1 - CONDIÇÕES GERAIS

1.1-A estrutura de sustentação deverá receber, salvo prescrições em contrário, pintura para proteção contra fogo.

1.2 -O manuseio das peças será objeto de cuidados especiais de forma a não prejudicar seu acabamento.

2 - TIPOS DE FORROS

2.1-Metálicos - alumínio ou aço

2.1.1-Constituídos por lâminas - painéis - de alumínio ou aço.

2.1.2-A colocação deverá obedecer rigorosamente às indicações do fornecedor e às Especificações Complementares contidas no Tomo VII.

2.2-De Chapas de Fibra Vegetal ou de Vermiculita

2.2.1-Estrutura de Madeira: Forros de Placas de Fibra Vegetal

O recobrimento dos tetos será executado através de treliças de madeira dispostas paralelamente ao menor vão.

As treliças serão constituídas por peças  horizontais - longarinas - verticais - tirantes - e inclinadas - diagonais.

As longarinas superiores serão fixadas às lajes de concreto por meio de parafusos, em buchas de "nylon", solidamente colocadas no concreto.  Os parafusos serão do tipo EC, latão 6 x 2 1/4” (57,2 mm), nomenclatura da NB-45.

Os parafusos referidos no item precedente serão colocados na longarina superior e nos tirantes das extremidades - e em número nunca inferior a 2.

Por  baixo  das  treliças  e  nas longarinas inferiores pregam-se sarrafos de 50 x 25 mm, com  a  maior  dimensão  no  sentido  horizontal  e dispostos paralelamente.  Serão utilizados pregos 17 x 21, com cabeça.

Os sarrafos, referidos no item anterior, destinam-se a receber o revestimento e a  conferir maior rigidez à estrutura do forro.

2.2.2-Suspensão Metálica: Forros de Placa de Fibra Vegetal e de Vermiculita

O rebaixamento dos tetos será executado com perfis metálicos, suspensos por arame galvanizado, fornecido pelo fabricante dos forros.

Os septos serão fixados às lajes e os perfis de contorno às paredes - nos níveis determinados - por meio de parafusos, com buchas de "nylon" solidamente colocadas no concreto ou alvenaria.  Os parafusos serão do tipo RD, aço cadmiado, 6 x 1”, nomenclatura da NB-45.

2.2.3-Revestimento

2.2.3.1-Estrutura de Madeira: Placas de Fibra Vegetal

Os  revestimentos   de  fibra  vegetal  serão  constituídos  por  placas  fono-absorventes de fibra de madeira.

Antes da colocação, proceder-se-á à rigorosa seleção das placas, rejeitando-se todas as que apresentarem qualquer defeito de fabricação, especialmente empeno.

A fixação das placas poderá ser efetuada por meio de grampos, pregos, cola, ou em casos especiais pela associação de cola com grampos ou pregos.

A aplicação das placas deverá sempre partir do centro para as extremidades da superfície a revestir, de maneira a se observar simetria perfeita.

2.2.3.2-Estrutura Metálica: Placas de Fibra Vegetal ou de Vermiculita

Os revestimentos serão de placas de fibra de madeira ou de vermiculita e aglutinantes minerais.

A colocação das placas será efetuada por simples encaixe nos perfis metálicos referidos no item 2.2.2, retro.

Serão respeitadas as condições estabelecidas no item 2.2.3, retro.

2.3-De Gesso

2.3.1-Placas

Terão ou não tratamento acústico e serão suspensas por arame galvanizado ou por tirantes metálicos rígidos, no caso de placas autoportantes.

Os arames e tirantes serão fixados à laje, por pinos projetados por carga explosiva.

As placas serão nervuradas, cruzadas, no verso, para reforço.

A sustentação será efetuada por meio de presilhas ou perfis de alumínio, aparentes ou não.

Haverá junta de dilatação perimetral, em todas as peças, no caso de forros lisos, rejuntados.

Na hipótese de ser necessária pintura sobre o gesso, sua superfície deverá receber tratamento com selador, conforme especificado no TOMO VII do CADERNO DE ENCARGOS.

As placas só poderão ser assentadas quando completamente secas.

2.4-De Plástico

2.4.1-Painéis

Serão formados por placas de cloreto de polivinila em sistema de estrusão contínua e auto-extinguível.

A suspensão à laje será feita por tirantes metálicos com emprego de pregos, pinos ou parafusos.

Serão fixados em estruturas de aço, alumínio ou madeira.

2.5-De Madeira

2.5.1-Painéis

Serão constituídos por frisos de madeira maciça do tipo macho e fêmea secos em estufa.

Serão aplicados em ripas plainadas fixadas diretamente no teto, distantes umas das outras 50 cm.

Para rebaixamento de teto, os lambris deverão ser fixados em vigas de 5² x 2², presas com cantoneiras de ferro à parede na altura indicada no projeto, distando umas     das outras 50 cm.

A fixação dos lambris será feita através de presilhas embutidas entre os frisos

3 - MEDIÇAO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por metro quadrado, cuja avaliação será feita pelas dimensões do projeto e/ou determinação da Fiscalização.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar incluídos o fornecimento de todos os materiais, transporte, armazenamento e colocação, inclusive todas as peças e acessórios que se mostrarem indispensáveis para a perfeita execução dos trabalhos.