|  |  | Ministério da Integração Nacional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: REFORMA GALPÃO / TELHADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: REFORMA GALPÃO / TELHADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUNICÍPIO - MONTES CLROS - MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA BASE: SET/2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. |  | PREÇO UNIT. |  | PREÇO TOTAL |  |
| 01. | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS |  | VB | 1,00 |  | 757,59 |  | 757,59 |  |
| 01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS |  | VB | 1,00 |  | 757,59 |  | 757,59 |  |
| 01.03 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  | M2 | 20,00 |  | 232,81 |  | 4.656,14 |  |
| 02. | DEMOLIÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, POLIÉDRICO E PRÉ-MOLDADO |  | M2 | 82,25 |  | 6,41 |  | 527,59 |  |
| 02.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M |  | M3 | 27,43 |  | 13,21 |  | 362,30 |  |
| 02.03 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL |  | M3 | 15,38 |  | 1,75 |  | 26,88 |  |
| 02.04 | TRANSPORTE LOCAL, PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL |  | M3xKM | 153,80 |  | 1,35 |  | 208,26 |  |
| 02.05 | ATERRO COMPACTADO C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO |  | M3 | 12,05 |  | 9,02 |  | 108,71 |  |
| 03. | TRANSFORMAÇÃO DE JARDIM EM ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M |  | M3 | 26,02 |  | 13,21 |  | 343,67 |  |
| 03.02 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL |  | M3 | 26,00 |  | 1,75 |  | 45,44 |  |
| 03.03 | TRANSPORTE LOCAL, PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL |  | M3xKM | 260,00 |  | 1,35 |  | 352,06 |  |
| 03.04 | REMOÇÃO DE ÁRVORE DIÂMETRO MÉDIO 0,40M |  | unid | 1,00 |  | 223,02 |  | 223,02 |  |
| 03.05 | LASTRO DE AREIA |  | M3 | 9,55 |  | 87,88 |  | 839,22 |  |
| 03.06 | PAVIMENTAÇÃO EM POLIÉDRICO COM REAPROVEITAMENTO DE POLIÉDRICO, EXCLUSIVE BASE |  | M2 | 43,73 |  | 13,15 |  | 575,10 |  |
| 04. | REFORMA DO GALPÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PISO DO GALPÃO) |  | M3 | 21,00 |  | 138,49 |  | 2.908,21 |  |
| 04.01.02 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL |  | M3 | 21,00 |  | 1,75 |  | 36,70 |  |
| 04.01.03 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, INCLUSIVE CARGA MANUAL |  | M2 | 63,00 |  | 47,11 |  | 2.967,73 |  |
| 04.01.04 | TRANSPORTE LOCAL, PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL |  | M3xKM | 304,50 |  | 1,35 |  | 412,32 |  |
| 04.02. | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - PARA OBRAS |  | M2 | 415,21 |  | 2,01 |  | 832,63 |  |
| 04.02.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M |  | M3 | 8,14 |  | 13,21 |  | 107,51 |  |
| 04.02.03 | CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA |  | M3 | 2,50 |  | 6,89 |  | 17,23 |  |
| 04.02.04 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO |  | M3 | 5,64 |  | 9,02 |  | 50,88 |  |
| 04.02.05 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS METÁLICAS |  | Kg | 5.687,40 |  | 9,34 |  | 53.133,19 |  |
| 04.02.06 | COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA 0,5MM TRAPÉZIO 40 |  | M2 | 415,21 |  | 43,75 |  | 18.167,14 |  |
| 04.02.07 | REVISÃO PREDIAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUSIVE RECOLOCAÇÃO DE QUADRO |  | VB | 1,00 |  | 2.683,11 |  | 2.683,11 |  |
| 04.02.08 | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK=20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA |  | M3 | 3,51 |  | 297,87 |  | 1.045,52 |  |
| 04.02.09 | LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M |  | M3 | 3,51 |  | 94,20 |  | 330,63 |  |
| 04.02.10 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 |  | M3 | 0,25 |  | 245,15 |  | 61,29 |  |
| 04.02.11 | BROCA DE CONCRETO (DIÂMETRO 25 CM), CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 Kg/m3 |  | M | 56,00 |  | 23,57 |  | 1.320,00 |  |
| 04.02.12 | ARMADURA DE AÇO CA-50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | KG | 201,00 |  | 8,21 |  | 1.650,14 |  |
| 04.02.13 | ARMADURA DE AÇO CA-60, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | KG | 55,00 |  | 9,08 |  | 499,43 |  |
| 04.02.14 | FORMA PLANA EM TÁBUA DE PINHO PARA FUNDAÇÕES |  | M2 | 23,62 |  | 26,36 |  | 622,56 |  |
| 04.02.15 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M |  | M2 | 23,62 |  | 7,51 |  | 177,36 |  |
| 04.02.16 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE METÁLICA, CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA |  | M2 | 36,60 |  | 202,42 |  | 7.408,71 |  |
| 04.02.17 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20 CM), ESP. 20CM |  | M2 | 5,98 |  | 33,06 |  | 197,69 |  |
| 04.02.18 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO CHEIOS DE CONCRETO (40 X 20 X 20 CM), ESP. 20CM |  | M2 | 1,95 |  | 64,17 |  | 125,12 |  |
| 04.02.19 | EXECUÇÃO DE DRENO PARA MURO DE ARRIMO |  | VB | 1,00 |  | 679,47 |  | 679,47 |  |
| 04.02.20 | CHAPISCADO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIENTO E AREIA |  | M2 | 28,22 |  | 3,52 |  | 99,44 |  |
| 04.02.21 | REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL COM SIKA 1 OU SIMILAR |  | M2 | 28,22 |  | 29,74 |  | 839,35 |  |
| 04.02.22 | PINTURA EM ALVENARIA - ACRÍLICO |  | M2 | 14,11 |  | 15,60 |  | 220,09 |  |
| 04.02.23 | MUDANÇA DE TOMADA DE ÁGUA DN 60mm |  | M | 60,00 |  | 16,53 |  | 992,00 |  |
| 04.02.24 | ASSENTAMENTO DE CANALETAS TIPO U 50x25x2,00 NO PISO PARA ESCOAMENTO - JUNTO A EXECUÇÃO DO PISO |  | KG | 112,00 |  | 9,34 |  | 1.046,33 |  |
| 05. | REFORMA COBERTURA SUPERINTENDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS METÁLICAS |  | Kg | 98,30 |  | 9,34 |  | 918,34 |  |
| 05.02 | COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA 0,5MM TRAPÉZIO 40 |  | M2 | 17,33 |  | 43,75 |  | 758,26 |  |
| 05.03 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO IGUAL A 0,25 m |  | M | 7,85 |  | 27,10 |  | 212,73 |  |
| 06. | REFORMA COBERTURA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01 | SUBSTITUIÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO IGUAL A 0,25 m |  | M | 12,00 |  | 37,13 |  | 445,52 |  |
| 06.02 | RECOLOCAÇÃO DE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO IGUAL A 0,25 m |  | M | 24,00 |  | 10,39 |  | 249,32 |  |
| 06.03 | SUBSTITUIÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO IGUAL A 0,33 m |  | M | 12,00 |  | 50,71 |  | 608,47 |  |
| 06.04 | RECOLOCAÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO IGUAL A 0,33 m |  | M | 24,00 |  | 15,17 |  | 364,20 |  |
| 06.05 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO (PERFIL ONDULADO), ESP. 6mm, DUAS ÁGUAS |  | M2 | 60,00 |  | 37,56 |  | 2.253,48 |  |
| 06.06 | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DO TELHADO DE FIBROCIMENTO |  | M3 | 1,00 |  | 2.221,63 |  | 2.221,63 |  |
|  | TOTAL DESTE ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  | 116.447,30 |  |