ANEXO I

(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

1 .    DISPOSIÇÕES E NORMAS GERAIS DE TRABALHO

Define-se como CONTRATANTE a CODEVASF ou o preposto por ela indicado e como CONTRATADA a empresa fornecedora dos equipamentos. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente. A CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos necessários.

Todas as Ordens de fornecimentos ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, ou vice-versa, deverão ser por escrito, em folha de papel ofícios devidamente numerados e em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma CONTRATADA e a outra com o CONTRATANTE.

Os  equipamentos a serem entregues, deverão obedecer rigorosamente:

- Às normas e especificações constantes deste termo de referencia;

- Às normas da ABNT;

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade desejáveis dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento considerado por ela não satisfatório.

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais.

Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes da proposta.

Até que seja notificada pela FISCALIZAÇÃO sobre a aceitação final dos equipamentos, a CONTRATADA deverá ser responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos a qualquer parte dos mesmos pela ação dos elementos, ou por outra causa, quer surjam da execução. A CONTRATADA deverá, por sua conta, reparar e restaurar todos os danos a qualquer parte dos equipamentos objeto do contrato, exceto aqueles danos devidos a causas imprevisíveis, fora de controle e não motivados por sua falta ou negligência.

Todo e qualquer fornecimento realizado pela CONTRATADA que não se enquadrar nas especificações e que em função disto ou a critério da FISCALIZAÇÃO tenha que ser substituído, não será indenizado à CONTRATADA.

Em casos de dúvidas quanto à interpretação das Especificações Técnicas ou das Instruções do Edital, será consultado a CONTRATANTE.

Se circunstâncias particulares aconselharem a substituição de alguns dos equipamentos especificados, esta só se processará após a necessária autorização da CONTRATANTE, e, ainda, de acordo com o critério abaixo definido:

- Dois materiais serão considerados equivalentes se apresentarem as mesmas características, ou desempenharem a mesma função construtiva, com o mesmo desempenho técnico.

- Se a CONTRATANTE julgar necessário fazer testes ou ensaios para estabelecer a equivalência de materiais ou equipamentos, estes serão realizados em laboratórios por ela indicados, correndo as despesas por conta exclusiva da CONTRATADA.

As grandezas mencionadas nas Especificações Técnicas estão expressas em unidades legais e conforme a CONMETRO 01/82, de 27/04/82, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da Lei 5966, de 11/12/73.

Todos os materiais fornecidos serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas especificações.

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 - FORNECIMENTO ESTAÇÃO TOTAL

Estação Total com as seguintes especificações mínimas:

- Que tenha teclado alfanumérico expandido com menus em português

- Aumento da luneta de trinta vezes, ou melhor.

- Que seja à prova de água e poeira.

- Que tenha precisão angular de 2”(norma DIN 18723) e precisão linear de 2mm + 2ppm (com prisma e medição fina).

- Que tenha capacidade para armazenar no mínimo 10.000 (dez mil) pontos de medição e no mínimo 12.000 (doze mil) pontos de coordenada.

- Tela de Cristal Líquido.

- Que armazene pontos ao invés de linhas.

- Que o alcance máximo com um prisma seja de, no mínimo, 2000 (dois mil) metros.

- Que possua prumo ótico ou laser.

- Que a interface com o computador seja RS 232, ou USB.

- Que tenha interface com o software de topografia deste termo de referência.

- Que tenha as seguintes funções internas:

-Topografia e orientação (levantamentos em geral)

-Determinação das coordenadas de um ponto qualquer estacionado, através da leitura de pontos conhecidos

-Locação

-Implantação ou verificação de pontos ao longo de linhas

-Distância, diferença de cota e azimute entre pontos

-Cálculo de área

-Determinação de pontos inacessíveis;

- Que possibilite a montagem de biblioteca com 30 códigos, no mínimo.

- Que possibilite definir, no mínimo, 20 arquivos de obra

- Que venha acompanhada com os seguintes acessórios:

-Mala própria para transporte

-02 Baterias recarregáveis de NiMH(que funcione no mínimo seis horas consecutivas sem necessidade de recarga e gaste no máximo 12 horas para recarregar)

-Certificado de calibração

-Manual em português

-Carregador para bateria

-Cabo para comunicação com o computador (RS 232) ou USB.

-Programa de transferência de dados em formato ASCII.

Notas Importantes:

- Todos os itens (hardware e software) ofertados deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante.

- O proponente deverá ofertar treinamento de 01 (um) dia, sem ônus, num local a ser definido pela mesma.

- O prazo de garantia para os ítens ofertados não poderá ser inferior a 12 meses contados da data do fornecimento.

- As licitantes que concorrerem ao item 1 deverão declarar, detalhadamente, a garantia técnica do equipamento cotado, a ser oferecida pela licitante, cujo prazo não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento definitivo do equipamento, indicando, inclusive:

- Horário disponível para registro das solicitações de serviços para assistência técnica, não podendo ser inferior ao horário compreendido entre 08h00 (oito horas) e 18h00 (dezoito horas) e em dias úteis;

- Prazo previsto de realização dos serviços de assistência técnica ao equipamento, compreendendo reparos e substituições de peças, obrigando-se a colocar o equipamento ora licitado em perfeito estado de funcionamento no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir da solicitação efetuada pela CODEVASF.

- Relacionar os Centros de Assistência Técnica e Representação Comercial, informando os meios de contato (endereços, inclusive virtuais, telefones e fax).

- Ainda com relação às licitantes que concorrerem ao item 1 deverão apresentar certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter a empresa executado fornecimentos de porte e complexidade ao objeto desta licitação.

- No caso de dúvida entre a compatibilidade dos equipamentos ofertados e as especificações técnicas exigidas, o licitante reserva-se ao direito de solicitar esclarecimentos por escrito a ser prestado diretamente pelo fabricante, em papel timbrado do mesmo, com identificação de seu assinante.

2.2 - FORNECIMENTO DE MIRA VERTICAL

Mira vertical de Alumínio, com nível de bolha, que atinja a altura de 4m, com divisão de um em um centímetro, que venha acompanhada de bolsa de transporte e nível de bolha.

2.3 - FORNECIMENTO DE PRISMA DE TOPOGRAFIA

Prisma de topografia, para refletir o sinal emitido pela estação total, com alvo e suporte compatível com o equipamento descrito no item 4.

  - - FORNECIMENTO BASTÃO DE ESTAÇÃO TOTAL

Bastão de alumínio de altura variável podendo atingir até 3,60 m, com nível esférico embutido e divisão de um em um centímetro.

- Rosca padrão w 5/8”

- 38mm de diâmetro

- 2 estágios

- Rosca de compressão

  - - FORNECIMENTO SOFTWARE DE TOPOGRAFIA

Software de topografia, compatível com Windows XP, com a capacidade de efetuar as seguintes operações:

- Introdução de dados de cadernetas de campo manual ou transferência automática através de caderneta eletrônica.

- Que tenha capacidade de se comunicar diretamente com a Estação Total, item 1, deste termo de referência.

- Cálculos de poligonais topográficas e geodésicas.

- Classificação das poligonais conforme as Normas da ABNT (NBR 13133) e cálculo de compensação pelos métodos das Projeções e pelos Mínimos Quadrados.

- Transformação de coordenadas Geográficas para UTM e vice-versa e UTM para Topográficas.

- Cálculo de transformação entre sistemas geodésicos de referência.

- Cálculo de fator de escala K e cálculo da convergência meridiana, no sistema UTM.

- Importação e exportação de arquivos de coordenadas em formato ASCII

- Montagem de desenho interativo através de linhas, polilinhas, splines, arcos, círculos, hachuras, convenção de taludes, textos etc.

- Criação de biblioteca de símbolos, estilo de linhas e arcos, bem como a visualização do desenho por camadas definidas por usuário.

- Criação automática de camadas a partir da descrição do ponto.

- Ligação automática de pontos.

- Possibilidade de criar biblioteca de símbolos e blocos.

- Cálculos geométricos de intersecções, concordâncias, paralelas, perpendiculares, tangências, azimute/rumo e distância e ângulo interno.

- Plotagem de desenhos em impressoras e plotters.

- Importação e exportação de desenhos em formato DXF e DWG.

- Triangulação automática considerando linhas de quebra, fronteira e obrigatória.

- Interpolação de curvas de nível sobre triangulação ou sobre uma malha retangular.

- Edição de pontos e lados de triângulos com reinterpolação das curvas de nível.

- Diversos graus de suavização das curvas de nível e curvas mestras com identificação de cota e cor diferenciada.

- União automática de várias triangulações

- Capacidade de triangular pontos dependente apenas da memória RAM e do disco rígido do computador.

- Possibilidade de criar a Gleba a partir de vários elementos como: linhas, polilinhas e arcos.

- Divisão de gleba com os seguintes métodos: azimute pré-definido; imposição de azimute a partir de um ponto conhecido; divisão por testadas iguais com azimute conhecido ou paralela a um dos lados ou ainda, perpendicular a uma base; divisão por áreas iguais com azimute conhecido ou paralela a um dos lados ou ainda, perpendicular a uma base.

- Numeração automática dos lotes divididos com identificação dos confrontantes

- Memorial descritivo automatizado com base nos padrões criados pelo usuário no MS-WORD; com possibilidade de definir modelo para atender à Lei 10.267.

- Elaboração de plantas de gleba e individuais definido automaticamente a escala ideal conforme o formato da folha.

- Interpolação de cotas dos pontos para a criação de perfis longitudinais e transversais com largura da faixa definida pelo usuário.

- Visualização tridimensional do terreno com preenchimento das faces do triângulo (shade), controle de iluminação e animação

- Possibilidade de efetuar cálculo de volumes entre duas superfícies, superfície e plano e entre dois planos, bem como o cálculo de área de superfície sobre a malha triangular e/ou retangular.

- Interpolação de cotas dos pontos para a criação de perfis longitudinais e transversais com largura da faixa definida pelo usuário.

- Visualização tridimensional do terreno com preenchimento das faces do triângulo (shade), controle de iluminação e animação.

- Criação de arquivos de perfis longitudinais e seções transversais.

- Introdução de dados de caderneta de campo, conversão de pontos irradiado e interpolação com base no Modelo digital.

- Cálculo de volume entre superfícies, entre uma superfície e um plano ou entre uma superfície e uma rampa.

- Cálculo do volume através das seções transversais.

Montagem do desenho de perfis longitudinais e seções transversais.