Fls.: ___________________

Proc.: 59500.001967/2009-67

_______________________

PR/SL

Serviço Público Federal

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DO Aproveitamento Múltiplo dos Recursos Naturais na Área de Influência do Sistema Xingó

#### brasília

#### Julho 2009

Este Termo de Referência tem como objetivo determinar as diretrizes e os critérios técnicos gerais que deverão fundamentar a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o Sistema Xingó, da CODEVASF, localizado nos municípios de Paulo Afonso e Santa Brígida na Bahia,e Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória, no Sertão Sergipano.

O Termo de Referência irá subsidiar o processo de licenciamento ambiental para o projeto que consiste na derivação de águas do rio São Francisco (reservatório de Paulo Afonso IV) por canal, cujo objetivo geral é a indução de um programa de desenvolvimento socioambiental e econômico de região do Nordeste semi-árido, com base no aumento da oferta de água para usos múltiplos.

Procedimentos de Licenciamento

O processo de licenciamento ambiental do empreendimento se dará junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Deverão ser desenvolvidos o EIA – Estudo de Impacto Ambiental – cujo resumo, em linguagem acessível, comporá o RIMA – Relatório de Impactos sobre o Meio Ambiente.

Ao RIMA deverá ser dada publicidade, conforme exige a Constituição Brasileira, em seu artigo 225, como parte integrante do processo de licenciamento. Audiências Públicas poderão ser realizadas, conforme a Resolução CONAMA nº 009/87.

O IBAMA, em sua análise, ouvirá os Órgãos de Meio Ambiente dos Estados da Bahia e Sergipe, de acordo com o Art. 10º, § 4º da Lei nº 6938/81, o Decreto 99.274 de 06.06.90 no seu Art. 19º, § 5º, e a Resolução CONAMA nº 237/97, em especial, o § 1º do Artigo 10.

O presente Termo de Referência estabelece a seguinte itemização, que deverá ser seguida no Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA:

- 1. Estudo de impacto Ambiental - EIA

O EIA do Sistema Xingó será um documento de natureza técnico-administrativa que tem como finalidade avaliar os impactos ambientais gerados pelo empreendimento, propor medidas mitigadoras e programas ambientais relacionados aos impactos ambientais identificados.

A partir do levantamento dos meios físico, biótico e socioeconômico das áreas de influência do empreendimento, consubstanciado em um Diagnóstico Ambiental, devem ser qualificados e – quando possível – quantificados todos os impactos nos meios supracitados, positivos e negativos, decorrentes do projeto em todas as suas fases.

O estudo deverá explicitar as ações de monitoramento do desempenho dos sistemas de controle ambiental, as medidas mitigadoras, as medidas compensatórias e de recuperação cabíveis, sob o enfoque ambiental, assim como indicar as alternativas para potencializar os impactos positivos.

O EIA deverá ser desenvolvido considerando-se os aspectos descritos a seguir:

### Metodologia

Deverão ser explicitados os procedimentos metodológicos empregados para a execução dos estudos, considerando-se o que segue:

- Definir a área de estudo para obtenção dos dados que definirão a área de influência do empreendimento considerando pelo menos a bacia hidrográfica, conforme determina a Resolução CONAMA 01/86. Deve-se também considerar todas as estruturas necessárias para a implantação e operação do empreendimento.

- Definir os limites da área geográfica direta e indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do empreendimento. Essa área deverá ser proposta previamente pela equipe responsável pela execução do estudo, a partir dos dados preliminares colhidos, e ter seus limites finais estabelecidos pelo alcance dos impactos identificados sobre os diversos meios estudados a partir dos dados obtidos pelo EIA, devendo compreender:

b.1. Área de influência direta (AID):  área sujeita aos impactos diretos, reais ou potenciais, da instalação e operação do empreendimento. A sua delimitação deverá ser em função do alcance dos impactos diretos do empreendimento sobre as características socioeconômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do empreendimento. Na delimitação dessa área, deverão ser consideradas também obras complementares, tais como captação de água, estradas de acesso e canteiros de obra;

b.2. Área de influência indireta (AII): área sujeita aos impactos indiretos, reais ou potenciais, da instalação e operação do empreendimento. A sua delimitação deverá ser em função do alcance dos impactos indiretos do empreendimento sobre as características socioeconômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do empreendimento. Na delimitação dessa área, deverão ser consideradas também obras complementares, tais como captação da água, estradas de acesso, acampamentos etc. Além disso, deverá abranger a área da bacia hidrográfica interferida.

b.3. Apresentar ao IBAMA, antes do início dos trabalhos para elaboração do  EIA/RIMA, a proposta de Área de Influência do empreendimento.

- O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto deverá contemplar a descrição dos recursos ambientais e suas interações. Os diagnósticos dos meios físico, biótico e socioeconômico deverão ser apresentados primeiramente a partir de levantamentos básicos primários e secundários. Em seguida, apresentados de forma multi e interdisciplinar no item Análise Integrada. Deverá ser apresentada a descrição da metodologia de coleta, preservação e análise dos dados primários.

c.1. As metodologias utilizadas nos trabalhos de campo deverão ser apresentadas ao IBAMA, para avaliação e discussão, antes da sua execução.

c.2. No levantamento sócio econômico dos dados primários deverá ser explicitado o cálculo da amostra, o universo considerado e a forma de seleção dos informantes. Nos dados secundários usar informações produzidas pelo IBGE em 2008 e dados da Pesquisa de amostra por domicílios (PNAD), no que couber.

- Os dados referentes ao Diagnóstico Ambiental deverão abranger, no mínimo, um ciclo hidrológico completo da região de modo a contemplar as variações sazonais.

- Deverão ser apresentadas descrições e análises dos fatores ambientais e das suas interações, caracterizando a situação ambiental da área de influência, antes da implantação do empreendimento, englobando:

e.1. As variáveis susceptíveis de sofrer, direta ou indiretamente efeitos das ações referentes às fases de planejamento, implantação e operação;

e.2. Informações cartográficas, com a área de estudo e influência devidamente caracterizada, em escalas compatíveis com o nível de detalhamento dos fatores ambientais estudados.

- Para cada um dos meios, físico, biótico e socioeconômico, deverá ser considerada uma área de abrangência específica, definida e caracterizada conforme a natureza de cada fator ambiental avaliado, levando-se em consideração também a abrangência temporal dos estudos.

- O levantamento do patrimônio arqueológico, histórico e cultural deverá ser acompanhado pelo IPHAN, FUNAI e, caso necessário, pela Fundação Palmares, devendo os profissionais responsáveis pelos estudos possuir credenciamento junto àqueles órgãos, quando couber.

- h.        Quando da apresentação de cartas, estas deverão ser representadas em escala adequada ao fim determinado. Para as áreas referentes às obras de maior porte e àquelas que apresentarem processo de degradação ambiental, deverão ser confeccionadas cartas em escala que evidencie um maior detalhamento.

- Os mapas apresentados deverão ser georreferenciados com coordenadas geográficas e UTM, legendados, em cores e em escala compatível com o nível do detalhamento dos elementos tratados e adequados para a área de influência. Os mapas deverão conter referência, carimbo com número do desenho, autor, proprietário, data e orientação geográfica.

- Deverão ser utilizados dados de sensoriamento remoto, assim como mapas temáticos de informações ambientais da área de influência (mapa de cobertura vegetal, solos, geologia, geomorfologia, pedologia, ocupação do solo e aptidão agrícola). Técnicas de geoprocessamento deverão ser empregadas na avaliação integrada das informações temáticas ambientais.

i.      O prognóstico ambiental deverá ser elaborado a partir do diagnóstico ambiental considerando as alternativas de não execução do empreendimento, execução e manutenção do empreendimento e ser constituído por um conjunto de cenários futuros, contendo características das fases de implantação, operação e fechamento do empreendimento.

O prognóstico ambiental deverá contemplar também a inserção regional do empreendimento, com a participação efetiva das comunidades diretamente afetadas e dos parceiros institucionais, considerando a proposição ou a existência de outros empreendimentos na região.

j.    Os programas ambientais apresentados devem ser capazes de minimizar as conseqüências negativas do empreendimento e potencializar os reflexos positivos.

k.	Deverão ser apresentados os planos e programas governamentais (municipais, estaduais e federais) relacionados diretamente com o propósito do empreendimento, em desenvolvimento ou propostos para a sua Área de Influência, e a sua compatibilidade com o mesmo, considerando, inclusive, outros projetos de desenvolvimento com utilização das águas do rio São Francisco, assim como possíveis interações com os projetos de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco e as diretrizes definidas pelo Comitê da Bacia do São Francisco.

l.	Os Planos de Monitoramento e de Gerenciamento de Risco deverão receber enfoque especial.

m.   Os programas ambientais contidos no Estudo deverão minimamente conter: introdução, justificativa, objetivo, meta, indicadores ambientais, recursos humanos e materiais, público alvo, instituições envolvidas, cronograma de implantação.

n.   	O Estudo deverá ser apresentado devidamente assinado e rubricado pelos respectivos profissionais que integram a equipe técnica multidisciplinar responsável pela sua elaboração;

o.	Todas as referências bibliográficas utilizadas deverão ser mencionadas no texto e relacionadas no capítulo próprio (de acordo com a NBR 6023/2000), contendo, no mínimo, as informações referentes a autor, título, origem, ano e demais dados que permitam o acesso à publicação.

p.     O Estudo deverá ser apresentado em quatro cópias impressas acompanhada de cópias em meio digital, formato PDF, com baixa resolução;

### Identificação do Empreendedor e da Empresa Consultora

Apresentar separadamente as seguintes informações da CODEVASF e da empresa responsável pela elaboração do EIA/RIMA:

- Nome ou Razão Social;

- Números dos registros legais;

- Endereço completo;

- Telefone e fax;

- Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail);

- Outros contatos (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail).

- A equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do estudo deve apresentar o registro nos respectivos Conselhos de Classe e a Anotação de Responsabilidade Técnica, além do endereço, telefone e e-mail para correspondência;

- Todos os técnicos e o empreendedor deverão estar devidamente cadastrados no Cadastro Técnico Federal (CTF) junto ao IBAMA.

### Regulamentação Aplicável

Deverão ser considerados todos os dispositivos legais, em vigor, nos níveis federal, estadual e municipal aplicáveis ao empreendimento, relativos à utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais, ao uso e ocupação do solo, à gestão de resíduos, produtos perigosos, emissões atmosféricas e efluentes líquidos.

### Alternativas Tecnológicas e Locacionais

Deverão ser abordadas as alternativas locacionais estudadas pelo empreendedor para a seleção do local previsto para a implantação do empreendimento, levando-se em consideração os aspectos técnicos, econômicos e ambientais e a conseqüente justificativa da alternativa selecionada.

Dessa forma, deverão ser apresentadas e descritas as alternativas técnicas e locacionais estudadas, bem como o processo de seleção da melhor alternativa, mediante uma análise comparativa das vantagens e desvantagens dentre um mínimo de três opções consideradas, sob os pontos de vista técnico (características técnicas de cada projeto), econômico (custos envolvidos) e ambiental (balanço das interferências negativas e positivas entre as opções, considerando ecossistemas terrestres e aquáticos, áreas protegidas e padrões de uso e ocupação do solo da área atravessada, população beneficiada, entre outros critérios).

### Descrição do Empreendimento

Apresentar os dados técnicos do empreendimento, compreendendo a descrição do canal adutor (arranjo, tipo, comprimento, layout), bombeamentos, reservatórios do sistema, tomadas d’água e usos da água aduzida, entre outros elementos integrantes do Projeto de Engenharia.

Destacar as demandas hídricas supridas na AII e na AID, por tipo de uso da água, e apresentar as atividades produtivas induzidas pela ampliação da oferta hídrica na AID em decorrência da implantação e operação do empreendimento.

Devem constar dessa descrição:

1.5.1 Histórico do Empreendimento

Neste tópico deverá ser feito um relato sumário do projeto, desde a sua concepção inicial até a presente data.

    - Etapas de Implantação

Fornecer as informações referentes às atividades da etapa de implantação das obras (fases de planejamento e construção).

a)	Fase de Planejamento

Quantificação e qualificação das propriedades diretamente afetadas, processos de indenizações ou aquisições de terras adotados, soluções para reassentamento de população e relocação de benfeitorias.

b)	Fase de Construção

Quantificação, qualificação e origem da mão-de-obra envolvida;

Infraestrutura de apoio a ser utilizada durante a construção, constituída pelos canteiros de obras (localização, estruturas constituintes e layout das instalações), equipamentos previstos, sistemas de controle ambiental a serem empregados nos canteiros de obras, tais como captação e tratamento de água, esgotamento sanitário, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, abastecimento de energia elétrica, sistemas de emergência e prevenção de acidentes, entre outros;

Descrição e mapeamento das estradas de acesso a serem utilizadas (existentes e a serem abertas);

Caracterização e mapeamento das áreas de empréstimo e bota-foras.

Descrição dos serviços de limpeza do terreno, quantificando e qualificando a vegetação a ser suprimida nas faixas de obras e nos canteiros de obra.

Descrição dos serviços de terraplenagem, incluindo balanço entre cortes e aterros;

Descrição dos dispositivos a serem empregados para evitar erosões e assoreamento da rede de drenagem durante a construção e após o início de operação do projeto.

Custos totais de implantação do empreendimento.

Cronograma de implantação das obras.

c)	Fase de Operação

Apresentar as atividades previstas para a fase de operação do empreendimento, incluindo:

Procedimentos de operação e manutenção do sistema adutor;

Custo do m³  de água e questões relativas à gestão da água ofertada;

Quantificação e qualificação da mão-de-obra necessária;

Matriz institucional dos agentes envolvidos e demais informações pertinentes.

1.5.3 Objetivos e Justificativas

Apresentar os principais objetivos do empreendimento, ressaltando a importância do mesmo no contexto socioeconômico, cultural e de infraestrutura dos Estados da Bahia e Sergipe.

Apresentar as justificativas técnicas, econômicas e sócio-ambientais do empreendimento em termos de importância regional, considerando as razões que levaram o empreendedor a propor o projeto, deixando claros os benefícios econômicos, sociais e ambientais a serem alcançados.

### Diagnóstico Ambiental

O diagnóstico ambiental deverá retratar a atual qualidade ambiental da área de abrangência dos estudos, indicando as características dos diversos fatores que compõem o sistema ambiental, de forma a permitir o pleno entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os meios físico, biótico e socioeconômico.

Deverá ser apresentada a descrição da metodologia de coleta, preservação e análise dos dados primários a serem coletados (quando aplicável). Dados geográficos devem ser apresentados em mapas e cartas em escala adequada à finalidade específica.

Para possibilitar uma visão sistêmica da área de interesse, os diagnósticos dos diversos meios deverão ser apresentados primeiramente em separado e, em seguida, de forma multi e interdisciplinar em uma Análise Integrada.

###### 1.6.1 Meio Físico

1.6.1.1 - Caracterização Climática

Classificação climática da região a partir de índices de aridez; comportamento dos parâmetros meteorológicos, incluindo: regimes de chuvas e índices pluviométricos, temperatura, evaporação, insolação, umidade, balanço hídrico, direção predominante e velocidade média dos ventos, a partir de séries históricas obtidas em estações climáticas presentes na área de influência e em bibliografia especializada.

Apresentação e análise da série histórica das secas na região.

1.6.1.2 - Caracterização Geológica

Descrição das formações geológicas da AII e AID, englobando as principais unidades litoestratigráficas. A geologia regional (AII) deverá ser mapeada em escala adequada e descrita com base em dados secundários. A descrição da geologia da AID deverá ser complementada com levantamento de campo, ilustrada em mapa em escala adequada e com apoio de registro fotográfico. Se aplicável, apresentar localização e análise das zonas e áreas de ocorrência de sismos.

Apresentar identificação, descrição e localização geográfica, através de mapas, de ocorrências minerais de interesse econômico na AID, identificando a existência de áreas oneradas junto ao DNPM.

1.6.1.3 - Caracterização Geomorfológica

A caracterização geomorfológica deverá contemplar a avaliação da dinâmica do relevo, quanto a sua morfologia e gênese, e a classificação geomorfológica da AII e da AID, ilustradas com mapas em escalas adequadas.

Apresentar carta de fragilidade do relevo com sua descrição.

1.6.1.4 -Solos

Caracterização, descrição e mapeamento das classes dos solos, sua gênese e distribuição espacial na área de influência direta do empreendimento.

Analisar a suscetibilidade natural dos solos à erosão, bem como aptidão agrícola, silvicultural, para pecuária e uso atual.

1.6.1.5 - Caracterização Geotécnica

Descrição de aspectos geotécnicos da ADA, indicando as diferentes suscetibilidades dos terrenos aos diversos processos do meio físico.

1.6.1.6 - Recursos Hídricos

a) - Aspectos Quantitativos

Caracterização e análise do regime hidrológico, fisiografia, disponibilidade hídrica e garantias do fornecimento de água das bacias e/ou sub-bacias hidrográficas da área de influência do empreendimento, considerando também o sistema de açudagem existente.

Mapeamento das vazões específicas mínimas e médias da área de influência direta.

Apresentação de estudos sedimentológicos do trecho das bacias e/ou sub-bacias hidrográficas da área de influência direta do empreendimento.

Caracterização e análise da morfometria e fluviometria do sistema hidrográfico da área de influência direta.

b) - Aspectos Qualitativos

Avaliação da qualidade das águas superficiais, a partir de análises de parâmetros físicos, químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos, com a identificação das principais fontes potenciais de poluição e indicação das condições sanitárias da rede de drenagem da AID. A localização das estações de coleta de água, campanhas realizadas e parâmetros analíticos e metodologias utilizadas deverão ser apresentados e justificados, considerando a sazonalidade climática da região do empreendimento.

c) - Águas Subterrâneas

Descrição e análise do mapeamento hidrogeológico da área de influência direta (distribuição, potencial hídrico, nível do lençol freático etc).

Avaliação da capacidade de armazenamento da água (nominal e efetiva).

Caracterização da qualidade das águas subterrâneas, com base em dados disponíveis.

d) - Usos das Águas Superficiais e Subterrâneas

Caracterização dos principais usos atuais das águas superficiais e subterrâneas na AID, consuntivos e não consuntivos, com base em cadastros de outorgas, se disponíveis, e/ou mediante levantamentos de campo.

Discutir conflitos pelo uso múltiplo dos recursos hídricos na AID e déficits de disponibilidade hídrica quanti-qualitativa frente às demandas consuntivas e não consuntivas.

Abordar impactos da captação de águas no rio São Francisco sob o ponto de vista da disponibilidade hídrico e dos usos desse manancial.

Enquadramento legal dos cursos d’água da AID, conforme a Resolução CONAMA 357/2005 e legislações estaduais específicas dos Estados da Bahia e Sergipe.

###### 1.6.2 Meio Biótico

1.6.2.1 - Flora

Contextualização dos biomas em que se insere a AII do empreendimento.

Caracterização das fitofisionomias da AID, contemplando o grau de conservação, os diferentes estratos vegetais, os corredores e as conexões existentes com outros fragmentos por meio de levantamentos de dados primários e secundários.

Para a AID e ADA, deverá ser realizado levantamento florístico e fitossociológico, incluindo os estratos arbustivo e herbáceo, quando aplicável. Considerar para o levantamento florístico das áreas amostrais os procedimentos previstos na IN 06/2009, bem como a realização de levantamentos de campo sazonais.

Apresentar índices de dominância, freqüência, importância e densidade das espécies vegetais identificadas.

Identificação das espécies endêmicas, raras e em extinção, de valor econômico, alimentício, medicinal e de interesse científico.

1.6.2.2 - Fauna Terrestre

Apresentar estudo qualitativo e quantitativo da fauna terrestre, envolvendo os seguintes grupos: mamíferos (de médio e grande porte e pequenos, voadores e não voadores); avifauna; herpetofauna (anfíbios e reptéis); entomofauna de interesse médico, se pertinente.

Mapear as áreas amostradas, descrever e justificar as metodologias utilizadas, considerando campanhas sazonais.

Realizar associações dos grupos faunísticos com os ambientes presentes na AID, apresentando análises de sensibilidade, especialmente para a avifauna, bem como a diversidade de espécies, as inter-relações com o meio, os diferentes habitats, os aspectos reprodutivos, os hábitos alimentares, os locais de dessedentação e de abrigo, entre outros aspectos de interesse.

Identificar as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, de interesse científico, de valor econômico e ecológico significativo, bem como espécies bioindicadoras. Identificar espécies vetores e hospedeiras de doenças, avaliando o seu potencial de proliferação em decorrência da implantação do empreendimento.

Caracterizar a ocorrência e a distribuição geográfica de espécies migratórias.

Os resultados dos levantamentos de fauna deverão ser apresentados obedecendo ao Artigo 5° da Instrução Normativa nº 146, de 10/01/2007, do IBAMA.

1.6.2.3 - Fauna Aquática

Caracterizar a ictiofauna da AID, composição de espécies, diversidade e habitats preferenciais, destacando as espécies migratórias, reofílicas, endêmicas, introduzidas, ameaçadas de extinção e de interesse econômico ou para pesca artesanal.

Nos mesmos pontos de coleta para caracterização da qualidade das águas superficiais, realizar levantamento de invertebrados bentônicos, comunidades zooplanctônicas e fitoplanctônicas, analisando-as qualitativamente (taxonomia) e quantitativamente (densidade de organismos).

Realizar campanhas em dois períodos hidrológicos distintos.

1.6.2.4 - Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental

Identificar, mapear e caracterizar as Unidades de Conservação (UCs) existentes ou previstas na AII do projeto, inclusive suas zonas de amortecimento, indicando as respectivas distâncias à ADA do empreendimento.

Indicar as categorias de cada UC e as recomendações dos seus Planos de Manejo, quando existentes.

Identificar e mapear os Corredores Ecológicos e Reservas da Biosfera, assim como as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade – APCBs – definidas pelo PROBIO.

Apresentar avaliação do grau de conservação dos corredores ecológicos na área de influência indireta do empreendimento e as conexões existentes com fragmentos da AID, com vistas a identificar as áreas a serem utilizadas para o suporte da fauna, conforme determina a Resolução CONAMA Nº009/96.

Apresentar levantamento de áreas com potencial para o estabelecimento de unidades de conservação e indicação de critérios para seleção das áreas, tendo em vista o grau de conservação e ocorrência de ecossistemas na área de influência do empreendimento.

###### 1.6.3 - Meio Socioeconômico

1.6.3.1 - Histórico de Ocupação do Território

Descrever o processo histórico de ocupação dos municípios da AID, possibilitando o entendimento dos padrões atuais de uso e ocupação do solo e da distribuição e hierarquia funcional da rede urbana regional.

1.6.3.2 - Dinâmica Populacional

A caracterização da dinâmica populacional da área de influência do empreendimento deverá contemplar:

Análise da evolução da população da AID: crescimento populacional, densidade demográfica, população urbana e rural, por grupo de idade e por sexo, nos últimos dez anos.

Fluxos migratórios que serão resultantes da implantação do projeto, identificando: intensidade, origem e tempo de permanência.

Distribuição e mapeamento da população, localização das aglomerações urbanas e rurais, incluindo assentamentos do INCRA e acampamentos do MST, e hierarquização dos núcleos.

Caracterização socioeconômica da população diretamente afetada (ADA), a partir de cadastro fundiário efetuado pelo empreendedor.

1.6.3.3 - Condições de Vida na AID

Abordar os seguintes aspectos:

Infraestrutura regional de transportes e distribuição de energia elétrica;

Oferta e déficits de habitação, educação, saúde, lazer, comunicação, transportes e segurança pública, salientando a infraestrutura existente nos núcleos urbanos e na zona rural. Programas públicos em implantação para solução das deficiências apontadas.

Saneamento básico: cobertura dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos nas áreas urbanas e rurais; déficits de atendimento.

Coeficiente de mortalidade geral e proporcional; coeficiente de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias; doenças sexualmente transmissíveis – DSTs, gravidez na adolescência, infraestrutura e programas públicos de saúde.

Correlação entre as condições de saúde pública e a oferta dos serviços de saneamento básico.

Manifestações culturais relacionadas ao meio ambiente natural e sociocultural; principais atividades de lazer da população; áreas de lazer mais utilizadas; equipamentos de lazer urbanos e rurais; infraestrutura e dinâmica de turismo.

1.6.3.4 - Organização Social

Identificar as organizações sociais presentes na AID, Conselhos Comunitários, lideranças, ONGs com atuação na região, Associações, entidades patronais e de trabalhadores etc.

Abordar os assentamentos do INCRA e acampamentos do MST, lideranças e atuação comunitária.

Apresentar avaliação da percepção ambiental da população com relação à implantação do empreendimento, contemplando resultados das ações já realizadas pelo empreendedor na AID e novos levantamentos.

1.6.3.5 - Populações Tradicionais

Identificar e mapear a presença de comunidades de populações tradicionais existentes na região da AID tais como quilombolas, indígenas e associações de fundo de pasto. Caracterizar as comunidades identificadas, em termos de famílias residentes e atividade econômica predominante.

1.6.3.6 - Dinâmica Econômica

Descrever as atividades econômicas dominantes, formação da economia setorial, via comportamento do PIB total e por setor, na região e na AID, e caracterização das cadeias produtivas e de serviços, incluindo o setor de turismo.

Caracterização das principais culturas e atividade pecuária (área ocupada, quantitativos de produção e valor, etc.), indústria extrativo-mineral, de transformação, agroindústria, construção civil e serviços.

Fatores de produção; contribuição de cada setor; geração de emprego e nível tecnológico por setor, abordando, inclusive, aspectos da economia informal; relações de troca entre a economia local, a regional e a nacional, incluindo destinação da produção local.

1.6.3.7 - Estrutura Ocupacional

Caracterizar, apresentar indicadores e analisar condição atual e evolução da população economicamente ativa (PEA), rural e urbana; população ocupada; distribuição da população ocupada nos setores da economia; índices de desemprego; renda na ocupação principal; PIB per capita; presença do trabalho infantil e trabalho clandestino/escravo.

Destacar a condição de emprego e renda nos assentamentos do INCRA e acampamentos do MST.

1.6.3.8 - Finanças Públicas Municipais na AID

Identificação das receitas, despesas, níveis de endividamento e de investimento e sua evolução nos últimos cinco anos, para os municípios da AID.

Caracterização das receitas próprias e transferências correntes.

1.6.3.9 - Uso e Ocupação do Solo

Caracterização da paisagem (geomorfologia, vegetação e modificações humanas) através de análise descritiva e histórica da ocupação humana na região.

Mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal, com quantificação de padrões e fitofisionomias na AID e ADA.

Mapeamento dos assentamentos do INCRA e acampamentos do MST.

Estrutura fundiária da AID, e localização das propriedades diretamente pelo empreendimento.

1.6.3.10 - Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico.

Identificação e mapeamento das áreas de valor histórico, arqueológico, cultural e paisagístico.

Identificação e caracterização de sítios arqueológicos ou áreas com potencial para sua ocorrência, prevendo-se sua prospecção e resgate arqueológico no momento das interferências relativas à implantação do empreendimento.

### Análise Integrada

Após os diagnósticos setoriais deverá ser realizada uma análise que caracterize a área de influência do empreendimento de forma global, considerando também o Macrozoneamento Ambiental.

Para tanto, deverão ser analisadas as condições ambientais e suas tendências evolutivas, de forma a compreender a estrutura e a dinâmica ambiental da região.

Ressaltar o tipo de antropização em andamento e o tipo de antropização que poderá ocorrer. Analisar o aspecto de desenvolvimento da região com suas perdas e ganhos ambientais.

Deverá ser abordada, com base nos fatores analisados, a significância ecológica da área de influência com relação à raridade, à representatividade e ao grau de ameaça. Para tanto, deverão ser utilizados índices de avaliação da qualidade ambiental da área de influência direta, envolvendo parâmetros do meio natural e socioeconômico.

Com base nos dados do Diagnóstico Ambiental e em consonância com os resultados da Análise Integrada, deverão ser selecionadas espécies indicadores de qualidade ambiental, que servirão de base para o monitoramento a ser executado durante a operação do empreendimento.

### Prognóstico com Avaliação Dos Impactos Ambientais

Neste item deverão ser identificados e analisados os impactos do empreendimento sobre o meio ambiente de uma forma integrada, em suas diferentes fases.

Esta avaliação, abrangendo os impactos benéficos e desfavoráveis do empreendimento, levará em conta o fator tempo, projetando os impactos imediatos, a médio e longo prazo; temporários, permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; locais, regionais e estratégicos. A mesma, ainda, levará em consideração os impactos que não possam ser evitados ou mitigados, sinalizando a proposta de ações compensatórias.

Na análise dos impactos identificados, deverão constar:

a) metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a interpretação e análise de suas interações;

b) descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, considerado no diagnóstico ambiental;

c) magnitude, valoração, e grau de relevância dos impactos;

d) síntese conclusiva dos impactos relevantes a serem ocasionados nas diferentes fases do empreendimento, acompanhada de suas interações.

Deverão ser destacados os benefícios gerados pelo empreendimento, em termos de ampliação da oferta de água na sua região de inserção, geração de emprego e renda, melhoria da qualidade de vida da população, contribuições para aumento dos PIBs municipais da AID e per capita, aumento da arrecadação municipal, ampliação da cobertura vegetal na AII e AID, ordenamento do uso e ocupação do solo na zona rural, contribuição do empreendimento para a modernização tecnológica de produtos e serviços do setor primário e secundário, entre outros.

Quanto aos impactos negativos, deverão ser analisados, no mínimo, os efeitos sobre o meio físico e biótico decorrentes da implantação do projeto, contemplando riscos de erosão dos solos, contaminação da rede de drenagem por agroquímicos, alterações na diversidade e composição da fauna e flora causada pela destruição de habitats de vida silvestre, de recursos biológicos ou de ecossistemas significativos, com destaque para as espécies protegidas por lei.

Também deverão ser abordados os impactos sobre a população da ADA, bem como as alterações previstas nas condições de saúde e relações sociais na AID durante a fase de implantação e os riscos de supervalorização das terras e os riscos de proliferação de vetores de doenças na fase de operação.

Ao final deste capítulo deverá ser apresentado um resumo, em forma de matriz, contendo o levantamento de impactos relacionados ao empreendimento. Esta planilha deverá conter as condições de ocorrência dos impactos, suas magnitudes, grau de importância, as medidas necessárias para o seu controle e a valoração final de cada impacto, em termos de sua relevância, após a implantação da medida proposta.

### Ações de Controle, Mitigação e Compensação Ambiental – Programas Ambientais

1.9.1 - Medidas Mitigadoras e Compensatórias

Com base na identificação e avaliação dos impactos ambientais, deverão ser definidas medidas que venham a evitar, minimizar ou compensar os impactos negativos, bem como maximizar os positivos.

As medidas serão implementadas, visando à recuperação, à conservação do meio ambiente, e ao maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelo empreendimento, e deverão ser contempladas e detalhadas nos Programas Ambientais.

As medidas deverão ser consideradas quanto:

- ao componente ambiental afetado;

- à fase do empreendimento em que deverão ser implementadas;

- ao caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia; e

- ao agente executor, com definição de responsabilidades.

Na implementação das medidas, em especial aquelas vinculadas ao meio socioeconômico, deverá ser prevista uma participação efetiva da comunidade da AID, bem como dos parceiros institucionais identificados, buscando-se, desta forma, a inserção regional do empreendimento mediante a implementação dos Programas Ambientais.

1.9.2 - Prognóstico

Na elaboração do prognóstico, deverão ser levadas em consideração as condições previstas para a AII e AID, à luz da simulação de cenários com e sem o empreendimento.

1.9.3 - Programas Ambientais

Os programas ambientais devem ser concebidos de maneira a viabilizar as medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias e potencializadoras dos impactos. Devem ser contemplados os seguintes aspectos:

1.9.3.1 - Justificativas e Objetivos

Justificar a implantação do Programa em face dos impactos específicos identificados. Os objetivos devem ser subdivididos em geral e específicos, estes últimos vinculados a subprogramas, quando for o caso.

1.9.3.2 - Ações Previstas

Conceber um escopo metodológico que contenha técnicas usuais, de tal forma que os responsáveis pelo detalhamento dos programas quando da elaboração do PBA possam detalhar os procedimentos, mantendo a abordagem sugerida.

1.9.3.2 - Metas e Produtos

Relação de metas esperadas com a implementação do Programa, associadas aos objetivos específicos, e relação dos produtos esperados em termos de relatórios, obras, reuniões, seminários, etc.

1.9.3.3 - Responsabilidade e Parcerias Institucionais

Definir a responsabilidade pela implantação do Programa, e propor parceiros intervenientes, que poderão ser mobilizadas para sua implementação.

1.9.3.4 - Estimativa Preliminar de Custos

Indicação de estimativas de custo e pessoal para execução, quando possível.

1.9.3.5 - Cronograma

Cronograma físico do Programa, definindo prazos parciais e globais.

A seguir, relacionam-se alguns Programas que deverão ser apresentados:

- Programa de gestão ambiental

- Programa ambiental de construção

- Programa de aquisição e negociação de terras, se aplicável

- Programa de acompanhamento das populações reassentadas

- Programa de comunicação social

- Programa de educação ambiental

- Programa de capacitação e treinamento de trabalhadores

- Programa de saúde pública

- Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural

- Programa de monitoramento da qualidade da água, sedimentos e limnologia

- Programa de monitoramento e controle de processos erosivos

- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD

- Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e plantio compensatório

- Programa de implantação e regularização de áreas de Reserva Legal

- Programa de conservação da flora e da fauna

- Programa de relocação de infraestruturas diretamente afetadas

- Programa de apoio às prefeituras da AID

- Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais – PACUERA

- Programa de salvamento arqueológico, se necessário

### 1.10 - Conclusões

Deverão ser apresentadas as conclusões dos estudos de avaliação ambiental do empreendimento, enfocando os seguintes pontos, entre outros:

Prováveis modificações ambientais na região (naturais, sociais ou econômicas) decorrentes da implantação e operação do empreendimento, considerando a adoção das medidas mitigadoras e compensatórias propostas.

Balanço entre benefícios sociais, econômicos e ambientais e perdas ambientais.

- 2- RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, deverá refletir, em linguagem acessível ao público, as conclusões do EIA, devendo ser apresentadas as vantagens e desvantagens do empreendimento, em termos de aspectos ambientais, econômicos, sociais e culturais, bem como todas as conseqüências ambientais de sua operação.

O RIMA deverá ser elaborado de acordo com o disposto na Resolução CONAMA nº 001/86, contemplando necessariamente os tópicos constantes do Art. 9º, devendo ser ilustrado por mapas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual.

- 3- EQUIPE TÉCNICA

O Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA deverão ser elaborados por profissionais qualificados e dentro das suas respectivas áreas de atuação. Os profissionais, responsáveis pela elaboração do EIA/RIMA e devidamente habilitados, deverão indicar sua área profissional e o número do registro no Conselho de Classe quando couber, apresentando as respectivas ARTs, caso fornecidas pelo Conselho.

A empresa e a equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos deverão estar cadastradas no “Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental” do IBAMA.

- 4 - BIBLIOGRAFIA

Listar a bibliografia consultada para a realização dos estudos, especificada por área de abrangência do conhecimento, de acordo com as normas da ABNT.

- 5 - GLOSSÁRIO

Formular uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.