MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba- CODEVASF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DOS PERÍMETROS IRRIGADOS ICÓ-MANDANTES E MANGA DE BAIXO, INTEGRANTE DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PETROLÂNDIA, FLORESTA E BELÉM DO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

PETROLINA – PE, OUTUBRO DE 2008.

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

- NORMAS TÉCNICAS

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- PLANILHAS DE ESTIMATIVAS DE CUSTOS – PREÇOS DE REFERÊNCIA

- LAY OUT DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

- OBJETIVO:

O objetivo destas Especificações Técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições de contratação dos Serviços de Administração, Operação e Manutenção das Infra-estruturas de Irrigação de Uso Comum dos Perímetros Irrigados Icó-Mandantes e Manga de Baixo, integrantes do Sistema Itaparica, localizados nos municípios de Petrolândia, Floresta e Belém do São Francisco, Estado de Pernambuco. As estimativas de custos para desenvolver essas atividades estão demonstradas nas planilhas  anexas destas Especificações Técnicas.

- CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS:

  - Características Físicas:

- A temperatura média anual é de 23,0 ºC, sendo o mês de julho o mais frio;

- A Pluviosidade média anual é de 406 mm. O trimestre de fevereiro a abril, é mais úmido e o de julho a setembro, o mais seco;

- A Umidade Relativa do Ar é de 64%, em média, podendo chegar a 76,0%, nos meses de maio e junho,

- A vegetação nativa é representada pela caatinga hiperxerófila, dominando as espécies de porte arbóreo-arbustivo de formação rala;

- Os Perímetros utilizarão os Recursos Hídricos do lago de Itaparica, Rio São Francisco.

- A captação do Perímetro Icó-Mandantes (Blocos 03 e 04) se dará por meio de conjuntos eletrobombas instalados nas Estações  de bombeamento de Captação - EB-01(Bloco-3), com vazão total 2,11 m³/s  e de pressurização (EBs 02, 03, 04 e 05), Bloco-04,com vazão total de 1,74 m³/s, com tomadas d’água no lago de Itaparica, Rio São Francisco, por meio de canal de aproximação, composta por todos os seus componentes eletroeletrônicos, mecânicos, hidráulicos e civis;

- O sistema de captação e pressurização do Perímetro Manga de Baixo, compreende conjuntos motobombas montados sobre uma fase flutuante, que pressurizam água para lotes irrigados.

  - Características das infra-estruturas:

    - Perímetro Icó-Mandantes, Blocos 3 e 4:

- Área Total............................................................................ 16.750,0ha

- Superfície Agrícola Útil Total (SAU).......................................2.280 ha

- Número de Unidades Agrícolas .............................................767 lotes

- Método de Irrigação.........................................Aspersão Convencional

- Estação de Captação – EB-01(Bloco-03)..................................01 unid

- Número de Conj. de Eletrobombas de Captação – EB-01.........04 unid

- Potência Instalada na SE da EB-01(Bloco-03)...................10.000 KVA

- Potência Utilizada na EB-01 (4 Conj. de Eletrobombas)......5.160,0 CV

- “STAND PIPE” (Situado a 960 m da EB-01, Bloco-03)..............01 unid

- Adutora de Recalque Aço Revestido DN 1.000 mm..................1,05 km

- Estações de  Pressurização –(EB 02, 03, 04 e 05, Bloco 4).....17 unid

- Potência Instalada nas SEs da EBs (Bloco-04)....................4.250 KVA

- Potência Utilizada na EBs (17 Conj. de Eletrobombas)..........3.375 CV

- Número de Reservatório de Compensação.(EB-01, Bloco-03)..01 unid

- Volume do Reservatório de Compensação...........................57.600 m3

- Rede de Distribuição – Bloco –03, em aço e PVC....................11,53 km

- Rede de Distribuição – Bloco –04, em aço e PVC....................45,82 km

    - Perímetro Manga de Baixo:

- Área Total.........................................................................................630,0ha

- Superficie Agrícola Útil Total (SAU)..........................................93,0 ha

- Número de Unidades Agrícolas ...............................................32 lotes

- Método de Irrigação.................................Aspersão Convencional-Fixa

- Base Flutuante de Captação e Pressurização...........................01 unid

- Número de Conj. de Eletrobombas ...........................................04 unid

- Potência Instalada na SE da Base Flututante............................--- KVA

- Potência Utilizada (4 Conj. de Eletrobombas).........................307,5 CV

- Adutora de Recalque Aço Revestido DN de 150 a 300.............3,42 km

- Rede de Distribuição – PVC..................................................... 1,25 km

  - Características da ocupação espacial dos lotes agrícolas:

    - Perímetro Icó-Mandantes:

      - BLOCO - 03:

| Estação Bombeamento Bloco 3 | Quantitativos Lotes x Área(ha) |  |  |  | Total Lotes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |  |
| EB 1 | 130 | 310 | 19 | 23 | 482 |
| Total Geral | 130 | 310 | 19 | 23 | 482 |

      - BLOCO – 04:

| Estação Bombeamento Bloco 4 | Quantitativos Lotes x Área(ha) |  |  |  | Total Lotes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |  |
| EB 2 | 04 | 26 | 01 | 09 | 40 |
| EB 3 | 12 | 39 | 09 | 04 | 64 |
| EB 4 | 14 | 57 | 04 | 05 | 80 |
| EB 5 | 29 | 51 | 11 | 10 | 101 |
| Total Geral | 59 | 173 | 25 | 28 | 285 |

    - Perímetro Manga de Baixo:

| Estação Captação | Quantidade de Lotes x Área (ha) |  |  |  | Total Lotes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |  |
| Captação | 06 | 24 | -x- | 02 | 32 |
| Total Geral | 06 | 24 | -x- | 02 | 32 |

  - Características da rede de drenagem:

    - Perímetro Icó-Mandantes – Blocos 3 e 4:

| DISCRIMINAÇÃO | ÁREA (ha) | QUANT. LOTES | QUANTIDADE DE DRENOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARCELARES SUBTERRÂNEOS (m) | COLETORES |  |  |  |
|  |  |  |  | ABERTOS (km) | ENTUBADOS (km) |  |  |
| ##### IMPLANTADA | 347,86 | 155 | 195.098,0 | 39,27 | 22,72 |  |  |
| A IMPLANTAR * | 315,88 | 104 | 262.405,0 | 7,07 | 15,65 |  |  |
| ## TOTAL | 663,74 | 259 | 457.503 | 46,34 | 38,37 |  |  |

Obs: a) * Programada para ser implantada.

    - Perímetro Manga de Baixo:

| DISCRIMINAÇÃO | ÁREA (ha) | QUANT. LOTES | QUANTIDADE DE DRENOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PARCELARES SUBTERRÂNEOS (m) | COLETORES |  |  |  |
|  |  |  |  | ABERTOS (km) | ENTUBADOS (km) |  |  |
| ##### IMPLANTADA | - | - | - | 1,88 | - |  |  |
| ## TOTAL | - | - | - | 1,88 | - |  |  |

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A linguagem a ser utilizada em toda a documentação será em Português. As unidades de medida que serão utilizadas na execução dos Serviços e Fornecimentos, destas Especificações Técnicas, deverão ser no  Sistema Métrico Decimal, sempre que possível.

- NORMAS TÉCNICAS

Os Serviços e Fornecimentos deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

- AWWA	–	American Water Works Association;

- ASTM	–	American Society for Testing of Materials;

- ASME	–	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC	–	American Institute of Steel Construction;

- AWS	–	American Weelding Society;

- ANSI	–	American National Standard Institute;

- DIN	–	Deutscher Industrie Normem;

- ISO	–	International Standardization Organization;

- SSPC	–	Steel Structures Painting Council.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

  - INSTALAÇÃO:

A licitante vencedora CONTRATADA, com o fim de instalar o seu quadro de pessoal para executar os Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas terá que construir suas instalações no Perímetro Icó-Mandantes, Blocos 03 e 04, a saber: escritório de apoio da administração e gerência executiva, oficinas e almoxarifado, e ocupar duas salas localizadas no Prédio do Centro Administrativo, para apoio da administração, e nas estações de bombeamento. O prédio onde será instalado o escritório deverá ser equipado com telefone, estação de rádio fixa e móvel, fax e correio eletrônico (internet). No Perímetro Manga de Baixo será construída uma casa de comando para instalar os dispositivos de controle da captação.

A Instalação compreende os seguintes itens de despesas:

- Instalação física de prédios, conforme desenhos e especificações, compreendendo anexos para administração, oficina, almoxarifado no PIMA e da casa de comando do PMAB, de acordo com a planilha 8.1, item 8.1.1.1;

- Móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas para mobiliar e equipar os escritórios e oficinas e instrumentar as equipes técnicas, de acordo com a planilha 8.1, itens 8.1.1.2, e 8.1.1.3.

Os custos necessários para a instalação dos itens acima serão de responsabilidade da licitante vencedora CONTRATADA e para orçá-los esta deverá obedecer às respectivas plantas e planilhas de custos, anexas, as quais especificam, quantificam e apresentam os preços de referência.

A medição do item “a”, será feita logo após a conclusão dos  serviços. E, para o item “b”, será feita mensalmente.

O pagamento da INSTALAÇÃO será conforme o valor do preço apresentado na Proposta Financeira.

  - MOBILIZAÇÃO:

A licitante vencedora CONTRATADA deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de mobilizar o quadro de pessoal, móveis, utensílios,  equipamentos, ferramentas e instrumentos de medição e aferição; veículos, motocicletas e máquinas, imediatamente, após, a assinatura do CONTRATO,  de forma a poder dar início efetivo à execução dos Serviços e Fornecimentos, no cumprimento destas Especificações Técnicas.

A Mobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Transporte de todos os materiais e equipamentos necessários à  Instalação, adquiridos ou sublocados, em qualquer tempo, até os Perímetros e/ou  locais de aplicação;

- Mobilização de todo o quadro de pessoal contratado para execução dos Serviços de O&M e de pessoal para execução de atividades específicas ou sazonais, em qualquer tempo, até os Perímetros.

A medição da Mobilização especificada acima será realizada após a sua conclusão, de acordo com a planilha 8.1, item 8.1.2.

O pagamento da MOBILIZAÇÃO será único, na primeira medição, no valor do preço apresentado na Proposta Financeira.

  - DESMOBILIZAÇÃO :

A licitante vencedora CONTRATADA, ao término do CONTRATO, para desmobilizar-se deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de passar a CODEVASF, todo o acervo técnico, construções civis, peças de reposição e materiais remanescentes em estoque, nos almoxarifados, e providenciar demolições, se estas forem exigidas pela CODEVASF, limpeza das instalações e providenciar a retirada de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais pertencentes à mesma, e desmobilizar o quadro de pessoal contratado e de pessoal para execução de atividades específicas ou sazonais, comunicando por escrito a CODEVASF, todas essas providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essa atividade será acompanhada pelo Fiscal do Contrato.

A  Desmobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Desmobilização do quadro de pessoal;

- Retirada de máquinas, equipamentos e materiais próprios;

- Limpeza das instalações.

A medição da DESMOBILIZAÇÃO especificada acima será realizada após a sua conclusão, de acordo com a planilha 8.1, item 8.1.3.

O pagamento da DESMOBILIZAÇÃO será único, na última medição, no valor do preço apresentado na Proposta Financeira. Aplicando-se, caso haja, o devido reajuste.

- SERVIÇOS E FORNECIMENTOS:

  - SERVIÇOS:

    - ADMINISTRAÇÃO:

Os Serviços de Administração serão aqueles relativos à administração dos recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças, faturamento,  cobrança e vigilância. Esses Serviços darão suporte de apoio ao desenvolvimento dos Serviços e Fornecimentos para as atividades de operação e manutenção, objeto destas Especificações Técnicas.

A atividade de vigilância consiste na adoção de  medidas para resguardar contra roubo, vandalismo e depredações, toda  infra-estrutura de uso comum do Perímetro, constituída de bens e matérias, conforme inventário que a licitante vencedora CONTRATADA receberá no ato da Ordem de Serviço. Essa vigilância será executada por meio de postos fixos e rondas.

Os postos fixos de vigilância serão localizados nos prédios do Centro Administrativo e do Escritório da licitante vencedora CONTRATADA.

As atividades de Administração serão desenvolvidas por pessoal de nível técnico-administrativo, conforme qualificações descritas nestas Especificações Técnicas.

Caberá à Administração dos Perímetros a responsabilidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades gerais de execução dos Serviços e Fornecimentos contratados. Criar, implantar e desenvolver sistemas de acompanhamento e avaliação de desempenho das atividades, apresentando a CODEVASF, mensalmente , por meio de relatórios, os resultados obtidos. Deverá, também, implantar e manter atualizado banco de dados dos Perímetros, relativo aos dados da Administração e da Área Técnica.

O gerenciamento das atividades administrativas deverá ser desenvolvido através da Gerência Executiva. Gerenciando as atividades de recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças e vigilância.

O perfil do pessoal necessário a execução das atividades de administração deverá ter as qualificações mínimas abaixo relacionadas:

Gerente Executivo:

  - Formação profissional de nível superior, especificamente, Engenheiro Agrônomo, Agrícola, Mecânico, Civil ou Elétrico, com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência mínima:

  - 3 (três) anos atuando em gerenciamento, coordenação e supervisão de serviços de administração, operação e manutenção de Perímetros  irrigados, ou em administração, operação e manutenção de infra-estrutura no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água, obras de saneamento e usinas hidrelétricas; comprovada por meio de curriculum vitae e acervo técnico registrado no CREA.

  - Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoal, contabilidade, setor financeiro, informática, compras e almoxarifado);

  - Conhecimentos de sistemas hidráulicos de irrigação (canais, adutoras, estações de bomba e sistemas parcelares);

  - Conhecimentos gerais de manutenção de infra-estruturas hidráulicas de irrigação;

Planejamento de irrigação:

  - Nível de escolaridade, 2º grau completo, técnico agrícola ou agropecuária.

  - Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS, com conhecimento em informática.

Auxiliares Administrativos:

  - Nível de escolaridade, 2º grau completo.

  - Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função, comprovada por meio da CTPS e com conhecimentos em informática.

Vigias:

  - Nível de escolaridade, 1º grau completo.

  - Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Motoristas:

  - Nível de escolaridade, 2º grau completo.

  - Experiência:

  - 2 (um) anos atuando na função, comprovada por meio da CTPS, e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”.

Almoxarife:

  - Nível de escolaridade, 2º grau completo.

  - Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função , comprovada por meio da CTPS, e com experiência em informática.

Auxiliares de Serviços Gerais:

  - Nível de escolaridade, 1º grau completo.

  - Experiência:

  - Sem comprovação

    - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Os Serviços de Operação e Manutenção consistem em planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de campo relativas à operação e a manutenção de todas infra-estruturas, objetivando a captação, condução, armazenamento, controle de nível de reservatório e distribuição e medição de água, às parcelas agrícolas dos  Perímetros. Consiste, também, na necessidade de  elaborar, implantar e desenvolver sistemas de acompanhamento e de avaliação mensal de desempenho das atividades e dos seus custos e manter atualizado o inventário dos Perímetros e de todos os dados relativos à operação e manutenção das infra-estruturas.

Essas atividades serão gerenciadas pelo Gerente Executivo, coordenadas pelo Coordenador de Operação e Manutenção e executadas por profissionais especializados nas áreas de elétrica, eletrônica, mecânica e hidráulica.

As atividades de manutenção que exijam conhecimentos de especialistas nas áreas de eletromecânica, eletrônica e software aplicativos de  telecontrole e tele-supervisão, serão executadas com a orientação de profissionais especializados, através de Consultoria. Essas demandas deverão ser previamente apresentadas a CODEVASF para as respectivas autorizações.

Os perfis dos profissionais designados a estas funções, deverão ter as qualificações mínimas abaixo relacionadas:

Coordenador de Operação e Manutenção:

  - Formação profissional de nível superior, especificamente, Engenheiro Mecânico ou Elétrico, com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência mínima:

  - 2 (dois) anos atuando em operação e manutenção de equipamentos eletromecânicos, hidráulicos e eletrônicos, de porte similar ao do Perímetro Irrigado Icó-Mandantes, Blocos 03 e 04, ou em administração, operação e manutenção de projeto no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água, obras de saneamento e usinas hidrelétricas, comprovada por meio de curriculum vitae, acervo técnico fornecido pelo CREA e CTPS.

  - Conhecimentos dos métodos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de infra-estruturas hidráulicas;

  - Conhecimentos de sistemas de controle automáticos de equipamentos;

  - Conhecimentos de sistemas informatizados de planejamento e controle de manutenção;

Consultoria de Operação e Manutenção:

  - Formação Profissional, Engenheiro Mecânico, Civil, Elétrico ou Eletrônico, com registro no CREA, profissional da área de automação de processos, de instalações industriais ou de abastecimento d’água que operam por transmissão e aquisição de dados a partir de um centro de supervisão e controle operacional, ou profissional na área de ensaios não-destrutivos.

  - Experiência:

  - 3 (três) anos de experiência, comprovada por meio de curriculum vitae, e/ou acervo técnico fornecido pelo CREA.

      - OPERAÇÃO:

Os Serviços de operação consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de operação de 06 (seis) estações de bombeamento, sendo 01(uma) de captação principal – EB 01, Bloco 03, 04 (quatro) de pressurização (EBs: 02, 03, 04 e 05), Bloco 04 e 01 (uma) de captação e pressurização, no Perímetro Manga de Baixo, reservatório de compensação e controle, estruturas eletroeletrônicas, mecânicas e hidráulicas, subestações de 13,8 kV, sistema condutor de água em  adutoras de condução e de distribuição de água pressurizada. Todos esses Serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projeto Executivo, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados nos Perímetros.

As estações de bombeamento deverão ser paralisadas no “horário de ponta”, em cumprimento ao contrato (CHESF/CELPE) de fornecimento de energia elétrica para os Perímetros, exceto sábados e domingos.

As programações de funcionamento das estações de bombeamento deverão usar, ao máximo, o “horário reservado” (benefício da modalidade tarifária hora sazonal para irrigantes), para redução de custos com energia elétrica.

A distribuição de água aos lotes agrícolas será realizada dentro de um regime de demanda livre, no horário pré-fixado para os Perímetros e de acordo com a demanda prevista nos Planos de Irrigação, ajustada e consolidada pela Licitante Vencedora CONTRATADA, conforme acompanhamento diário da irrigação.

O tempo de funcionamento da estação de bombeamento principal EB-01(Bloco -03), será de até 20 (vinte) horas por dia, no pico de demanda d’água.

O tempo de funcionamento das estações de bombeamentos de pressurização (EBs - 02, 03 , 04 e 05) e Captação e Pressurização do Perímetro Manga de Baixo, no pico de demanda de água, será de até 16 (dezesseis) horas por dia.

Os setores hidráulicos que atendem as quadras e as parcelas irrigadas terão tempo de funcionamento máximo de até 16 horas /dia.

As adutoras e o reservatório de compensação e controle, terão horário de funcionamento de até 20 horas/dia.

Os sistemas de captação, condução e distribuição de água, todo ou em parte, durante todo o ano, deverão estar em condições de operar de Segunda-feira a Sábado. Os Inspetores de Irrigação, além de suas atividades de praxe, farão as leituras dos hidrômetros ao final de cada mês.

O dimensionamento do pessoal para a operação deverá estar em conformidade ao tempo de funcionamento de cada estrutura destacada acima.

O perfil do pessoal necessário ao exercício das atividades de Operação deverá ter as qualificações abaixo:

Inspetores de Irrigação:

- Nível de escolaridade, 2º grau completo.

- Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

Bombeamento:

- Nível de escolaridade, 1º grau completo.

- Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

      - MANUTENÇÃO:

Os Serviços de manutenção consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de manutenção das infra-estruturas dos Perímetros, a saber: 06 (seis) estações de bombeamento, sendo 01(uma) de captação principal – EB-01, Bloco 03 e 04 (quatro) de pressurização – EBs: 02, 03, 04 e 05, 01 reservatório de compensação e controle, 01(uma) captação e pressurização sobre flutuante, no Perímetro Manga de Baixo; estruturas eletroeletrônicas, mecânicas e hidráulicas, subestações de 13,8 kV, sistema condutor de água em canais, adutoras de condução e de distribuição de água pressurizada, hidrômetros parcelares, estradas de acesso, rede drenagem, cercas e construções civis. Todos esses Serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projetos Executivos, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados nos Perímetros.

A manutenção é a atividade que visa manter e prolongar a vida útil das infra-estruturas, desde a simples conservação dos componentes do sistema até a análise e solução de suas falhas, de forma a garantir as perfeitas condições de funcionamento. As atividades de manutenção serão as previstas nos planos apresentados pela licitante vencedora CONTRATADA , compreendendo a manutenção preditiva, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, a saber:

A manutenção preditiva tem como objetivo conhecer e controlar, por monitoramento, o estado de funcionamento dos equipamentos, instalações e a infra-estrutura, em serviço, sem a necessidade de paralisações e desmontagens, para verificação de componentes ou partes internas destes. Esta modalidade de manutenção utiliza-se de técnicas como análise de vibrações, temperaturas, óleos lubrificantes, corrente elétrica, fluxo magnético, corrente de fuga e de ultra-sonografia. Os dados coletados são armazenados e gerenciados através da utilização dos atuais recursos de softwares de preditiva.

A manutenção preventiva tem como objetivo a paralisação planejada de equipamentos, instalações ou da infra-estrutura, para verificar  e ou substituir  peças,  componentes ou partes, evitando paradas imprevistas ou interrupções da operação. Utiliza informações de projeto e de fabricantes dos equipamentos e de processos estatísticos para determinação da vida útil das peças e componentes para estabelecer a periodicidade das intervenções. Da mesma forma que a preditiva, também, utiliza os recursos de software específico para o gerenciamento do programa de manutenção. Nas estações de bombeamento e nas estruturas hidráulicas esta manutenção deverá ser executada com a periodicidade semestral.

A manutenção corretiva é a modalidade de manutenção que tem como princípio a correção de falhas ou de quebras ocorridas. A aplicação desta manutenção ocorrerá em casos especiais e nos equipamentos, instalações ou componentes em que não são aplicáveis os métodos de manutenção preditiva e preventiva.

Dentre as atividades de manutenção, destaca-se os seguintes Serviços:

- A manutenção do reservatório de compensação e controle compreende as atividades de limpeza, roço das bordas e taludes, desassoreamento, dragagem, recuperação e substituição de aterro. Esses serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção ou demandados.

- A manutenção das adutoras e seus dispositivos de proteção e controle, a exemplo de descargas de fundo, proteção catódica, juntas Dresser, dentre outros, compreende a limpeza, roço e tratamento anticorrosivo, pintura, retirada de vazamentos e substituição de seus componentes. Esses Serviços serão  executados de acordo com o plano anual de manutenção.

- A manutenção das cercas de proteção da infra-estrutura do Perímetro, a exemplo do reservatório e estações de bombeamento, compreende na reposição de mourões, estacas, grampos e arame farpado, quando necessário.

- A manutenção das estradas de acesso às estruturas hidráulicas, compreende o roço das margens, tapa buracos e raspagem. Esses serviços serão executados semestralmente.

- A manutenção das construções civis compreende a conservação das paredes de alvenaria, revestimentos, piso, estruturas de concreto, coberta, pintura, instalações elétricas e hidrosanitárias. Esses Serviços serão executados anualmente ou quando demandados.

- A manutenção da rede de drenagem compreende os seguintes Serviços:

- Recuperação das estruturas de apoio das adutoras de alvênius:

- Refere-se a reboco das estruturas que apresentarem pequenas partes desgastadas e concretagem com concreto armado das estruturas que apresentarem desgaste total. Esses Serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção.

- Serviços Topográficos:

- Refere-se ao levantamento altimétrico dos drenos coletores abertos e suas  obras de artes, cotando a rasante e o terreno natural, a cada 20 metros, com colocação de estacas e piquetes, e apresentando em caderneta topográfica digitalizada. Serão usadas cotas reais, partindo dos RN’s disponíveis nos Perímetros.  Este levantamento será entregue a CODEVASF que, comparando com o perfil originário, irá indicar as cotas a serem rebaixadas e, com isso, definir a camada de desassoreamento a ser removida.

- Limpeza:

- Refere-se a eliminação da vegetação existente nas bordas, taludes e fundo dos drenos. Deverá ser feita por meio de roço ou capina. Esses Serviços serão  executados de acordo com o plano anual de manutenção.

- A faixa a ser limpa será de 2,0m de cada lado do dreno, a partir das bordas. Toda massa vegetal resultante dessa atividade deverá ser removida do leito do dreno e das bordas. A adoção de medidas para realizar o encoivaramento e queima e ou bota-fora será, previamente, autorizada pela Fiscalização, que obedecerá aos critérios de segurança a fim de evitar danos a terceiros e ao ambiente.

- A vegetação de porte arbóreo ou arbustivo deverá ser eliminada por meio de arranquio.

- Desassoreamento:

- Refere-se a remoção de materiais depositados ao longo do fundo dos drenos, podendo ser executado de forma mecânica ou manual. Essa atividade será executada quando autorizado pela CODEVASF, com base no levantamento altimétrico. Na execução do Serviço a licitante vencedora CONTRATADA usará gabarito para a conferência das cotas. As despesas(material e mão-de-obra) referentes a retirada, reconstrução de cercas e outras estruturas que impeçam a execução dos serviços de máquinas, serão de inteira responsabilidade da contratada.

- Recuperação de Taludes e Obras de arte:

- Refere-se a recuperação de locais que foram erodidos. A recuperação será feita com a aplicação de solo-cimento, na proporção 1:10 (cimento:solo), compactado, recompondo o local erodido e recuperando o talude ou a estrutura hidráulica erodida. Os locais a serem recuperados deverão ser previamente limpos e preparados para que se proceda à aplicação de solo-cimento, conforme especificado.

- Recuperação de obras de arte e passagens molhadas:

- Refere-se a recuperação de obras de arte (bueiros, passagens molhadas e estruturas de proteção) existentes ao longo dos drenos e estradas, que apresentem fissuras, instabilidade na sua estrutura ou estejam destruídas, em alvenaria de pedra argamassada ou concreto armado.

- Para a execução dessa atividade a licitante vencedora CONTRATADA obedecerá ao mesmo padrão de qualidade, na aquisição e aplicação dos materiais exigidos para a recuperação da obra, em conformidade ao do projeto originário. Os locais a serem recuperados deverão ser previamente limpos e preparados para que se proceda à devida recuperação.

- A alvenaria de pedra argamassada, quando se tratar de recuperação, esta será executada em camadas, com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. Em caso da obra ser de total recuperação, esta será executada em conformidade ao projeto original, fornecido pela CONTRATANTE. A argamassa de ligação deverá ser de cimento e areia grossa, traço 1:3, preparada em masseiras.

- Recuperação de Dreno Erodido (em aterro compactado):

- Refere-se a recuperação de pontos erodidos nas bordas dos drenos, com  reposição de aterro compactado. O material a ser usado deverá estar isento de impurezas, como restos de vegetais e calhaus e na umidade, recomendada tecnicamente, para uma perfeita compactação.

- Manutenção de Drenos Coletores Entubados e Drenos Parcelares, Subterrâneos:

- Refere-se ao Serviço de limpeza dos drenos entubados com hidro-jateamento das tubulações. Essa atividade será executada com equipamento especial, munido de bomba de alta pressão, mangueira e bico jateador, este composto de um orifício na parte frontal e três voltados para trás, com ângulo de, aproximadamente, 45º. Esta operação será executada nos drenos que se encontrarem com o seu funcionamento comprometido e indicado pela Fiscalização.

- Recuperação de Caixas de Inspeção/Junção:

- Refere-se a recuperação de caixas de inspeção/junção que apresentarem rachaduras ou que estejam danificadas. Essa atividade será executada recuperando a parte danificada ou repondo a peça, nesse caso, será obedecido ao projeto original.

- Limpeza de Caixas de Inspeção/Junção:

- Refere-se a retirada de todo material que se deposite dentro das caixas e que esteja prejudicando o seu funcionamento. Para a execução dessa atividade deverá ser escavado o solo sobre a caixa, para a retirada da tampa e, posteriormente, a sua recolocação e reaterro.

- Escavação, Desobstrução e Reaterro:

- Refere-se a escavação de solo para descobrir pontos obstruídos dos drenos subterrâneos, identificados  no momento do hidro-jateamento. A execução desse Serviço se dará com a substituição de parte do tubo danificado, amassado ou obstruído. Os materiais usados na substituição serão fornecidos pela Licitante Vencedora Contratada.

- O reaterro da vala deve ser realizado com solo livre de pedras e raízes e deve ser levemente compactado.

- Destinação do Material do Desassoreamento:

- Refere-se ao espalhamento dos materiais resultante do desassoreamento ao longo dos drenos. Esses materiais deverão ser espalhados e regularizados, ao lado dos drenos, com máquina de lâmina, com afastamento mínimo de 2,0 m da borda do dreno, em camada uniforme, de forma a evitar o represamento de águas dos drenos naturais ou o arraste dos materiais para dentro dos mesmos. Nos casos em que este procedimento não for recomendado, será realizado o transporte para os locais de bota-fora, previamente estabelecidos pela Fiscalização, que não deverá ultrapassar a 3 km.

- O perfil do pessoal necessário ao exercício das atividades de Manutenção deverá ter as qualificações abaixo:

Técnico Eletrotécnico:

- Nível de escolaridade, 2º grau completo, curso profissionalizante na área de eletrotécnica, eletrônica ou mecatrônica e com experiência em instrumentação:

- Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Técnico Mecânico:

- Nível de escolaridade, 2º grau completo, curso profissionalizante na área de mecânica:

- Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Encanadores, Mecânicos de Bombas, Eletricista:

- Nível de escolaridade, 1º grau completo. Profissionais qualificados.

- Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Auxiliares de: Encanadores, Mecânicos de Bombas, Eletrotécnico e Eletri	cista:

- Nível de escolaridade, 1º grau completo.

- Experiência:

  - 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

A medição dos Serviços descritos acima será realizada após a sua conclusão. 	Ocorrerá de forma mensal, para aquelas atividades caracterizadas como de for	ma contínua, a exemplo de administração, operação e manutenção eletroeletrô	nica, mecânica, hidráulica e de construções civis, e, de forma periódica, para 	aquelas atividades caracterizadas de execução sazonal, a exemplo de manu	tenção de canais, reservatórios, cercas, adutoras, e seus respectivos dispositi	vos de proteção, estradas de acesso às estruturas hidráulicas e da rede de dre	nagem. Esta medição obedecerá à programação de trabalho apresentada pela 	Licitante Vencedora CONTRATADA e aprovada pela CODEVASF, de acordo 	com os itens da planilha “8.”.

O pagamento dos Serviços será no valor apresentado na Proposta Financeira.

      - Para efeito de julgamento das propostas, deverá ser considerada a “estimativa de quantitativo de pessoal” apresentada na planilha “9.”, que acompanha, resume e mensura a planilha “8”, itens de mão-de-obra para Administração, Operação e Manutenção, todas integrantes das Planilhas de Preços de Referência. O “quantitativo de pessoal” apresentado pela Licitante não poderá ser inferior ao desta planilha, sob pena de desclassificação da Licitante.

    - VEÍCULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS:

Os veículos, e motocicletas deverão ter, no mínimo, ano de fabricação não inferior a 2008, com no máximo 10.000km, e em perfeitas condições de uso.

Os veículos e máquinas, de uso eventual, poderão ser fornecidos por meio de locação e de acordo com autorização previa da CODEVASF, através de empresa legalmente constituída.

Os veículos e motocicletas deverão usar logotipos com modelo fornecido pela CODEVASF.

Especificações:

  - Veículo, tipo van, com condicionador de ar e capacidade mínima de 09 passageiros;

  - Veículos, tipo utilitário (pick-up), com capacidade de carga de 0,5t;

  - Veículos, tipo utilitário (caminhão), com capacidade de carga de 4,0t;

  - Veículo, tipo caminhão guindaste, com capacidade de carga de 6,0t;

  - Motocicletas, tipo cross, de150cc;

  - Máquina, tipo retro-escavadeira, com potência a partir de 85 HP e tração 4x4.

  - FORNECIMENTOS:

    - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS

Os Fornecimentos de peças e materiais destinam-se ao uso e aplicação na execução dos Serviços de manutenção, recuperação e reposição da infra-estrutura. As peças e os materiais estão quantificados e especificados em planilhas respectivas, anexas. As aquisições das peças e materiais serão solicitadas pela Licitante Vencedora Contratada, por escrito, a CODEVASF, com as devidas justificativas, que, após análise, autorizará a compra. As aquisições das peças e materiais para formação de estoques, estratégico, obedecerá a um planejamento com base na média histórica de consumo do Perímetro, prazo de entrega pelo fabricante e de uso imprescindível. As peças de reposição e os materiais para uso na manutenção dos equipamentos obedecerão às especificações e recomendações dos fabricantes desses equipamentos.

A medição dos Fornecimentos descritos acima será realizada após a sua aquisição, quer seja para o armazenamento, estoque estratégico, e ou aplicação de imediato.

O pagamento dos Fornecimentos será no valor apresentado na Proposta Financeira.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade às cláusulas contratuais, resultantes destas Especificações Técnicas e anexos, que juntados a proposta da licitante vencedora CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO;

- Serviços/ Fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da  licitante vencedora CONTRATADA, deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo com a Fiscalização. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas e aprovadas pela autoridade competente.

- A licitante vencedora CONTRATADA será responsável, perante a CODEVASF, pela qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância de normas técnicas;

- A licitante vencedora CONTRATADA deverá, no decorrer da execução dos Serviços e Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar a CODEVASF, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subseqüentes;

- A licitante vencedora CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, às infra-estruturas do Perímetro. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

- A CODEVASF poderá executar, direta ou indiretamente, a reparação dos danos e avarias, descritas no item “d” acima, no caso em que a licitante vencedora CONTRATADA se negue a executá-las, para tanto cobrará desta, as despesas relativas à execução, aplicando multa, sobre estas despesas, de 200% (duzentos por cento);

- A licitante vencedora CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, e de qualquer profissional que venha a desenvolver atividades por Serviços prestados ao Perímetro, quer ligado diretamente a Licitante Vencedora Contratada ou por sub-locação, durante a execução do CONTRATO;

- A licitante vencedora CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas e anexos;

- A licitante vencedora CONTRATADA será responsável  pelo zelo, manutenção, renovação e atualização do acervo técnico, cuja propriedade e uso é exclusivo do Perímetro;

- A licitante vencedora CONTRATADA colocará à disposição a sua equipe técnica, para, quando for necessário, proferir palestras em reuniões de agricultores, usuários do Perímetro, de matéria relativa aos Serviços de O e M, no sentido de:

    - Tornar esses Serviços mais eficientes e eficazes;

    - Fazer entender aos usuários de suas obrigações e responsabilidades, no uso adequado e racional da água que lhes é fornecida;

    - Outras matérias correlatas a esclarecimentos específicos de operação e manutenção do Perímetro.

- Será proibida a permanência de pessoas estranhas aos Serviços, bem como o uso de aparelhos de rádio, TV e similares, a criação de animais e a construção de qualquer estrutura de apoio para moradia, pelos empregados da Licitante Vencedora Contratada, na área do Perímetro.

- A licitante vencedora CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de funcionário que se apresente de conhecimento e experiência inferior à exigida nestas Especificações Técnicas.

- A licitante vencedora CONTRATADA será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, do Perímetro, no prazo de quarenta e oito horas.

- A licitante vencedora CONTRATADA deverá manter, no escritório da gerência executiva dos Serviços de OeM  e nas estações de bombeamento, livro diário de ocorrências à disposição da Fiscalização da Codevasf, para registro das comunicações da Fiscalização e respostas/providências da Contratada;

- As licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à Licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF,  informações adicionais do Perímetro, além das apresentadas nestas Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.

______________________ #### _______________________

PETROLINA – PE, OUTUBRO DE 2008

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba- CODEVASF

8.PLANILHAS DE ESTIMATIVAS

DE CUSTOS

- PREÇOS DE REFERÊNCIA -

PETROLINA – PE, OUTUBRO DE 2008

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba- CODEVASF

9.LAY OUT DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

PETROLINA – PE, OUTUBRO DE 2008