SUMÁRIO

OBJETIVO.........................................................................................................	 		2

CONSIDERAÇÕES GERAIS...........................................................................	  2

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS..................................................................		  2

0401 a 0412	ESCAVAÇÃO........................................................................	  2

0413	ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS.....................	  5

0414	COMPACTAÇÃO EM VALAS..............................................	  6

0415	COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS.....................................	  6

0416	JAZIDA...................................................................................	  8

0417	CORTE E ATERRO COMPENSADO....................................	  8

0418 e 0419	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLOS............	  8

0420	PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE   						EXPLOSIVO...........................................................................	  		8

0421	TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS.............	  9

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS.........................................	10

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS.................................................................	11

OBJETIVO

Este módulo tem por finalidade definir parâmetros básicos e forma de execução de serviços de movimentação dos diferentes tipos de solos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para efeito dos serviços de movimento de terras são considerados os seguintes tipos:

- solo arenoso: agregação natural, constituído de material solto sem coesão, pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas ou quaisquer de suas combinações, com ou sem componentes orgânicos. Escavado com ferramentas manuais, pás, enxadas, enxadões;

- solo lamacento: material lodoso de consistência mole, constituído de terra pantanosa, mistura de argila e água ou matéria orgânica em decomposição. Removido com pás, baldes, "drag-line";

- solo de terra compacta: material coeso, constituído de argila rija, com ou sem ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais, saibros. Escavado com picaretas, pás, enxadões, alavancas, cortadeiras;

- solo de moledo ou cascalho: material que apresenta alguma resistência ao desagregamento, constituído de arenitos compactos, rocha em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou irregular, matacões, "pedras-bola" até 25 cm. Escavado com picaretas, cunhas, alavancas;

- solo de rocha branda: material com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes, apresentando grande resistência à escavação manual, constituído de rocha alterada, "pedras-bola" com diâmetro acima de 25 cm, matacões, folhelhos com ocorrência contínua. Escavado com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras, fogachos e, eventualmente, com uso de explosivos;

- solo de rocha dura: material altamente coesivo, constituído de todos os tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaisse, etc. Escavado normalmente com uso de explosivos. Sobre segurança nas escavações, ver também os módulos 0 e 5.

Deverão ser utilizados os equipamentos mais adequados aos serviços a serem executados. Na falta destes, a fiscalização poderá permitir o uso de outro tipo de equipamento, o que não poderá ser usado como justificativa para atrasos no cronograma ou cobranças adicionais.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

0401 a 0412 ESCAVAÇÃO

Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, mediante aprovação pela CODEVASF do método proposto pela contratada. Se autorizada a escavação

mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá permitir o uso de outro tipo de equipamento. Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no caso de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não será remunerada pela CODEVASF. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas.

As valas deverão ser escavadas com a largura definida pela seguinte fórmula:

L = D + SL + X + Y

Onde:

L = largura da vala, em m.

D = valor correspondente ao diâmetro nominal (DN) da tubulação, em m.

SL = valor correspondente à sobrelargura para área de serviço, em m, conforme tabela I.

X = valor igual a 0,10 m, a ser considerado somente em valas com escoramento.

Y = acréscimo correspondente a 0,10 m, para cada metro ou fração que exceder a profundidade de 2 m.

TABELA I

SOBRELARGURA DE VALAS (SL)

| TIPO DE MATERIAL | TIPO DE JUNTA | SL(m) |
| --- | --- | --- |
| CERÂMICO | ARGAMASSADA-ALCATROADA | 0,55 |
| CERÂMICO | ELÁSTICA | 0,45 |
| PVC E RPVC | ELÁSTICA | 0,35 |
| CONCRETO ATÉ DN 500 | ELÁSTICA | 0,60 |
| CONCRETO DN 600 A 800 | ELÁSTICA | 0,80 |
| CONCRETO DN 900 A 1200 | ELÁSTICA | 1,10 |
| CONCRETO DN 400 A 800 | MACHO E FÊMEA | 0,65 |
| FD ATÉ DN 300 | ELÁSTICA | 0,35 |
| FD DN 350 A 600 | ELÁSTICA | 0,45 |
| FD DN 700 A 1200 | ELÁSTICA | 0,90 |
| AÇO ATÉ DN 300 | ELÁSTICA | 0,30 |
| AÇO DN 350 A 900 | ELÁSTICA | 0,40 |
| AÇO DN 1000 A 1200 | ELÁSTICA | 0,60 |
| PEAD | SOLDADA | 0,30 |
| FIBRA DE VIDRO REFORÇADA (PRFV) | ELÁSTICA | 0,60 |

NOTA: Em tubulações de ferro dúctil com juntas travadas ou mecânicas e de aço com juntas soldadas ou travadas, a largura da vala será a mesma determinada para junta elástica. Admitir-se-á abertura de "cachimbos" nos locais das juntas, com dimensões compatíveis às necessidades do serviço, mediante prévia aprovação da fiscalização.

As valas deverão ser escavadas segundo  a  linha do eixo,  sendo  respeitado  o  alinhamento  e

as cotas indicadas em projetos. Para a distribuição de água, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente pela fiscalização, recomendando-se a anexação, ao processo de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros. Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalização e sem ônus para a CODEVASF.

As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala deverá ser convenientemente sinalizada e protegida.

Todos os serviços de escavação não em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão obtidas através de reaterro com material importado.

Caso necessário, serão feitos esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo.

Nas escavações em solos de pouca coesão, para permitir a estabilidade das paredes da escavação e garantir a segurança, a critério da fiscalização, admitir-se-ão taludes inclinados a partir da cota superior da tubulação obedecendo ao ângulo de atrito natural do material que está sendo escavado. Caso este recurso não se aplique, por inviabilidade técnica ou econômica, serão utilizados escoramentos nos seus diversos tipos, conforme o caso exigir. O uso de explosivos nas escavações de solos de rocha branda ou rocha dura está condicionado à prévia

autorização da fiscalização, através do Boletim Diário de Ocorrências (BDO), ficando a contratada obrigada a atender às exigências dos órgãos competentes quanto ao uso, transporte  e  armazenamento   de   explosivos.  De   acordo  com  a  legislação  em  vigor, deverá obter  a

indispensável licença, bem como contratar  profissionais (blaster) legalmente habilitados para  esse mister.

A contratada será a única responsável por danos que possam ser ocasionados às propriedades, veículos, pessoas e serviços de utilidade pública. Antes de qualquer escavação a fogo, a contratada deverá apresentar, por escrito, à CODEVASF, o plano de fogo e a técnica de trabalho a ser utilizada.

As escavações em rocha deverão ser aprofundadas de tal modo que a tubulação assentada mantenha as cotas de projeto, ou da OSE, e repouse sobre uma camada de material apropriado, com espessura mínima de 5 cm sob a bolsa do tubo.

Deverão ser observadas todas as prescrições contidas na NR19 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

Os materiais escavados reaproveitáveis para o reaterro, sempre que possível, deverão ser depositados junto ao local de reaterro. Caso não seja possível, os materiais serão transportados para local aprovado pela fiscalização e depositados sem compactação, visto que, para o retorno do mesmo ao local de aplicação, será paga somente a parcela relativa à carga, transporte e descarga.

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea. Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade.

No caso de áreas onde houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de áreas próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos (raízes, folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, deterioração, etc..O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e compressibilidade, entre outras.

O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc.

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias.

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS

A compactação de aterros/reaterros em valas será executado manualmente, em camadas de 20 cm, até uma altura mínima de 30 cm acima da geratriz superior das tubulações, passando então, obrigatoriamente, a ser executada com utilização de equipamentos tipo "sapo mecânico", também em camadas de 20 cm.

Quando o desmonte de rocha ultrapassar os limites fixados, a contratada deverá efetuar o aterro de todo o vazio formado pela retirada do material, adotando as mesmas prescrições técnicas. O volume em excesso não será considerado, para efeito de pagamento.

Os defeitos surgidos na pavimentação executada sobre o reaterro, causados por compactação  inadequada, serão de total responsabilidade da contratada.

O processo a ser adotado na compactação de valas, bem como as espessuras máximas das camadas, está sujeito à aprovação da fiscalização. As eventuais exigências de alteração do processo de trabalho não significarão ônus adicionais à CODEVASF.

0415 COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS

Dependendo das dimensões do aterro, do tipo de solo, do grau de compactação que se queira obter, a compactação não em valas poderá ser através de soquetes, sapos mecânicos, placas vibratórias, pé de carneiro, rolos, etc.

Quando o desmonte de rocha ultrapassar os limites fixados, a contratada deverá efetuar o aterro de todo o vazio formado pela retirada do material, adotando as mesmas prescrições técnicas. O volume em excesso não será considerado, para efeito de pagamento.

O processo a ser adotado na compactação não em valas, bem como as espessuras máximas das camadas, está sujeito à aprovação da fiscalização. As eventuais exigências de alteração do processo de trabalho não significarão ônus adicionais à CODEVASF.

Considera-se necessária a compactação mecânica, não em valas, sempre que houver a adição de solo por importação ou substituição. Basicamente é um processo de adensamento de solos, através da redução dos índices de vazios, para melhorar seu comportamento relativo à capacidade de suporte, variação volumétrica e impermeabilização.

Há quatro formas de transferência de energia para o aterro, de acordo com o tipo de solo:

a) compressão;

b) amassamento;

c) vibração;

d) impacto.

A seqüência normal dos serviços deverá atender aos itens específicos abaixo:

- lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter aproximadamente a espessura solta adotada;

- regularização da camada de modo que a sua espessura seja 20 a 25% maior do que a altura final da camada, após a compactação;

- homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, material conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada, etc.;

- determinação expedida da umidade do solo, para definir a necessidade ou não de aeração ou umidecimento do solo, para atingir a umidade ótima;

- compactação ou rolagem, utilizando-se equipamento adequado com o número de passadas suficientes para se atingir, em toda camada, o grau de compactação desejado.

Na Tabela II, a seguir, estão definidas as espessuras máximas de camadas e o tipo de equipamento a ser utilizado de acordo com o tipo de solo.

No caso de aterro sobre encostas, o solo deverá ser escarificado, produzindo-se ranhuras acompanhando as curvas de nível.

TABELA II

EQUIPAMENTOS E ESPESSURAS MÁXIMAS PARA COMPACTAÇÃO MECÂNICA

| EQUIPAMENTO | PESO (T) | ESPESSURA MÁXIMA (compactada) cm | TIPO DE SOLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Pé de carneiro estático | 20 | 40 | Argila e silte |
| Pé de carneiro vibratório | 30 | 40 | Mistura de areia com silte e argila |
| Pneumático leve | 15 | 15 | Mistura de areia com silte e argila |
| Pneumático pesado | 35 | 35 | Praticamente todos |
| Vibratório com redes metálicas lisas | 30 | 50 | Areia, cascalho, material granular |
| Liso metálico estático | 20 | 10 | Material granular, brita |
| Grade (malhas) | 20 | 20 | Material granular ou bloco |
| Combinados | 20 | 20 | Praticamente todos |

0416 JAZIDA

É a denominação do local utilizado para extração de materiais destinados à provisão ou complementação dos volumes necessários à execução de aterros ou reaterros, nos casos em que haja insuficiência de material ou não seja possível o reaproveitamento dos materiais escavados. A qualidade dos materiais será função do fim a que se destina e será submetida à aprovação da fiscalização.

Deverão ser apresentados documentos que comprovem a compra, posse ou autorização para uso do material da jazida.

0417 CORTE E ATERRO COMPENSADO

Em determinadas situações, é possível que a terraplanagem seja basicamente de acerto na conformação do terreno, não envolvendo nem importação nem exportação de material. Para tanto, utiliza-se trator de esteira para fazer tal trabalho, não devendo a distância entre os centros geométricos dos volumes escavados e dos aterrados ser superior a 40,00 m. Caso esta distância ultrapasse os 40,00 m, recomenda-se a utilização de caminhões para realizar o transporte.

0418 e 0419 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLOS

Uma vez verificado que o material escavado não possui qualidade necessária para ser usado em reaterro, ou havendo volumes a serem aterrados maiores que os de material à disposição no local da obra, serão feitas importações. O material importado será proveniente de jazidas, cuja distância e qualidade do solo serão aprovados pela fiscalização.

Os materiais remanescentes das escavações, correspondentes ao volume ocupado pelas tubulações, caixas, poços, estruturas, embasamentos e outros, serão exportados para locais apropriados. A critério da fiscalização, estes materiais poderão ser espalhados no local da obra.

0420 PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO

Toda vez que se fizer uso de explosivos para desmonte de rocha, em valas ou fora delas, deverá ser avaliado o grau de risco decorrente. No caso de haver possibilidade de danos a pessoas ou ao patrimônio de terceiros, faz-se necessário o uso de proteção para desmonte, podendo ser usado qualquer um dos métodos a seguir, ou uma conjugação de ambos, no caso

de alto risco. O uso de proteção não desobriga o empreiteiro de alertar a população circunvizinha, em conjunto com as autoridades competentes.

042001 a 042003 Com rede metálica

Tem por finalidade a proteção contra a projeção, para fora das valas ou cavas, de fragmentos de solo desprendidos pela detonação de explosivos. Será executada com rede simples ou dupla, conforme a necessidade: a rede simples com cabos de ½” ou 5/8” e a rede dupla com uma rede de cabos de ½” superposta a outra de cabos de 5/8”.

Os cabos serão trançados, formando malhas de 5 cm para o diâmetro de ½” e de 7 cm para o diâmetro de 5/8”, sendo todos os cruzamentos dos cabos, ou nós das malhas, soldados. As extremidades dos cabos deverão ultrapassar as bordas da rede, no mínimo 10 cm, e terão todos os topos soldados a fim de evitar desfiamento. O comprimento mínimo da rede de proteção na escavação de valas será de 2,00 m. As bordas laterais serão amarradas em estacas de aço com diâmetro mínimo de ¾”, comprimento de 1,00 m, cravadas ao longo da vala, com intervalos máximos de 1,00 m e distância mínima de 40 cm da parede da vala.

042004 Com terra

Nos desmontes de rocha que houver risco razoável, far-se-á uso de uma cobertura de terra, compactada com auxílio dos pneus da retroescavedeira ou de outro veículo. A espessura da camada de terra dependerá da quantidade de explosivo a ser utilizada, devendo constar do plano de fogo a ser aprovado pela fiscalização da CODEVASF. O solo a ser empregado deverá ser aprovado pela fiscalização, a quem caberá também decidir sobre a conveniência, ou não, do reaproveitamento sucessivo do material, face a forma de fragmentação da rocha desmontada e ao grau de segurança desejado.

0421 TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS

O transporte dos explosivos deverá ser realizado por pessoas devidamente capacitadas e deve ser autorizado pelo Exército. Qualquer dano causado por acidentes serão de inteira responsabilidade da contratada.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS

NBR 5681 - Controle tecnológico da execução de aterro em obras de edificações.

NBR 6502 - Rochas e Solos.

NBR 9061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto.

NBR 9653 - Guia para Avaliação dos Efeitos provocados pelo Uso de Explosivo nas Minerações em Áreas Urbanas.

NBR 9822 - Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água.

NR 19 - Norma Reguladora 19 - aprovada pela  Portaria  nº 3214 de 08/06/78,  do Ministério 	         do Trabalho.

| ITEM | SERVIÇO | ESTRUTURA | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 040101 040102 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS Em solo arenoso, prof. 0 m < h ≤ 1 m Em solo arenoso, prof. 1 m < h ≤ 2 m | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para a escavação, retirada e transporte do material até 30 m, acerto e regularização do fundo da vala. | 0401 a 0404 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da vala. |
| 040103 040104 040105 040106 040107 040108 040109 | Em solo arenoso, prof. 2 m < h ≤ 3 m Em solo arenoso, prof. 3 m < h ≤ 4 m Em solo lamacento, prof. 0 m < h ≤ 1 m Em solo lamacento, prof. 1 m < h ≤ 2 m Em solo lamacento, prof. 2 m < h ≤ 3 m Em solo lamacento, prof. 3 m < h ≤ 4 m Em terra compacta, prof. 0 m < h ≤ 1 m |  |  |
| 040110 040111 040112 040113 040114 040115 040116 | Em terra compacta, prof. 1 m < h ≤ 2 m Em terra compacta, prof. 2 m < h ≤ 3 m Em terra compacta, prof. 3 m < h ≤ 4 m Moledo ou cascalho, prof. 0 m < h ≤ 1 m Moledo ou cascalho, prof. 1 m < h ≤ 2 m Moledo ou cascalho, prof. 2 m < h ≤ 3 m Moledo ou cascalho, prof. 3 m < h ≤ 4 m |  |  |
| 0402 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para a escavação, retirada e transporte do material até 30 m, acerto e |  |
| 040201 | profundidade 0 m < h ≤ 2 m | regularização do fundo da vala. |  |
| 040202 | profundidade 0 m < h ≤ 4 m |  |  |
| 040203 | profundidade 0 m < h ≤ 6 m |  |  |
| 040204 | profundidade 0 m < h ≤ 8 m |  |  |
| 0403 040301 040302 | DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS Com uso de explosivo Sem uso de explosivo | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para o desmonte. No caso de uso de explosivo, está computada a perfuração, carga e detonação. Não está considerado o transporte de explosivos e acessórios. |  |
| 0404 | DESMONTE DE ROCHA DURA, EM VALAS | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para |  |
| 040401 | Com uso de explosivo | o desmonte. No caso de uso de explosivo, está computada a |  |
| 040402 | Sem uso de explosivo | perfuração, carga e detonação. Não está considerado o transporte de explosivos e acessórios. |  |
| 0405 040501 040502 040503 040504 | RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, EM VALAS Manual prof. 0 m < h ≤ 1 m Manual prof. 1 m < h ≤ 2 m Manual prof. 2 m < h ≤ 3 m Manual prof. 3 m < h ≤ 4 m | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para retirada e transporte do material desmontado, até 30,00 m, acerto e regularização do fundo da vala. | 0405 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da vala, admitindo--se um acréscimo de até 30% na largura, quando o material originar--se de desmonte com uso de explosivos. |
| 040505 | Mecânica prof. 0 m < h ≤ 2 m |  |  |
| 040506 | Mecânica prof. 0 m < h ≤ 4 m |  |  |
| 040507 | Mecânica prof. 0 m < h ≤ 6 m |  |  |
| 040508 | Mecânica prof. 0 m < h ≤ 8 m |  |  |
| 0406 040601 040602 040603 040604 | ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA profundidade 0 m < h ≤ 1 m profundidade 1 m < h ≤ 2 m profundidade 2 m < h ≤ 3 m profundidade 3 m < h ≤ 4 m | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para escavação, retirada e transporte do material até 30,00 m, acerto e regularização do fundo da cava. | 0406 a 0409 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da unidade projetada, admitindo-se um acréscimo de até 1,00 m para cada lado, ou raio, para efeito de área de serviço. |
| 0407 040701 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA profundidade 0 m < h ≤ 2 m | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para escavação, retirada e transporte do material até 30,00 m, acerto e regularização do fundo, exceto conformação do talude de corte quando da execução de Ralfs circulares. |  |
| 040702 040703 | profundidade 0 m < h ≤ 4 m profundidade 0 m < h ≤ 6 m |  |  |
| 040704 | profundidade 0 m < h ≤ 8 m |  |  |
| 0408 040801 040802 | DESMONTE DE ROCHA BRANDA, NÃO EM VALAS. Com uso de explosivo Sem uso de explosivo | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para o desmonte. No caso de uso de explosivo, está computada a perfuração, carga e detonação. Não está considerado o transporte de explosivos e acessórios |  |
| 0409 040901 040902 | DESMONTE DE ROCHA DURA, NÃO EM VALAS Com uso de explosivo Sem uso de explosivo | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para o desmonte. No caso de uso de explosivo, está computada a perfuração, carga e detonação. Não está considerado o transporte de explosivos e acessórios |  |
| 0410 041001 041002 041003 041004 | RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS Manual prof. 0 m < h ≤ 1 m Manual prof. 1 m < h ≤ 2 m Manual prof. 2 m < h ≤ 3 m Manual prof. 3 m < h ≤ 4 m | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para retirada e transporte do material desmontado até 30m, acerto e regularização do fundo da cava. | 0410 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da cava, incluindo-se a área de serviço e ainda admitindo-se um acréscimo de 0,70m para cada lado ou raio, quando o material originar-se de |
| 041005 041006 | Mecânica prof. 0 m < h ≤ 2 m Mecânica prof. 0 m < h ≤ 4 m |  | desmonte com uso de explosivo. |
| 041007 | Mecânica prof. 0 m < h ≤ 6 m |  |  |
| 041008 | Mecânica prof. 0 m < h ≤ 8 m |  |  |
| 0411 | RETIRADA MECÂNICA DE SOLO LAMACENTO | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para retirada do material. | 0411 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da cava. |
| 041101 | Retirada mecânica de solo lamacento |  |  |
| 0412 041201 | CONFORMAÇÃO DE TALUDES Conformação de taludes para execução de Ralf circulares | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para regularização do talude da escavação feita mecanicamente. | 0412 - Área, em m², definida pelas dimensões do talude. |
| 0413 041301 | ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS Manual | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para a execução do aterro/reaterro, inclusive espalhamento e regularização. | 0413 - Volume, em m³, calculado através da fórmula: |
| 041302 | Mecânico |  | VR = VE - VEX + VMS, sendo: |
|  |  |  | VR = Volume do reaterro; |
|  |  |  | VE = Volume do material escavado; |
|  |  |  | VEX = Volume do material a ser exportado (volume de tubulações, caixas, poços); |
|  |  |  | VMS = Volume do material importado para substituição |
|  |  |  | NOTA: nos volumes de material exportado e importado para |
|  |  |  | substituição com finalidade de aplicação desta fórmula, não deverá ser considerado o empolamento. |
| 0414 041401 041402 | COMPACTAÇÃO EM VALAS Manual Mecânica | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para homogeneização, compactação, nivelamento e acabamento. O controle da compactação neste caso é feito apenas visualmente. | 0414 - Volume, em m³, medido no aterro/reaterro. |
| 0415 041501 041502 | COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS Sem controle do GC Com controle do GC - 95% PN | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para espalhamento, homogeneização, compactação, nivelamento e acabamento | 0415 - Volume, em m³, medido no aterro. |
| 041503 | Com controle do GC - 100% PN |  |  |
| 0416 041601 | JAZIDA Escavação de material em jazidas | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para a escavação, inclusive arrendamento da jazida. | 0416 - Volume, em m³, medido no aterro/reaterro. |
| 0417 041701 | CORTE E ATERRO COMPENSADO Corte e aterro compensado | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários à execução do corte e lançamento a uma distância de até 40,00 m. | 0417 - Volume, em m³, definido pelas dimensões do corte. |
| 0418 041801 | CARGA E DESCARGA DE SOLOS Qualquer tipo de solo exceto rocha | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários à carga e descarga do material em local apropriado. | 0418 - Volume, em m³, do material carregado e descarregado. |
| 041802 | Rocha |  |  |
| 0419 041901 041902 | TRANSPORTE DE SOLOS Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em caminho de serviço | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos necessários ao transporte do material escavado | 0419 - Momento de transporte, m³ x km, ou seja: volume do material transportado multiplicado pela distância de transporte. NOTAS: |
| 041903 | Rocha em rodovia ou rua |  | a) importação: definido pelas |
| 041904 | Rocha em caminho de serviço |  | dimensões do aterro/reaterro, acrescida do empolamento de 30% para rocha detonada e 25% para os demais tipos de solos, exceto solo lamacento. |
|  |  |  | b) exportação: definida pela somatória dos volumes das tubulações, caixas, estruturas, embasamento e outros, acrescida do volume do material a ser substituído com empolamento de 30% para rocha detonada e 25% para os demais tipos de solos, exceto solo lamacento. |
|  |  |  | c)No caso de exportação de rocha detonada, considerar os volumes dos itens 0405 ou 0410. |
| 0420 042001 | PROTEÇÃO PARA DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVO Com rede metálica simples 1/2” | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para execução da | 042001 a 042003 - Área, em m², da |
| 042002 | Com rede metálica simples 5/8” | proteção. | rede colocada. |
| 042003 | Com rede metálica dupla |  |  |
| 042004 | Com terra | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para proteção com terra, exclusive escavação em jazidas, carga, transporte e descarga do material. | 042004 - Volume, em m³, de terra compactada. |
| 0421 042101 | TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS Transporte de explosivos e acessórios | Fornecimento de mão-de-obra especializada, transporte de explosivos e acessórios, pagamento de Guia de Tráfego e demais taxas. | 0421 - Por unidade, ud, de Guia de Tráfego apresentada. |