Onde houver comprovada dificuldade para extensão de fiação elétrica, os semáforos podem ser substituídos por lanternas de combustão ou alimentados por baterias elétricas.

No local do bloqueio deve haver, obrigatoriamente, recursos para iluminação de emergência, por meio de lanternas a combustão usual ou tocha, nos casos de falha ou interrupção da energia elétrica para os semáforos.

Em caso de obras ou locais cuja natureza exija bloqueio ou sinalização diversos do previsto na resolução sobre sinalização complementar, o órgão de trânsito com jurisdição sobre a via pública, atendidas as normas gerais estabelecidas nesta resolução, autorizará sistema de bloqueio e sinalização adequados às peculiaridades locais, de forma a garantir perfeita segurança aos veículos e pedestres.

0307 e 0308 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Os serviços de demolição serão executados de forma a atender as necessidades de reaproveitamento ou não dos materiais, conforme definição da fiscalização. A critério da CODEVASF, os serviços poderão ser contratados e executados em troca parcial ou total dos materiais remanescentes.

Quando os materiais não forem reaproveitáveis, poderão ser utilizados processos mecânicos de derrubada, coleta por arrasto, carga através de carregadeiras ou transporte e descarga por meio de caminhões basculantes.

Peças de madeira, esquadrias, telhas, tijolos, vidros, materiais de revestimento, fios, tubos, peças, conexões, aparelhos de iluminação, sanitários, equipamentos e outros, em condições de eventual reaproveitamento, serão de propriedade da CODEVASF. Estes materiais deverão ser transportados para local definido pela fiscalização, com os devidos cuidados que cada material ou equipamento exigir.

Demolições de reservatórios elevados de concreto serão objeto de proposta específica.

0309 TRANSPORTE DE ENTULHO

Em serviços de remoção de entulhos, até a distância de 10 km, poderão ser utilizados caminhões carroceria com carga e descarga manual, sem distinção do tipo de revestimento das rodovias ou ruas.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS

Resolução 561/80 de 22 de maio de 1980 - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

NBR 5682 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições.

NBR 6493 - Emprego de Cores para Identificação de Tubulações.

NBR 7485 -Emprego de Cores para  Identificação de Tubulações em Usinas, Refinaria de Açúcar e Destilaria de Álcool.

NBR 7679 - Termos Básicos relativos a Cor.

NBR 12694 - Especificação de Cores de acordo com o Sistema de Notação Munsell.

| ITEM | SERVIÇO | ESTRUTURA | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS |  |  |
| 030101 | Pesquisa | Fornecimento de mão-de-obra para escavação, localização da interferência e reaterro da cava, exceto levantamento e reposição de pavimento. | 030101 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da cava. |
| 030102 030103 030104 030105 030106 | Remanejamento de galerias DN 200 Remanejamento de galerias DN 300 Remanejamento de galerias DN 400 Remanejamento de galerias DN 500 Remanejamento de galerias DN 600 | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para retirada e reassentamento da tubulação, exceto movimento de terra, escoramento, embasamento, esgotamento, levantamento e reposição de pavimento. | 030102 a 030106 - Extensão, em m, definida pelo comprimento da galeria remanejada. |
| 0302 030201 | ACESSO PROVISÓRIO Acesso provisório | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução do acesso, exceto revestimento. | 0302 - Área, em m², definida pelas dimensões do acesso. |
| 0303 030301 | ESTIVA Estiva de madeira | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução da estiva. | 0303 - Volume, em m³, definido pela quantidade e dimensões das peças utilizadas. |
| 0304 | PREPARO DO TERRENO |  |  |
| 030401 | Roçada fina | Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para execução do serviço de roçada, inclusive raspagem, juntamento, queima do material e remoção dos resíduos. | 030401 - Área, em m², definida pelas dimensões do terreno roçado. |
| 030402 | Roçada densa |  | 030402 - Área, em m², definida pelas dimensões do terreno roçado, com grau de ocorrência mínima de um tronco com diâmetro até 15 cm a cada 3 m². |
| 030403 | Raspagem de camada vegetal | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para raspagem da camada vegetal. | 030403 - Área, em m², definida pelas dimensões da área raspada. |
| 030404 030405 | Destoca manual 0 < d  15 cm Destoca manual 15 cm < d  30 cm | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para execução dos serviços de corte, remoção e extração de raízes. | 030404 e 030407 - Área, em m², definida pelas dimensões da área |
| 030406 030407 030408 030409 | Destoca manual 30 cm < d  75 cm Destoca mecânica 0 < d  15 cm Destoca mecânica 15 cm < d  30 cm Destoca mecânica 30 cm < d  75 cm |  | destocada, considerando o mínimo de uma árvore por m², sendo o diâmetro medido a 1,00 m do solo. 030405, 030406, 030408 e 030409 |
|  |  |  | - Por unidade, ud, retirada e removida, sendo o diâmetro medido a 1,00 m do solo. |
| 0305 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA |  |  |
| 030501 | Fita plástica | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para colocação, manutenção e remoção da fita. | 030501 - Extensão, em m, de fita utilizada. |
| 030502 030503 | Tapume móvel contínuo Tapume móvel descontínuo | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para confecção, colocação, manutenção e remoção do tapume. | 030502 e 030503 - Extensão em m, definida pelo comprimento da vala ou perímetro da cava sinalizada / protegida. Em casos de sinalização / proteção em ambos os lados de valas, a extensão deverá ser duplicada. |
| 0306 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |
| 030601 | Placa de advertência 1,00 x 1,00 m | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para confecção, | 030601 e 030602 - Provisão de |
| 030602 | Placa de advertência 1,00 x 2,00 m | colocação, manutenção e remoção das placas. | unidades, ud, de placas para toda a obra. |
| 030603 | Placa de barragem |  | 030603 - Extensão, em m, definida pelo comprimento da sinalização instalada. |
| 030604 030605 | Sinalização com energia elétrica Sinalização com lamparinas a óleo | Fornecimento de mão-de-obra e materiais para instalação, operação e remoção da sinalização. | 030604 e 030605 - Por ud x dia de utilização, definida pelo produto do número de lâmpadas ou lamparinas pela quantidade de dias. |
| 0307 | DEMOLIÇÃO | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para execução |  |
| 030701 030702 | Alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento Alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento | dos serviços, exceto transporte de entulhos. | 030701 a 030709 - Volume, em m³, definido pelas dimensões da |
| 030703 | Manual de concreto simples |  | estrutura, antes da demolição. |
| 030704 | Mecânica de concreto simples |  |  |
| 030705 | Manual de concreto ciclópico |  |  |
| 030706 | Mecânica de concreto ciclópico |  |  |
| 030707 | Manual de concreto armado |  |  |
| 030708 | Mecânica de concreto armado |  |  |
| 030709 | Enrocamento |  |  |
| 030710 030711 030712 | Revestimento de argamassa de cimento Revestimento de argamassa de cal e areia Revestimento de azulejo ou pedra natural |  | 030710 a 030714 - Área, em m², definida pelas dimensões do revestimento demolido. |
| 030713 | Piso cimentado sobre lastro de concreto |  |  |
| 030714 | Piso em cerâmica |  |  |
| 0308 | RETIRADA | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para execução |  |
| 030801 | Taco de madeira ou parquê, sem reaproveitamento | dos serviços, exceto transporte de entulhos. | 030801 a 030803 - Área em m², |
| 030802 030803 | Assoalho simples, sem reaproveitamento Forro de madeira ou lambri, sem reaproveitamento |  | definida pelas dimensões do revestimento retirado. |
| 030804 | Cobertura com telhas de barro cerâmico, sem reaproveitamento |  | 030804 a 030809 - Área, em m², definida pelas dimensões da |
| 030805 | Cobertura com telhas de barro cerâmico, com |  | projeção da cobertura em planta. |
|  | reaproveitamento |  |  |
| 030806 | Cobertura com telhas de fibrocimento, sem reaproveitamento |  |  |
| 030807 | Cobertura com telhas de fibrocimento, com reaproveitamento |  |  |
| 030808 | Armação de madeira para telhado, sem reaproveitamento |  |  |
| 030809 | Armação de madeira para telhado, com reaproveitamento |  |  |
| 030810 | Cerca de arame farpado, sem reaproveitamento |  | 030810 a 030815 - Extensão, em m, |
| 030811 | Cerca de arame farpado, com reaproveitamento |  | definida pelo comprimento da cerca |
| 030812 | Cerca de tela tipo alambrado, sem reaproveitamento |  | retirada. |
| 030813 | Cerca de tela tipo alambrado, com reaproveitamento |  |  |
| 030814 | Cerca de madeira, sem reaproveitamento |  |  |
| 030815 | Cerca de madeira, com reaproveitamento |  |  |
| 030816 | Portas e janelas, sem reaproveitamento |  | 030816 e 030817 - Área, em m², |
| 030817 | Portas e janelas, com reaproveitamento |  | definida pelas dimensões das portas e/ou janelas |
| 0309 030901 | TRANSPORTE DE ENTULHO Transporte de entulho | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para carga, transporte e descarga de entulhos, em caminhão carroceria, para distância até 10 km. | 0309 - Volume, em m³, medido no caminhão. |