SUMÁRIO

OBJETIVO........................................................................................................	2

CONSIDERAÇÕES GERAIS............................................................................	2

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS..................................................................	2

1701 a 1720	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA...........................................	2

1721 e 1722	REMANEJAMENTO DE TOMADA DE ÁGUA....................	4

1723	PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO..........................................	4

1724 a 1726	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO.......................................	4

1727	DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS...............	6

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS.......................................	7

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS...............................................................	8

OBJETIVO

Este módulo tem por finalidade definir os procedimentos básicos a serem adotados na execução de ligações prediais de água e de esgotos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ligação predial é um conjunto de tubos, peças, conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização.

A execução de ligações prediais de água e de esgotos, deverá obedecer ao Regulamento dos Serviços Prestados pela CODEVASF e demais normas e especificações que estiverem em vigor.

As ligações são classificadas de acordo com a posição da rede pública em relação ao imóvel. Desse modo, a observação visual caracterizará a ligação como sendo passeio, rua, ou outro lado da rua. No PASSEIO é considerada a ligação cuja rede pública está no mesmo passeio do imóvel; na RUA , é quando a rede situa-se em algum ponto do leito carroçável. No OUTRO LADO DA RUA , diz-se quando a rede está assentada no passeio oposto ao do imóvel.

Para efeito de pagamento não são considerados como pavimentos os revestimentos em grama, saibro, moledo e outros tipos de revestimentos primários. Contudo, isto não exime a contratada dos cuidados quanto ao seu perfeito levantamento e reposição.

Qualquer ligação predial, seja de água ou esgoto, executada concomitantemente com a execução da rede, não deverá ter remuneração do item DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

1701 a 1720 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA

Uma ligação predial é composta de:

- Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda com "T" associado à luva de correr;

- Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de distribuição e o cavalete ou caixa  subterrânea  que  será  executada  preferencialmente em PEAD,  podendo

- ser feita também com material de PVC;

- Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras mensais.

Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do imóvel.

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela contratada ou pela CODEVASF. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas pela área de Controle da Qualidade de Materiais da CODEVASF.

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da autorização da fiscalização.

Os cavaletes de diâmetro ¾" poderão ser industrializados, desde que aprovados previamente pela CODEVASF.

Os cavaletes de diâmetros de 2", 3", 4"e 6", para hidrômetros tipo WOLTMANN, deverão seguir as determinações dos projetos específicos.

As caixas subterrâneas destinam-se a proteger o medidor de volume consumido e a sua execução deverá seguir as orientações dos desenhos dos projetos específicos.

Os cavaletes e as caixas subterrâneas deverão ser executados de forma que o medidor de volume consumido tenha o fluxo sempre perpendicular à rede de distribuição.

Os hidrômetros de ¾" poderão ser instalados em cavaletes ou em caixas subterrâneas, conforme disponibilidade do espaço interno do imóvel. Os hidrômetros maiores que ¾" deverão ser instalados em caixas subterrâneas, localizadas no passeio ou internamente.

Os ramais serão executados de acordo com os padrões, em PEAD ou PVC, conforme a relação que segue:

- DN 15 PEAD, ligados em redes de PVC, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua.

- DN 25 PEAD, ligados em redes de PVC, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua.

- DN 25 PVC, ligados em redes de PVC, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua.

- DN 32 PVC, ligados em redes de PVC, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua.

- DN 50 PVC, ligados em redes de PVC, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua.

- DN 15 PEAD, ligados em redes de FºFº, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua.

- DN 25 PEAD, ligados em redes de FºFº, localizadas no passeio, na rua  ou   no  outro lado da rua.

- DN 25 PVC, ligados em redes de FºFº, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua1.

- DN 32 PVC, ligados em redes de FºFº, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua.

- DN 50 PVC, ligados em redes de FºFº, localizadas no passeio, na rua ou no outro lado da rua.

1721 e 1722 REMANEJAMENTO DE TOMADA DE ÁGUA

É o serviço de transferência da tomada de água de uma rede existente para uma rede nova. Consiste na colocação de um dispositivo de tomada de água na rede nova e o bloqueamento da tomada de água na rede antiga. Esse bloqueio pode ser feito exclusivamente no registro, ou no ferrule existente, como também pode ser feito retirando-se o dispositivo de tomada de água e substituindo-o por luva de correr ou outra forma que garanta uma melhor vedação do local. No caso de redes antigas que estão sendo abandonadas, este bloqueio não é necessário.

1723 PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO

Consiste na adequação de ligações existentes aos padrões de funcionamento adotados pela CODEVASF. Essa padronização poderá ser:

- completa:- consiste na substituição total dos componentes da ligação (tomada de água, ramal e cavalete) e deverá ser considerada ligação nova para efeito de orçamento.

- do cavalete: consiste na substituição somente do cavalete, devendo ser orçada segundo a estrutura do itens 172301 e 172302.

- da caixa subterrânea: consiste na substituição somente da caixa subterrânea, devendo ser orçada segundo a estrutura do itens 172303 e 172310.

1724 a 1726 LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO

Cada edificação terá uma única ligação predial de esgotos, não sendo permitido esgotar duas ou mais edificações, salvo em casos excepcionais expressamente autorizados pela CODEVASF.

Poderão ser efetuadas ligações prediais em redes coletoras cujo diâmetro varie entre 100 mm e 300 mm.

O ramal predial deverá ter o diâmetro mínimo de 100 mm e a sua declividade será determinada pelo desnível entre a geratriz superior externa da extremidade de jusante do subcoletor predial mais baixo, considerado no alinhamento da propriedade, e a geratriz superior externa da rede coletora.

A ligação predial do tipo 1 será executada juntamente com a implantação da rede e quando o desnível for igual ou superior ao necessário para as declividades mínimas previstas, acrescido de 0,40 m.

As peças que formam a ligação do tipo 1 são:

- tubos assentados verticalmente, sobre a tubulação coletora, com comprimento variável máximo de 2,00 m, em função do desnível;

- uma curva de 90°;

- tubos de comprimentos variáveis assentados a partir da curva de 90°, com declividades maiores ou iguais às mínimas previstas em norma, até um "T";

- "T" para permitir a inspeção e introdução de equipamento de limpeza;

- tubos assentados verticalmente sobre o "T".

A ligação do tipo 2 será executada na rede já existente e quando o desnível for igual ou superior ao necessário para as declividades mínimas previstas, acrescido de 0,40 m.

As peças que formam a ligação do tipo 2 são:

- selim assentado verticalmente na tubulação coletora;

- tubos assentados na posição vertical,  sobre o selim, com comprimento variável máximo de 2,00 m, em função do desnível;

- uma curva de 90°;

- tubos de comprimentos variáveis assentados a partir da curva de 90°, com declividades maiores ou iguais às mínimas previstas em norma, até um "T";

- "T" para permitir a inspeção e introdução de equipamento de limpeza;

- tubos assentados verticalmente sobre o "T".

A ligação do tipo 3 substitui a ligação do tipo 1, e somente será executada quando os desníveis forem inferiores aos desníveis mínimos previstos para o tipo 1.

As peças que formam a ligação do tipo 3 são:

- "T" assentado na tubulação coletora com a inclinação do coletor predial;

- tubos de comprimentos variáveis assentados a partir do "T", com declividades maiores ou iguais às mínimas previstas em norma, até outro "T";

- "T" para permitir a inspeção e introdução de equipamento de limpeza;

- tubos assentados verticalmente sobre o segundo "T".

A ligação do tipo 4 substitui a ligação do tipo 2,  e somente será  executada quando os desníveis forem inferiores aos desníveis mínimos previstos para o tipo 2.

As peças que formam a ligação do tipo 4 são:

- selim assentado na tubulação coletora com a inclinação do coletor predial;

- tubos de comprimentos variáveis assentados a partir do selim, com declividades maiores ou iguais às mínimas previstas em norma, um "T";

- "T" para permitir a inspeção e introdução de equipamento de limpeza;

- tubos assentados verticalmente sobre o "T".

Como vimos acima, toda ligação predial de esgoto tem um tubo de inspeção e limpeza (TIL), o qual deve ser executado conforme projeto específico.

As ligações prediais de esgotos dos tipos 2 e 4, por serem executadas somente em redes coletoras já existentes, são pagas através deste módulo.

As ligações prediais de esgotos dos tipos 1 e 3, por serem executadas juntamente com a implantação da rede coletora, são pagas por medição de serviços executados.

Para formulação das composições de ligações prediais de esgoto, foi adotada uma profundidade de rede de 2,00 m. Caso essa profundidade seja superior, deverá ser pago acréscimo conforme item 1726 deste módulo.

Em situações especiais onde possa ocorrer refluxo de esgoto para dentro da propriedade do

cliente, pode-se utilizar de válvula de retenção de esgotos conforme o prescrito no Módulo11-

Instalações de Produção.

1727 DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS

As distâncias médias apresentadas deverão ser utilizadas da forma mais real possível, ou seja, caso a fiscalização possa apropriar efetivamente a distância entre cada ligação, poderá utilizar-se inclusive de todas as variações apresentadas, pagando conforme cada caso um deslocamento que se encaixe nos respectivos intervalos. Caso a apropriação real não possa ser feita, a fiscalização deverá apropriar, através de dados históricos, a média de deslocamentos dentro da cidade, sistema, distrito, etc.

Quando ocorrer deslocamentos improdutivos, isto é, a contratada não possa realizar o serviço previsto por motivos alheios a sua vontade, a fiscalização, ciente e concordante com o fato, poderá utilizar-se deste item para ressarcir os custos advindos do fato.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PADRONIZADOS

NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria.

NBR 5645 - Tubo Cerâmico para Canalizações.

NBR 7367 - Projeto e Assentamento de Tubulações de PVC Rígido para Sistemas de Esgoto Sanitário.

NBR 7968  - Diâmetros   Nominais em Tubulações de   Saneamento  nas  Áreas  de  Rede  de Distribuição, Adutoras, Redes Coletoras de Esgoto e Interceptores.

NBR 8009 - Hidrômetro Taquimétrico para Água Fria até 15,0 metros cúbicos por Hora de Vazão Nominal.

NBR 8193 - Hidrômetro Taquimétrico para Água Fria até 15,0 metros cúbicos por Hora de Vazão Nominal

NBR 8194 - Hidrômetro Taquimétrico para Água Fria até 15,0 metros cúbicos por Hora de Vazão Nominal - Dimensões.

NBR 8409 - Conexão Cerâmica para Canalizações.

NBR 8417 - Tubo de Polietileno PE 5 para Ligação Predial de Água.

NBR 8928 - Junta Elástica de Tubos e Conexões Cerâmicas para Canalizações.

NBR 8929 - Anel de Borracha para Tubos e Conexões Cerâmicas para Canalizações.

NBR 9051 - Anel de Borracha para Tubulações de PVC Rígido Coletores de Esgoto Sanitário.

NBR 9052 - Conexão de PVC Rígido para Junta Mecânica para Tubos de Polietileno PE 5 para Ligações Prediais de Água.

NBR 9798 - Conexão de Polipropileno (PP) para Junta Mecânica para Tubos de Polietileno,

para Ligações Prediais de Água – Especificação.

NBR 9822 - Execução de Tubulações de PVC Rígido para Adutoras e redes de Água.

NBR 10930 - Colar de Tomada de PVC Rígido, para Tubos de PVC Rígido.

NBR 11305 -  Registro para Bloqueio de Vazão de Cavaletes de Polipropileno – Verificação da Resistência ao Uso.

NBR 11306 -  Registros de PVC Rígido, para Ramal Predial.

NBR 11782 -  Registro broca de Polipropileno para Ramal Predial.

NBR 11821 -  Colar de Tomada de Polipropileno, para Tubos de PVC Rígido.

NBR 11822 -  Registro broca de PVC Rígido para Ramal Predial.

NBR 12266 - Projeto e Execução de Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou drenagem Urbana.

| ITEM | SERVIÇO | ESTRUTURA | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL, DN 15 PEAD, CAVALETE DN 3/4" PVC - REDE PVC OU F°F° | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, | 1701 - Por unidade, ud, executada. |
| 170101 170102 170103 170104 170105 170106 | No passeio sem pavimento No passeio pavimentado Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento Na rua, passeio e rua pavimentados | assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170107 170108 170109 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | sem pavimento |  |  |
| 170110 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1702 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 15 PEAD, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 3/4" - REDE PVC OU F°F° | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no | 1702 - Por unidade, ud, executada. |
| 170201 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 170202 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 170203 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 170204 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170205 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 170206 | Na rua, passeio e rua pavimentados | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em |  |
| 170207 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 170208 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | deste módulo. |  |
| 170209 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 170210 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1703 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 25 PEAD, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 1"- REDE PVC OU F°F° | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no | 1703 - Por unidade, ud, executada. |
| 170301 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 170302 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 170303 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 170304 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170305 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 170306 170307 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 170308 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 170309 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 170310 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1704 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 25 PVC, | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, | 1704 - Por unidade, ud, executada. |
|  | CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 1" - REDE PVC OU F°F° | escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no |  |
| 170401 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 170402 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 170403 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 170404 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170405 170406 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento Na rua, passeio e rua pavimentados | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em |  |
| 170407 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 170408 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 170409 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 170410 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1705 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 32 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 1 1/2" - REDE PVC | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no | 1705 - Por unidade, ud, executada. |
| 170501 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 170502 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 170503 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 170504 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170505 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 170506 170507 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 170508 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 170509 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 170510 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1706 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 32 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 1 1/2" - REDE F°F° | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no | 1706 - Por unidade, ud, executada. |
| 170601 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 170602 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 170603 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 170604 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170605 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 170606 | Na rua, passeio e rua pavimentados | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em |  |
| 170607 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 170608 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | deste módulo. |  |
| 170609 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 170610 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1707 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA C/ FORNECI- MENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 32 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA P/ HD DN 1 1/2", C/ TOMADA DUPLA DE ÁGUA DE DN 3/4" - REDE PVC | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no | 1707-Por unidade, ud, executada. |
| 170701 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 170702 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 170703 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 170704 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170705 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 170706 | Na rua, passeio e rua pavimentados | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em |  |
| 170707 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 170708 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | deste módulo. |  |
| 170709 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 170710 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1708 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 50 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 2" -REDE DE PVC RÍGIDO COM DN <= 100 | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no | 1708 - Por unidade, ud, executada. |
| 170801 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 170802 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 170803 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 170804 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170805 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 170806 | Na rua, passeio e rua pavimentados | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em |  |
| 170807 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 170808 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | deste módulo. |  |
| 170809 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua |  |  |
|  | sem pavimento |  |  |
| 170810 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1709 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 50 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 2" - REDE DE PVC RÍGIDO COM 100 < DN <= 200 | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no | 1709 - Por unidade, ud, executada |
| 170901 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 170902 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 170903 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 170904 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 170905 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 170906 | Na rua, passeio e rua pavimentados | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em |  |
| 170907 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 170908 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | deste módulo. |  |
| 170909 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 170910 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1710 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 50 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 2" -REDE FºFº COM DN <= 200 | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no | 1710 - Por unidade, ud, executada. |
| 171001 | No passeio sem pavimento | cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de |  |
| 171002 | No passeio pavimentado | pavimentos de passeio e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 171003 | Na rua, passeio e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, materiais hidráulicos, |  |
| 171004 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. |  |
| 171005 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 171006 | Na rua, passeio e rua pavimentados | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em |  |
| 171007 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 |  |
| 171008 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | deste módulo. |  |
| 171009 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171010 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1711 171101 171102 171103 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 15 PEAD, CAVALETE DN 3/4" PVC - REDE PVC OU F°F° No passeio sem pavimento No passeio pavimentado Na rua, passeio e rua sem pavimento | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. | 1711 - Por unidade, ud, executada. |
| 171104 171105 171106 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento Na rua, passeio e rua pavimentados | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 171107 171108 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
| 171109 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171110 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1712 171201 171202 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNE-CIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 15 PEAD, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 3/4" - REDE PVC OU F°F° No passeio sem pavimento No passeio pavimentado | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. | 1712 - Por unidade, ud, executada. |
| 171203 171204 171205 | Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, com- |  |
| 171206 171207 171208 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | preendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 171209 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171210 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1713 171301 171302 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECI-MENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CON-TRATADA - RAMAL DN 25 PEAD, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 1" - REDE PVC OU F°Fº No passeio sem pavimento No passeio pavimentado | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. | 1713 -Por unidade, ud, executada. |
| 171303 171304 171305 | Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 171306 171307 171308 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 171309 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento. |  |  |
| 171310 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1714 171401 171402 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNE-CIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 25 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 1" - REDE PVC OU F°F° No passeio sem pavimento No passeio pavimentado | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. | 1714 - Por unidade, ud, executada. |
| 171403 171404 171405 | Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, com- |  |
| 171406 171407 171408 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | preendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 171409 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171410 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1715 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNE-CIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CON- | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, in- | 1715-Por unidade, ud, executada |
| 171501 171502 171503 | TRATADA - RAMAL DN 32 PVC, CAIXA SUB-TERRÂNEA PARA HD DN 1 1/2" - REDE PVC No passeio sem pavimento No passeio pavimentado Na rua, passeio e rua sem pavimento | cluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 171504 171505 171506 | Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento Na rua, passeio e rua pavimentados | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, | . |
| 171507 171508 | No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
| 171509 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171510 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1716 171601 171602 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 32 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 1 1/2" - REDE F°F° No passeio sem pavimento No passeio pavimentado | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. | 1716 - Por unidade, ud, executada. |
| 171603 171604 171605 | Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, com- |  |
| 171606 171607 171608 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | preendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 171609 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171610 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1717 171701 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNE-CIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 32 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 1 1/2", COM TOMADA DUPLA DE ÁGUA DN 3/4" - REDE PVC No passeio sem pavimento | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. | 1717 - Por unidade, ud, executada. |
| 171702 171703 171704 | No passeio pavimentado Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 171705 171706 171707 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
| 171708 | No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada |  |  |
| 171709 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171710 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1718 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNE- CIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 50 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 2”, REDE DE | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, | 1718 --Por unidade, ud, executada., |
| 171801 171802 | PVC RÍGIDO COM DN<= 100 No passeio sem pavimento No passeio pavimentado | placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. |  |
| 171803 171804 171805 | Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 171806 171807 171808 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 171809 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171810 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1719 171901 171902 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNE-CIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 50 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 2" - REDE DE PVC RÍGIDO COM 100 < DN <= 200 No passeio sem pavimento No passeio pavimentado | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. | 1719 - Por unidade, ud, executada. |
| 171903 171904 171905 | Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 171906 171907 171908 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 171909 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 171910 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1720 172001 172002 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA - RAMAL DN 50 PVC, CAIXA SUBTERRÂNEA PARA HD DN 2" - REDE FºFº COM DN <= 200 No passeio sem pavimento No passeio pavimentado | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução de todos os serviços de implantação da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, instalação de hidrômetro, lacre no cavalete, tampa metálica (se for o caso), reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. | 1720 - Por unidade, ud, executada. |
| 172003 172004 172005 | Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento | Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica, caixa subterrânea e deslocamento. OBSERVAÇÃO: O custo do deslocamento da equipe, |  |
| 172006 172007 172008 | Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua | compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | pavimentada |  |  |
| 172009 | No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento |  |  |
| 172010 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados |  |  |
| 1721 | REMANEJAMENTO DE TOMADA DE ÁGUA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATE |  |  |
|  | RIAIS PELA CONTRATADA |  |  |
| 172101 172102 | Conexão à rede nova, passeio sem pavimento Conexão à rede nova, passeio com pavimento | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução da nova tomada de água e ramal de ligação, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, escavação | 172101 e 172102 - Por unidade, ud, executada. |
|  |  | e reaterro. Exclui--se o fornecimento do material hidráulico. |  |
| 172103 172104 172105 172106 | Desconexão da rede antiga, passeio sem pavimento Desconexão da rede antiga, passeio com pavimento Desconexão da rede antiga, rua sem pavimento Desconexão da rede antiga, rua com pavimento | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para a desconexão da ligação antiga, incluindo levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, reposição de pavimentos de passeios. Exclui-se o fornecimento do material hidráulico. | 172103 a 172106 - Por unidade, ud, executada. |
|  |  | OBSERVAÇÃO: Caso o orifício aberto na rede antiga, por ocasião da ligação, tenha que ser recuperado (tamponado), as peças e serviços necessários serão remunerados à parte. |  |
| 1722 | REMANEJAMENTO DE TOMADA DE ÁGUA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATE-RIAIS PELA CONTRATADA |  |  |
| 172201 172202 | Conexão à rede nova, passeio sem pavimento Conexão à rede nova, passeio com pavimento | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução da nova tomada de água e ramal de ligação, incluindo. levantamento e reposição de pavimentos, escavação e reaterro. | 172201 e 172202 - Por unidade, ud, executada. |
| 172203 172204 172205 172206 | Desconexão da rede antiga, passeio sem pavimento Desconexão da rede antiga, passeio com pavimento Desconexão da rede antiga, rua sem pavimento Desconexão da rede antiga, rua com pavimento | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para a desconexão da ligação antiga, incluindo levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, reposição de pavimentos de passeios. | 172203 a 172206 - Por unidade, ud, executada. |
|  |  | OBSERVAÇÃO: Caso o orifício aberto na rede antiga, por ocasião da ligação, tenha que ser recuperado (tamponado), as peças e serviços necessários serão remunerados à parte. |  |
| 1723 172301 | PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA Com cavalete DN ¾" - fornecimento parcial de materiais pela contratada | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução do cavalete, incluindo o levantamento e reposição de pavimentos, escavação e reaterro, desmontagem e retirada da | 1723 - Por unidade, ud, de padronização executada. |
|  |  | instalação antiga. Exclui-se o fornecimento de material hidráulico, hidrômetro e lacre. |  |
|  |  | OBSERVAÇÃO: Caso haja deslocamento entre serviços, estes deverão ser remunerados através do item 1727 deste módulo. |  |
| 172302 | Com cavalete DN ¾" - fornecimento total de materiais pela contratada | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução do cavalete, incluindo o levantamento e reposição de pavimentos, escavação e reaterro, desmontagem e retirada da instalação antiga e material hidráulico. Exclui-se o fornecimento de hidrômetro e lacre. |  |
|  |  | OBSERVAÇÃO: Caso haja deslocamento entre serviços, estes deverão ser remunerados através do item 1727 deste módulo. |  |
| 172303 172304 172305 | Com caixa subterrânea - fornecimento parcial de materiais pela contratada DN ¾" Com caixa subterrânea - fornecimento parcial de materiais pela contratada DN 1" Com caixa subterrânea - fornecimento parcial de materiais pela contratada DN 1 ½" | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para padronização em caixa, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, escavação e reaterro, desmontagem e retirada da instalação antiga. Exclui-se o fornecimento de materiais hidráulicos, hidrômetro, lacre, tampa metálica e a confecção da caixa. |  |
| 172306 | Com caixa subterrânea - fornecimento parcial de materiais pela contratada DN 2" | OBSERVAÇÃO: Caso haja deslocamento entre serviços, estes deverão ser remunerados através do item 1727 deste módulo. |  |
| 172307 172308 172309 | Com caixa subterrânea - fornecimento total de materiais pela contratada DN ¾" Com caixa subterrânea - fornecimento total de materiais pela contratada DN 1" Com caixa subterrânea - fornecimento total de materiais pela contratada DN 1 ½" | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para padronização em caixa, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, escavação e reaterro, desmontagem e retirada da instalação antiga. Exclui-se o fornecimento de hidrômetro, lacre, tampa metálica e a confecção da caixa. |  |
| 1724 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO - DN 100 | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para | 1724 - Por unidade, ud, executada. |
| 172401 | No passeio sem pavimento | execução da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos | NOTA: No caso de obras de |
| 172402 172403 172404 | No passeio pavimentado Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada | de passeios e ruas, escavação e reaterro, escoramento, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do | ampliação ou implantação de redes cujas ligações sejam executadas simultaneamente à rede coletora, os |
| 172405 172406 172407 172408 172409 | Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua | veículo. Exclui-se o fornecimento de materiais hidráulicos e cap de concreto. OBSERVAÇÃ0 1: O custo do deslocamento da equipe, compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. | serviços das ligações prediais serão medidos de acordo com o critério de medição correspondente (escavação, assentamento, etc.). |
| 172410 | sem pavimento No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados | OBSERVAÇÃO 2: Estes preços referem-se a ligações em rede coletora com profundidade até 2,00 m. Quando a profundidade da rede exceder a 2,00 m deverá ser pago também o acréscimo previsto no item 1726 deste módulo. |  |
| 1725 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO - DN 150 | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para | 1725 - Por unidade, ud, executada. |
| 172501 172502 172503 172504 172505 172506 172507 172508 172509 | No passeio sem pavimento No passeio pavimentado Na rua, passeio e rua sem pavimento Na rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada Na rua, passeio pavimentado e rua sem pavimento Na rua, passeio e rua pavimentados No outro lado da rua, passeio e rua sem pavimento No outro lado da rua, passeio sem pavimento e rua pavimentada No outro lado da rua, passeio pavimentado e rua | execução da ligação, incluindo o levantamento de pavimentos de passeios e ruas, escavação e reaterro, escoramento, assentamentos de tubulações e conexões, placas de sinalização, reposição de pavimentos de passeios e tempo improdutivo do veículo. Exclui-se o fornecimento de materiais hidráulicos e cap de concreto. OBSERVAÇÃ0 1: O custo do deslocamento da equipe, compreendendo o pessoal improdutivo e o próprio veículo em deslocamento, deverá ser remunerado através do item 1727 deste módulo. |  |
|  | sem pavimento | OBSERVAÇÃO 2: Estes preços referem-se a ligações em rede |  |
| 172510 | No outro lado da rua, passeio e rua pavimentados | coletora com profundidade até 2,00 m. Quando a profundidade da rede exceder a 2,00 m deverá ser pago também o acréscimo |  |
|  |  | previsto no item 1726 deste módulo. |  |
| 1726 172601 172602 172603 | ACRÉSCIMO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO 2,00 m <profundidade da rede  2,50 m 2,50 m <profundidade da rede  3,00 m 3,00 m <profundidade da rede  3,50 m | Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para os serviços de escavação, escoramento, assentamento e reaterro em ligação de esgoto cuja profundidade da rede coletora exceder a 2,00 m. Exclui-se o fornecimento de materiais. | 1726 - Por unidade, ud, corres-pondente a cada ligação executada, de acordo com a profundidade em que se encontra a rede coletora. |
| 172604 172605 172606 | 3,50 m <profundidade da rede  4,00 m 4,00 m <profundidade da rede  4,50 m 4,50 m <profundidade da rede | hidráulicos. |  |
| 1727 172701 172702 172703 | DESLOCAMENTO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS distância média  1,00 km 1,01 km < distância média  2,00 km 2,01 km < distância média  3,00 km | Fornecimento de veículo para transporte da equipe, compreendendo o tempo produtivo do veículo (depreciação, juros, manutenção, combustível e operação) e o tempo improdutivo dos empregados. | 1727 - Por unidade, ud, de deslocamento entre as ligações. OBSERVAÇÃO 1: A determinação das distâncias entre ligações deverá |
| 172704 172705 172706 172707 172708 | 3,01 km < distância média  4,00 km 4,01 km < distância média  5,00 km 5,01 km < distância média  6,00 km 6,01 km < distância média  7,00 km 7,01 km < distância média  8,00 km | OBSERVAÇÃO: Na ocorrência de deslocamento improdutivo, cujo motivo não seja de responsabilidade da contratada, poderá ser pago conforme o prescrito neste item. Caso a contratada realize serviços de sondagens, devidamente comprovados, estes deverão ser remunerados à parte. | ser apropriada para cada sistema, cidade ou distrito, podendo ser definida para cada ligação ou como média entre ligações. |
| 172709 | 8,01 km < distância média  9,00 km |  |  |
| 172710 172711 172712 172713 172714 | 9,01 km < distância média  10,00 km 10,01 km < distância média  15,00 km 15,01 km < distância média  20,00 km 20,01 km < distância média  25,00 km 25,01 km < distância média  30,00 km |  |  |