VOLUME 2

Sistema de Abastecimento de Água

Especificações Técnicas

Município de Pilão Arcado

Revisão 1

Setembro/2009

CODEVASF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS.

### CONTRATO N° 0.06.08.0190

VOLUME 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# LOTE 6 – Município de PILÃO ARCADO - BAHIA

- 14 LOCALIDADES -

ÍNDICE

# INTRODUÇÃO E OBJETIVO

# COMPOSIÇÃO

# MÓDULOS

# *  Módulo 1 	– 	CANTEIRO DE OBRAS

*  Módulo 2 	– 	SERVIÇOS PRELIMINARES

# *  Módulo 3 	– 	MOVIMENTO DE TERRA

*  Módulo 4 	– 	ESCORAMENTO

*  Módulo 5 	– 	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

*  Módulo 6 	– 	ASSENTAMENTOS

*  Módulo 7 	– 	PAVIMENTAÇÃO

*  Módulo 8	– 	FECHAMENTOS

*  Módulo 9 	– 	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

*  Módulo 10 	–	INSTALAÇÕES PREDIAIS

*  Módulo 11 	– 	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

*  Módulo 12 	– 	URBANIZAÇÃO

*  Módulo 13 	– 	SERVIÇOS DIVERSOS

*  Módulo 14 	– 	LIGAÇÕES PREDIAIS

# INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os dados referentes às Especificações Técnicas para o Projeto Básico de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada em localidades rurais difusas no Estado da Bahia, referenciando 14 localidades existentes dentro do perímetro do Município de Pilão Arcado no Estado da Bahia, conforme contrato e termo de referência.

O presente volume condensa todos os procedimentos, especificações básicas e regulamentação de preços dos serviços e obras de engenharia a serem praticados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba – CODEVASF no desenvolvimento do Projeto em questão.

# COMPOSIÇÃO

Cada Módulo representa um segmento de obra. Por sua vez, cada Módulo é composto por Blocos que se subdividem em Itens de Serviço.

Cada Módulo é composto de:

1°  Especificação: corresponde a descrição de como cada serviço deverá ser executado.

2° Relação de Documentos Padronizados: corresponde a coletânea de normas que sempre deverão ser consultados para se obter informações mais detalhadas sobre cada um dos assuntos.

3°  Regulamentação de Preço:

- Item: corresponde a numeração seqüencial independente para cada módulo, cujo primeiro dígito corresponde ao número do respectivo módulo.

- Serviço: corresponde ao nome dado a cada serviço.

- Estrutura de Preço: corresponde ao conteúdo de cada serviço e está relacionado diretamente com a composição do seu preço unitário. Para os itens de serviço cuja estrutura de preço não estiver descrita, valerá sempre a estrutura imediatamente anterior.

- Critério de Medição: corresponde a forma e a unidade (ud, m, m², m³, etc.) que cada serviço deverá ser medido e pago.