- Captação Superficial 1 a 9

O fornecimento de energia deverá ser em baixa tensão, através de extensão da rede conforme tabela, no sistema estrela com neutro, trifásico, tensão conforme o padrão da concessionária local.

O sistema de partida das bombas de potência conforme tabela, deverá ser através de softstart com revezamento automático das bombas.

O comando das bombas será através de pressostato instalado na rede adutora.

| Captação | Localidade | Potência das bombas (CV) | Extensão da rede elétrica (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| CAP-S 01 | Silva | 3 | 0,150 |
| CAP-S 02 | Alto da Silva | 3 | 0,600 |
| CAP-S 03 | Brejo da Taboa | 6 | 0,530 |
| CAP-S 04 | Salinas | 6 | 0,780 |
| CAP-S 05 | Itapera | 8 | 0,360 |
| CAP-S 06 | Queimadas | 6 | 0,470 |
| CAP-S 07 | Vaquejador | 10 | 7,000 |
| CAP-S 08 | Alto do Galvão | 6 | 0,500 |
| CAP-S 09 | Santa Clara | 6 | 1,000 |