1 - SERVIÇOS

Define-se momento extraordinário de transporte como o   produto do volume escavado pela distância de transporte,  em  km que exceder a distância de transporte máxima prefixada.

Compreende-se nesse serviço o transporte de materiais  para a construção de aterros, filtros, revestimentos materiais  pétreos, bem como a remoção dos produtos resultantes de  escavações, desmoronamentos e deslizamentos, como e quando  prescrito neste CADERNO DE ENCARGOS, indicados no projeto e/ou  autorizados pela Fiscalização, utilizando para tal fim os equipamentos convencionais para este tipo de trabalho.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

O momento extraordinário de transporte será medido em metro cúbico x quilômetro (m3xkm), para os diversos tipos de materiais a transportar. A determinação do volume de material  será efetuada sempre que possível, no local da utilização  para os casos de aterros, reaterros, filtros, leito de areia  para assentamento de tubulação, revestimentos e nos cortes para bota-fora em geral, utilizando o Método das Áreas Extremas  entre estações de 20m  ou outros, a critério da Fiscalização.

A distância de transporte máxima prefixada para os  serviços de terraplanagem é de 1,00 km. A distância de transporte será determinada de acordo com o percurso seguido pelo equipamento transportador, medida em projeção horizontal, entre os centros de gravidade das massas, descontando o quilômetro  ( km) inicial.

O percurso do equipamento transportador será objeto de aprovação prévia da Fiscalização.

A critério da Fiscalização, o momento extraordinário de transporte, referente  a materiais não descritos neste   item, poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento. Nestes casos, caberá à Fiscalização, a definição do volume do material a ser considerado, para efeito do cálculo do momento extraordinário de transporte.

Em nenhum caso será aplicado ao volume medido, coeficientes a título de empolamento do material, valor este, que já  deverá estar incluso nos preços unitários da Empreiteira.

No preço unitário correspondente da  Planilha  de Orçamentação de Obras, deverá haver compensação  integral por todas as operações necessárias para efetuar o serviço,  inclusive, mão-de-obra e equipamentos.