1-LIMPEZA GERAL

1.1-Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas especificações abaixo.

1.2-Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

1.3-Todas alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, ferragens etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

1.4-A lavagem de mármore será feita com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.

1.5-As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados.

1.6-As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

1.7-As pavimentações de madeira serão raspadas, rejuntadas enceradas com as demãos de cera especificadas.

1.8-Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, sobretudo das cantarias, alvenarias  de pedra e azulejos.

1.9-Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

2 - VERIFICAÇAO  FINAL

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.

3 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A avaliação será feita de forma global.

Não haverá qualquer pagamento em separado para limpeza. Seu custo deverá ser incluído nos preços propostos para os demais itens de serviço.