1 - OBJETIVO

Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessários à realização das obras. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda mão-de-obra e todos os materiais  e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira e à construção do acampamento e canteiro de serviço de acordo com os Documentos Contratuais, inclusive a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 - Serviços

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE", de forma a poder dar início efetivo  e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, Construções Provisórias, detritos e restos de materiais modo a entregar  as áreas utilizadas, totalmente limpas.

2.2 - Medição e Pagamento

A remuneração correspondente à mobilização da Empreiteira antes do início da obra, a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o   pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento  de   construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, ate o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer  tempo, ate o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem

- despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja   sua duração ou natureza.

3 - ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE SERVIÇOS

3.1 - Serviços

O Acampamento  e Canteiro de Serviços será construído a  partir do projeto preparado pela Empreiteira, desde que  aprovado pela CODEVASF, o qual, por sua vez, será baseado no plano apresentado na Proposta Técnica da Licitante.

O Acampamento deverá ser construído pela Empreiteira no local destinado para este fim. O projeto, construção,  administração, durante todo o período de execução da obra, são de responsabilidade da Empreiteira.

O Acampamento deverá ser construído em dois setores:

- setor residencial da Empreiteira e da Fiscalização, onde deverão estar localizados os alojamentos e refeitórios.

- setor administrativo, que conterá escritório central  da Empreiteira e também da Fiscalização, almoxarifado,  oficinas, laboratórios etc.

Todas as instalações de Acampamento executadas pela  empreiteira permanecerão, após concluída a obra, como sua  propriedade, salvo disposições em contrário.

Nos alojamentos deverão ser previstos:

- no máximo quatro (4) pessoas por quarto de doze (12)  metros quadrados com pé direito de dois e sessenta (2,60)  metros, com ventilação natural.

- um (1) leito com colchão, travesseiro, par de lençóis e dois (2) cobertores, por homem;

- corredores iluminados com lâmpadas espaçadas de, no  máximo,   dez (10) metros;

- mínimo de um (1) WC  para cada doze (12) pessoas;

- mínimo de uma (1) ducha, para cada quinze (15) pessoas;

- lavatório coletivo com uma (1) torneira para cada doze (12) pessoas;

- instalações elétricas de força e luz;

- quartos iluminados eletricamente;

O refeitório deverá ser perfeitamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com sala de refeição concebida de forma a permitir servir as refeições em mesas de no máximo doze (12) pessoas. A cozinha deverá ser contígua  à sala de refeição e, dotada de instalações de água potável. Deve ser dada especial atenção à higiene e salubridade nas áreas do refeitório afim de evitar riscos à saúde dos operários.

3.2 - Medição e Pagamento.

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à  execução das obras, e toda e qualquer outra despesa  relativa às instalações do Acampamento e do Canteiro da  Empreiteira, inclusive projeto, construção, operação e manutenção de escritórios, moradias e alojamentos,  demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelo preço global do Acampamento e Canteiro de Serviço, da Planilha de Orçamentação de Obras. O pagamento será feito de acordo com  o cronograma financeiro proposto.

Estão incluídos neste preço global para Acampamento e Canteiro de Serviços, entre outros:

- Os custos relativos à instalação e montagem de todos equipamentos de       construção, necessários à execução da  obra, inclusive as instalações de:

- ar comprimido;

- fornecimento de água potável e industrial para o Canteiro e Acampamento;

- armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção;

- fabricação, transporte, lançamento e controle do concreto;

- fabricação, transporte, colocação e ajustagem de formas e armaduras;

- instalações requeridas para a transmissão,  transformação e distribuição de energia elétrica aos vários  locais do canteiro, a partir da linha existente;

- construção e manutenção de escritórios, oficinas, almoxarifado, laboratórios, garagens, pátios e vias de acesso, alojamentos, refeitórios, ambulatórios, rede de água e  esgoto, etc;

- construção e manutenção de todas as estradas de serviço, quer sejam definidas no projeto ou não;

- limpeza e preparação do local da obra no início e após a conclusão da construção e retirada do equipamento;

4 - LOCAÇÃO DE OBRA

4.1 - Serviços

A CODEVASF fornecerá os elementos topográficos básicos para a implantação da obra, sendo responsabilidade da  Empreiteira o fornecimento e construção de todos os piquetes,  testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação das obras, a partir de marcos e pontos de referência estabelecidos pela CODEVASF.

Será responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

A CODEVASF fará verificações à medida que os trabalhos  progredirem, a fim de conferir as linhas e níveis   estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execução da obra com relação às exigências dos Documentos de Contrato. Tais verificações, feitas pela CODEVASF, não desobrigarão a  Empreiteira de sua responsabilidade de executar  a obra    de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsável única pela locação da obra, a partir dos elementos básicos fornecidos.

Quaisquer erros de locação cometidos pela Empreiteira e que ocasionem erros, danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da obra sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

4.2 - Medição e Pagamento

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários a locação das obras, que sejam requeridos pelo projeto, ou julgados necessários para a melhor execução ou controle da construção.

Estes custos deverão ser diluídos nos preços unitários dos serviços para os quais forem necessários.

5.	ESTRADAS

5.1 - Serviços

5.1.1 -   Estradas de Acesso

Denominar-se-ão estradas de acesso, as estradas  definitivas, suas estruturas, obras de arte,  revestimento, quando for necessário, que a Empreiteira tenha que construir ou melhorar para transferir ao local de trabalho (objeto do contrato), o pessoal, equipamentos e materiais necessários.

Serão construídas conforme o projeto.

5.1.2  - Estradas de Operação e Manutenção

Denominar-se-ão estradas de manutenção, as estradas definitivas, suas obras de arte,  revestimentos, construídas ao longo dos diques, canais, drenos etc. com vista efetuar a operação e manutenção do perímetro irrigado. Serão construídas conforme previsto no projeto.

5.1.3 - Estradas de Serviço

Denominar-se-ão estradas de serviço, as estradas provisórias ou definitivas, suas obras de arte, revestimento, construídas para atender às diversas frentes de trabalho, jazidas, mananciais, desvios, e quaisquer outras que se fizerem necessárias.

5.2 - Medição e Pagamento

5.2.1 - Estradas de Acesso

Os serviços necessários para a construção das estradas de acesso, serão medidos e pagos conforme os itens de serviços correspondentes, deste CADERNO DE ENCARGOS.

5.2.2 - Estradas de Operação e Manutenção

Os serviços necessários para a construção das estradas de operação e manutenção serão medidos e pagos conforme os itens de serviços correspondentes,  deste CADERNO DE  ENCARGOS.

5.2.3 - Estradas de Serviço

Nenhum pagamento será efetuado pelos serviços necessários para a construção das estradas de serviço. Estes custos deverão estar diluídos no preço global proposto para acampamento e canteiro de   serviços.