# DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E RESERVA LEGAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – MG.

PROP. PRESUMIDO: Empresa de Participações Oeste de Minas & Táxi Aéreo LTDA.

ÁREA: 36,00ha (Trinta e seis hectares)

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Pleno Domínio

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Rural

DATUM: SAD-69

MERIDIANO CENTRAL: 45ºW

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

1-ÁREA DA ETE

O P.P. (Ponto de Partida) foi materializado no Marco M91 já existente, nas coordenadas E=445214.044 e N=7786455.592. Deste ponto, com azimute de 352°03'02" e a distância de 184.09m, tem-se o  V-01 nas coordenadas E:445283.156 e N:7786626.217, onde teve início esta descrição. Deste ponto, com azimute de 27°39'06" e a distância de 96.65m, tem-se o V-02 nas coordenadas E:445328.010 e N:7786711.828, deste ponto, com azimute de 297°56'12" e a distância de 177.75m tem-se o V-03 nas coordenadas E:445170.971 e N:7786795.105; deste ponto, com azimute de 274°12'33" e a distância de 14.10m tem-se o V-04 nas coordenadas E:445156.905 e N:7786796.140; deste ponto, margeando a Área de Preservação Permanente com a distância de 1817.78m tem-se o V-05 nas coordenadas E:446131.035 e N:7787013.905; deste ponto, com azimute de 235°08'53" e a distância de 162.80m tem-se o V-06 nas coordenadas E:445997.439 e N:7786920.874; deste ponto, com azimute de 234°55'33" e a distância de 1078.03m tem-se o V-07 nas coordenadas E:445293.815 e N:7786426.835; deste ponto, com azimute de 289°19'56" e a distância de 90.90m tem-se o V-08 nas coordenadas E:445208.041 e N:7786456.926; deste ponto, com azimute de 353°55'37" e a distância de 185.21m tem-se o  V-01 onde se teve início e  termina esta descrição.

2-ÁREA DA RESERVA LEGAL

ÁREA: 7,15ha.

Dentro do polígono descrito encontra-se a área de reserva legal assim definida com o ponto de partida que é igual ao V-06 já descrito acima com as coordenadas E:445997.439 e N:7786920.874, com azimute de 325°08'53" e a distância de 367.04m tem-se o V-09 nas coordenadas E:445787.692 e N:7787222.078; deste ponto, com azimute de 235°08'53" e a distância de 82.92m tem-se o V-10 nas coordenadas E:445719.643 e N:7787174.691; deste ponto, com azimute de 325°08'53" e a distância de 55.93m tem-se o V-11 nas coordenadas E:445687.682 e N:7787220.588; deste ponto, margeando a Área de Preservação Permanente com a distância de 1119.79m tem-se o V-05 nas coordenadas E:446131.035 e N:7787013.905; deste ponto, com azimute de 235°08'53" e a distância de 162.80m tem-se o V-06 onde se teve início e termina a descrição  da área de Reserva Legal.

Do V-01 ao V-04 faz divisa com as terras de Mariana Maciel, do V-04 ao V-05 faz divisa com a Área de Preservação Permanente, do V-05 ao V-06 faz divisa com as terras do próprio proprietário e do V-08 ao V-01 faz divisa com as terras de Mariana Maciel.

Belo Horizonte, Outubro de 2008.

_____________________

Cláudio von Sperling

Crea 11845/D