# DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA DA ÁREA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO-01 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA– MG.

PROP. PRESUMIDO: Alexandre Bernardes Neto

ÁREA: 375,00m² (Trezentos e setenta e cinco metros quadrados)

UTILIZAÇÃO DO TERRENO: Pleno Domínio

CLASSIFICAÇÃO DO TERRENO: Urbano

DATUM: SAD-69

MERIDIANO CENTRAL: 45ºW

MATERIALIZAÇÃO DO PONTO DE PARTIDA, TRANSPORTE DAS AMARRAÇÕES E DESCRIÇÃO DAS DIVISAS.

O P.P. (Ponto de Partida) foi materializado no cruzamento da Rua Sirino com a Rua Dom Pedro II, nas coordenadas E:443316.565 e N:7785655.029. Deste ponto, com azimute de 349°49'02" e a distância de 43.62m, tem-se o V-01 nas coordenadas E:443308.854 e N:7785697.958, onde teve início esta descrição. Deste ponto, com azimute de 347°30'10" e a distância de 15.00m, tem-se o V-02 nas coordenadas E:443305.608 e N:7785712.603, deste ponto, com azimute de 77°30'10" e a distância de 25.00m tem-se o V-03 nas coordenadas E:443330.016 e N:7785718.012, deste ponto, com azimute de 167°30'10" e a distância de 15.00m tem-se o V-04 nas coordenadas E:443333.262 e N:7785703.368, deste ponto com azimute de 257°30'10" e a distância de 25.00m tem-se o V-01, onde se teve início e  termina esta descrição.

Belo Horizonte, Outubro de 2008.

_____________________

Cláudio von Sperling

Crea 11845/D