RELATÓRIO TÉCNICO DE SONDAGEM A TRADO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO CAIÇARAS

AGOSTO – 2009

ÍNDICE

- APRESENTAÇÃO

- MÉTODO ADOTADO

  - SONDAGEM A TRADO

    - SERVIÇOS

    - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

- ANEXOS

3.1 PERFIS DAS SONDAGENS A TRADO

- APRESENTAÇÃO

A 6° GRD / UEP – Unidade de Estudos e Projetos apresenta como parte integrante do Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Caiçaras, relatório técnico das sondagens a trado realizadas  por equipe própria.

- MÉTODO ADOTADO

  - SONDAGEM A TRADO

As sondagens a trado foram executadas de acordo com a  Norma ABNT – NBR 9603 / 86, utilizando-se trado concha com o diâmetro de 4”, com profundidade em terreno com condições de perfuração com equipamento objetivando identificar o material através de análise macroscópica.

2.1.1 SERVIÇOS

Foram executados 57 (cinqüenta e sete) furos de sondagens a trado, com uma profundidade limite na investigação de aproximadamente 1,10m, perfurados ao longo da rede do Sistema de Abastecimento.

Os furos foram executados da seguinte forma: 13 furos no trecho Caiçara-Campos Novos, 16 furos no trecho Campos Novos- Olho Dágua do Paulo, 16 furos no trecho Olho Dágua do Paulo- Arrasta-pé e 12 furos no trecho Olho Dágua- Nambebé.

Os furos foram locados ao longo do eixo da rede de abastecimento com um espaço entre os furos variando em média de 200,00 a 500,00 m.

.

2.1.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos nas sondagens a trado encontram-se apresentados em anexos, através de perfis individuais onde são indicados as profundidades em relação a boca de furo, das transições e do final das sondagens e descrição visual das amostras.

- ANEXO

3.1 PERFIS DAS SONDAGENS A TRADO