MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimentos dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CODEVASF – 6ª Superintendência Regional

ADUTORA CAIÇARAS

# PAULO AFONSO – BAHIA

# RECOMENDAÇÕES - PMPA

- Declaração de que a Caiçaras já possui reservatório e rede de distribuição, necessitando apenas de água tratada, ou seja, acréscimo de sua demanda para dimensionamento da ETA;

- Fornecer nº famílias de Caiçaras

- Campos Novos – Levantar área no local escolhido e de lá traçar a rede de distribuição;

- Olho D´água do Paulo – Levantar área do reservatório e as ruas (casas) para efeito de dimensionamento;

- Nambebé-  Levantar área do reservatório (cemitério), caixas de quebra-pressão e as ruas (casas) para efeito de dimensionamento;

- Indicar o nº de famílias de Bonomão e Macambira para acrescer no volume de Nambebé;

- Arrasta-pé - Levantar área do reservatório e as ruas (casas) para efeito de dimensionamento;

- Para todas as áreas a serem levantadas, amarrar às estacas da adutora (cota e distância) em plantas separadas por localidade, de modo a facilitar os cálculos e fazer o cadastramento com coordenadas e memorial descritivo; e,

- Declaração de que todas as áreas especiais – reservatórios, ETA, são públicas e serão cedidas pela prefeitura, vinculadas ao levantamento destas.