|  | 17/04/09 | 238/09 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4723 |  | (61) 3312-4723 |  |
| CIRCULAR - EDITAL Nº 11/09 |  |  |  |  |
| RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 11/09, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 8(OITO) LOTES: LOTE 01 - CAPITÓLIO; LOTE 02 - FRANCISCO DUMONT; LOTE 03 - IGUATAMA; LOTE 04 - JEQUITAÍ; LOTE 05 - PAINEIRAS;LOTE 06 - QUARTELGENERAL; LOTE 07 - SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E LOTE 08 – TIROS, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1 – O QUE ESTÁ CONTEMPLADO E QUAIS SÃO OS VOLUMES NO SERVIÇO DRENAGEM COM TUBO CERÂMICO PERFURADO, CONSIDERANDO QUE NÃO CONSTA O FORNECIMENTO DE TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA NA RELAÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS NEM DETALHAMENTO DO DRENO? RESPOSTA – TRATA-SE DE SERVIÇO EVENTUAL DE DRENAGEM A SER EXECUTADO PARA ESGOTAMENTO DE ÁGUA DURANTE AS ESCAVAÇÕES. O SERVIÇO INCLUI A ESCAVAÇÃO, EXCETO ROCHA, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PERFURADOS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA E MANTA GEOTEXTIL 180 G/M2. PERGUNTA 2 – QUAL A CAPACIDADE DE CARGA DOS TRANSFORMADORES RESPOSTA - TRANSFORMADOR REBAIXADOR DE TENSÃO 13,8 KV - 220/127 V - 60 KVA, 50/60 HZ. PERGUNTA 3 – NÃO FOI ENCONTRADA, NO EDITAL E ESPECIFICAÇÕES, NENHUMA REFERÊNCIA À ARGAMASSA ARMADA CITADA NO ITEM 05.27 CPU-018 LOTE 07 SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E 05.32 CPU-018 DO LOTE 08 TIROS, SERVIÇO REVESTIMENTO EM ARGAMASSA ARMADA PARA O FUNDO DO ENCAIXE DA GAVETA. GOSTARÍAMOS DE SABER QUAL O TRAÇO, A ESPESSURA DA ARGAMASSA E A FERRAGEM A SER UTILIZADA? RESPOSTA – TRATA-SE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM TAXA DE ARMADURA MÉDIA DE 16 KG POR M2. PERGUNTA 4 – O ITEM CIMBRAMENTO EM MADEIRA, NA PLANILHA, UTILIZA A UNIDADE M2. ESTE ITEM USUALMENTE UTILIZA COMO UNIDADE O M3 ATÉ PORQUE O ESCORAMENTO DE UMA ÁREA COM 100 M2 COM UMA ALTURA DE 6,00 M É COMPLETAMENTE DIFERENTE DE UM ESCORAMENTO DA MESMA ÁREA DE 100 M2 COM 2,80 M DE ALTURA. RESPOSTA – O QUANTITATIVO APRESENTADO NA PLANILHA PARA O ITEM CIMBRAMENTO FOI CALCULADO EM TERMOS DE VOLUMES (M3). PERGUNTA 5 – COM RELAÇÃO AO ITEM 6.3.2.6 DO EDITAL CP011/09, PÁGINA 18, ENTENDEMOS QUE OS LIMITES DE CUSTO POR LOTE, DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO DAS OBRAS/SERVIÇOS, BEM COMO DA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PERMANENTES E/OU PROVISÓRIAS DE OBRAS REFERE-SE APENAS AO ITEM DA PLANILHA 01.01 – CPU 35.18 “INSTALAÇÃO COMPLETA CANTEIRO DE OBRAS”. RESPOSTA – OS PERCENTUAIS REALMENTE ESTÃO ERRADOS, PASSANDO A VALER O QUE SE SEGUE. 6.3.2.6 - OS CUSTOS, POR LOTE, DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO DAS OBRAS/SERVIÇOS, BEM COMO DA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PERMANENTES E/OU PROVISÓRIAS, É DE NO MÁXIMO: - LOTE 01: Capitólio – 1,46% (Hum vírgula quarenta e seis por cento) do valor global orçado pela CODEVASF; - LOTE 02: Francisco Dumont – 1,92% (Um vírgula zero noventa e dois por cento) do valor global orçado pela CODEVASF; - LOTE 03: Iguatama – 1,11% (um vírgula onze por cento) do valor global orçado pela CODEVASF; - LOTE 04: Jequitaí – 1,02% (Hum virgula zero dois por cento) do valor global orçado pela CODEVASF; - LOTE 05: Paineiras – 1,88% (Um virgula oitenta e oito por cento) do valor global orçado pela CODEVASF; - LOTE 06: Quartel Geral – 1,38% (Hum vírgula trinta e oito por cento) do valor global orçado pela CODEVASF; - LOTE 07: São Gonçalo do Abaeté – 1,59 % (Hum vírgula cinqüenta e nove por cento) do valor global orçado pela CODEVASF; - LOTE 08: Tiros – 1,80% (Hum virgula oitenta por cento) do valor global orçado pela CODEVASF PERGUNTA 7 – AONDE ENCONTRAMOS O PADRÃO DA CERCA EM MOURÃO DE CONCRETO COM FECHAMENTO DE ARAME FARPADO PREVISTO NOS ITENS 05.115 CPU 25.03 LOTE 08 TIROS? RESPOSTA – ESTA CERCA SE ENCONTRA DETALHADA NO DESENHO DA ETE DE Nº 05.01.04. #### MESSIAS CARVALHO DA SILVA #### Chefe Substituto da Secretaria de Licitação |  |  |  |  |