2.7- Avaliação Ambiental

O empreendimento do Esgotamento Sanitário de Moreilândia será submetido ao licenciamento ambiental por parte da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH, para tanto, insere-se o presente estudo que tem por objetivo atender as exigências da CPRH.

2.7.1- Aspectos Técnicos do Sistema de Tratamento

- Vazões afluentes: mínima =  7,65 l/s; média = 11,46 l/s; máxima = 17,55 l/s

- Dimensões das unidades que compõem a ETE:

Lagoa Facultativa -  01 unid. com dimensão de    168,0 x 84,0 (NA Médio)

Lagoa de Maturação - 01unid. com dimensão de  85,00 x 39,0 (NA Médio)

dividida com  03 chincanas.

2.7.2- Situação Atual do Saneamento

A cidade de Moreilândia possui atualmente um sistema de esgotamento sanitário, que em termos de rede de coletora atinge aproximadamente 78% da população, no entanto, em se falando de tratamento, não existe, os esgotos são lançados “in natura” nos córregos e talvegues mais próximos.

O resultado da falta de tratamento dos esgotos de Moreilândia implica na proliferação de doenças endêmicas as mais diversas oriundas da veiculação hídrica. Como forma de destacar a situação de saúde da população, as tabelas anteriormente apresentadas no capítulo 2.1.6, situação de saúde, devem ser observadas.

2.7.3- Descrição das Áreas a serem Implantados os Tratamentos

A ETE de Moreilândia será implantada em área localiza a 70m do riacho Cairi-Mirim             contribuinte do rio Brígida na porção mais ao sul da área urbana, próxima a PE 507 que liga Moreilândia a Serrita.  Está bem posicionada com relação à direção dos ventos predominantes que se dão para fora dos sítio urbano, eliminando por completo problemas de maus odores que raramente podem decorrer das unidades projetadas. O prazo de execução dos sistemas projetados é de 06 meses.

ETE de Moreilândia

2.7.4- Medidas Mitigadoras

2.7.4.1-  Detalhamento das Medidas Mitigadoras

Os impactos ambientais podem ser controlados pela adoção de medidas mitigadoras e corretivas. O controle preventivo pode evitar a ocorrência ou minimizar os efeitos negativos dos impactos. Já está comprovado que as medidas preventivas representam custos expressivamente menores se comparados aos custos necessários para realizar correções posteriores. Desconsiderando o aspecto econômico, observa-se que a prevenção atenua muito a intensidade de determinados tipos de impactos inevitáveis.

No caso especial de projetos de saneamento básico, há que levar em consideração que o seu objetivo maior é promover a melhoria da qualidade de vida da população, porém sabendo que, esta melhoria da qualidade de vida está também atrelada às condições de bom funcionamento dos elementos que compõem a cadeia trófica de cada indivíduo no ecossistema. Quando são produzidas algumas alterações nos ecossistemas, estas têm que ser remediadas, através das denominadas Medidas Mitigadoras que passamos a descrever.

2.7.4.2-  Projeto de Arborização do entorno das Lagoas de Estabilização

Diante da necessidade de sanear toda a cidade de Moreilândia será implantado sistema de tratamento que consistirá na construção de uma lagoa facultativa seguida de uma lagoa de maturação em série. Os efluentes provenientes das lagoas poderão ser utilizados na irrigação de forrageiras ou no cultivo de árvores frutíferas, para o consumo da população, neste caso, necessitará de projetos específicos.

Entretanto, o tratamento ambiental de espaços individuais (por exemplo: arborização de entornos de lagoas de estabilização), envolve desde soluções tradicionais, normalmente voltadas à correção de processos já instalados, até outras de caráter inovador para atendimento das novas tendências no processo de recuperação ambiental urbana.

Nestes últimos podem ser incluídos os espaços marginais nas cidades, considerados não apenas como os locais situados às margens de elementos urbanos (ex.: rodovias, ferrovias, obras de arte especiais, portos, aeroportos, estações de tratamento de água ou esgoto, lixões ou aterros sanitários), como também aqueles funcionalmente alijados do processo de estruturação urbana, os quais podem incluir vários dos espaços anteriores e também áreas em diferentes estados de abandono ou degradação. Por isso será considerada a recuperação ambiental das áreas contíguas às lagoas depois da implantação do sistema de esgotamento sanitário, uma vez que a área precisará de medidas corretivas.

2.7.4.3-  Revegetação da Área de Influência Direta das Lagoas

A necessidade de preservar ou introduzir áreas verdes dentro da área que compreende as lagoas de estabilização veste-se de capital importância face à emanação de efluentes gasosos no ar, controle da erosão, crescimento da população, com a decorrente demanda de ar puro e melhora do aspecto estético do sitio.

Solos degradados necessitam, além de um grande aporte de carbono e de demais nutrientes, também de proteção contra o impacto da chuva e a ação direta dos raios solares. Assim, em termos de potencial de aporte de matéria orgânica e de nutrientes e capacidade de proteção do solo a cobertura vegetal mostra-se mais indicada que qualquer outra medida mitigadora.

Nos trabalhos de engenharia civil que têm a ver com a implantação das lagoas de estabilização no município de Moreilândia não estão contemplados desmatamentos da vegetação remanescente.

Visando dar a máxima atenção à questão estética e paisagística entorno do empreendimento será contemplada a revegetação das áreas contíguas às lagoas.

Para isso serão adotadas 3 práticas de replantio:

-Plantio com espécies arbóreas de valor paisagístico próximo as divisas laterais das lagoas.

- Plantio ou preservação da vegetação rasteira ou herbácea.

- Plantio de cercas vivas

A implantação destas espécies de plantas tem como objetivo:

- Evitar que o solo fique desprotegido e com isto se evita a erosão e assoreamento

dos  leitos  dos canais.

- Melhorar as condições ambientais e estéticas das áreas próximas ás lagoas.

- Impedir o livre fluxo de pessoas e animais em direção as lagoas.

Para o caso da área de influência dos sistemas de esgotamento em tela, a compreensão do dinamismo da vegetação e a criteriosa seleção das espécies, notadamente ditas “pioneiras” são requisitos fundamentais e indispensáveis nos processos de recuperação e arborização das áreas que poderão vir a ser impactadas pela atividade humana.

Normalmente existem 3 sistemas de revegetação (implantação, enriquecimento e regeneração natural) que podem ser usadas nas diferentes situações de degradação comumente observadas numa unidade de trabalho. Vale lembrar que numa mesma unidade usamos um ou mais sistemas de recomposição, de acordo com a existência ou não de cobertura vegetal e de suas características.

As lagoas de estabilização apresentam geralmente áreas bastante perturbadas, não conservando nenhuma das características bióticas da cobertura vegetal ocorrentes originalmente daquelas condições. O sistema de implantação é normalmente usado em áreas cuja vegetação foi substituída por alguma atividade, por exemplo, as lagoas de estabilização. Neste sistema, todas as espécies são introduzidas na seqüência cronológica de: espécies pioneiras, espécies secundárias iniciais e espécies secundárias tardias ou clímaces. Na maioria dos trabalhos, as espécies são implantadas através de mudas, mas têm-se intensificado estudos com o objetivo de se avaliar a introdução com sementes, tanto das espécies dos estágios iniciais, como das finais da sucessão.

Na execução da revegetação das lagoas de estabilização no município de Moreilândia, serão utilizadas diferentes técnicas de plantio, as quais estão relacionadas às áreas de influência das lagoas.

a)  Plantio com Espécie Arbóreas

Em obediência aos condicionantes de ordem ecológica, optar-se-á pela recomendação de plantas obtidas na própria região da área a ser recuperada, escolhendo-se as espécies arbóreas reconhecidamente adaptadas a este tipo de ambiente, isto é, aquelas com maior potencial de resistência às condições que ficaram expostas, de modo a manter a similaridade da fisionomia típica da região, que são numeradas na Tabela 1.

Por possuírem estas espécies uma raiz pivotante, muitas delas devem ser plantadas, distantes das lagoas (mínimo a 10m de distância) para que, com o crescimento das raízes das mesmas a estrutura das paredes do sistema não seja comprometida.

É importante salientar aqui que as plantas de Eucalyptus são muito recomendadas para estes trabalhos, pois possuem folhagem aromática que diminuem os eventuais maus odores provenientes das lagoas, devido à ação biológica das bactérias e seu plantio em fileiras funcionam também como barreiras protetoras. Por esta razão esta deve ser uma das espécies que deve ser usada neste programa, em conjunto com o Avelós e Macambiras, plantas muito adaptadas a região.

As mudas selecionadas devem possuir padrões requeridos de porte e vigor. Entre as características de uma muda padrão incluem-se a boa formação do sistema radicular, a ausência de raízes enoveladas, o porte adequado da parte aérea e a apropriada relação raiz/parte aérea. O plantio das mudas será feito de acordo com a Figura 1 e a adubação a ser empregada será o composto orgânico animal bem curtido, numa base de 1kg por cova.

Eventualmente poderão ser usadas outras espécies de plantas para este trabalho, entre as quais podem estar incluídas algumas frutíferas como: manga, jaca, goiaba e caju entre outras, pois garantiriam uma fonte de alimentação para a população.

O coveamento será feito manualmente com uso de chibancas ou similares e terá dimensões médias de 50cm de largura, 50cm de comprimento e 50cm de profundidade. Uma vez plantadas as mudas a terra ao redor deverá ser pisada, de modo a não permitir a formação de uma bolsa de ar junto às raízes. É fundamental que cada muda plantada seja, recoberta por uma cerca para impedir que a mesma seja, quebrada ou danificada pelas pessoas. O órgão executor do projeto deve zelar para que as plantas sejam cuidadas por um prazo de no mínimo 1 ano, verificando e repondo aquelas que por ventura venham a morrer.

Tabela 1

Relação de Espécies de Plantas Nativas e Exóticas para Uso em Arborização nas Faixas de Domínio das Lagoas de Estabilização no Município de Moreilândia

| Nome comum | Nome científico | Família | Espaçamentos (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Macambira | Bromelia lacioniosa | Bromeliacea | 2,0 x 2,0 |  |
| Algaroveira | Prosopis juliflora | Leguminosae | 4,0 x 4,0 |  |
| Gameleira | Ficus doliaria | Moraceae | 8,0 x 8,0 |  |
| Pinhão-Branco | Jatropha mollisima | Euphorbiacea | 3,0 x 3,0 |  |
| Acácia Casuarina Leucena Cassia-imperial | Cassia aniflora Casuarina equisetifolia Leucaena leucocephala Cassial pulpa | Leguminosae Casuarinaceae Leguminosae Leguminosae | 5,0 x 5,0 7,0 x 7,0 3,0 x 3,0 6,0 x 6,0 |  |
| Craibeira | Craiba sp. | Bignoniaceae | 5,0 x 5,0 |  |
| Juazeiro | Zyzyphus juazeiro | Rhamnaceaea | 6,0 x 6,0 |  |
| Cassia | Cassia excelsa | Leguminosa | 6,0 x 6,0 |  |
| Flamboyant | Delonix regia | Caesalpiniodeae | 6,0 x 6,0 |  |
| Avelós | Euphorbia gymnocloda | Euphorbiacea | 3,0 x 3,0 |  |
| Eucalyptus | Eucalyptus camaldulensis | Myrtaceae | 8,0 x 8,0 |  |
| Ficus | Ficus microcarpa | Moriaceae | 4,0 x 4,0 |  |
| Ipê-amarelo | Tabebuia alba | Bignoniaceae | 8,0 x 8,0 |  |
| Fruta de perdiz | Eugenia obversa | Myrtaceae | 5,0 x 5,0 |  |
| Sabia | Mimosa caesalpiniodeae | Caesalpinioideae | 3,0 x 3,0 |  |
| Jurubeba | Solanum paludosum | Solanaceae | 1,5 x 1,5 |  |
| Inga | Inga edulis | Mimosoidea | 4,0 x 4,0 |  |
| Espirradeira | Nerium oleander | Apocynaceae | 4,0 x 4,0 |  |
| Turco | Parkinsonia aculeata | Caesalpinioidea | 4,0 x 4,0 |  |

Figura 1

Aspectos descritivos das faces do reflorestamento nas faixas de proteção das Lagoas de Estabilização do município de Moreilândia

b) Plantio de Cercas Vivas (barreiras vivas)

Quando não se deseja construir muros ou cercas comuns às lagoas de estabilização, as cercas vivas servem como barreiras e divisões, além de funcionarem como obstáculos contra animais indesejados e ventos.

As cercas vivas são próprias para dar um contorno regular ao local, devendo ser aparadas densamente e, dependendo de sua composição e arranjo, podem ser formadas por árvores ou arbustos plantados em divisa de propriedades rurais, áreas de mineração, rodovias, canais de drenagem e esgotos, pastos, etc., dando a impressão de isolamento e grandeza.

Além de sua função principal, as cercas vivas fornecem esteios, forragem e eventualmente alimentos. Funcionam como quebra-ventos e com freqüência enriquecem o solo. Para o caso que se apresenta em Moreilândia, as lagoas, devem ser isolados para impedir que pessoas ou crianças tomem banho ou animais se acidentem e em último caso, que sua área de influência venha a ser ocupada por moradores.

Assim, é importante que se plantem algumas espécies de plantas não arbóreas e com acúleos ou espinhos, mas que possuam raízes como as apresentadas na Figura 2.

Figura 2

É importante observar a grande diferença em profundidade e largura dos sistemas radiculares de diferentes plantas crescendo nas mesmas condições.

A profundidade e extensão das raízes são fatores muito importantes na seleção das plantas que se usam para a estabilização do solo e controle de erosão. Na estabilização do solo e proteção de possíveis desmoronamentos é melhor quando se usam plantas com raízes profundas.

Na Tabela 2 apresentamos uma relação de algumas plantas nativas que podem prestar-se no uso de cercas vivas em isolamento de Lagoas de Estabilização.

## Tabela 2

Relação das Espécies de Plantas para Uso em Cerca-vivas.

| Nome Comum | Nome Científico | Família | Espaçamento (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Xique-xique Bromelia Ouricuri Marmeleiro Jurubeba Macambira Caroá Sisal Pinhão bravo Bambu | Cereus sp. Aechmaea sp. Phoenix roebelinii Croton sp. Solamum paniculatam Bromelia laciniosa Neoglaziovia varieagata Agave sisalana Euphorbia sp. Bambusa sp. | Cactaceae Bromeliaceae Palmae Euphorbiaceae Solanaceae Bromeliaceae Bromeliaceae Bromeliaceae Euphorbiaceae Gramineae | 0.3 x 0.3 0.4 x 0.4 4.0 x 4.0 3.0 x 3.0 - x 1.0 0.4 x 0.4 0.4 x 0.4 0.4 x 0.4 1.5 x 1.5 2.0 x 2.0 |
| Cipreste | Cupresus sp. | Cupresaceae | 0.8 x 0.8 |
| Hibisco | Hibiscus rosas | Malvaceae | 0.8 x 0.8 |
| Sabiá | Mimosa caesalpiniaefolia | ## Mimosaceae | 3.0 x 3.0 |
| Leucena | Leucaena leucocephala | Leguminosae | 2.0 x 2.0 |
| Brinco-de-Princesa | Fuchsia sp. | Fuchsiacea | 0.7 x 0.7 |
| Avelós | Euphorbia gymnocloda | Euphorbiaceae | 1.0 x 1.0 |
| Macambira | Bromelia lascioniosa | Bromeliacea | 0.4 x 0.4 |

A cerca viva é constituída por uma linha permanente de plantas, espaçadas, regularmente podadas. Elas normalmente são pregadas com arame. As cercas vivas são fileiras simples ou múltiplas, de plantas lenhosas ou herbáceas, podadas, que podem ser constituídas por mais de uma espécie, incluindo algumas vezes árvore, arbustos e plantas menores; são formadas por plantio muito denso e não sustentam arame.

A escolha das espécies depende das condições ecológicas da disponibilidade de material e do objetivo e necessidades específicas.

Normalmente devem escolher-se plantas com boa defesa natural, longos acúleos, espinhos e gosto desagradável, por ex.: Parkisonia aculeata (turco), Euphorbia gymnocloda (Avelós) e Bromelia lacioniosa (macambira) entre outras. Ainda enfatiza-se a idéia de que as cercas vivas não devem competir com plantações próximas ou pastagens. As plantas que aqui se apresentam como próprias para o uso em cercas vivas, devem ser plantadas as beiras dos canais e das lagoas descritos anteriormente.

Devem ser evitadas as espécies com sistema radicular competitivo, com regeneração natural próximo das matrizes ou que produzem substâncias inibidoras do crescimento (halelopatia). Já as espécies de rápido crescimento são recomendadas, além das que se propagam por estacas.

- Preparo do Solo

Antes de se plantar as cercas vivas, prepare o solo com bastante cuidado, pois geralmente elas permanecem no local por longo tempo. A terra deve ser úmida e facilmente trabalhável, nunca seca, ou lamacenta.

Delimite a área a ser ocupada pelas lagoas de estabilização e escave o terreno até a profundidade da lâmina de uma pá (num espaço de 60 a 100 centímetros de largura). Revolva com o garfo o fundo da cova aberta, incorporando o composto ou esterco bem curtido. Na hora do plantio, recoloque a terra retirada, misturando-a antes com matéria orgânica.

- Mudas

Deve-se evitar plantar mudas grandes com o objetivo de conseguir efeitos imediatos. Por incrível que pareça, mudas pequenas, com cerca de 30 centímetros de altura, criam raízes e se desenvolvem mais facilmente que as plantas mais velhas. Se as mudas recém plantadas precisarem de apoio, coloque estacas ou uma cerca rústica com fios ao longo da cerca viva.

- Como Plantar

Já com o terreno preparado, apare qualquer raiz quebrada ou danificada das mudas, com a tesoura de poda, e coloque-as nas covas abertas num espaçamento correto. Se as mudas estiverem dentro de sacos, retire a embalagem com cuidado, para não danificar o torrão de terra que envolve as raízes.

Onde a cerca viva for desejada com 100 centímetros ou mais de largura, plante uma linha dupla, alternada de plantas, e com uma distância de 40 a 50 centímetros.

As mudas cujas raízes não estiverem com torrões de terra devem ser espalhadas sobre a linha de plantio e enterradas até o mesmo ponto que estavam antes do transplante, firmado-as em relação ao solo. Da mesma forma, as mudas com torrão também são espalhadas pela linha de plantio, devendo ser cobertas levemente com cerca de três centímetros de terra firmadas em relação ao solo.

Imediatamente após o plantio, corte hastes e galhos desajeitados ou danificados com uma tesoura de poda, sendo que as plantas decíduas devem ser podadas em um terço de sua altura.

É aconselhável podar as cercas, de preferência anualmente para evitar que elas ocupem muito espaço, competindo com plantios adjacentes. Convém lembrar que é importante decidir cuidadosamente sobre a localização de cerca viva, pois retirá-las depois de estabelecidas é oneroso e difícil.

c) Plantio e Preservação da Vegetação Rasteira ou Herbácea (Gramas, etc)

O objetivo de plantar ou preservar a vegetação rasteira ou herbácea neste projeto é apenas a de facilitar a estabilização do solo, proteger os taludes das lagoas, assim como impedir que ele fique exposto e venha ocorrer um arraste de sedimentos ou particular maiores que provoquem o assoreamento nos canais.

Ressaltamos aqui, que nas imediações e áreas de influência direta do local onde serão construídas as lagoas de estabilização já existe uma vegetação pioneira, composta de plantas herbáceas rasteiras que merecem ser conservadas e que ocupam terrenos com uma certa  porcentagem de argila o que facilita o crescimento das mesmas. Já em outras áreas onde há carência de vegetação por serem os solos basicamente arenosos existe a necessidade de replantar essas áreas.

Na Tabela 3 estão listadas as espécies nativas que podem ser utilizadas para o plantio e recomposição da vegetação herbácea. Estas espécies são típicas destas áreas, e, dentre as mesmas, o Panicum fasciculatum, Mussambé, Chanana, Gramão, Capim sempre verde, Vassourinha de Botão e Paspalum vaginatum são citadas como as mais importantes entre as plantas pioneiras, conhecidamente responsáveis pela colonização e formação da cobertura vegetal. Também podem ser consideradas nesta atividade, plantar algumas espécies de plantas medicinais.

Tabela 3

Espécies Recomendadas na Recomposição da Vegetação Rasteira ao Longo da Faixa de Domínio das Lagoas de Estabilização no Município de Moreilândia

| Nome Comum | Nome Científico | Família |
| --- | --- | --- |
| Capim | Paspalum vaginatum | Gramineae |
| Mastruço | Chenopodium ambrosiodes | Chenopodiaceae |
| Erva cidreira | Melissa officinalis | Labiatae |
| Relógio | Sida sp. | Malvaceae |
| Chanana | Turnera ulmifolia | Turneracea |
| Vassourinha-de-botão | Borreira verticillata | Rubiaceae |
| Capim-estrela | Dichromena ciliota | Cyperaceae |
| Capim mole | Panicum molle | Gramineae |
| Setaria | Setari impessa | Gramineae |
| Capim | Paspalum maritimum | Gramineae |
| Capim | Peniceum racemosum | Gramineae |
| Capim Sândalo Hortelã | Vetiveria zigsianiodes Mentha piperita | Gramineae Labiatae |

De modo geral pode-se considerar como adequado e oportuno, tanto os métodos quanto as espécies botânicas empregadas nesta etapa do projeto de esgotamento sanitário. A arborização da faixa de domínio das lagoas de estabilização, além de ser uma medida de proteção e estética tem uma contribuição importante ambientalmente.

O cumprimento de todas essas medidas corretivas e preventivas são de extrema importância para a qualidade ambiental da área.

2.7.4.4-  Composição de Custos (arborização das lagoas)

A área que será revegetada compreende os entornos das lagoas. Desta maneira estimou-se uma área correspondente a aproximadamente 1 hectare, que será objeto do cálculo dos custos a seguir:

- Treinamento de Pessoal (4 pessoas durante 2 dias)

a) Instrutor: 1 dia x R$ 1.000,00 = R$ 1.000,00;

b) Alimentação: 1 pessoas x 2 dias x R$ 20,00 = R$ 40,00;

c) Ajuda de custo: 3 operários do plantio x 2 dias x R$20,00 =  R$ 120,00.

Total:  R$ 1.160,00

- Aquisição de 1.000 Mudas

a) Nomes:  Diversas espécies nativas da Caatinga

b) Custo por Planta: R$ 2,10

Total:  R$ 2.100,00

- Plantios

a) Mão de obra:

limpeza e marcação: 3 homens x 1 mês x R$ 700,00 = R$ 2.100,00

coveamento: 2 homens x 1 mês x R$ 700,00 = R$ 1.400,00

combate às formigas: 1 homem x 1mês x R$ 700,00 = R$ 700,00.

b)  Irrigação:

1 homem x R$ 700,00 x 1 mês =  R$  700,00

c) Insumos:

formicidas: 5 Kg x R$ 5,00 = R$ 25,00

2 carros de mão: 2 x R$ 40,00 = R$ 80,00

enxadecos com cabo: 3 x R$ 10,00 = R$ 30,00

2 caçambas de estrume: 2  x 400 =  R$ 800,00

outros: R$ 1.000,00

Total:  R$ 6.835,00

- Custo com Técnico Agrícola

- 03 SM x R$ 350,00/mês x 1 mês = R$ 1.050,00

Total: R$  1.050,00

Total Global:  R$11.145,00