5.		ESTIMATIVA  DE  CUSTO  DA  ALTERNATIVA  ES-

# COLHIDA

O custo total estimado para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Buíque é de R$ 12.630.589,00 (doze milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e seis nove reais), conforme está resumido na tabela abaixo. Deste total, R$ 8.720.564,00 correspondem à etapa inicial de implantação.

| RESUMO |  |
| --- | --- |
| Unidade | Valor (R$) |
| Rede de Coleta | 7.022.128,00 |
| Ligações Domiciliares | 1.568.048,00 |
| Est. Elevatórias/Emissários | 1.159.977,00 |
| Tratamento | 2.880.436,00 |
| Total | 12.630.589,00 |

Por tratar-se aqui de um Relatório Preliminar, os valores considerados foram obtidos a partir de índices ou de orçamentos elaborados para projetos similares. Com relação ao tratamento, os preços foram estimados no capítulo 3. Para as estações elevatórias, foi ajustada uma equação por regressão múltipla, a partir de preços retirados de projetos realizados para várias companhias de saneamento do Nordeste. A equação obtida foi a seguinte:

C = 47.149,92 x Q0,1734 x P0,1487

onde,		C – Custo da estação elevatória, em R$;

Q – Vazão de projeto, em l/s; e

P – Potência da bomba, em CV.

Pelo caráter deste documento, essas simplificações não comprometem a precisão do estudo. Na próxima etapa dos trabalhos, os orçamentos serão determinados com base no projeto de cada uma das unidades.

Na tabela a seguir estão apresentados os valores correspondentes a cada unidade do sistema, separados por serviço e material e de acordo com cada bacia.

| Unidade | Custo (R$) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Serviço | Material | Total |
| Rede de Coleta | 5.968.809,00 | 1.053.319,00 | 7.022.128,00 |
| Bacia A-1 | 254.420,00 | 44.898,00 | 299.318,00 |
| Bacia A-2 | 1.254.416,00 | 221.368,00 | 1.475.784,00 |
| Bacia B-1 | 297.320,00 | 52.468,00 | 349.788,00 |
| Bacia B-2 | 140.956,00 | 24.875,00 | 165.830,00 |
| Bacia C | 246.191,00 | 43.445,00 | 289.636,00 |
| Bacia D | 631.586,00 | 111.456,00 | 743.042,00 |
| Bacia E-1 | 2.271.397,00 | 400.835,00 | 2.672.232,00 |
| Bacia E-2 | 249.167,00 | 43.971,00 | 293.138,00 |
| Bacia E-3 | 623.356,00 | 110.004,00 | 733.360,00 |
| Ligações Domiciliares | 1.176.036,00 | 392.012,00 | 1.568.048,00 |
| Bacia A-1 | 50.129,00 | 16.710,00 | 66.838,00 |
| Bacia A-2 | 247.158,00 | 82.386,00 | 329.544,00 |
| Bacia B-1 | 58.581,00 | 19.527,00 | 78.108,00 |
| Bacia B-2 | 27.773,00 | 9.258,00 | 37.030,00 |
| Bacia C | 48.507,00 | 16.169,00 | 64.676,00 |
| Bacia D | 124.442,00 | 41.481,00 | 165.922,00 |
| Bacia E-1 | 447.534,00 | 149.178,00 | 596.712,00 |
| Bacia E-2 | 49.094,00 | 16.365,00 | 65.458,00 |
| Bacia E-3 | 122.820,00 | 40.940,00 | 163.760,00 |
| Estação Elevatória | 478.041,00 | 204.875,00 | 682.916,00 |
| EE-01 | 95.066,00 | 40.742,00 | 135.808,00 |
| EE-02 | 58.498,00 | 25.070,00 | 83.568,00 |
| EE-03 | 43.352,00 | 18.580,00 | 61.932,00 |
| EE-04 | 82.764,00 | 35.470,00 | 118.234,00 |
| EE-05 | 73.575,00 | 31.532,00 | 105.107,00 |
| EE Final | 124.787,00 | 53.480,00 | 178.267,00 |
| Unidade | Custo (R$) |  |  |
|  | Serviço | Material | Total |
| Emissário de Recalque | 333.817,00 | 143.064,00 | 477.061,00 |
| Emissário EE-1 | 65.100,00 | 27.900,00 | 93.000,00 |
| Emissário EE-2 | 24.885,00 | 10.665,00 | 35.550,00 |
| Emissário EE-3 | 1.257,00 | 539,00 | 1.795,00 |
| Emissário EE-4 | 34.720,00 | 14.880,00 | 49.600,00 |
| Emissário EE-5 | 38.892,00 | 16.668,00 | 55.560,00 |
| Emissário EE Final | 168.963,00 | 72.413,00 | 241.376,00 |
| Estação de Tratamento | 2.592.392,00 | 288.044,00 | 2.880.436,00 |

Nos valores acima não está incluída a Bonificação e Despesas Indiretas – BDI.