ÍNDICE

TOMO  A   -    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO .....................................................................................................1

1. DISPOSIÇÕES GERAIS........................................................................................ 3

1.1 – Escopo de definições.........................................................................................3

1.2 – Relacionamento contratante/empreiteira...........................................................4

1.3 – Segurança das obras.........................................................................................8

1.3.1 – Prevenção contra acidentes............................................................................8

1.3.2 – Vigilância.........................................................................................................9

1.4 – Guarda e Manejo de Materiais.........................................................................10

2. SERVIÇOS PRELIMINARES................................................................................11

2.1 – Considerações gerais.......................................................................................11

2.2 – Projetos.............................................................................................................11

2.3 – Mobilização e desmobilização..........................................................................11

2.4 – Canteiro de obras.............................................................................................12

2.4.1 – Projeto...........................................................................................................12

2.4.2 – Localização e acesso....................................................................................13

2.4.3 – Placas de identificação da obra....................................................................13

2.5 – Licenças e Multas............................................................................................14

2.6 – Registro da obra no CREA e no INSS.............................................................14

2.7 – Serviços de apoio técnico e topográfico..........................................................14

2.7.1 – Projetos.........................................................................................................14

2.7.2 – Serviço de topografia...................................................................................15

2.8 – Trânsito, sinalização e proteção.....................................................................16

2.8.1 – Trânsito........................................................................................................16

2.8.2 – Sinalização...................................................................................................17

2.8.3 – Proteção.......................................................................................................17

2.9 – Caminhos de serviço.......................................................................................19

2.10 – Caracterização do subsolo............................................................................20

2.11 – Desmatamento, limpeza do terreno e demolições........................................21

2.11.1 – Desmatamento e limpeza do terreno.........................................................21

2.11.2 – Demolições................................................................................................23

2.12 – Cadastramento e remanejamento de interferências....................................23

3. MOVIMENTO DE TERRA.................................................................................. 26

3.1 – Considerações gerais.....................................................................................26

3.2 – Classificação dos materiais de escavações...................................................26

3.2.1 – Considerações gerais..................................................................................26

3.2.2. – Material de primeira categoria....................................................................27

3.2.3 – Materiais de segunda categoria..................................................................28

3.2.4 – Materiais de terceira categoria....................................................................28

3.3 – Definição de solos..........................................................................................29

3.3.1 – Materiais para aterro compactado..............................................................29

3.3.2 – Materiais em contato com concreto............................................................30

3.3.3. – Materiais para solo melhorado com cimento.............................................31

3.3.4 – Materiais para reaterro de valas de tubulações e cavas para estruturas...31

3.4 – Utilização de explosivos................................................................................33

3.4.1 – Generalidades............................................................................................33

3.4.2 – Depósito, manuseio e utilização de explosivos..........................................36

3.5 – Escavações...................................................................................................38

3.5.1 – Escavações para estruturas.......................................................................38

3.5.2 – Escavações para edificações.....................................................................39

3.5.3 – Escavações em empréstimos.....................................................................41

3.5.4 – Escavações de valas em solos...................................................................44

3.5.5 – Escavações de vala em rocha....................................................................51

3.6 – Aterros e reaterros.........................................................................................52

3.6.1 – Construção de aterros................................................................................52

3.6.1.1 – Aterros não-compactados.......................................................................53

3.6.1.2 – Aterros compactados..............................................................................54

3.6.1.3 – Controle geométrico...............................................................................57

3.6.2 – Reaterros para estruturas.........................................................................58

3.6.3 – Reaterro de valas......................................................................................59

3.7 – Carga, transporte e descarga......................................................................63

3.8 – Contenções..................................................................................................66

4 – POÇOS PROFUNDOS .................................................................................67

4.1 – Método executivo.......................................................................................70

4.1.1 – Desenvolvimento do poço.......................................................................70

4.1.2 – Testes de bombeamento e recuperação.................................................70

4.2 – Critérios de controle...................................................................................72

4.2.1 – Ensaios da qualidade da água extraída..................................................73

4.2.2 – Apresentação do relatório final................................................................74

4.2.3 – Relatório final ..........................................................................................74

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO.................................................................... 76

5.1 – Requisistos gerais.......................................................................................76

5.2 – Composição e dosagem.............................................................................77

5.2.1 – Composição.............................................................................................77

5.2.2 – Dosagem..................................................................................................77

5.2.3 – Tipos de concreto.....................................................................................80

5.3 – Cimento.......................................................................................................81

5.3.1 – Considerações gerais...............................................................................81

5.3.2 – Embalagem e rotulagem..........................................................................82

5.3.3 – Armazenamento.......................................................................................82

5.3.4 – Aceitação.................................................................................................83

5.4 – Agregados..................................................................................................83

5.4.1 – Geral........................................................................................................83

5.4.2 – Areia........................................................................................................84

5.4.3 – Agregrado graúdo....................................................................................85

5.5 – Água............................................................................................................85

5.6 – Aditivos........................................................................................................86

5.6.1 – Considerações gerais...............................................................................86

5.6.2 – Plastificantes............................................................................................87

5.6.3 – Incorporadores de ar................................................................................87

5.6.4 – Retardadores...........................................................................................88

5.6.5 – Aceleradores............................................................................................88

5.7 – Armaduras...................................................................................................88

5.7.1 – Geral.........................................................................................................88

5.7.2 – Recobrimentos..........................................................................................90

5.7.3 – Emendas, espaçamentos e ancoragens...................................................90

5.8 – Formas e escoramento.................................................................................91

5.9 – Amassamento.............................................................................................94

5.10 – Transporte do concreto.............................................................................95

5.11 – Lançamento..............................................................................................96

5.12 – Adensamento............................................................................................99

5.13 – Desforma................................................................................................100

5.14 – Cura........................................................................................................102

5.15 – Juntas de concretagem..........................................................................104

5.16 – Juntas de dilatação e vedação...............................................................107

5.17 – Aparelhos de apoio.................................................................................108

5.18 – Concreto armado aparente.....................................................................110

5.19 – Acabamentos e reparos..........................................................................112

5.19.1 – Considerações gerais...........................................................................112

5.19.2 – Classes de acabamento.......................................................................113

5.19.2.1 – Superfícies moldadas........................................................................113

5.19.2.2 – Superfícies não-moldadas.................................................................115

5.19.3 – Reparos do concreto.............................................................................118

5.19.3.1 – Generalidades....................................................................................118

5.19.3.2 – Reparos com enchimento seco..........................................................119

5.19.3.3 – Reparos e reposições com concreto..................................................119

5.19.3.4 – Reparos e reposições com argamassa..............................................120

5.19.3.5 – Reparos com sistemas ligantes de resina epóxica............................120

5.19.3.6 – Trincas ou fissuras.............................................................................121

5.20 – Itens embutidos........................................................................................121

5.21 – Tolerâncias..............................................................................................123

5.22 – Ensaios e controle de qualidade do concreto.........................................125

5.22.1 – Corpos de prova..................................................................................125

5.22.2 – Controle de qualidade.........................................................................129

5.22.3 – Ensaios especiais do concreto............................................................129

5.22.4 – Resultados dos ensaios.......................................................................130

6. EDIFICAÇÕES............................................................................................. 131

6.1 – Locação....................................................................................................131

6.2 – Fundações................................................................................................131

6.3 – Alvenarias.................................................................................................133

6.3.1 – Pedra argamassada..............................................................................133

6.3.2 – Tijolos cerâmicos...................................................................................134

6.3.3 – Blocos de concreto (aparente)..............................................................136

6.3.4 – Elementos vazados (cobogós)..............................................................138

6.4 – Revestimentos..........................................................................................139

6.4.1 – Generalidades.......................................................................................139

6.4.2 – Chapiscos..............................................................................................140

6.4.3 – Emboços/rebocos..................................................................................141

6.4.4 – Azulejos e cerâmicas.............................................................................142

6.4.5 – Pisos cimentados...................................................................................144

6.4.6 – Pisos cerâmicos.....................................................................................146

6.4.7 – Pisos de alta resistência........................................................................148

6.4.8 – Rodapés, soleiras e peitoris...................................................................150

6.5 – Coberturas................................................................................................151

6.5.1 – Materiais................................................................................................151

6.5.1.1 – Madeiramento.....................................................................................151

6.5.1.2 – Telhas cerâmicas................................................................................152

6.5.1.3 – Telhas de cimento-amianto.................................................................153

6.5.1.4 – Chapas onduladas..............................................................................153

6.5.2 – Execução...............................................................................................153

6.6 – Esquadrias, ferragens e vidros.................................................................155

6.6.1 – Esquadrias de alumínio.........................................................................155

6.6.2 – Esquadrias de ferro................................................................................157

6.6.3 – Esquadrias de madeira..........................................................................158

6.6.4 – Ferragens...............................................................................................160

6.6.5 – Vidros.....................................................................................................161

6.7 – Pinturas.....................................................................................................162

6.7.1 – Condições gerais....................................................................................162

6.7.2 – Pintura impermeabilizante à base de silicone........................................164

6.7.3 – Pintura látex à base de PVA...................................................................164

6.7.4 – Pintura sintético/óleo...............................................................................165

6.7.5 – Pintura com tinta epóxi............................................................................166

6.8 – Instalações hidráulico-sanitárias.................................................................169

6.8.1 – Generalidades..........................................................................................169

6.8.2 – Água fria...................................................................................................171

6.8.3 – Esgoto sanitário........................................................................................172

6.8.3.1 – Condições gerais...................................................................................172

6.8.3.2 – Ramais de descarga e esgoto...............................................................173

6.8.3.3 – Tubos de queda.....................................................................................173

6.8.3.4 – Ventilação..............................................................................................173

6.8.3.5 – Caixas de inspeção...............................................................................174

6.8.3.6 – Fossas sépticas.....................................................................................175

6.8.3.7 – Aparelhos e ferragens...........................................................................176

6.9 – Instalações elétricas....................................................................................177

6.9.1 – Condições gerais......................................................................................177

6.9.2 – Quadros....................................................................................................178

6.9.3 – Condutores...............................................................................................178

6.9.4 – Eletrodutos...............................................................................................178

6.9.5 – Caixas e condulentes...............................................................................180

6.9.6 – Enfiação...................................................................................................181

6.9.7 – Pára-raios................................................................................................182

7. IMPERMEABILIZAÇÕES.............................................................................. 184

7.1 – Introdução..................................................................................................184

7.2 – Superfícies internas das estruturas em contato com a água....................185

7.3 – Superfícies externas de concreto em contato com o solo........................186

7.4 – Superfícies internas de concreto em contato com esgotos......................186

7.5 – Superfícies de lajes de coberturas de reservatórios................................187

7.6 – Fundações e alvenarias...........................................................................189

8. IMPLANTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES........................................................ 190

8.1 – Locação e Nivelamento............................................................................190

8.2 – Escavações..............................................................................................190

8.3 – Escoramentos..........................................................................................191

8.3.1 – Generalidades.......................................................................................191

8.3.2 – Pontaleteamento...................................................................................191

8.3.3 – Escoramento descontínuo....................................................................191

8.3.4 – Escoramento contínuo simples.............................................................192

8.3.5 – Escoramento contínuo especial............................................................192

8.3.6 – Escoramento metálico...........................................................................192

8.3.7 – Retirada do escoramento......................................................................193

8.4 – Esgotamento e drenagem........................................................................194

8.5 – Sondagens e fundações..........................................................................195

8.5.1 – Sondagens complementares................................................................195

8.5.2 – Fundações............................................................................................196

8.6 – Movimentação, assentamento, montagem e testes de tubos e conexões...

..........................................................................................................................197

8.6.1 – Movimentação de tubos e conexões....................................................197

8.6.2 – Tubos e conexões com juntas elásticas...............................................199

8.6.3 – Tubos e conexões com juntas rígidas..................................................202

8.6.3.1 – Juntas soldadas.................................................................................202

8.6.3.2 – Juntas flangeadas..............................................................................205

8.6.3.3 – Juntas roscadas.................................................................................207

8.6.3.4 – Juntas mecânicas..............................................................................208

8.6.4 – Revestimento no campo.......................................................................209

8.6.5 – Inspeção e testes..................................................................................210

8.6.6 – Desinfecção das tubulações.................................................................211

8.6.7 – Reaterro de vals e retirada de escoramento.........................................212

8.6.8 – Remoção e recomposição de superfícies.............................................212

8.6.8.1 – Generalidades....................................................................................212

8.6.8.2 – Remoção e recomposição de pavimentação existente......................214

8.7 – Órgãos Acessórios...................................................................................216

8.7.1 – Generalidades.......................................................................................216

8.7.2 – Caixas de proteção de ventosas...........................................................217

8.7.3 – Caixas de proteção das descargas.......................................................218

8.7.4 – Poços de visita......................................................................................218

8.7.5 – Caixas de passagem.............................................................................221

8.7.6 – Caixas de inspeção...............................................................................222

8.7.7 – Blocos de ancoragem e de travamento.................................................222

8.7.8 – Caixas para medidor de vazão..............................................................223

8.7.9 – Travessias e cruzamentos.....................................................................223

8.7.9.1 – Travessias e trechos aéreos...............................................................223

8.7.9.2 – Cruzamentos.......................................................................................224

9. MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDRO-MECÂNICOS......................... 226

9.1 – Considerações gerais...............................................................................226

9.2 – Manuseio dos equipamentos....................................................................227

9.3 – Reparos a material danificado..................................................................228

9.4 – Soldas.......................................................................................................229

9.5 – Conjunto Motor-Bombas...........................................................................230

9.5.1 – Considerações gerais............................................................................230

9.5.2 – Instalação..............................................................................................231

9.5.3 – Assistência mecânica e testes..............................................................233

9.6 – Válvulas...................................................................................................235

9.7 – Comportas...............................................................................................238

9.8 – Grades.....................................................................................................239

9.9 – Equipamentos de elevação......................................................................240

9.10 – Miscelânea.............................................................................................240

10. MONTAGENS E ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

ELÉTRICOS.............................................................................................. 243

10.1 – Generalidades.......................................................................................243

10.2 – Eletrodutos.............................................................................................243

10.2.1 – Eletrodutos rígidos de PVC.................................................................243

10.2.2 – Eletrodutos rígidos de aço galvanizado..............................................244

10.2.3 – Eletrodutos flexíveis............................................................................245

10.2.4 – Eletrodutos subterrâneos....................................................................245

10.3 – Caixas de derivação..............................................................................247

10.4 – Condutores elétricos.............................................................................247

10.5 – Iluminação............................................................................................251

10.5.1 – Áreas abertas....................................................................................251

10.5.2 – Áreas fechadas.................................................................................251

10.6 – Disjuntores...........................................................................................253

10.7 – Medição de energia em tensão média (primária)................................253

10.8 – Quadros de distribuição......................................................................254

10.9 – Pré-Operação.....................................................................................255

10.10 – Testes de aceitação.........................................................................255

10.10.1 – Instalações de iluminação/tomadas..............................................255

10.10.2 – Instalações de força......................................................................256

10.10.3 – Motores.........................................................................................257

10.10.4 – Circuitos de controle e comando..................................................257

10.10.5 – Transformadores de corrente.......................................................258

10.10.6 – Disjuntores....................................................................................258

10.10.7 – Contatores de baixa tensão..........................................................258

10.10.8 – Barramentos de baixa tensão.......................................................258

11. PAVIMENTAÇÃO.................................................................................. 260

11.1 – Passeios.............................................................................................260

11.1.1 – Cimentado.......................................................................................260

11.1.2 – Ladrilhos..........................................................................................260

11.2 – Meio-Fio (guias).................................................................................261

11.3 – Asfalto................................................................................................261

11.3.1 – Sub-base de solo estabilizado granulometricamente.....................261

11.3.2 – Base de solo estabilizado granulometricamente............................262

11.3.3 – Imprimação.....................................................................................263

11.3.4 – Concreto betuminoso usinado a quente.........................................264

11.4 – Pavimentação em paralelepípedos....................................................264

12. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO......................................................... 266

12.1 – Proteção com enrocamento..............................................................266

12.2 – Plantio de gramas em placas............................................................267

12.3 – Proteção vegetal de taludes.............................................................268

12.4 – Cercas de arame farpado.................................................................270

12.5 – Muros...............................................................................................271

12.5.1 – Pedra argamassada.....................................................................271

12.5.2 – Tijolos cerâmicos..........................................................................272

12.5.3 – Chapiscos.....................................................................................273

12.5.4 – Emboços/rebocos.........................................................................274

12.5.5 – Pintura...........................................................................................275

12.6 – Portões.............................................................................................275

12.7 – Revestimento com britas..................................................................276

12.8 – Paisagismo.......................................................................................276

13. DESENHOS CONFORME CONSTRUÍDO.......................................... 278

APRESENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS