____________________________

5 – RECURSOS HÍDRICOS

____________________________

5 – RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

O município de Belo Monte encontra-se inserido na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, sendo banhado em sua porção central pela sub-bacia do Rio Ipanema, que atravessa o município no sentido NE-SW, na porção WNW pela sub-bacia do Rio Jacaré e no extremo ESE, o tributário mais importante é o Riacho Jacobina, todos desaguando no Rio São Francisco, que limita o município e o estado de Alagoas a S e SW. O padrão de drenagem é intensamente dendrítico.

Figura 5.1 – Vista aérea do Município

5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

5.2.1 – Domínios Hidrogeológicos

A área do município em estudo está inserida no domínio hidrogeológico de permeabilidade fissural caracterizado por rochas do Grupo Macururé, formações Santa Cruz (NPm1) constituída por quartzitos e formação Santa Cruz (NPm2) representado por micaxistos granatíferos. A permeabilidade fissural esta restrita a zonas afetadas por acidentes tectônicos, localmente associadas a condicionamentos topográficos e hidrográficos e manto de intemperismo.

Levantamento no município de Monte Belo realizado pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais CPRM, ano 2005 registrou 12 poços tubulares apresentando os seguintes resultados:

- Poços cadastrados: 12

- Poços com dados completos: 6

- Dados dos poços completos:

- Profundidade: Média de 47,5m, máxima de 60m e mínima de 35m.

- Vazão (L/h): Média de 1.983 L/h, máxima de 5.000 L/h e mínima de 400 L/h.

- Sólidos Totais Dissolvidos (4 poços): Média de 3.277,5mg/L, máximo 5.843mg/L e mínimo de 1.690mg/L.

Nenhum poço foi cadastrado no povoado de Barra do Ipanema. Entretanto, dos 6 poços com dados completos, 5 estão relacionados com a Formação Santa Cruz de litologia micaxistos granadíferos, cujas vazões oscilaram entre a mínima de 400 L/h e a máxima de 3.000 L/h e média de 1.380 L/h. Grau de salinidade (1 poço) 1.960 mg/L.

Fonte: Mapa Hidrogeológico do Nordeste, Folha 20. SUDENE, 1972

Figura 5.2 – Mapa Hidrogeológico

5.2.2 - Ocorrência e Exploração de Água Subterrânea

Segundo Mapa Hidrogeológico Básico do Nordeste, 1972 Folha 20, SUDENE, o município de Belo Monte está assentado sobre o domínio hidrogeológico fissural com potencial hídrico subterrâneo considerado pequeno, vazões inferiores a 2.800 L/h e as águas em geral salinizadas superiores a 1.000 mg/L. Localmente podem apresentar vazões e teores de sólidos totais abaixo de 1.000 mg/L, mas são condições locais e que não representam a área como um todo. Exploração de água mais viável é através de poços tubulares criteriosamente locados.