___________________________________

12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

___________________________________

12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

12.1 – OBJETIVO

O objetivo principal da implantação do sistema de automação será a simplificação operacional do sistema de abastecimento de água, principalmente os sistemas integrados (que abastecem várias comunidades ao mesmo tempo) e que possuem grande distância entre as comunidades e em relação ao local do tratamento de água.

Esse sistema trará com certeza uma grande redução de gastos com mão de obra e transporte e ainda ajudará na redução do consumo de energia elétrica.

12.2 – CONCEPÇÃO DA AUTOMAÇÃO

O sistema proposto é o SCADA (Supervisory Contral And Data Acquisition) que opera da seguinte forma:

- tudo será controlado e operado por um microcomputador;

- o centro de operação ficará na ETA;

- a conexão entre os reservatórios e elevatórias com o centro de operação será feito através de rádio freqüência (antenas);

- os sensores servirão para medir vazão de entrada e saída e os níveis mínimos e máximos;

- realizará ligamento e desligamento dos conjuntos motor bomba, tanto na elevatória de água bruta como na(s) elevatória(s) de água tratada;

- realizará segurança do local indicando possíveis invasores;

- controlará número de horas de funcionamento de bombas para previsão de manutenção (evita desgastes prematuros).

12.3 – EQUIPAMENTOS PREVISTOS

Está previsto os seguintes equipamentos e serviços:

- CLP com módulo de expansão analógica;

- Turbidímetro com saída analógica;

- Medidor de vazão com saída analógica;

- Rádios modem;

- Antenas direcionais;

- Antena omnidirecional;

- Módulo i/o digital RS – 485;

- Fontes de alimentação;

- Torres de 15m;

- Pressostato (faixa de 0/2500 mm CA)

- Válvula com atuador elétrico;

- Serviço de montagem, programação e configuração dos rádios e CLP.

12.4 – ESQUEMA FUNCIONAL

A seguir está apresentado o esquema funcional do sistema de automação.