_______________________________________

3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E

PARÂMETROS DE PROJETO

_______________________________________

3 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARÂMETROS DE PROJETO

O município de Belo Monte está localizado na região SW do Estado de Alagoas, limitando-se a norte com os municípios de Batalha, Jacaré dos Homens e Palestina, a sul com o rio São Francisco, a leste com Traipú e a oeste com Pão de Açúcar. A área municipal ocupa 333,4 km2 (1,20% de AL), inserida na mesorregião Sertão Alagoano e na microrregião Batalha, predominantemente na Folha Pão de Açúcar (SC.24-X-D-IV), na escala 1:100.000, editadas pelo MINTER/SUDENE em 1973.

A sede do município tem uma altitude aproximada de 30 m e coordenadas geográficas de 9°49’42’’ de latitude sul e 37°16’48’’ de longitude oeste.

O acesso a partir de Maceió é feito através das rodovias pavimentadas BR-316, BR-101, AL220 e AL-125, com percurso em torno de 216 km (Figura 3.1).

Figura 3.1 – Mapa de acesso rodoviário

Elevado à categoria de município com a denominação de Belo Monte, pela Lei Estadual nº 2094, de 24-04-1958, desmembrado de Batalha. Sede no distrito de Belo Monte. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-02-1959. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

As principais atividades econômicas são: agricultura, pecuária e pesca. Atualmente conta com 05 empresas com CNPJ, atuantes (1998). Na área de pecuária, conta com os seguintes rebanhos(cabeças): bovinos –7.234; suínos –1.339; eqüinos –315; asininos –244; muares –101;caprinos – 305; ovinos –803, aves –5.297. A produção leiteira é de 10.993.000 litros e a de ovos de galinha – 9.000 dúzias.

De acordo com o termo de referência serão utilizados os seguintes parâmetros de projeto:

- Índice de abastecimento populacional: 100% da população (P);

- População Inicial (Pi) = população atual;

- Alcance, projeção populacional para horizonte de 20 (vinte) anos;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo: cota per capita de 150 L/dia/habitante;

- Reforço para a vazão do dia de maior consumo (k1 = 1,2) – adução e reservação;

- Vazão da hora de maior consumo (k2 = 1,5) – distribuição;

- Período de operação do sistema (produção e adução): 12 horas/dia.

Para a obtenção das populações de projeto (atual e final de plano) foram levantadas informações de campo durante visita técnica e levantamento topográfico semi-cadastral, além da adoção de uma taxa de crescimento de 2% ao ano, recomendada nos termos de referência. A tabela 3.1 apresenta o resumo dos estudos populacionais, por localidade.

Quadro 3.1 – População de Projeto

| Município de Belo Monte (01 localidade) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localidade | Sub Sistema | Coordenadas UTM SAD69 24L | População em 2009 (hab ) | População em 2029 (hab ) |
| - Barra de Ipanema | 1 | N 8906747, E 692583 | 709 | 1053 |