________________________________

4 – METODOLOGIA EMPREGADA

________________________________

4 – METODOLOGIA EMPREGADA

4.1. Campo

As equipes de campo foram mobilizadas no dia 06/01/2009 e trabalharam até o dia 12/01/2009. Nesse período trabalharam três equipes de topografia, compostas por um topógrafo, um motorista e dois auxiliares. As equipes foram diretamente orientadas e supervisionadas por um Coordenador responsável pelos trabalhos de campo.

4.1.1. Apoio Planialtimétrico

Para o apoio planimétrico foram utilizados os vértices SAT93201 e SAT93237 e para apoio altimétrico foi utilizada a RN2523G, ambos pertencentes ao Sistema Geodésico Brasileiro. Conforme tabela e figura abaixo, seguem as coordenadas dos vértices e esquema do apoio implantado. Foram utilizados receptores GPS de dupla freqüência, marca Topcon, modelo Hiper.

| VÉRTICE | COORDENADAS – UTM (MC -39°WGr) |  | ALTITUDE (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NORTE (m) | ESTE (m) |  |
| SAT 93230 | 8.896.393,171 | 721.962,271 | * |
| RN2540H | * | * | 235,1259 |

Figura 1 – Esquema do Apoio Planialtimétrico

#### Densificação do Apoio

A densificação do apoio planialtimétrico foi executada por levantamentos através de receptores GPS de dupla freqüência, marca Topcon, modelo Hiper, onde os dados enviados pelos satélites são armazenados. Foram implantados pelo menos dois pares de pontos em cada povoado, para controle das poligonais topográficas. Os pontos foram materializados por marcos de concreto devidamente identificado por plaquetas de alumínio fixadas no seu topo. As seções de rastreio oram sempre superiores a trinta minutos e o ângulo de corte foi de quinze graus.

Figura 2 – Esquema da Densificação do Apoio Planialtimétrico

4.1.2. Levantamento Planialtimétrico

A partir da densificação do apoio planialtimétrico, desenvolveram-se poligonais de levantamento ao longo dos povoados, seguindo o percurso determinado para as adutoras e as redes de distribuição, internas a cada um. Nesta etapa foram cadastradas as estradas e ruas (e suas mudanças de greide), cercas, postes, pontes, edificações, árvores e todos os elementos necessários ao projeto.

4.2. Escritório

Os trabalhos de escritório foram iniciados no mesmo período da mobilização das equipes de campo, e foram desenvolvidos até o dia 25/01/2009. Foram envolvidos no trabalho de escritório além do coordenador de campo, um engenheiro e dois técnicos em processamento e CAD.

###### 4.2.1. Processamento de Dados de Campo

Para o processamento do apoio e sua densificação foi utilizado o software Topcon Tools. Com os dados transferidos para o computador foi fixado o ponto de base e introduzidas suas coordenadas. Foram formados os vetores e calculadas as coordenadas de todos os pontos implantados.

As cadernetas de campo armazenadas nas estações totais eram transmitidas via porta serial, ao computador, para listagem e conferências dos dados. Após os cálculos preliminares, procedeu-se uma verificação pelo Técnico Coordenador, os dados foram para os processamentos complementares e geração dos desenhos. As poligonais e as irradiações do levantamento foram processadas no Software Topograph 98SE, com cálculo Sistema UTM, Datum SAD/69.

4.2.2. Desenho dos Levantamentos

- Edição Gráfica

Os dados processados e calculados, conforme descrito, deram origem aos arquivos de pontos com coordenadas planas, altitudes e descrição, que após terem sido interpretados pelo módulo gráfico do sistema Topograph, possibilitou a geração de um arquivo gráfico para um sistema CAD.

O produto final resultou nas plantas topográficas, do tipo planta e perfil, contendo o sistema viário por onde serão projetados os caminhamentos das adutoras e das redes do projeto de distribuição de água, na escala de 1:2000.