ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO:

O objetivo destas Especificações Técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições da Instalação, Mobilização e Desmobilização, Serviços e Fornecimentos para o Perímetro de Irrigação Pedra Branca, situado nos municípios de Abaré e Curaçá no Estado da Bahia, integrante do Sistema Itaparica. A Instalação, Mobilização e Desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho. Os Serviços referem-se às atividades de Administração, Operação, Manutenção da infra-estrutura de irrigação e os fornecimentos refere-se a disponibilizar veículos, motocicletas e máquinas, peças de reposição e materiais.

- CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO:

2.1. Características Físicas:

- A temperatura média anual é de 23,7ºC, sendo o mês de julho o mais frio.

- A Pluviosidade média anual é de 468 mm. O trimestre de fevereiro a abril, é o mais úmido e o de julho a setembro, o mais seco.

- A Umidade Relativa do Ar é máxima em junho, com média de 65,6% e a mínima, em outubro, com média de 52,8%, e a média anual 60%.

- A vegetação nativa é representada pela caatinga hiperxerófila, dominando as espécies de porte arbóreo-arbustivo de formação rala.

- Os solos são constituídos de terras com baixa fertilidade natural e acidez, por vezes, acentuada. Entre as classes de Terras Irrigáveis predominam aquelas enquadradas nas classes 3 e 4.

- O Perímetro utilizará os recursos hídricos do rio São Francisco onde nas imediações da localidade de Pedra Branca, se dará a sua captação através da Estação de Bombeamento Principal com capacidade total de 10.440,00 m³/h.

2.2. Características da infraestrutura:

- Superfície Agrícola Útil Total.............................................................................2.371,50 ha

- Número de Unidades Agrícolas (1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 ha)..........................................708 lotes

- Método de Irrigação.........................................................................Aspersão Convencional

- Número de Setores de Irrigação ..............................................................................4 setores

- Número de Conj. de Eletrobombas de Pressurização..............................................147 unid

- Número de Conj. de Eletrobombas de Captação.......................................................04 unid

- Número de Reservatórios de Compensação (RS)......................................................21 unid

- Rede de Adutoras por Gravidade  4  (Ø 900 a 250 mm).............................................26 km

- Reservatório Central....................................................................................................1 unid

- Adutora Principal Recalque   (Ø 1400 mm)................................................................11 km

- Adutora Distribuição Recalque  Subterrânea (Ø1.200 mm)......................................130 km

- Potência Instalada na EB-P (4 Conj.) de Eletrobombas).......................2.610 CV /Conjunto

2.3. Características da ocupação espacial dos lotes agrícolas:

| SETOR | QUANT. DE QUADRA | QUANTIDADE DE LOTES |  |  |  | TOTAL DE LOTES | ÁREA (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |  |  |
| 1 | 16 | 14 | 108 | 16 | 13 | 151 | 507,00 |
| 2 | 20 | 37 | 128 | 20 | 14 | 199 | 615,00 |
| 3 | 06 | 14 | 44 | 5 | 4 | 67 | 199,50 |
| 4 | 34 | 55 | 227 | 42 | 18 | 342 | 1.050,00 |
| Total | 76 | 120 | 507 | 83 | 49 | 708 | 2.371,50 |

2.4. Características da rede de drenagem:

| DISCRIMINAÇÃO | ÁREA (ha) | QUANT. LOTES | QUANTIDADE DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DRENOS PARCELARES SUBTERRÂNEOS (m) | DRENOS COLETORES |  |
|  |  |  |  | ABERTOS (km) | ENTUBADOS (km) |
| ##### IMPLANTADA | 883,46 | 319 | 732.534 | 112,76 | 2,80 |
| PROJETADA (A IMPLANTAR)* | 120,00 | 40 | 70.000 | 6,50 | 4,00 |
| ## TOTAL | 1.003,46 | 359 | 802.534 | 119,26 | 6,80 |

- Programada para ser implantada no ano  2009.

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

- A linguagem a ser utilizada em toda a documentação será em Português. As unidades de medida que serão utilizadas na execução dos Serviços e Fornecimentos, destas Especificações Técnicas, deverão ser no Sistema Métrico Decimal, sempre que possível.

- NORMAS TÉCNICAS

- Os Serviços e Fornecimentos deverão atender às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

- AWWA	–	American Water Works Association;

- ASTM	–	American Society for Testing of Materials;

- ASME	–	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC	–	American Institute of Steel Construction;

- AWS	–	American Weelding Society;

- ANSI	–	American National Standard Institute;

- DIN	–	Deutscher Industrie Normem;

- ISO	–	International Standardization Organization;

- SSPC	–	Steel Structures Painting Council.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

  - INSTALAÇÃO:

A Licitante Vencedora CONTRATADA, com o fim de dar condição ao seu quadro de pessoal, para executar os Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas, terá que se instalar no prédio do Centro Administrativo, na área para oficina, almoxarifado e garagem, localizada próximo ao Centro de Administração do Perímetro, como também, nos reservatórios de controle e de distribuições.

A Instalação compreende a aquisição de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas para mobiliar e equipar os escritórios e oficinas e instrumentar as equipes técnicas.

A medição das instalações acima será após as suas aquisições e postas nos locais onde serão desenvolvidos os Serviços.

O pagamento da INSTALAÇÃO será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira.

  - MOBILIZAÇÃO:

A Licitante Vencedora CONTRATADA deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de mobilizar o quadro de pessoal, móveis, utensílios, equipamentos, instrumentos e ferramentas, veículos, motocicletas e máquinas, imediatamente após a assinatura do CONTRATO, de forma a poder dar início efetivo à execução dos Serviços e Fornecimentos, no cumprimento do Edital.

A Mobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Transporte de todos os materiais e equipamentos necessários à Instalação, adquiridos ou sublocados, em qualquer tempo, até o Perímetro e/ou o local de aplicação;

- Mobilização de todo o quadro de pessoal contratado para execução dos Serviços de O& M e de pessoal para execução de atividades específicas ou sazonais, em qualquer tempo, até o Perímetro.

A medição da Mobilização especificada acima será realizada após a sua conclusão.

O pagamento da MOBILIZAÇÃO será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira.

  - DESMOBILIZAÇÃO:

A Licitante Vencedora CONTRATADA, ao término do CONTRATO, para desmobilizar-se deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de passar a CODEVASF, todo o acervo técnico, construções civis, peças de reposição e materiais remanescentes em estoque, nos almoxarifados, e providenciar demolições, se estas forem exigidas pela CODEVASF, limpeza das instalações e providenciar a retirada de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais pertencentes à mesma, e desmobilizar o quadro de pessoal contratado e de pessoal para execução de atividades específicas ou sazonais, comunicando por escrito a CODEVASF, todas essas providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essa atividade será acompanhada pelo Fiscal do Contrato.

A Desmobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Desmobilização do quadro de pessoal;

- Retirada de máquinas, equipamentos e materiais próprios;

- Demolições, caso necessário;

- Limpeza das instalações.

A medição da Desmobilização especificada acima será realizada após a sua conclusão.

O pagamento da DESMOBILIZAÇÃO será no valor do preço apresentado na proposta financeira.

- SERVIÇOS E FORNECIMENTOS:

  - SERVIÇOS:

    - ADMINISTRAÇÃO:

Os Serviços de Administração serão aqueles relativos à administração dos recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças e vigilância. Esses serviços darão suporte de apoio ao desenvolvimento dos Serviços e Fornecimentos, objeto destas Especificações Técnicas.

A atividade de vigia consiste na adoção de medidas para resguardar a infraestrutura, seus equipamentos e acessórios, contra roubo, vandalismo e depredações, a mesma será executada por meio de postos fixos.

Os postos fixos de vigia serão todos aqueles localizados na Estação de Bombeamento Principal, Reservatórios e nos Prédios da Administração (Centro Administrativo e de Serviços - oficina, garagem, dormitório, refeitório etc.).

A atividade de limpeza consiste na adoção de medidas de asseio e conservação da estrutura física dos prédios da administração e das estações de bombeamento.

As atividades de Administração serão desenvolvidas por pessoal de nível técnico-administrativo, conforme qualificações descritas nestas Especificações Técnicas.

Caberá à Administração do Perímetro a responsabilidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades gerais de execução dos Serviços e Fornecimentos contratados. Criar, implantar e desenvolver sistema de acompanhamento e avaliação de desempenho das atividades, apresentando a CODEVASF mensalmente por meio de relatórios, gerencial e operacional, os resultados obtidos. Deverá também implantar e manter atualizado banco de dados do Perímetro, relativo a dados da Administração e da Área Técnica.

O gerenciamento das atividades administrativas deverá ser desenvolvido através de uma Coordenação Geral e uma Gerência executiva.

A Coordenação de Administração executará as atividades de recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças e vigilância. As atividades de Segurança e Medicina do Trabalho serão desenvolvidas por estes profissionais que deverá ter especialização nas respectivas áreas.

O perfil do pessoal necessário, à execução das atividades de administração, deverá ter as qualificações mínimas abaixo relacionadas:

Coordenador Geral

  - Profissional com formação de nível superior em engenharia civil, agronômica ou agrícola, com experiência comprovada em coordenação de projetos de irrigação e estruturação, organização e funcionamento de distrito de irrigação. Este profissional deverá apresentar habilidade para interagir com a CONTRATANTE e demais instituições públicas e privadas relacionadas com o Perímetro. Será responsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação de todas as ações relativas aos serviços contratados, interagindo de forma direta com o Gerente executivo.

  - Terá como função coordenar a equipe técnica visando à elaboração dos seguintes documentos:

    - Plano operativo anual;

    - Plano anual de manutenção mecânica;

    - Plano anual de manutenção elétrica;

    - Relatório mensal das atividades no mês e programação mensal; e

    - Relatório anual.

Gerente Executivo:

  - Formação profissional de nível superior na área de engenharia nas seguintes modalidades: Agronomia, Agrícola, Mecânica, Civil ou Elétrica, com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência mínima:

  - 04 (quatro) anos atuando em gerenciamento, coordenação e supervisão de serviços de administração, operação e manutenção de Perímetros  Irrigados, ou em administração, operação e manutenção de projeto no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água, obras de saneamento e usinas hidrelétricas; comprovada por meio de curriculum vitae e acervo técnico registrado no CREA;

  - Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoal, contabilidade, setor financeiro, informática, compras e almoxarifado);

  - Conhecimentos de sistemas hidráulicos de irrigação (canais, adutoras, estações de bomba e sistemas parcelares);

  - Conhecimentos gerais de manutenção de infraestruturas hidráulicas de irrigação.

Vigilante:

  - Nível de escolaridade, 1º grau completo e curso de vigilância.

  - Experiência:

  - 01 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Técnico Administrativo:

  - Nível de escolaridade, 2º grau completo, com curso técnico em segurança do trabalho.

  - Experiência:

  - 02 (um) ano atuando na função, comprovada por meio da CTPS e com conhecimentos em informática.

Auxiliar Administrativo:

  - Nível de escolaridade, 2º grau completo.

  - Experiência:

  - 01 (um) ano atuando na função, comprovada por meio da CTPS e com conhecimentos em informática.

Almoxarife:

  - Nível de escolaridade, 2º grau completo.

  - Experiência:

  - 01 (um) ano atuando na função e com experiência em informática.

Auxiliares de Serviços Gerais:

  - Nível de escolaridade, Ensino Fundamental I (4ª série/5º ano).

  - Experiência:

  - Sem comprovação

    - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Os Serviços de Operação e Manutenção consistem em planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de campo relativas à operação e a manutenção de toda infraestrutura, objetivando a captação, condução, armazenamento e distribuição de água às parcelas agrícolas do Perímetro. Consiste, também, na necessidade de elaborar, implantar e desenvolver sistema de acompanhamento e de avaliação mensal de desempenho das atividades e dos seus custos e manter atualizado o inventário do Perímetro e de todos os dados relativos à operação e manutenção da infra-estrutura.

Estas atividades serão gerenciadas pelo Coordenador de Operação e Manutenção e a execução pelos setores de Irrigação/Hidráulica, Manutenção Mecânica/Eletroeletrônica/Civil.

As atividades eletromecânicas serão executadas com a orientação de profissionais especializados nas áreas de elétrica e mecânica.

      - OPERAÇÃO:

Os serviços de operação consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de operação de 22 estações de bombeamento, sendo 01(uma) de captação principal (EB-P), 21(vinte e uma) de pressurização; reservatórios de compensação e de controle; estruturas eletroeletrônicas, mecânicas e hidráulicas; subestações de 13,8 kV; sistema condutor de água em adutoras de condução e de distribuição de água pressurizada e estradas de acesso. Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projeto Executivo, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados no Perímetro.

As estações de bombeamento deverão ser paralisadas no “horário de ponta”, em cumprimento ao contrato (CHESF/COELBA) de fornecimento de energia elétrica para o Perímetro.

As programações de funcionamento das estações de bombeamento deverão usar, ao máximo, o “horário reservado” (benefício da modalidade tarifária horosazonal), para economia de energia elétrica.

A distribuição de água aos lotes agrícolas será realizada dentro de um regime de demanda livre, no horário pré-fixado para o Perímetro e de acordo com a demanda prevista no Plano de Irrigação, ajustada e consolidada pela CONTRATADA, conforme acompanhamento diário da irrigação.

O tempo de funcionamento da estação de bombeamento principal (EB-P), para os reservatórios de compensações, será de até 20 (vinte) horas por dia, no pico de demanda d’água.

O tempo de funcionamento das estações de bombeamento de pressurização, (EBPs), no pico de demanda de água, será de até 16 (dezesseis) horas por dia. Cada estação será operada com operador exclusivo.

Os setores hidráulicos que atendem as quadras e as parcelas irrigadas terão tempo de funcionamento máximo de 16 horas /dia.

O Centro de Supervisão e Controle (CCS) do sistema de automação do Perímetro, quando for implantado, terá tempo de funcionamento de 24 horas/dia.

O sistema de captação, condução e distribuição de água, todo ou em parte, durante todo o ano, deverá estar em condições de operar de domingo a sábado, sendo que, a operação aos domingos só deverá acontecer em caso de extrema necessidade.

O dimensionamento do pessoal para a operação deverá estar em conformidade ao tempo de funcionamento de cada estrutura destacada acima.

O perfil do pessoal necessário ao exercício das atividades de Operação deverá ter as qualificações abaixo:

Supervisor de Irrigação e Manutenção Hidráulica:

- Formação profissional de nível médio, Técnico Agrícola ou Agropecuária.

- Experiência:

  - 02 (anos) anos atuando em atividades de operação e manutenção em perímetro irrigado comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS e com conhecimentos em informática.

Operador de Estações de Bombeamento:

- Nível de escolaridade, 1º grau completo.

- Experiência:

  - 01 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

Inspetor de Irrigação:

- Nível de escolaridade, 2º grau completo.

- Experiência:

  - 01 (um) ano atuando na função ou similar e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

      - MANUTENÇÃO:

Os serviços de manutenção consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de manutenção da infraestrutura do Perímetro, a saber: canal de aproximação; 22 estações de bombeamento, sendo 01(uma) de captação principal (EB- P), 21 (vinte e uma) EBs de pressurização; reservatórios de controle; estruturas eletroeletrônicas, mecânicas e hidráulicas; subestações de 13,8 kV; adutoras de condução e de distribuição de água pressurizada; conjuntos válvula-hidrômetro; proteção catódica; bancos capacitores; estradas de acesso as infraestruturas; rede de drenagem; construções civis, relativas as partes de irrigação. Todos esses serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projeto Executivo, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados no Perímetro.

A manutenção é a atividade que visa manter e prolongar a vida útil da infraestrutura, desde a simples conservação dos componentes do sistema até a análise de suas falhas, de forma a garantir as perfeitas condições de funcionamento. As atividades de manutenção serão as previstas nos planos apresentados pela Licitante Vencedora CONTRATADA, compreendendo a manutenção preditiva, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, a saber:

A manutenção preditiva:

Tem como objetivo conhecer e controlar, por monitoramento, o estado de funcionamento dos equipamentos, instalações e a infraestrutura, em serviço, sem a necessidade de paralisações e desmontagens, para verificação de componentes ou partes internas. Esta modalidade de manutenção utiliza-se de técnicas como análise de vibrações, temperaturas, óleos lubrificante, corrente elétrica, fluxo magnético, corrente de fuga e de ultrasonografia. Os dados coletados são armazenados e gerenciados através da utilização dos atuais recursos de softwares de preditiva.

A manutenção preventiva:

Tem como objetivo a paralisação planejada de equipamentos, instalações ou da infraestrutura, para verificar e ou substituir peças, componentes ou partes, evitando paradas imprevistas ou interrupções da operação. Utiliza informações de projeto e de fabricantes dos equipamentos e de processos estatísticos para determinação da vida útil das peças e componentes para estabelecer a periodicidade das intervenções. Da mesma forma que a preditiva, também, utiliza os recursos de software específico para o gerenciamento do programa de manutenção. Nas estações de bombeamento e nas estruturas hidráulicas esta manutenção deverá ser executada com a periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual de acordo com os serviços definidos no plano anual de manutenção. O Plano Anual de Manutenção deverá ser apresentado pela CONTRATADA.

A manutenção corretiva:

É a modalidade de manutenção que tem como princípio a correção de falhas ou de quebras ocorridas. A aplicação desta manutenção ocorrerá em casos especiais e nos equipamentos, instalações ou componentes em que não são aplicáveis os métodos de manutenção preditiva e preventiva.

Dentre as atividades de manutenção, destacam-se os seguintes serviços:

- A manutenção das adutoras e seus dispositivos de proteção e controle, a exemplo de descarga de fundo, proteção catódica, juntas Dresser, compreende a limpeza, roço e tratamento anticorrosivo, pintura, retirada de vazamentos e substituição de seus componentes. Esses serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção.

- A manutenção das cercas dos limites dos Perímetros, de proteção das infraestruturas, a exemplo de reservatórios e estações de bombeamento, compreende na reposição de estacas, balancins, grampos e arame farpado, quando necessário.

- A manutenção das estradas de acesso às estruturas hidráulicas, compreende o roço das margens, tapa buracos e raspagem. Esses serviços serão executados semestralmente.

- A manutenção das construções civis compreende a conservação das paredes de alvenaria, portas, revestimentos, piso, cobertura, pintura, instalações elétricas e hidrosanitárias. Esses serviços serão executados anualmente ou quando demandados.

- A manutenção da rede de drenagem compreende os seguintes serviços:

- Limpeza:

- Refere-se à eliminação da vegetação existente nas bordas, taludes e fundo dos drenos. Deverá ser feita por meio de roço ou capina. Esses serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção.

- A faixa a ser limpa será de 2,0m de cada lado do dreno, a partir das bordas. Toda massa vegetal resultante dessa atividade deverá ser removida do leito do dreno e das bordas. A adoção de medidas para realizar o encoivaramento e queima e ou bota-fora será, previamente, autorizada pela Fiscalização, que obedecerá aos critérios de segurança a fim de evitar danos a terceiros e ao ambiente.

- A vegetação de porte arbóreo ou arbustivo deverá ser eliminada por meio de arranquio.

- Desassoreamento:

- Refere-se à remoção de materiais depositados ao longo do fundo dos drenos, podendo ser executado de forma mecânica ou manual. Essa atividade será executada quando autorizado pela CODEVASF, com base no levantamento altimétrico. Na execução do serviço a CONTRATADA usará gabarito para a conferência das cotas.

- Recuperação de Taludes e Obras de arte Reservatórios:

- Refere-se à recuperação de locais que foram erodidos. A recuperação será feita com a aplicação de solo-cimento, na proporção 1:10 (cimento:solo), compactado, recompondo o local erodido e recuperando o talude ou a estrutura hidráulica erodida. Os locais a serem recuperados deverão ser previamente limpos e preparados para que se proceda à aplicação de solo-cimento, conforme especificado.

- Recuperação de obras de arte:

- Refere-se à recuperação de obras de arte existentes ao longo dos drenos que apresentem fissuras, instabilidade na sua estrutura ou estejam destruídas. Para a execução dessa atividade a CONTRATADA obedecerá ao mesmo padrão de qualidade, na aquisição e aplicação dos materiais exigidos para a recuperação da obra, do projeto originário. Os locais a serem recuperados deverão ser previamente limpos e preparados para que se proceda à devida recuperação.

- A alvenaria, quando se tratar de recuperação, será executada em camadas, com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. Em caso da obra ser de total recuperação, esta será executada em conformidade ao projeto original, fornecido pela CONTRATANTE. A argamassa de ligação deverá ser de cimento e areia grossa, traço 1:3, preparada em masseiras.

- Recuperação de Dreno Erodido (em aterro compactado):

- Refere-se à recuperação de pontos erodidos nas bordas dos drenos, com reposição de aterro compactado. O material a ser usado deverá estar isento de impurezas, como restos de vegetais e calhaus e na umidade, recomendada tecnicamente, para uma perfeita compactação.

- Manutenção de Drenos Coletores Entubados e Drenos Parcelares, Subterrâneos:

- Refere-se ao serviço de limpeza dos drenos entubados com hidrojateamento das tubulações. Essa atividade será executada com equipamento especial, munido de bomba de alta pressão, mangueira e bico jateador, este composto de um orifício na parte frontal e três voltados para trás, com ângulo de, aproximadamente, 45º. Esta operação será executada nos drenos que se encontrar com o seu funcionamento comprometido e indicado pela Fiscalização.

- Recuperação de Caixas de Inspeção/Junção:

- Refere-se à recuperação de caixas de inspeção/junção que apresentarem rachaduras ou que estejam danificadas. Essa atividade será executada recuperando a parte danificada ou repondo a peça, nesse caso, será obedecido ao projeto original.

- Limpeza de Caixas de Inspeção/Junção:

- Refere-se à retirada de todo material que se deposite dentro das caixas e que esteja prejudicando o seu funcionamento. Para a execução dessa atividade deverá ser escavado o solo sobre a caixa, para a retirada da tampa e, posteriormente a sua recolocação e reaterro.

- Escavação, Desobstrução e Reaterro:

- Refere-se à escavação de solo para descobrir pontos obstruídos dos drenos subterrâneos, identificados no momento do hidrojateamento. A execução desse serviço se dará com a substituição de parte do tubo danificado, amassado ou obstruído. Os materiais usados na substituição serão fornecidos pela CONTRATANTE que deverão ser solicitados pela CONTRATADA, de acordo com a sua programação de trabalho.

- O reaterro da vala deve ser realizado com solo livre de pedras e raízes e deve ser levemente compactado.

- Destinação do Material do Desassoreamento:

- Refere-se ao espalhamento dos materiais resultante do desassoreamento ao longo dos drenos. Esses materiais deverão ser espalhados e regularizados, ao lado dos drenos, com máquina de lâmina, com afastamento mínimo de 2,0m da borda do dreno, em camada uniforme, de forma a evitar o represamento de águas dos drenos naturais ou o arraste dos materiais para dentro dos mesmos. Nos casos em que este procedimento não for recomendado, será realizado o transporte para os locais de bota-fora, previamente estabelecidos pela Fiscalização, que não deverá ultrapassar a 3 km.

O perfil do pessoal necessário ao exercício das atividades de Manutenção deverá ter as qualificações abaixo:

Encarregado de Manutenção Hidráulica e Mecânica:

- Nível de escolaridade, 2º grau completo. Curso profissionalizante de Técnico em Mecânica.

- Experiência:

  - 02 (anos) anos atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

Encarregado de Manutenção Eletroeletrônica:

- Nível de escolaridade, 2º grau completo. Curso profissionalizante em Técnico em Eletrotécnica.

- Experiência:

  - 02 (anos) anos atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

Encarregado de campo:

- Nível de escolaridade, 2º grau completo.

- Experiência:

  - 02 (dois) anos atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

Encanador, Mecânico e Eletricista:

- Nível de escolaridade, Ensino Fundamental completo. Profissionais qualificados.

Motorista:

- Nível de escolaridade, Ensino Fundamental completo. Profissionais qualificados.

- Experiência:

  - 02 (dois) anos atuando na função e comprovada por meio da CTPS e carteira de habilitação  (CAT. “D”).

Auxiliares de Encanadores, Mecânicos, Campo e Eletricistas:

- Nível de escolaridade, Ensino Fundamental I (4ª Série/5º ano).

    - Experiência: 1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio da CTPS.

A medição dos Serviços descritos acima será realizada após a sua conclusão. Ocorrerá de forma mensal, para aquelas atividades caracterizadas como de forma contínua, a exemplo de administração, operação e manutenção eletroeletrônica, mecânica, hidráulica e de construções civis, e, de forma periódica, para aquelas atividades caracterizadas de execução sazonal, a exemplo de manutenção de canais, reservatórios, adutoras e seus respectivos dispositivos de proteção, estradas de acesso às estruturas hidráulicas e da rede de drenagem. Esta medição obedecerá à programação de trabalho apresentada pela Licitante Vencedora CONTRATADA e aprovada pela CODEVASF.

O pagamento dos Serviços será no valor apresentado na Proposta Financeira.

  - FORNECIMENTOS:

    - VEÍCULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS:

- Os veículos e motocicletas serão todos “Zero Quilometro”, e obedecerão as especificações abaixo.

Especificações:

  - Veículos, tipo utilitário (pick-up), com capacidade de carga a partir de 0,5t;

  - Veículo tipo sedan para cinco passageiros, com ar condicionado;

  - Veículos, tipo Caminhão Leve (3/4), com capacidade de carga mínima de 4,0t;

  - Motocicletas com tipo cross a partir 150 cc;

  - A cada prorrogação de contrato, e após os dois anos iniciais, os veículos e motos serão substituídos por outros também, “Zero Quilometro”. Caso a fiscalização constate que haja veículo ou motocicleta com baixa quilometragem e em bom estado de conservação geral, poderá aprovar a utilização no 3º ano do contrato.

  - A retroescavadeira e o caminhão guindaste ou pipa, deverão ter, no máximo, 10 anos de uso e perfeitas condições de trabalho.

  - Todos os veículos e equipamentos deverão usar logotipo com a inscrição “A SERVIÇO DA CODEVASF”.

    - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS

Os fornecimentos de peças e materiais destinam-se ao uso e aplicação na execução dos serviços de manutenção, recuperação e reposição da infraestrutura. As peças e os materiais estão quantificados e especificados em planilhas respectivas, anexas. As aquisições das peças e materiais serão solicitadas pela CONTRATADA, por escrito a CODEVASF, com as devidas justificativas, que após análise, autorizará a compra. As aquisições das peças e materiais para formação de estoques estratégicos obedecerão a um planejamento com base na média histórica de consumo do Perímetro, prazo de entrega pelo fabricante e de uso imprescindível. As peças de reposição e os materiais para uso na manutenção dos equipamentos obedecerão às especificações e recomendações dos fabricantes desses equipamentos.

A medição dos Fornecimentos descritos acima será realizada após a sua aquisição, armazenamento ou aplicação.

O pagamento dos Serviços será no valor apresentado na Proposta Financeira.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade às cláusulas contratuais, resultantes deste Edital, Especificações Técnicas e os anexos, que juntados a proposta da CONTRATADA, farão parte integrante do CONTRATO;

- A CONTRATADA será responsável pela qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância de normas técnicas;

- A CONTRATADA deverá, no decorrer da execução dos Serviços e Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar a CODEVASF, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subseqüentes;

- A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, às infraestruturas do Perímetro. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos;

- A CODEVASF poderá executar, direta ou indiretamente, a reparação dos danos e avarias, no caso em que a CONTRATADA se negue a executá-las, para tanto cobrará desta, as despesas relativas à execução, aplicando multa, sobre estas despesas, de 200% (duzentos por cento);

- A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO;

- A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços e Fornecimentos deste Edital, Especificações Técnicas e os anexos;

- A CONTRATADA será responsável pelo zelo, manutenção, renovação e atualização do acervo técnico, cuja propriedade é de uso exclusivo do Perímetro;

- A CONTRATADA colocará à disposição a sua equipe técnica, juntamente com a equipe de ATER, para, proferir palestras e coordenar reuniões com representantes dos agricultores, com as organizações e usuários do Perímetro, de matéria relativa aos serviços de O e M, no sentido de:

    - Tornar esses serviços mais eficientes e eficazes;

    - Fazer entender aos usuários de suas obrigações e responsabilidades, no uso adequado e racional da água que lhes é fornecida;

    - Outras matérias correlatas a esclarecimentos específicos da operação e manutenção do Perímetro;

- Será proibida a permanência de pessoas estranhas aos serviços, bem como o uso de aparelhos de rádio, TV e similares; a criação de animais e a construção de qualquer estrutura de apoio para moradia, pelos empregados da CONTRATADA, nas instalações de infraestrutura do Perímetro;

- A CONTRATADA é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, do funcionário que não apresente conhecimento e experiência exigidos nestas Especificações Técnicas;

- A CONTRATADA será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, do Perímetro, no prazo de quarenta e oito horas.

- As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à licitação, conhecer nos arquivos da CODEVASF, informações adicionais do Perímetro, além das apresentadas no Edital e Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, reproduzi-las.