### RELAÇÃO DE COORDENADAS PLANIMÉTRICAS UTM E

ALTITUDE DOS PONTOS DE INTERESSE

### MUNICÍPIO PALMAS DE MONTE ALTO - BA

| # PONTO | COORDENADAS UTM (m) |  | ALTITUDE ORTOMÉTRICA (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NORTE | ESTE |  |
| PONTOS DE APOIO BÁSICO IMPLANTADOS POR GPS GEODÉSICO |  |  |  |
| ARK1 | 8.422.808,150 | 699.189,261 | 517,53 |
| ARK2 | 8.422.946,764 | 699.508,497 | 520,48 |
| ARK3 | 8.422.280,404 | 698.525,928 | 522,65 |
| ARK4 | 8.422.205,693 | 698.537,635 | 527,43 |
| ARK5 | 8.421.952,585 | 698.068,034 | 533,94 |
| ARK6 | 8.421.875,193 | 697.916,962 | 536,66 |
| ARK7 | 8.422.639,317 | 697.438,043 | 527,97 |
| ARK8 | 8.422.689,092 | 697.578,855 | 522,55 |
| ARK9 | 8.422.588,799 | 697.887,918 | 517,68 |
| ARK10 | 8.422.638,552 | 698.080,903 | 510,27 |
| ARK11 | 8.423.888,052 | 697.621,997 | 492,41 |
| ARK12 | 8.423.944,018 | 698.425,746 | 483,94 |
| ARK13 | 8.425.320,548 | 698.208,478 | 471,85 |
| ARK14 | 8.425.358,648 | 697.791,317 | 475,24 |

OBS.:      Altitude  determinada  por  nivelamento GPS, a partir das estações RN1185-N  e  RN9352-A,  da

rede de nivelamento geométrico do IBGE. (Datum Vertical Imbituba-SC); e

-   Coordenadas planimétricas UTM referidas ao SAD 69,  com  MC=45º WGr.,  transportadas  para

os pontos  do  apoio  Básico,  por  meio  de  GPS  geodésico,  a  partir  dos  pontos  SAT93079 e

SAT93154, da rede planimetrica oficial do IBGE.

Folha 1/1