________________________

2 - INTRODUÇÃO

________________________

2 - INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento sócio-econômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região, no atendimento à população quanto à garantia de oferta saneamento básico, a ArKIS está elaborando o Projeto Básico de Engenharia, possibilitando a implantação de sistema de esgotamento sanitário em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pela CODEVASF.

A cidade de Palmas de Monte Alto não dispõe de rede de esgotos sanitários, sendo que atualmente são empregadas soluções alternativas, como fossas e sumidouros.

Este projeto consiste no dimensionamento da Rede Coletora, Interceptores, Elevatórias e Estação de Tratamento de Esgotos. Para tanto, foram desenvolvidos estudos de projeção demográfica e territorial referentes ao período de alcance e à área de abrangência considerados no plano. A partir de parâmetros e critérios de projeto estabelecidos para o caso, foram determinadas as grandezas principais para o dimensionamento do sistema, suficientes para garantir o atendimento às projeções de crescimento consideradas.

Devido à configuração topográfica da área de abrangência do projeto serão necessárias quatro elevatórias sendo duas em início de plano e as outras duas para etapa futura. O tratamento será composto por Reatores Anaeróbios seguidos de infiltração do efluente no solo, processo bastante adequado ao porte e às características da cidade.