PROJETO xxxxx

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Palmas de Monte Alto

RELATÓRIO TÉCNICO

MAIO / 2009

ÍNDICE

1 – APRESENTAÇÃO

2 – OBJETIVO

3 – METODOLOGIAS

3.1 – COLETAS DE DADOS GEODÉSICOS E TOPOGRÁFICOS

3.2 – EQUIPES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

3.2.1 – Pessoal

3.2.2 – Principais Equipamentos de Geodésia, Topografia e Escritório

3.3 – EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO

3.3.1 – Implantação do Apoio Básico

3.3.1.1 – Transporte de Coordenadas Planimétricas, Por GPS

3.3.1.2 – Transporte de Cotas por GPS

3.3.2 – Levantamento Topográfico

4 – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

4.1 – QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS

4.2 – TRABALHOS DE ESCRITÓRIO

4.3 – RELAÇÃO DAS COORDENADAS DOS PONTOS DE APOIO BÁSICO E DEMAIS PONTOS DE INTERESSE IMPLANTADOS NA ÁREA DOS TRABALHOS

5 – DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE APOIO DO IBGE UTILIZADOS NOS TRABALHOS

6 – DESENHOS

ANEXO I:

- PROCESSAMENTO DO TRANSPORTE DE COORDENADAS PLANIMÉTRICAS, E ALTITUDES POR GPS GEODÉSICO

ANEXO II:

- CÁLCULO DAS POLIGONAIS DE LEVANTAMENTO EXECUTADAS NA ÁREA DE INTERESSE

1 – APRESENTAÇÃO

Este relatório técnico tem a finalidade de apresentar os resultados dos serviços topográficos realizados para estudos de implantação do sistema de esgotamento sanitário para a cidade de Palmas de Monte Alto, município situado no Estado da Bahia. Os trabalhos foram executados no período de 27/01/2009 a 20/03/2009, para a empresa Arkis, pela empresa Saint-Germain Consultores Associados Ltda., conforme a relação dos trabalhos contido na proposta da correspondência SG-P013/2009, de 02 de fevereiro de 2009.

2 – OBJETIVO

Os serviços contratados foram especificados pelo contratante e constam de Ordens de serviços específicas para a realização dos trabalhos. Os trabalhos contratados têm como objeto realizar serviços topográficos para dar suporte técnico aos Estudos de Implantação de Redes de Esgotos. Foram especificados os seguintes serviços de campo:

- determinação de pontos do apoio básico por GPS geodésico;

- levantamento topográfico semi-cadastral de vias e áreas urbanas;

- levantamento de área especial de interesse; e

- levantamento planialtimétrico de faixas para determinação de locais para lançamentos de drenagem.

3 – METODOLOGIA

3.1 – COLETA DE DADOS GEODÉSICOS E TOPOGRÁFICOS

Para a execução dos levantamentos geodésicos e topográficos, foi adquirido no sítio de internet do IBGE, as descrições de vários pontos de apoio altimétricos (RNs) existentes na região dos trabalhos, para, após vistoria local, definir-se quais deles seriam utilizados.

Como apoio planimétrico aos levantamentos topográficos, foi então utilizado o vértice SAT 93079, ponto existente e que faz parte da rede oficial do IBGE.

E como apoio altimétrico, foram utilizadas as RN 1185-N e RN 1185-L, pertencente a rede oficial do IBGE.

As descrição desses pontos do IBGE, utilizados no apoio planimétrico e no altimétrico para os trabalhos, está apresentada no item 5 deste relatório técnico.

Para a realização dos trabalhos, a contratante forneceu desenhos esquemáticos com a localização aproximada do local dos trabalhos.

3.2 – EQUIPES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

3.2.1 – PESSOAL

Uma equipe de escritório, na sede da empresa, em Brasília, realizou a coordenação, o acompanhamento, a análise dos dados e a elaboração de cálculos, desenhos e relatórios. Os trabalhos de campo foram executados por: uma equipe de rastreamento de satélites, por GPS; e 3 equipes de topografia que executaram as poligonais de levantamento planialtimétrico; além de um técnico equipado com um notebook com softwares apropriados aos trabalhos, de modo a agilizar a coleta eletrônica dos dados de campo e enviá-los à Brasília para serem processados, e fazendo também a função de supervisor de campo.

A equipe que executou o transporte de coordenadas por meio de rastreamento de satélites, por GPS geodésico, foi composta de um técnico em rastreamento e um auxiliar, independente das demais equipes também estava equipado com veículo apropriado e computador notebook para fazer a coleta de dados e o processamento preliminar.

As equipes de topografia, equipadas com estação total de 1”, com coletor eletrônico de dados, foram compostas, cada uma, por um topógrafo, 2 auxiliares de topografia e 3 ajudantes braçais, sendo utilizado veículos apropriados para apoio as equipes.

3.2.2 – PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DE GEODÉSIA, TOPOGRAFIA E ESCRITÓRIO

Foram utilizados os seguintes equipamentos principais, nos serviços de campo:

- um par de receptores GPS geodésicos, da TOPCON, modelo Hiper;

- um receptor GPS portátil GARMIN, modelo eTREX, de navegação;

- uma estação total TOPCON GTS-235, com leitura direta de 1” e coletor interno de dados; e

- duas estações totais TOPCON GTS-212, com leitura direta de 1" e coletor interno de dados;

Nos cálculos e na elaboração dos desenhos, foram utilizados os seguintes equipamentos e softwares principais:

- 2 microcomputadores Core 2 duo, de 2,4 Ghz, com 2 Gb de memória RAM;

- 1 microcomputadores Core 2 Duo, de 2,66 Ghz, com 4 Gb de memória RAM;

- 2 microcomputador Notebook, para uso em campo;

- 1 plotter HP DesignJet 1100PS;

- uma impressora  HPLaserjet3005pn;

- uma impressora HP Officejet Pro K5400;

- Sistema TopoGRAPH;

- AutoCad for Windows, versão 2000; e

- outros softwares e aplicativos do Microsoft OFFICE.

3.3 - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO

3.3.1 - IMPLANTAÇÃO DO APOIO BÁSICO

3.3.1.1 – Transporte de Coordenadas Planimétricas, por GPS

Com a utilização de rastreamento de satélites, por GPS geodésico, e com base no citado ponto SAT93079, do IBGE, escolhido como ponto de partida, foram determinadas a altitude preliminar (referida ao Datum Imbituba) e as coordenadas planimétricas UTM (referidas ao Datum SAD-69, Meridiano Central de 45o WGr), em um ponto intermediário (P1) até a RN1185-N, a partir daí foram determinados as coordenadas planialtimétricas para os demais pontos necessários a realização dos levantamentos topográficos, considerando a altitude com origem na RN 1185-N e confirmadas com uma outra a RN 1185-L.

Nesse processo, um dos receptores é posicionado na base referencial (marco do ponto SAT93079) e o outro é deslocado para os diversos pontos a serem determinados. Porém, de modo a não ultrapassar a distância máxima entre a base e o ponto a ser determinado, adotou-se a transferência de base para um dos pontos já determinados, situado em posição estratégica com relação aos que ainda estavam por serem determinados.

Assim, nesse transporte, foram rastreados ao todo 14 (quatorze) pontos. O processamento dos lados foi realizado com a utilização do sistema Topcon Tools, da TOPCON, com o modelo da dupla diferença para a fase portadora L1 e L2, sendo que os resultados obtidos ficaram dentro das especificações de precisão. A cópia desse processamento está apresentada no volume denominado Anexo I, anexo a este relatório técnico.

As coordenadas da estação base foram fixadas ao datum do GPS, o WGS-84 e, através de rotinas internas do processamento, foram realizadas as transformações de datum e de sistema de referência, transformando as coordenadas para o Datum SAD-69, referidas ao Meridiano Central de 45o WGr, no sistema UTM, com uso dos parâmetros de transformação oficiais divulgados pelo IBGE. A altitude ortométrica dos pontos apresentados nos relatórios foram obtidas utilizando a ondulação geoidal determinada no software MapGeo, fornecido pelo IBGE.

Todos os pontos de apoio básico implantados estão materializados por marco de concreto, em forma tronco-piramidal, com chapa metálica na face superior e contendo sua identificação fixada no topo. Foi elaborada uma relação dos pontos determinados e está apresentada no item 4.3 deste relatório técnico.

3.3.1.2 – Transporte de Cota por GPS

Para execução dos vários levantamentos topográficos efetuados no âmbito deste contrato, todos os referenciais altimétricos implantados para apoio ao trabalho do levantamento planialtimétrico semi-cadastral estão baseados na rede básica de nivelamento de 1ª ordem do IBGE (Datum Altimétrico: Imbituba – SC), transportados por nivelamento GPS, a partir das RN1185-N e RN1185-L.

3.3.2 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Os serviços de levantamento geodésico e topográfico foram executados concomitantemente. Enquanto a equipe de rastreamento de satélites fez a implantação do apoio básico conforme supracitado. As equipes de topografia foram mobilizadas para a implantação das poligonais planialtimétricas de levantamentos, com origem e fechamentos nos marcos do apoio implantado por GPS geodésico. Essas poligonais de levantamento tiveram como ponto de partida e de chegada os vértices de densificação do apoio, implantados dentro da área a ser levantada. Os pontos medidos ao longo da área, cadastro de locais característicos do terreno, dos obstáculos e pontos de interesse para a elaboração do projeto foram feitos por meio de irradiações. O levantamento topográfico buscou melhor caracterizar a topografia e mostrar com fidelidade a configuração atual das vias existentes, foram irradiados pontos, tais como:  cantos de meio-fio, postes, caixas de alta tensão, cantos de quadras, árvores, etc. formando uma grande densidade de pontos,  possibilitando inclusive a melhor definição  das curvas de níveis da área do levantamento.

A partir dos pontos de apoio básico e dos vértices da poligonal planialtimétrica de levantamento, onde necessário, foram implantadas outras poligonais secundárias de apoio para a locação e cadastros de locais de difícil acesso.

A forma de apresentação dos desenhos dos levantamentos topográficos está descrita no item 4.2, referente à apresentação dos trabalhos, e os desenhos estão apresentados no item 6 deste relatório técnico.

Os cálculos dessas poligonais de levantamento e dos irradiamentos estão apresentados no volume denominado Anexo II, anexo a este relatório técnico.

As coordenadas planimétricas UTM (referidas ao Datum SAD 69 e Meridiano Central de 45o WGr.) e a altitude (referida ao Datum Imbituba) dos pontos de interesse, implantados na área de levantamento, constam das relações apresentadas no item 4.3 deste relatório técnico.

Nesses trabalhos foram utilizados os equipamentos apresentados no item 3.2.2 deste relatório e foram seguidas as especificações fornecidas pela contratante, através da coordenação do projeto.

4 – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

4.1 – QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS

As quantidades de serviços executados foram:

- pontos determinados por GPS geodésico para o Apoio Básico, Total de 14un;

- levantamento planialtimétrico de área especial para projeto da ETE, totalizando 17,43ha;

- levantamento planialtimétrico semi-cadastral de 47,64km de vias e 216,06 ha;

- levantamento de faixa para lançamento, totalizando 2,781km;

- poligonais eletrônicas 24,41 km

4.2 – TRABALHOS DE ESCRITÓRIO

Os trabalhos de escritório, em geral executados com a utilização de softwares, compreenderam: o planejamento e o acompanhamento dos serviços; a recepção dos dados de campo; a análise das medições e dos croquis de campo; o processamento das determinações por GPS; o cálculo das poligonais de levantamento topográfico; e a elaboração de desenhos e relatório. O levantamento planialtimétrico semi-cadastral foi articulado em 25 (vinte e cinco) folhas.

Para apresentação dos serviços de levantamento topográfico em questão, foram elaborados os seguintes desenhos:

- PMA-01-09_Planta Geral – planta geral na escala 1:10.000, contendo o levantamento planialtimétrico semi-cadastral da área  e a articulação das folhas;

- PMA-01-09_F1 a PMA-01-09_F24 - planta na escala 1:1.000, contendo o levantamento planialtimétrico da área da cidade de Palmas de Monte Alto, com curvas de nível a cada metro;

Todos os desenhos, elaborados em AutoCAD 2000, estão sendo entregues também em arquivo digital, em CD-ROM, no formato DWG. Assim como o texto deste relatório, o processamento dos pontos de GPS, o cálculo das poligonais de levantamento topográfico, a relação com todas as coordenadas e cotas dos pontos principais implantados na área de interesse.

Estão sendo apresentados ainda, dois outros volumes anexo a este relatório: um com o processamento do transporte de coordenadas planialtimétricas, por GPS geodésico; e outro com o cálculo das poligonais de levantamento planialtimétrico. Todos os volumes possuem a relação com  as coordenadas e cotas dos pontos principais implantados na área de interesse.

| 4.3 - | RELAÇÃO DAS COORDENADAS DOS PONTOS DE APOIO bÁSICO E DEMAIS PONTOS DE INTERESSE implantados na área dos trabalhos |
| --- | --- |

| 5 - | DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE APOIO DO IBGE UTILIZADOS NOS TRABALHOS |
| --- | --- |

| 6 - | DESENHOS |
| --- | --- |