MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

EG0084-R-BTP-PBA-28-V12-00

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 12 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

BOTUPORÃ

OUTUBRO/2008

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | EG0084-R-BTP-PBA-28-V12-00 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO VOLUME 12 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Luiz Carlos Kraemer Campos |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 27/10/2008 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| EG0084-R-GER-EST-01-00 | RT-01 – Detalhamento do Programa de Trabalho | 04/04/2008 |
| EG0084-R-___-EST-02-00 | RT-02 – Coleta de Dados e Reconhecimento | 11/04/2008 |
| EG0084-R-___-EST-03-00 | RT-03 – Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente | 06/05/2008 |
| EG0084-R-___-EST-04-00 | RT-04 – Estudo Populacional e Contribuições Sanitárias | 28/04/2008 |
| EG0084-R-___- EST -05-00 | Minuta do Relatório dos Estudos de Reconhecimento | 21/05/2008 |
| EG0084-R-___- EST -06-00 | Relatório Final dos Estudos de Reconhecimento | 11/06/2008 |
| EG0084-R-GER-VBD-07-00 | RT-05 – Serviços Preliminares de Campo | 22/04/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -08-00 | RT-06 – Concepção das Alternativas Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário | 23/05/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -09-00 | RT-07 – Pré-dimensionamento das Alternativas Propostas | 30/05/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -10-00 | RT-08 – Avaliação Ambiental das Alternativas | 14/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -11-00 | RT-09 – Comparação e Seleção da Melhor Alternativa | 14/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -12-00 | RT-10 – Análise de Pré-Viabilidade da Alternativa Selecionada | 21/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -13-00 | Minuta do Relatório do Estudo de Concepção e Viabilidade | 21/07/2008 |
| EG0084-R-___- VBD -14-00 | Relatório Final do Estudo de Concepção e Viabilidade | 31/07/2008 |
| EG0084-R-GER-PBA-15-V1-00 EG0084-R-GER-PBA-15-V2-00 EG0084-R-GER-PBA-15-V3-00 | RT-11 – Execução de Serviços de Campo Volume 1: Memorial Descritivo e Boletins de Sondagem Volume 2: Peças Gráficas Volume 3: Topografia de Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires | 14/07/2008 14/07/2008 08/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-16-00 | RT-12 – Projeto Básico das Redes Coletoras | 23/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-17-00 | RT-13 – Projeto Básico de Coletores Tronco, Interceptores e Emissários | 23/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-18-00 | RT-14 – Projeto Básico de Estações Elevatórias | 28/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-19-00 | RT-15 – Projeto Básico de Linhas de Recalque e Emissários Finais | 31/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-20-00 | RT-16 – Projeto Básico de ETE’s | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-21-00 | RT-17 – Projetos Complementares | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-22-00 EG0084-R-___-PBA-22-00 EG0084-R-___-PBA-22-00 | RT-18 –Tomo I - Especificações ET-00 a ET 31 RT-18 –Tomo II - Especificações ET-32 a ET 48 RT-18 –Tomo III - Quantitativos e Orçamento | 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-23-00 | RT-19 – Projeto de Desapropriações | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-24-00 | RT-20 – Avaliação Socioambiental | 05/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-25-00 | RT-21 – Manuais de Operação e Manutenção | 29/07/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-26-00 | RT-22 – Estudos de Viabilidade | 11/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-27-00 EG0084-R-___-PBA-27-00 | Minuta do Relatório do Projeto Básico Volume 1 – Tomo I – Resumo do Projeto Básico Volume 1 – Tomo II – Peças Gráficas | 11/08/2008 11/08/2008 |
| EG0084-R-___-PBA-28-V1-00 EG0084-R-___-PBA-28-V2-00 EG0084-R-___-PBA-28-V3-00 EG0084-R-___-PBA-28-V4-00 EG0084-R-___-PBA-28-V5-00 EG0084-R-___-PBA-28-V6-00 EG0084-R-___-PBA-28-V7-00 EG0084-R-___-PBA-28-V8-00 EG0084-R-___-PBA-28-V9-00 EG0084-R-___-PBA-28-V10-00 EG0084-R-___-PBA-28-V11-00 EG0084-R-___-PBA-28-V12-00 EG0084-R-___-PBA-28-V13-00 EG0084-R-___-PBA-28-V14-00 | Relatório Final do Projeto Básico Volume 1 – Resumo do Projeto Básico Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil Volume 3 – Projeto Elétrico Volume 4 – Projeto de Automação Volume 5 – Projeto Estrutural Volume 6 – Avaliação Socioambiental Volume 7 – Viabilidade Econômica e Financeira Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos Volume 9 – Especificações Técnicas Volume 10 – Manual de Operação e Manutenção Volume 11 – Estudos Topográficos Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos Volume 13 – Desapropriações Volume 14 – Desenhos | 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 27/10/2008 |

Com exceção dos relatórios RT-01, RT-05 e RT-11, os demais os relatórios foram programados para serem editados de forma individualizada para as cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, com a seguinte codificação:

PRM – Paramirim;

TQN – Tanque Novo;

BTP – Botuporã;

RPR – Rio do Pires.

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

BOTUPORÃ

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 1 – 	Resumo do Projeto Básico

Volume 2 – 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 3 – 	Projeto Elétrico

Volume 4 – 	Projeto de Automação

Volume 5 – 	Projeto Estrutural

Volume 6 – 	Avaliação Socioambiental

Volume 7 – 	Viabilidade Econômica e Financeira

Volume 8 –	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

Volume 9 – 	Especificações Técnicas

Tomo I – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-00 a 
ET-31

Tomo II – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-32 a 
ET-48

Tomo III – Especificações de Equipamentos Mecânicos – Hidráulicos – Elétricos

Volume 10 –	 Manual de Operação e Manutenção

Volume 11 –	 Estudos Topográficos

Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 13 – Desapropriações

Volume 14 – Desenhos

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORÃ E RIO DO PIRES LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 12 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

BOTUPORÃ

ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO	1

2 INTRODUÇÃO	4

2.1	Ficha Técnica do Sistema Projetado	5

3 SERVIÇOS REALIZADOS	8

3.1	Métodos Utilizados	10

3.2	Equipamentos Utilizados	10

3.3	Execução do Ensaio	11

3.3.1	Processo de Perfuração	11

3.3.2	Amostragem	11

3.3.3	Ensaio de Penetração Dinâmica	11

3.3.4	Observação do Nível de Água Freático	11

3.4	Profundidade das Perfurações	11

3.4.1	Sondagem à Trado	11

3.4.2	Sondagem à percussão	11

3.5	Perfis de Sondagem	12

3.5.1	Resumo dos Quantitativos dos Serviços Geológicos/Geotécnicos	12

4 ANEXOS	14

4.1	Perfis de Sondagens a Trado	16

4.2	Perfis de Sondagens SPT	17

4.3	Resultados dos Poços de Inspeção	18

4.4	Ensaios de Infiltração	19

4.5	Ensaios de Solos na ETE	20

5 RELAÇÃO DE DESENHOS	21

6 PEÇAS GRÁFICAS	23

1 APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da região.

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a redução substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes:

- Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 037/2007;

- Data da Licitação: 5/11/2007;

- Contrato n°: 0.06.08.0024.00;

- Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

- Prazo de Execução: 180 dias;

- Valor do Contrato: R$ 791.908,05;

- Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008.

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 037/2007, cujo objeto é a “Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Paramirim, Tanque Novo, Botuporã e Rio do Pires”, em continuação é apresentado o Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos, referente ao Relatório Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Botuporã.

Figura 1.1: Macrolocalização das cidades em estudo

2 INTRODUÇÃO

# INTRODUÇÃO

Este trabalho refere-se aos Estudos Geotécnicos e Geológicos da cidade de Botuporã, em atendimento ao Termo de Referência da citada Ordem de Serviço.

Dentro da visão geral deste volume, podemos destacar objetivos específicos, os quais englobam a programação dos serviços de campo abrangendo a parte de geotecnica da cidade de Botuporã.

O Volume 12: Estudos Geotécnicos, apresentado neste trabalho, contém os seguintes tópicos:

- Detalhamento dos serviços geológicos-geotécnicos realizados.

Esses temas estão descritos em continuação.

## Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Botuporã está constituído das seguintes unidades:

  - Ligações Prediais de Esgotos;

  - Rede Coletora de Esgotos;

  - Estação de Bombeamento;

  - Linha de Recalque;

  - Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;

  - Emissário Final.

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 2.1.

Quadro 2.1: Características das unidades projetadas

| Item | Unidades do Sistema | Componentes | Características Principais | Quantidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ligações Prediais | População Atendida Kit de Ligação Predial | DN 100 | 8.049 hab. 2.013 lig. |
| 2.2 | Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 | 127,649 ha 20,647 ha 2,970 ha 31.705 m |
| 2.3 | Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 22,44 L/s 71,6 m.c.a. 88 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 8,00 m.c.a. 3,5 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 17,5 m.c.a. 5 hp 1 + 1 (reserva) |
| 2.4 | Linhas de Recalque | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 150 mm PVC DE F°F° 1.819 m 100 mm PVC DE F°F° 445 m 100 mm PVC DE F°F° 247 m |
| 2.5 | Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de Tratamento Vazão Média (L/s) Vazão Máxima (L/s) Alcance Caixa de Areia Lagoa Anaeróbia Lagoa Facultativa Eficiência de Tratamento | Lagoas de Estabilização 2029 Tipo Canal Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Remoção DBO Remoção Coliformes | 14,54 L/s 22,44 L/s 2 unid. 3 dias 15 m x 44 m 4 m 2 unid. 12 dias 126 m x 42 m 1,5 m 95,24% 92,40% |
| 2.6 | Emissário Final | Tipo Corpo Receptor | DN Extensão Material Riacho dos Novatos | 200 mm 848 m PVC |

3 SERVIÇOS REALIZADOS

# SERVIÇOS REALIZADOS

Os estudos geológicos e geotécnicos foram norteados pelo edital de licitação do presente contrato.

Para a análise geológica-geotécnica foram realizadas diversas amostragens através de furos de sondagens na área do projeto. No Quadro 3.2 são apresentadas as todas as sondagens com suas respectivas localizações geográficas.

Quadro 3.2: Localização dos pontos de sondagens realizadas em Botuporã

| Ponto | Coordenadas Geográficas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este (m) | Norte (m) |
| SP1-EBE1 | 768.184,64 | 8.520.218,71 |
| SP2-EBE2 | 768.996,13 | 8.519.576,69 |
| SP3-EBE3 | 769.211,37 | 8.520.168,14 |
| SP1-ETE | 767.071,69 | 8.519.828,94 |
| SP2-ETE | 766.990,64 | 8.519.785,69 |
| SP3-ETE | 767.115,57 | 8.519.785,27 |
| ST1 | 768.707,93 | 8.520.354,59 |
| ST2 | 768.633,01 | 8.520.218,49 |
| ST3 | 768.756,85 | 8.520.361,70 |
| ST4 | 768.832,66 | 8.520.183,71 |
| ST5 | 768.969,20 | 8.520.109,25 |
| ST6 | 769.108,92 | 8.520.033,61 |
| ST7 | 768.448,32 | 8.520.238,76 |
| ST8 | 768.262,93 | 8.520.257,01 |
| ST9 | 768.330,18 | 8.520.045,49 |
| ST10 | 768.326,45 | 8.519.891,53 |
| ST11 | 768.428,72 | 8.519.915,79 |
| ST12 | 768.571,79 | 8.519.838,08 |
| ST13 | 768.704,48 | 8.519.921,48 |
| ST14 | 768.881,60 | 8.519.915,26 |
| ST15 | 769.028,84 | 8.519.903,30 |
| ST16 | 768.906,41 | 8.519.818,42 |
| ST17 | 768.896,11 | 8.519.651,11 |
| ST18 | 768.718,05 | 8.519.756,53 |
| ST19 | 768.771,26 | 8.519.555,14 |
| ST20 | 768.801,18 | 8.519.408,33 |
| ST21 | 768.949,84 | 8.519.330,19 |
| ST22 | 769.069,50 | 8.519.267,17 |
| ST23 | 768.954,33 | 8.519.215,34 |
| ST24 | 768.808,24 | 8.519.230,45 |
| ST25 | 768.694,53 | 8.519.450,28 |
| ST26 | 768.649,68 | 8.519.381,85 |
| ST27 | 768.359,08 | 8.519.201,12 |
| ST28 | 768.479,27 | 8.519.291,24 |
| ST29 | 768.597,99 | 8.519.528,63 |
| ST30 | 768.578,09 | 8.519.666,75 |
| ST31 | 768.444,42 | 8.519.740,99 |
| ST32 | 768.217,84 | 8.519.844,24 |
| ST33 | 768.117,63 | 8.519.675,84 |
| ST34 | 768.300,75 | 8.519.691,58 |
| ST35 | 768.346,42 | 8.519.542,12 |
| ST36 | 768.020,29 | 8.519.504,26 |
| ST37 | 768.185,77 | 8.519.501,44 |
| ST38 | 768.183,35 | 8.519.275,75 |
| ST39 | 768.179,61 | 8.519.036,67 |
| ST40 | 768.101,08 | 8.518.867,11 |
| ST41 | 767.971,09 | 8.518.754,85 |
| ST42 | 767.802,02 | 8.519.670,71 |
| ST43 | 767.935,85 | 8.518.937,64 |
| ST44 | 767.867,83 | 8.519.091,34 |
| ST45 | 767.953,93 | 8.519.274,59 |
| ST46 | 767.320,16 | 8.519.488,25 |
| ST47 | 767.544,89 | 8.519.723,81 |
| ST48 | 767.367,51 | 8.519.890,48 |
| ST49 | 767.596,10 | 8.519.953,00 |
| ST50 | 767.483,18 | 8.519.850,84 |

Em anexo apresentam-se as Peças Gráficas que ilustram a localização dos pontos de sondagens supracitados.

A seguir são descritos os métodos e equipamentos utilizados para a realização dos serviços geológicos e geotécnicos.

## Métodos Utilizados

Os serviços realizados seguiram o método de ensaio NBR-6484/01 "SOLO - SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - MÉTODO DE ENSAIO", NBR- 7250, NBR- 8036 e NBR- 9603.

## Equipamentos Utilizados

Os equipamentos utilizados foram os seguintes:

- Amostrador padrão de diâmetro externo de 50,8 mm e diâmetro interno de 34,9mm;

- Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio;

- Cabeças de bater em aço;

- Haste de lavagem/penetração em aço com diâmetro nominal interno de 25mm e massa Teórica de 3,23kg/m;

- Medidores de nível de água;

- Torre com roldana e sarilho;

- Trado concha com (100 ± 5) mm de diâmetro;

- Trado helicoidal com diâmetro entre 67 mm e 73 mm;

- Trépano de lavagem;

- Tubo de revestimento em aço com diâmetro nominal interno de 67 mm e diâmetro nominal Externo de 77 mm;

## Execução do Ensaio

### Processo de Perfuração

O processo de perfuração foi iniciado com o trado até o nível de água do subsolo ou inviabilidade de avanço com sua utilização, ou seja, avanços inferiores a 50 mm após 10 min de operação. A partir desse ponto a perfuração prosseguiu por lavagem com o trépano.

### Amostragem

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador padrão, conforme orientação do cliente. As amostras colhidas foram acondicionadas em sacos plásticos fechados e foram encaminhadas para identificação táctil-visual em laboratório.

### Ensaio de Penetração Dinâmica

Os índices de penetração foram obtidos pela fixação do amostrador padrão através de quedas sucessivas do martelo padronizado com peso de 65 kg até se atingir a penetração de 0,45 m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de cada 0,15 m do referido amostrador padrão, conforme orientação da Norma Brasileira NBR-6484/01.

### Observação do Nível de Água Freático

Determinações do nível d'água freático foram realizadas conforme o método de ensaio da Norma Brasileira NBR-6484/01. Os resultados dessas determinações estão presentes nos perfis de sondagem em anexo.

## Profundidade das Perfurações

### Sondagem à Trado

Para 18 (dezoito) furos a profundidade da perfuração foi impenetrável no trado, e para os demais, a profundidade da perfuração foi limitada pelo cliente.

### Sondagem à percussão

Para 06 (seis) furos, a profundidade da perfuração foi limitada pelo cliente e os demais, impenetrável na peça de lavagem conforme o item 6.4.3.3 da NBR - 6484/01.

## Perfis de Sondagem

Estão apresentados em anexo, os perfis dos furos de sondagem à percussão contendo todas as informações exigidas no item 7.2 do método de ensaio da Norma Brasileira NBR-6484/ 01. Constam também, os perfis de sondagem à trado contendo as informações exigidas pela norma NBR- 8036 e NBR- 9603.

### Resumo dos Quantitativos dos Serviços Geológicos/Geotécnicos

A seguir são apresentados os quadros com os quantitativos dos serviços geológicos/geotécnicos realizados nas áreas de projeto.

A primeira coluna apresenta os quantitativos contratados, conforme Edital da Codevasf. A segunda coluna contém os quantitativos executados pelas equipes de campo e a útlima coluna conta com a diferença entre o valor contratado e o executado.

Quadro 3.3: Quantitativo dos serviços geológicos/geotécnicos

| Serviços | UNID. | Cidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BOTUPORÃ |  |  |
|  |  | Contrato | Executado | Diferença |
| 1. - Sondagem Mista |  |  |  |  |
| a - Sondagem Rotativa |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos | equip. |  |  |  |
| - Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins |  |  |  |  |
| - Ø N | m |  |  |  |
| a1- Deslocamento e instalação do equipamento |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros | unid. |  |  |  |
| - 201 a 500 metros | unid. |  |  |  |
| - Acima de 500 metros | unid. |  |  |  |
| b - Sondagem a Percussão |  |  |  |  |
| - Mobilização e desmobilização de equipamentos | equip. | 1 | 1 | - |
| - Sondagem à percussão com SPT | m | 22,2 | 25,8 | 3,6 |
| b1- Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  |  |
| - 0 a 200 metros | unid. | 4 | 4 | - |
| - 201 a 500 metros | unid. | 1 | 1 | - |
| - Acima de 500 metros | unid. | 1 | 1 | - |
| 3. - SONDAGEM A TRADO (4") | m | 88,8 | 79,5 | -9,3 |
| 4. - POÇOS DE INSPEÇÃO | m | 5,0 | 5,0 | - |
| 5. - ENSAIOS |  |  |  |  |
| 5.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  |
| 5.1.1 - Unidade Natural | Ens. |  |  |  |
| 5.1.2 - Densidade Natural | Ens. |  |  |  |
| 5.1.3 - Limite de Liquidez | Ens. | 7 | 7 | - |
| 5.1.4 - Limite de Plasticidade | Ens. | 7 | 7 | - |
| 5.1.5 - Granulometria por Peneiramento | Ens. | 7 | 7 | - |
| 5.1.6 - Granulometria por Sedimentação | Ens. | 7 | 7 | - |
| 5.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal | Ens. |  |  |  |
| 5.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos | Ens. |  |  |  |
| 5.1.12 - Expansão | Ens. |  |  |  |
| 5.1.13 - Dispersão |  |  |  |  |
| 5.1.13.1 - Granulometria Comparativa | Ens. |  |  |  |
| 5.1.13.2 - Crumb Test | Ens. |  |  |  |
| 5.1.14 - Permeabilidade vertical de carga variável | Ens. | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.15. Permeabilidade "in situ" | Ens. | 2 | 2 | 2 |

4 ANEXOS

- ANEXOS

A seguir são apresentados os resultados dos estudos geotécnicos e topográficos, contendo os seguintes itens:

- Perfis de Sondagens a Trado;

- Perfis de Sondagens SPT;

- Resultados dos poços de inspeção;

- Ensaios de Infiltração;

- Ensaios de Solos na ETE.

## Perfis de Sondagens a Trado

## Perfis de Sondagens SPT

## Resultados dos Poços de Inspeção

## Ensaios de Infiltração

## Ensaios de Solos na ETE

5 RELAÇÃO DE DESENHOS

| Nº | DESENHO Nº | REVISÃO | TÍTULO | NOME DO ARQUIVO | DESENHISTA | DATA | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA GERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | BTP-GEO-01 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 01/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 002 | BTP-GEO-02 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 02/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 003 | BTP-GEO-03 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 03/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 004 | BTP-GEO-04 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 04/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 005 | BTP-GEO-05 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 05/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 006 | BTP-GEO-06 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 06/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 007 | BTP-GEO-07 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 07/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 008 | BTP-GEO-08 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 08/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 009 | BTP-GEO-09 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 09/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |
| 010 | BTP-GEO-10 | 00 | Projeto Básico – Geotecnia – Planta Baixa 10/10 | EG0084-D-BTP-GEO-01-00.dwg | Andressa N. | 12/10/2008 |  |

6 PEÇAS GRÁFICAS