# -  JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Lapão pretende resolver os seguintes problemas:

- Conclusão  total dos serviços para que o Sistema funcione plenamente e :

- Coletar os esgotos produzidos no perímetro urbano da cidade, evitando o lançamento dos mesmos nas ruas, logradouros e vias públicas, de forma a que não escoem à céu aberto e nem se acumulem em pontos baixos e, portanto, não venham a produzir maus odores e a estimular o surgimento de doenças diversas;

- Conduzir os esgotos coletados para local apropriado (ETE), sem que haja contato com pessoas e/ou animais, evitando assim a formação/surgimento de vetores de doenças baseadas em veiculação hídrica, principalmente na faixa etária infantil;

- Após tratamento adequado dos esgotos (ETE), dispor seus efluentes em corpo receptor, sem que haja impacto ambiental capaz de comprometer o equilíbrio natural da biodiversidade local;

- Desativar as fossas “negras” existentes, deixando de existir a infiltração dos esgotos em estado bruto e, consequentemente, as suas contaminações do subsolo e lençol freático; e

.

# - AVALIAÇÃO ECONÔMICA e FINANCEIRA DO SISTEMA PROJETADO

Este item apresenta a avaliação econômica da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Lapão, que também aplica-se para a Ampliação que está sendo elaborado pelo presente Projeto e  que foi realizada através do método de custo incremental de longo prazo (CIM) de maneira a enquadrá-lo no Pró-Saneamento, Programa de Financiamento da Caixa Econômica Federal, de acordo com o Manual de Fomento da instituição em seu Capítulo IV – Pró-Saneamento.

O Manual de Fomento, nas páginas 96 e 97, Instruções de Preenchimento Modelo 09, alínea 1, define:

“Agente promotor/mutuário, na apresentação dos estudos e projetos e no encaminhamento das Solicitações de Financiamento referentes a “Implantação de Sistemas”e “Ampliação de Sistemas” devem, quando necessário, apresentar a Avaliação Econômica do correspondente empreendimento quando se configurar pelo menos uma das situações a seguir relacionadas:

- a relação entre a metragem de rede a executar com o financiamento, e as correspondentes ligações a serem atendidas, de imediato, pelo projeto, for maior do que 20m/lig. (ligações metros por ligação);

- as sondagens constantes do projeto apresentado demonstrarem grande incidência de rocha ou solo mole nos locais onde serão construídas as unidades dos sistemas.

No caso de Esgotamento Sanitário:

- a extensão total de todos os emissários de esgotos a serem construídas até o ano de alcance do projeto, ultrapassar a 8km (oito quilômetros);

- a profundidade dos coletores e interceptores a serem construídos for maior que 4m (quatro metros).”

Tendo em vista as situações relacionadas anteriormente, conclui-se que para o Projeto de Esgotamento Sanitário de Lapão, não haveria necessidade de apresentação de Viabilidade Econômica e Financeira. Como foram detectadas rochas nos locais definidos em planta, resolveu-se apresentar a avaliação econômico-financeira completa.

2.1 - METODOLOGIA

As fontes de informações utilizadas na elaboração deste trabalho estão contidas no Estudos de Concepção, nos Relatórios de Perdas e de Dados Operacionais fornecidos pela EMBASA.

O período do projeto é de 20 anos e tem como horizonte o ano 2025. No entanto, para efeito da avaliação sócio-econômica foi definida uma vida útil de 40 anos. O projeto será implantado em única etapa de construção.

## 2.2 - INDICADORES BÁSICOS SOBRE O SISTEMA

### 2.2.1 – Capacidade de produção

Após a implantação do S.E.S a capacidade média do sistema será de 28,00 L/s em etapa única.

Excluiu-se do cálculo da vazão o coeficiente de contribuição de esgoto máximo diário e máximo horário.

### 2.2.2 – Tarifas

Com a implantação do sistema de esgotamento sanitário, a EMBASA passará a operar o sistema e cobrará pela prestação do serviço, de acordo com estrutura de tarifa definido em sua política tarifária.

O valor cobrado para o S.E.S corresponde a 80% da tarifa de água.

Calculou-se a tarifa a partir do consumo médio estimado para as diferentes categorias de consumidores. Foi aplicada a média ponderada de tarifa das diferentes classes de consumo e seus resultados estão apresentados em tabelas anexo.

### 2.2.3 – Consumo

##### Taxa de Crescimento da População

As taxas de crescimento adotadas estão apresentadas no Descritivo do Projeto e foram calculadas com os diversos métodos clássicos de estimativa populacional, através de curvas de crescimento, tomando-se por base os dados censitários fornecidos pelo IBGE, e embasada numa análise dos aspectos sociais, econômicos, geográficos e históricos.

##### Parâmetros

As demandas de água foram definidas com base em critérios e parâmetros definidos pela EMBASA, ou sejam:

- Coeficientes de variação

máximo diário 	K1			= 1,20

máximo horário	K2			= 1,50

- Coeficiente de retorno 			= 0,80

- Índice médio de atendimento 		= 100%

### 2.2.4 – Investimentos

O investimento global foi previsto em etapa única corresponde a R$ 9.000.000,00

Por se tratar da implantação do sistema de esgotamento sanitário em uma localidade não dotada de tal infraestrutura, os investimentos requeridos atenderão a população total até a saturação do projeto. Por isso não foram excluídos os investimentos conforme recomenda o modelo 09 (Avaliação Sócio-Econômica) do Manual de Fomento da CEF.

### 2.2.5 – Despesas

##### Despesas de Operação

Com a Ampliação  do sistema de esgotamento sanitário será necessário ampliar a equipe de operação em relação a existente que opera o S.A.A..

##### Despesas de Energia Elétrica

A despesa de energia elétrica é referente a 7 estações elevatórias

##### Outras despesas

Estimou-se para outras despesas como percentual sobre os custos de investimento.

- Rede Coletora = 1% do Investimento correspondente;

- Estações Elevatórias =  5% do Investimento de Materiais/Equipamentos;

- Emissários = 1% do Investimento correspondente; e

- E.T.E. = 2% do Investimento correspondente.

2.3 – QUADROS DEMONSTRATIVOS

- Apresentam os indicadores básicos utilizados no projeto;

- Projeção de consumo, população beneficiada, despesas de exploração do projeto em seus valores totais ao longo da vida útil do projeto;

- Contém a população incremental, todos os custos complementares e despesas de exploração incremental;

- Contém Balanço Hídrico a projeção dos beneficiários do projeto ao longo do tempo;

- Contém os cálculos dos índices econômicos de acordo com os critérios adotados no Capítulo IV do Manual de Fomento.

## 2.4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS

Como pode ser visto no Quadro 6.7, o CIM é de R$ 2,19/m3. A tarifa média de esgoto estimada para o S.E.S. de Lapão foi de R$ 1,82/m3, que corresponde a 83,19% do CIM. O valor encontrado está acima do limite de aceitação da condição estabelecida no modelo 09 (Avaliação Sócio-Econômica) do Manual de Fomento da CEF:“para cidade com população até 50 mil habitantes no ano de elaboração, a tarifa média de água deverá ser igual ou maior a 60% do CIM.” Como o manual de fomento da CEF não faz referência a tarifa média dos serviços de esgoto, admite-se, portanto, que o critério adotado para água se aplica para os esgotos.