1

APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lapão apresenta a seguir o Estudo Preliminar para a implantação da 4ª Etapa, do Sistema de Esgotamento Sanitário, contendo ampliação de Rede Coletora, Ligações Domiciliares, Estações Elevatórias da localidade de Lapão, sede do Município do mesmo nome.

O Estudo é composto de:

Memorial Descritivo

Memorial de Cálculo

Quantitativos e Orçamento

Peças Gráficas.

A documentação ora apresentada, é integrante de todo Projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Lapão, sendo que a planilha orçamentária apresentada contém serviços referentes aos recursos disponibilizados de R$ 6.000.000,00 que serão aplicados na ampliação dos serviços acima mencionados.

Visto que já existem construídos e/ou em construção com recursos provenientes da FUNASA( convênio nº 1265/2002 ) e CODEVASF Convênio 0.00.06.0012/00, Estação de Tratamento de Esgotos, Emissário, Elevatória Principal( EE 02, 03, 04 e 05 ) e parte da Rede Coletora.

- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

  - Localização

O município de Lapão se localiza na região econômica de Irecê, distante 478 Km de Salvador, ocupa uma área de 645,0 Km² e é definido pelas seguintes coordenadas geográficas:

Longitude: 41º 49' W

Latitude:    11º 22' S

Como principais vias de acesso terrestre, o município dispõe das rodovias BA-432, BA-052, BR-349 e BR-432, estradas asfaltadas e em boas condições de tráfego que ligam a sede à Capital do Estado e aos principais municípios da Região.

| Município | Vias de Acesso | Distância (KM) |
| --- | --- | --- |
| Canarana | BA-432 | 37 |
| Irecê | BA-432 | 7 |
| Salvador | BA-432, BA-052, BR-349, BR-324 | 478 |

As estradas vicinais são precárias. Algumas delas no período chuvoso ficam inacessíveis, dificultando o escoamento da produção agrícola.

- CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIOFÍSICO

  - Clima e Pluviometria

As características do clima da região semi-árida onde esta localizada o Município em estudo são de irregular distribuição de chuvas, mesmo durante o período chuvoso e, também, ao longo dos anos. Esta distribuição irregular ou mesmo a ocorrência de períodos de seca é que leva a se buscar ma agricultura irrigada o suporte econômico para o setor agrícola.

O clima é do tipo semi-árido, seco e subúmido, com temperaturas que variam de 17ºC a 30ºC, caracterizando uma média amplitude térmica. Observa-se também que a temperatura média da Região apresenta valores similares aos existentes no resto do Estado.

O período chuvoso está compreendido entre os meses de novembro a janeiro. Os meses que apresentam maiores valores de umidade relativa do ar são março e maio (70,3% e 71,3%) e os menores valores de umidade relativa são em agosto e outubro (8,3% a 47,5%). A precipitação anual média da Região é torno de 600 mm, a máxima é torno de 1000 mm e a mínima é em torno de 300 mm, Na Região de Irecê, a evaporação anual é de 2.805,4 mm. O município está totalmente inserido no polígono das secas.

Em toda a Região, as precipitações pluviomêtricas são irregulares, portanto, insuficientes    para       a      agricultura,      face      aos     elevados   índices de evapotranspiração, trazendo conseqüências danosas para as atividades agropecuárias, havendo necessidade de irrigação durante os meses do ano.

  - Classificação Climática

De acordo com a classifição climática de Koppen, foram constatadas as Zonas Megatérmicas BSh'e A, com as seguintes variedades: BSw'h'e Aw.

BSw'h'- Clima muito quente e semi-árido, tipo estepe. A estação chuvosa divide-se em dois períodos, com período seco intercalado.

Aw' - Clima quente com temperatura do mês mais frio superior a 18ºC. O mês mais seco tem menos de 60 mm de precipitação.

De acordo com GAUSSEN, a região bioclimática na qual se enquadra a área é 4bTh.

4bTh - Tropical quente de seca de inverno na modalidade caráter médio. Índice xerotérmico entre 150 e 100. A variedade pertence à região xeroquimênica. Número de meses secos: entre 5 e 6.

De acordo com HARGREAVES, a área se enquadra na zona muito árida, com índice de disponibilidade de umidade variando de 0 a 0,33.

  - Geomorfologia

Na região de Irecê , onde está localizado o Município de Lapão, constata-se a presença de planaltos sedimentares, representado pela Chapada de Irecê e pelas Serras da Borda Ocidental do Planalto da Diamantina.

A Região apresenta-se como uma área plana, limitada a leste, sul e oeste por uma faixa contínua, topograficamente elevada, correspondente aos metassedimentos dobrados do Grupo Chapada Diamantina.

A Chapada de Irecê corresponde à área de afloramento de rochas calcarias, constituindo um modelado de dissolução, representando o reverso setentrional dos Planaltos da Chapada Diamantina. Constitui uma Chapada descontínua em altitudes que variam de 600 a 800 metros, coincidente com as áreas de afloramento dos Calcários do Grupo Una, principalmente da Formação Salitre.

Caracteriza-se por uma topografia levemente ondulada, com elevações suaves e sem a formação de escarpas, apesar de localmente apresentar amplitudes consideráveis de variação altimétrica entre topo e base.

As áreas elevadas do Planalto da Diamantina apresentam altitudes que variam de 750 a 1850 metros, com médias em torno de 1000 a 1200 metros. Compõem-se   de   importantes   estruturas  dobradas em metassedimentos do Proterozóico Médio (Grupo Chapada Diamantina), representados por anticlinais escavados e sinclinais suspensos  e vastas áreas intermediarias aplanadas.

  - Geologia

O substrato rochoso sobre o qual está inserida a área em estudo é composto de rochas de idades variadas que vão desde o Proterozóico Médio até o quaternário recente.

As rochas do Proterozóico Médio são representadas pelas Formações Tombador, Caboclo e Morro de Chapéu, do Grupo Chapada Diamantina que, por sua vez, faz parte do Subgrupo Espinhaço. Sobre estas estão depositadas, de forma discordante as Formações Bebedouro e Salitre, do Grupo Una. A Formação Salitre compõe a quase totalidade da Região.

Em alguns trechos (Central e Presidente Dutra) encontra-se a Formação Caatinga.

Formação Tombador

Este pacote sedimentar repousa discordantemente sobre as litologias do Grupo Paraguaçu, com exceção da borda oriental da Chapada Diamantina, onde repousa diretamente sobre o embasamento Arqueário. É constituída predominantemente por conglomerados, arenitos e siltitos.

Formação Caboclo

A Formação Caboclo repousa em contato concordante gradacional sobre a Formação Tombador. Compõe-se basicamente de siltitos e argilitos que passam para arenitos pouco espessos. Na parte mediana do conjunto predominam siltitos e argilitos que passam para folhelhos escuros com níveis subordinados de calcário.

Formação Morro do Chapéu

A Formação Morro do Chapéu repousa em contato brusco sobre a Formação Caboclo. É constituída predominantemente por siltitos, arenitos quartzosos de granulometria fina e grossa, por vezes conglomerática e conglomerados. A Formação Morro do Chapéu representa uma deposição de sedimentos em ambientes fluviais que passam, em direção ao topo, para ambientes estuarino e deltaico.

Formação Bebedouro

A Formação Bebedouro é compostas predominantemente por camadas conglomeráticas de ardósias e metassiltitos. A base é formada por ardósias bem estratificadas e lentes de conglomerados polimíticos com seixos de gnaisses,   granitos,  quartzo, quartzitos. Siltitos e calcários que ultrapassam 50cm de diâmetro.  Sobre os conglomerados predominam metassiltitos e arenitos arcosianos que passam para folhelhos ferruginosos com níveis calcíferos e lentes de calcário, formando um pacote de 70 m de espessura total.

Formação Salitre

A Formação Salitre é constituída por um conjunto dominantemente carbonático, com pelitos subordinados. Representa uma seqüência de calcários cinza, microcristalinos, bem estratificados, com níveis dolomiticos e intercalações de ardósia. Embora a espessura total seja estimada em 550 metros (Misi, 1979), a perfuração de um poço estratigráfico pela CBPM, na região de Central, atingiu a profundidade de 1000 metros, sem alcançar os níveis basais.

Formação Caatinga

A Formação Caatinga ocorre disposta em manchas irregulares, associadas às Coberturas Tércio-Quaternárias. É constituída por brechas calcárias, com seixos de tamanho e formas variadas em uma matriz carbonática. São  brechas calcarias de coloração branca ou creme, maciças e com raras juntas de estratificação.

  - Solos

Na área de estudo há predominância de Cambissolo eutrófico. Solos litólicos álicos e Latossolo Vermelho-escuro eutrófico.

Cambissolo Eutrófico

Compreende solos com horizonte B incipiente ou câmbico, não hidromórficos, com pequena diferenciação de textura do horizonte A para o B.

São solos de textura média, argilosa ou muito argilosa, rasos a moderadamente profundos (profundos quando latossólicos), bem a moderadamente drenados  (ocorrendo perfis imperfeitamente drenados), praticamente neutros e fortemente alcalinos (com exceção dos intermediários para Latossolos que apresentam reação mais ácida)

Esses solos destacam-se como os mais importantes sob o ponto de vista de utilização e extensão nas zonas da Chapada Diamantina, Baixo Médio São Francisco e do Médio São Francisco, ocorrendo também com menor expressão em outras zonas regionais.

Esses solos são muito cultivados, principalmente nas áreas da zona da Chapada Diamantina (Irecê-Iraquara).

São solos de alta fertilidade natural, que apresentam relevo, em grande parte, favorável ao uso de máquinas agrícolas.

A maior limitação ao uso agrícola da grande maioria destes solos diz respeito à falta d'água, face às baixas e irregulares precipitações pluviométricas.

Solos Litólicos

Compreendem  solos pouco desenvolvidos, rasos ou muito rasos, possuindo apenas um horizonte A assentado diretamente sobre rocha - R - ou sobre materiais desta rocha, em grau mais adiantado de intemperização (horizonte C). Em alguns locais verifica-se inicio de um horizonte B incipiente.

Grande parte das áreas desses solos ainda encontra-se coberta pela vegetação natural. Algumas pequenas áreas com pastagens artificiais e, em áreas de relevo pouco movimentado, pequenas culturas de subsistência (como milho e feijão). É comum o aproveitamento da vegetação natural com pecuária extensiva. A pouca utilização agrícola desses solos decore das fortes ou muito fortes limitações pela falta d'água, presença de pedregosidade e/ou rochosidade, erosão e pequena profundidade do solo.

Latossolo Vermelho Escuro Eutrófico

Compreendem solos com horizonte B latossólico, não hidromórficos, com saturação de bases média a alta, tendo sido constatadas percentagens entre 50 e 100% na maioria dos subhorizontes.

O alumínio trocável está ausente na maioria dos perfis. Nos casos em que está presente, seus valores são pouco significativos.

A falta d'água constitui a principal limitação ao uso agrícola desses solos.

  - Ocorrências Minerais

Na região existe a ocorrência de cristal de rocha, fluorita, diamante, chumbo, ametista, carbonato, citrino, fosforina, zinco, calcário e calcita.

  - Vegetação

Nos municípios de América Dourada, Canarana, Central, Ibipeba, Ibititá, Irecê, Lapão, Presidente Dutra e Uibaí, a vegetação é formada somente pela Caatinga arbórea aberta, sem palmeiras. Em Barra do Mendes, pela Caatinga arbórea densa, sem palmeiras e contato Caatinga-Floresta estacional. Nos municípios de João Dourado e Jussara, a vegetação é formada pela Caatinga arbórea aberta, sem palmeiras e caatinga arbórea densa, sem palmeiras.

  - Hidrogeologia e Hidrografia

Com relação à hidrografia, está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. América Dourada  tem como rios principais, o Rio Jacaré / Romão Gramacho e Córrego Baixa do Cafarnaum; em Barra do Mendes, Rio dos Milagres, Riacho do Meio, Riacho Espíndola e Açude Barra do Mendes; em Barro Alto e Canarana, Rio Jacaré e Vereda do Romão Gramacho; em Central,

Rio Lagoinha / Baixão do Gabriel; em Ibipeba, Rio da Bandeira; em Ibititá, destacam-se o Riacho do Bonito e Riacho do Jaú; em Irecê, Riacho do Jaú e Riacho Baixão do Gabriel; em João Dourado; existem pequenos riachos; em Jussara, Riacho Vereda, Riacho do Recife e Barragem de Jussara; em Lapão, Riacho Lagoinha / Riacho Jaú; em Presidente Dutra, Riacho Baixa do Canoão, Riacho Baixa Veredinha, Riacho da Lagoa, Barragem Araçatuba e Aquadinha; em Uibaí, Riacho do Uibaí, Vereda da Canabrava, Barragens Uibaí, do Poço, Boca D'água e Hidrolândia.

  - Meio Antrópico

    - Dinâmica Populacional

Sistema Viário e Fluvial

O sistema viário estadual possibilita acesso rápido desde Irecê à BR-242 e à região cafeeira da Chapada Diamantina, por Seabra e Palmeiras, via BA-432 (Irecê - Canarana). Com a BA-052, em Mundo Novo, encontra-se  novamente com Jacobina e, pela BA-421 estabelece-se um entrelaçamento das funções comerciais regionais de Irecê - Jacobina - Seabra, não como área dependente de Feira de Santana, mas com sua própria economia e seu próprio sistema comercial, em bases particulares a cada uma dessas áreas: café em Seabra; minérios em Jacobina e, grãos em Irecê.

Na direção da Estrada do Feijão, o município de Irecê é o mais importante núcleo urbano, com um forte comercio atacadista e uma quantidade e variedade de lojas e empresas prestadoras de serviços, tudo isso dando apoio a uma agricultura altamente mecanizada e concentrada em grãos, com um raio de 50 Km em torno da sede do município de Irecê, demarcando o "locus" da produção e o do escoamento dessa produção para regiões próximas e principais cidades do Nordeste do Brasil.

O município de Xique-Xique, devido a sua posição de possibilitar o encontro das modalidades de transporte fluvial e rodoviário vem, nos últimos anos, recuperando uma certa posição de destaque na área dos baixos de Irecê, com investimentos na agricultura irrigada e recuperando a função comercial ribeirinha no Médio São Francisco, articulada com Barra e reforçada pelo escoamento de parte da produção regional pela hidrovia até a região de Juazeiro.

Algumas das carências que marcam essa região são as rodovias de integração municipal à BA-052 e, de vias vicinais, que dificultam e atrasam o escoamento das safras das áreas rurais para as cidades. Embora ampliando sua rede mais recentemente a Região carece de uma eletrificação rural mais ampla e de serviços sociais de modo a amenizar as dificuldades econômicas e sociais vividas pelos moradores da periferia das sedes e das áreas rurais propriamente ditas.

A cidade de Lapão não possui agência bancária nem emissoras de Rádio e Televisão, possui apenas uma agência de correio. É servida pela COELBA no fornecimento de energia elétrica e pela EMBASA no abastecimento de água potável.

  - Economia Regional e Condições de Vida da População

Considerando-se o espaço da região ampliada, percebe-se, ao longo do tempo, significativas mudanças estruturais que impactuaram em alguns municípios de forma diferenciada, alterando a dinâmica sócio-econômica de décadas atrás. Assim, a área em estudo, durante muito tempo foi polarizada econômica e demograficamente pelos municípios de Irecê, Jacobina e Xique-Xique.

Jacobina e Irecê, respectivamente, dos anos 50 até a década de 80, eram os municípios  mais   populosos   dessa região ampliada. Também se destacavam pela dinâmica econômica, devido  a serem os maiores centros comerciais (comércio em geral e, principalmente mineração em Jacobina e do feijão em Irecê) e, também, importantes centros financeiros.

Esse dinamismo econômico pode ser atribuído, entre outros motivos, a um significativo contingente de pequenos e médios produtores de municípios circunvizinhos, inclusive de outras localidades, fora dessa região que, por não contarem com infra-estrutura necessária à comercialização de seus cultivos, para lá se dirigem, com vistas a escoar sua produção. Em Irecê, ainda hoje, existe uma das maiores feiras livres da região, cidade na qual é comercializada grande parte da produção agrícola de Morro de Chapéu, além da produção dos municípios de Jussara, Presidente Dutra e Central, entre outros. A população do sisal e da mandioca, no entanto, tem em Jacobina seu principal centro comercializador.

A região de Irecê tem sua importância econômica atribuída à sua condição de um dos principais pólos cerealíferos do nordeste brasileiro, destacando-se no conjunto da economia agrícola do estado da Bahia, constituindo-se em uma das poucas áreas economicamente consolidadas no semi-árido baiano.

Nos anos 70, 80 e 90, embora a área da região não fosse avaliada pelos especialistas como a melhor para a agricultura devido entre outros motivos, à sua irregularidade pluviométrica, essa região ocupou o 1º como área produtora de cereais, o que pode ser atribuído aos investimentos de grande porte, aplicados na região como Projetos Governamentais, tais como o PDRI - Plano de Desenvolvimento Rural Integrado, implantação do Pólo Cafeeiro e atuação da Codevasf, além do crédito agrícola e de vários outros programas específicos que se concentram na região, muito particularmente, no município de Irecê, grande parte, voltados para o desenvolvimento da agricultura e sua comercialização.

O município de Irecê foi, até parte do anos 90, um dos que mais recebeu investimentos federais, estaduais e outros e, em termos da mecanização da agricultura, é um dos municípios que mais possui tratores. A Codevasf, por exemplo, criou em Irecê e em Jacobina as chamadas "residências agrícolas", órgãos que, por certo tempo, foram responsáveis diretos pelo desenvolvimento da agricultura regional. Essas "residências" se constituíram nos principais instrumentos de assistência técnica à produção, prestando serviços de mecanização, distribuição de sementes, etc. Praticamente todos os órgãos públicos tem representação (escritório) na região, com uma levada concentração desses, no município de Irecê.

Até os anos 50, predominava, nessa Região, a agricultura camponesa, com grande diversidade de culturas. As culturas solteiras eram raras, e quando aconteciam, concentravam-se nas grandes propriedades rurais.

Data dos anos 60, a consolidação da "feição agrícola" da Região. Mais recentemente, culturas como a da abóbora, maxixe, feijão de corda, andu, quiabo, pinha, manga, etc. encontram-se em franco processo de desaparecimento. Esse mesmo processo vem ocorrendo com o criatório, onde se verifica redução  significativa tanto em número de cabeças, quanto em espaço territorial destinado à criação. Paralelo a isso se amplia o espaço para a agricultura de mercado. É visível a inversão, antigamente plantava-se cercado e criava-se à solta. Hoje, cria-se em área fechada e, planta-se em área aberta.

Foi, a partir da década de 60 e, principalmente nos anos 70 (e, até meados dos anos 80) que o Estado passou a atuar mais ofensivamente nessa região: planejando e executando políticas agrícolas, objetivando, assim, instalar, na região, uma economia agrícola voltada para o mercado, dentro dos objetivos traçados para o setor agrícola nacional, Na política nacional da agricultura, a região Irecê foi colocada como pólo produtor de alimentos básicos para o mercado interno, tendo como centro comercializador a cidade de Irecê, considerada como base de exportação, acoplada a diversas outras cidades no eixo do sistema de transportes, principalmente o rodoviário.

Esses investimentos governamentais contaram com estudos e planos elaborados já na década de 1970 pela Cepa  (Comissão Estadual de Planejamento Agrícola), Car (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), Ematerba (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia), Codevasf (Companhia de  Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco) , além da CEI (Centro de Estatística e Informação), UFBA (Universidade Federal da Bahia) e, Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), entre outros órgãos que desenvolveram projetos que foram muito importantes para o desenvolvimento da região.

A partir de 1986, o governo passa a diversificar suas áreas de investimentos, passando a investir também no oeste e extremo sul do Estado. Naturalmente, essa opção trouxe alguns danos à região de Irecê. Agravou essa situação, nessa ocasião, o encerramento das ações do PDRI-IRECÊ, cujas atividades eram mantidas com recursos do Banco Mundial. A solução foi dar maior aproveitamento aos solos, aumentar o volume de produção agrícola e asfaltar estradas, incentivar o crédito agrícola, de modo a criar condições de permanência da produtividade e da comercialização da produção. Aparecem, também aí, os primeiros projetos/programas/estudos com vistas a incluir a região Irecê nos processos de industrialização da agricultura.

Desta forma, predomina, no conjunto dessa região, o setor primário da economia, mesmo tendo este apresentado - já em fins de 1970, acentuando-se a partir de  1980 - declínio na absorção da força-de-trabalho local - fenômeno, que entre outros motivos, pode ser atribuído à modernização da agricultura, com introdução de novas tecnologias, substituindo parte do trabalho antes realizado exclusivamente por homens. Outro motivo apresentado mais especificamente para o município de Irecê é o crescimento do setor terciário, principalmente envolvido no processo de comercialização e financiamento da produção rural da região.

O setor secundário da economia - industria - aumentou na região a partir dos anos 80, passando a ocupar mais mão de obra.

A área de cultura é bastante significativa e quase se nivela coma de pastagem. A lavoura temporária é representada, principalmente, por feijão e milho, além de algodão, arroz, mamona, entre outros de menor importância econômica. As culturas permanentes se limitam a pomares domésticos, com pouco ou nenhum rendimento para as famílias. A olericultura tem na cebola, melancia, cenoura, tomate, entre outras, as principais lavouras praticadas com irrigação. A mecanização agrícola, embora tenha alavancado na região,  dirige-se mais para o preparo do solo, plantio e cultivo. A irrigação é mais usada nas olerícolas. O uso abusivo de fertilizantes, defensivos, corretivos vem sendo verificado. Essa situação é agravada pela falta de assistência técnica permanente, contribuindo para acelerar o processo e a compactação exagerada do solo.

Considerando-se o conjunto da região ampliada, pode ser afirmar a existência de heterogeneidade entre os municípios com vocações econômicas diferenciadas, com processos históricos diversos, mas no que tange às transformações no setor primário da economia, pode-se apontar o espaço geo-territorial compreendido pelos municípios de Irecê, Canarana, central, Ibititá, Jussara, Presidente Dutra e a área não serrana de Barra do Mendes, como apresentando vocação econômica agrícola tendendo, historicamente, para a homogeneização, onde predomina o triconsórcio: feijão, milho e mamona.

O triconsórcio começou a se formar e se fortalecer desde os anos 60, com o advento do crédito agrícola, desenvolvendo-se, sobretudo, no chamado "Maciço do Feijão": Irecê, Canarana, Central, Ibititá, Jussara e Presidente Dutra. Desde o crédito agrícola ocorre um redimensionamento  econômico de tal ordem que o triconsórcio, que antes existia de forma espaçosa e dispersa na Região, passou a ocorrer dentro de uma lógica na qual o próprio volume de produção era determinado por fatores externos às unidades produtivas. A partir daí alterou-se, também, a rede de comercialização que começou a ficar mais complexa, onde o feijão e o milho vendidos pelo pequeno produtor ao comerciante local que, os vendiam para os terminais urbanos próximos, de onde os comerciantes estocadores vendiam-nos aos mercados terminais, num processo que apresentava uma variedade  de outras intermediações. Isso, ainda hoje acontece em intensidade. Os produtos do triconsórcio eram e são retirados de vários lugares e levados para Irecê, de onde o feijão e o milho seguem para os mercados nordestino e paulista e, a mamona, é absorvida pelas empresas agro-industriais em Irecê e na circunvizinhança mais industrializada.

O município de Irecê ostenta uma localização privilegiada no vetor da BA-052, no centro da área para o triconsórcio feijão-milho-mamona, área conhecida como platô, onde alguns outros municípios funcionam como seus satélites: São Gabriel, Lapão, América Dourada, Canarana, Ibititá, Barro Alto, Ibipeba, Barra do Mendes, Uibaí, Presidente Dutra e Jussara.

Os anos 90 marcam o inicio da agricultura irrigada, com a introdução de novas culturas tais como cenoura, beterraba, cebola e alho. A irrigação está trazendo uma   nova    feição   e   dinâmica   à    economia  agrícola da região, pois está

possibilitando diversificá-la . Nesse novo contexto, os destaques tem ficado com os municípios de Xique-Xique  e Irecê. O primeiro devido ao fato de a agricultura irrigada estar, verdadeiramente, constituindo-se na extensão do desenvolvimento  agrícola do Vale do São Francisco. E, Irecê, por permanecer sendo um centro polarizador da atividade econômica da região ampliada, destacando-se por possuir os mais modernos padrões de produção agrícola. Mesmo assim, os anos de 1994 e 1995 foram marcados por sérias crises na produção regional, devido entre outros motivos: baixos preços do feijão; seca; avanços da modernização na cultura de feijão em outras regiões. Contudo, o município de Irecê apresenta, ainda hoje, um lugar importante no conjunto da renda do Estado da Bahia, sendo o único, no conjunto de sua região, a integrar o ranking dos 34 municípios baianos de maior peso na produção.

As modificações ocorridas na região Irecê, além dos elementos já apresentados - intervenção do Estado enquanto agente empreendedor da infra-estrutura econômica e, abertura e funcionamento das estradas rodoviárias - contou, também, com as modificações no processo produtivo e nas relações de trabalho nas técnicas de cultivo e no processo de comercialização.

Todas essas mudanças têm causado dificuldades à pequena produção rural na região de Irecê. Impossibilitados, os produtores descapitalizados, pelo poder aquisitivo baixo, ao adquirirem trator e outros equipamentos e máquinas, se vêem obrigados a recorrerem ao aluguel de equipamentos junto ao produtor mais capitalizado. Esse aluguel, no entanto, somente se efetiva quando o financiamento do banco é liberado e após ter o proprietário concluído o preparo de suas terras. Essa situação expõe o pequeno produtor descapitalizado ao risco de perder o período apropriado para efetivizacão  do plantio. Assim, ele fica submetido não só ao que plantar, mas também, a como e quando plantar. A exceção é o plantio da mamona que é resistente à seca e pode ser plantada durante todo o ano, facilmente adaptada ao clima do semi-árido. Nos últimos anos, entretanto, houve modificação no esquema de financiamento dessa cultura, pelo fato de seu ciclo ser muito mais longo que o do feijão e do milho, aproximadamente, dois anos. Assim, a mamona passou a ser financiada apenas enquanto cultura solteira. Isso levou à redução de seu plantio.

As relações sociais de trabalho desses pequenos produtores rurais alteraram-se significativamente, intensificando a tendência desses a optarem pelo assalariamento, mesmo que em alguns casos, temporariamente, como forma de garantir a sobrevivência sua e de sua família, Paralelamente, a meiação  e parceria, antes tão comuns na Região, vem apresentando nítida tendência ao desaparecimento.

Com todas essas características, essa Região permaneceu, como uma das menos densamente povoadas no Estado da Bahia.

- ESTUDO POPULACIONAL

  - INTRODUÇÃO

O presente estudo objetiva estimar a projeção demográfica do município de Lapão.

Para estimar a projeção demográfica da sede do município de Lapão, utilizou-se a base de dados dos Censos Demográficos do FIBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) relativos ao Censo de 2000.

Neste Estudo Preliminar, tomou-se para evolução populacional a taxa média de crescimento geométrico da região igual a 1,5% a.a.

A tabela 1 apresenta a projeção de população para o período de alcance de projeto 2001 a 2021 (20 anos).

| Tabela 1 Projeção de População - Lapão - Município de Lapão - Estado da Bahia |  |
| --- | --- |
| ANO | POPULAÇÃO (HAB.) |
| 2001 | 9223 |
| 2002 | 9361 |
| 2003 | 9502 |
| 2004 | 9644 |
| 2005 | 9789 |
| 2006 | 9936 |
| 2007 | 10085 |
| 2008 | 10236 |
| 2009 | 10390 |
| 2010 | 10545 |
| 2011 | 10704 |
| 2012 | 10864 |
| 2013 | 11027 |
| 2014 | 11193 |
| 2015 | 11360 |
| 2016 | 11531 |
| 2017 | 11704 |
| 2018 | 11879 |
| 2019 | 12058 |
| 2020 | 12238 |
| 2021 | 12422 |

| Projeção de População - Lapão - Municícipio de Lapão - Estado da Bahia |  |
| --- | --- |
| ANO | POPULAÇÃO (HAB.) |
| 2001 | 9223 |
| 2011 | 10704 |
| 2021 | 12422 |

3.1 CONTRIBUIÇÕES DE PROJETO

No cálculo das vazões de contribuições foram utilizados neste Estudo Preliminar, os parâmetros recomendados pela EMBASA para sistemas de esgotamento sanitário relativos a localidade do mesmo porte.

  - Parâmetros

- Índice de Atendimento  100%

- Consumo "per capita"  120 l/hab-dia

- Coef.  do dia de consumo máximo  (K1)=1,2

- Coef. da hora de consumo máximo  (K2 ) 1,5

- Coef de retorno 0,80

- Coef de contribuição mínima K3   0,50

- Vazão de infiltração   qi= 0,0002 l/s.m.

- Taxa rede por ligação  10m/lig.

A vazão de contribuição foi calculada a partir da fórmula abaixo:

Qmin = P.q.Ta.K3.K4 + qi x L

86400

Qmédia= P.q.Ta.K3 + qi x L

86400

Qmax = P.q.Ta.K1.K2.K3 + qi x L

86400

Sendo P = população

L =  comprimento total da rede

A seguir a tabela 2 com a evolução populacional, ano a ano, e respectivas vazões de contribuição:

TABELA 2

| Projeção de População e Vazões de Contribuição Lapão - Município de Lapão – Bahia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | POPULAÇÃO (HAB.) | DEMANDAS (L/S) |  |  |
|  |  | MÉDIA | MÁX. DIÁRIA | MÁX. HORÁRIA |
| 2001 | 9223 | 10,248 | 12,297 | 18,446 |
| 2002 | 9361 | 10,401 | 12,482 | 18,723 |
| 2003 | 9502 | 10,558 | 12,669 | 19,004 |
| 2004 | 9644 | 10,716 | 12,859 | 19,289 |
| 2005 | 9789 | 10,877 | 13,052 | 19,578 |
| 2006 | 9936 | 11,040 | 13,248 | 19,872 |
| 2007 | 10085 | 11,205 | 13,446 | 20,170 |
| 2008 | 10236 | 11,373 | 13,648 | 20,472 |
| 2009 | 10390 | 11,544 | 13,853 | 20,779 |
| 2010 | 10545 | 11,717 | 14,061 | 21,091 |
| 2011 | 10704 | 11,893 | 14,272 | 21,407 |
| 2012 | 10864 | 12,071 | 14,486 | 21,728 |
| 2013 | 11027 | 12,252 | 14,703 | 22,054 |
| 2014 | 11193 | 12,436 | 14,923 | 22,385 |
| 2015 | 11360 | 12,623 | 15,147 | 22,721 |
| 2016 | 11531 | 12,812 | 15,375 | 23,062 |
| 2017 | 11704 | 13,004 | 15,605 | 23,408 |
| 2018 | 11879 | 13,199 | 15,839 | 23,759 |
| 2019 | 12058 | 13,397 | 16,077 | 24,115 |
| 2020 | 12238 | 13,598 | 16,318 | 24,477 |
| 2021 | 12422 | 13,802 | 16,563 | 24,844 |
| Resumo de População e Vazões de Contribuição Lapão - Município de Lapão - Bahia |  |  |  |  |
| ANO | POPULAÇÃO (HAB.) | DEMANDAS (L/S) |  |  |
|  |  | MÉDIA | MÁX. DIÁRIA | MÁX. HORÁRIA |
| 2001 | 9223 | 10,248 | 12,297 | 18,446 |
| 2011 | 10704 | 11,893 | 14,272 | 21,407 |
| 2021 | 12422 | 13,802 | 16,563 | 24,844 |

- SISTEMA EXISTENTE

A localidade de Lapão tem topografia pouco acidentada, apresentando uma depressão na direção onde esta localizada a gruta que dá nome à cidade e ao município e conta com 60% das ruas calçadas. As casas são em sua maioria térreas e feitas em alvenaria de blocos.

A cidade não dispõe de sistema público de esgotamento sanitário. Os esgotos são, em parte, lançados nas galerias pluviais e em parte a céu aberto. Algumas residências utilizam fossa séptica e poço absorvente.

Pode-se considerar como bastante critica e perigosa para a saúde da população a atual situação dos esgotos sanitários.

Desta forma, fez-se necessária a implantação de um sistema de esgotamento sanitário eficiente e completo que atenda às condições ambientais e ofereça proteção aos habitantes da cidade contra a disseminação de doenças de veiculação hídrica.

Sistema este que encontra-se com grande parte já executado, tanto pela Funasa, quanto  pela Codevasf.

Sendo assim, este projeto tem como finalidade a conclusão dos serviços, compreendendo:

1 - Conclusão da rede coletora

2 - Implantação de 03 Elevatórias com os respctivos recalques

3 -Ligações domiciliares e intra-domiciliares

- SOLUÇÃO PROPOSTA

A rede coletora será do tipo separador absoluto e será dimensionada para a vazão de 2021, ou seja, 20 anos a partir do inicio de plano. O traçado será determinado pela configuração urbana e pela topografia da cidade, funcionando toda a rede por gravidade.

Previu-se a utilização de tubos plásticos (PVC) para a rede e o interceptor, diâmetros variando de 150 a 250 com extensão total de 12.500,00 m..

Os efluentes serão encaminhados para um tratamento centralizado constituído preliminarmente de gradeamento e desarenação.

A caixa de areia será constituída de duplo canal, sendo um de reserva, de tal forma que a interrupção de um deles, para limpeza, não impeça o funcionamento da unidade. Contará, também, com "by-pass", que permitirá o desvio dos esgotos diretamente para a lagoa anaeróbia, na hipótese de parada da unidade para reparos.

A caixa de areia será dimensionada para as vazões de horizonte do projeto 20 anos. Será do tipo "fluxo horizontal com velocidade controlada". Para tanto, será instalada uma calha “Parshall” a jusante desta. A montante da caixa será instalada uma grade de barras paralelas.

Os sólidos grosseiros retidos na grade normal deverão ser removidos periodicamente pelo operador. Os sólidos sedimentáveis retidos na caixa de areia deverão ser removidos a cada 15 dias. Da caixa de areia, os esgotos serão encaminhados para as lagoas de estabilização Anaeróbias, Facultativas e de Maturação em série.

Para evitar problemas de odores a E.T.E. foi localizada a 1,5 Km da área habitada. Ocupará uma área aproximada de 4,00 ha. e sua implantação dar-se-á em etapa única.

Devido à inexistência de córregos nas proximidades o efluente da E.T.E. será lançado em uma baixada à jusante das unidades de tratamento. O tratamento proposto vai proporcionar uma eficiência na remoção de DBO 90 a 99%, N 70 a 80 %, P 60 a 90% e coliformes 99,99%, Portanto, apresenta um grau elevado de segurança, considerando a agressão ao meio ambiente e a propagação de doenças.

Existe, tramitando na CODEVASF, um projeto de reuso das águas provenientes do efluente da ETE, como a região é muito carente de água, o efluente poderá ser usado para irrigação de uma área vizinha a ETE, que será utilizada para fruticultura e floricultura.