SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

1	INTRODUÇÃO	1

2	METODOLOGIA	2

2.1	GENERALIDADES	2

2.2	METODOLOGIA DE EXECUÇÃO	2

2.2.1	Determinação de Coordenadas pelo Sistema GPS para Georeferenciamento	2

2.2.2	Levantamento Semi-Cadastral Urbano de Áreas Urbanas e Suburbanas	3

2.2.3	Levantamento Planialtimétrico Cadastral da Área Destinada à ETE	3

2.2.4	Levantamento Planialtimétrico da Linha do Emissário	4

2.3	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	4

2.4	CÁLCULOS DE PÓS PROCESSAMENTO	4

# INTRODUÇÃO

Os trabalhos ora desenvolvidos, referente aos serviços topográficos destinados à elaboração do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Lapão, notadamente em sua Ampliação, foram compostos pelas seguintes atividades:

- Determinação de coordenadas pelo sistema GPS para georeferenciamento.

- Levantamento semi-cadastral urbano de áreas urbanas e suburbanas.

- Levantamento planialtimétrico cadastral da área destinada à ETE.

- Levantamento planialtimétrico da linha do emissário.

O conteúdo que compõe este relatório é formado pelos dados coletados em campo através das poligonais eletrônicas georeferenciadas implantadas para esta finalidade, e utilizadas para o levantamento e cadastro conforme especificações do Termo de Referência da EMBASA, acompanhados dos seus respectivos cálculos planimétricos e altimétricos, indicados nas planilhas de pós processamento e cadernetas de nivelamento e contra-nivelamento geométrico, além das informações básicas acerca da metodologia de levantamento, equipamentos e referências utilizadas.

# METODOLOGIA

## Generalidades

Os Estudos Topográficos que compreenderam os serviços destinados à elaboração do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Lapão, no Estado da Bahia, consistiram no desenvolvimento das seguintes atividades:

- Determinação de coordenadas pelo sistema GPS para georeferenciamento.

- Levantamento semi-cadastral urbano de áreas urbanas e suburbanas.

- Levantamento planialtimétrico cadastral da área destinada à ETE.

- Levantamento planialtimétrico da linha do emissário.

## Metodologia de Execução

Os trabalhos executados foram norteados pelo Termo de Referência para serviços topográficos, fornecido pela EMBASA, parte integrante do edital deste projeto.

Conforme especificações, primeiramente foi executado o georeferenciamento do sistema, sendo dado prosseguimento aos trabalhos através da implantação das poligonais de levantamento destinadas à coleta de dados, concluindo-se os trabalhos através do nivelamento e contra-nivelamento de todas as estações de levantamento com a respectiva implantação das referências de nível, distribuídas por toda a zona urbana da cidade na proporção de 01 unidade a cada 05 hectares.

A seguir estão sendo descritas as atividades desenvolvidas de modo a se ter um conhecimento mais específico dos trabalhos executados.

### Determinação de Coordenadas pelo Sistema GPS para Georeferenciamento

Para o georeferenciamento dos levantamentos a serem executados, foram implantados 02 marcos de concreto de formato prismático, com dimensões de 0,10mx0,10mx0,50m, dotado de uma chapa de bronze com a identificação, a ser utilizada para a centragem dos equipamentos de medição. Estas unidades foram dispostas de modo tal que estivesse privilegiada a intervisibilidade de forma completa, além de ter sido observada a adoção de uma distância superior à 600,00 metros, conforme recomendações contidas nas mais diversas bibliografias que tratam do assunto, estando garantida visadas diretas sobre a chapa, proporcionando uma maior qualidade angular.

Realizadas a monumentação destes marcos de referência, iniciou-se as pesquisas junto ao IBGE e ao Conder , buscando-se obter as informações necessárias à localização do marco de referência pertencente a Rede Geodésica Brasileira ou à Rede Cartográfica Estadual, conforme o caso, e a ser utilizado como base.

Com base nestas pesquisas foi definido o Marco de Referência  93160, parte integrante da Rede de Referência Cartográfica Estadual, situada  na cidade de Seabra, no Estado da Bahia, cuja monografia com a sua caracterização encontra-se anexada à este relatório no capítulo que trata do georeferenciamento.

Pelo fato do marco de referência, situado na cidade de Seabra, encontrar-se à uma distância aproximada de 140,00 km (em linha reta) da cidade de Lapão, foi executado o transporte de coordenadas através de medições parciais equidistantes em aproximadamente 13,00 km até alcançar as referências implantadas na cidade de Lapão

### Levantamento Semi-Cadastral Urbano de Áreas Urbanas e Suburbanas

Esta etapa dos trabalhos foi desenvolvida com o objetivo de caracterizar topograficamente a área urbana da cidade de Lapão. Obedecendo as recomendações do termo de referência, foi construída uma poligonal principal que envolveu toda a área a ser estudada, e a partir da qual, foram construídas as poligonais secundárias apoiadas. Os resultados com os fechamentos angulares e lineares obtidos após o processamento dos dados encontram-se descritos no capítulo onde são mostradas as listagens de todas as poligonais.

Para a implantação destas poligonais, tanto a principal como as secundárias, foram utilizados equipamentos tipo “Estação Total”, com ângulos e distâncias sendo obtidos eletronicamente. Neste trabalho em específico, não foram utilizados taqueômetros nas poligonais secundárias. A partir destas poligonais foram coletados dados de campo pelo processo da irradiação, onde foram levantados todas as testadas das edificações, redes de energia (postes), sistema viário e rede de drenagem, além de outros elementos porventura existentes e de interesse do projeto.

Para se obter o referenciamento da poligonal principal, incluiu-se os marcos de referência dentro desta poligonal, de modo a processar-se os cálculos sem a necessidade de transportes de coordenadas. O marco de referência fixado foi o CRV-1, utilizando-se o CRV-2 como alinhamento azimutal, a ser considerado na transformação em coordenadas UTM planas local.

Concluído o levantamento de dados propriamente dito, iniciou-se o nivelamento e o contra nivelamento geométrico, utilizando-se níveis de luneta de média precisão, onde abrangeu-se todas as estações utilizadas para o levantamento, inclusive os marcos de referência. Pelo fato de não existir nas proximidades da cidade nenhuma referência de nível implantada por órgãos oficiais, foi utilizada como referência a altitude obtida no cálculo de pós processamento do georeferenciamento para o marco SAT-1(RN-8), cujo valor é de 718,00 metros. A partir daí foram distribuídas as referências de nível (RN), materializadas através de parafusos de calota esférica situados em locais de difícil remoção, e com a devida identificação. O nivelamento e contra-nivelamento geométrico destas referências foi executado concomitantemente com o nivelamento das estações. O resultado obtido encontra-se nas folhas de nivelamento anexadas a este relatório.

### Levantamento Planialtimétrico Cadastral da Área Destinada à ETE

O levantamento planialtimétrico da área destinada à Estação de Tratamento de Esgoto, foi executado de modo semelhante ao levantamento da área urbana, ou seja, utilizou-se o método da irradiação e o nivelamento e contra-nivelamento das estações de levantamento com os mesmos tipos de equipamentos descritos. Pelo fato da área estar situada nas proximidades da zona urbana, não houve necessidade da implantação de poligonais de amarração, visto que as poligonais implantadas para o levantamento das vias, aproximou-se da área em questão, razão pela qual procedeu-se apenas a amarração do tipo convencional. Para esta área em especial, foi feito um adensamento de pontos cotados com eqüidistância máxima de 20,00m, de modo a se obter um modelo de terreno digital de melhor qualidade. Deste modo, as poligonais e nivelamentos executados para esta área especial encontram-se inclusos nas listagens do semi-cadastral urbano, sendo facilmente identificáveis com a utilização das plantas elaboradas.

### Levantamento Planialtimétrico da Linha do Emissário

Para a locação e levantamento das faixas da linha do emissário, adotou-se o método convencional recomendado pela EMBASA, onde a partir da Estação Elevatória  locou-se a diretriz básica da linha de recalque através de estaqueamento feito a trena até a ETE, e desta uma segunda linha do emissário final até  o curso d’água mais próximo, com o posterior nivelamento e contra nivelamento com seccionamento de cada estaca locada, com amplitude lateral de 10,00 metros para cada lado, executados com nível de luneta, miras de alumínio centimétricas e níveis de cantoneira acoplados. Para a elaboração do cadastro planimétrico da faixa utilizou-se equipamentos eletrônicos do tipo estação total, de precisão angular de 10 segundos e linear de 10 mm + 5 ppm, com coleta de dados executada pelo processo de irradiação.

## Equipamentos utilizados

a - Determinação de coordenadas pelo sistema GPS para georeferenciamento.

Receptor Geodésico estático da marca Timble, modelo 4600ls, com recepção e gravação do código C/A e portadora L1, 12 canais paralelos para sintonia de até 12 satélites simultâneamente, e precisão diferencial igual a 0,005m + 2ppm no modo estático para distâncias de até 20 km.

b - Levantamento semi-cadastral de áreas urbanas, áreas especiais e linha do emissário.

Estação Total  da marca Topcom, modelo GTS 213, precisão angular de 10” e linear de 5mm + 2ppm,  alcance de 1,00 km com um prisma, telescópio com imagem direta, aumento da luneta de 30x, abertura da objetiva de 45mm, resolução de 4”, campo de visão de 1´30” e foco mínimo de 1,0m. Sensibilidade do nível tubular de 30”/2mm, nível circular de 8’/2mm com compensador vertical.

Nível de luneta de média precisão (1,5 mm), com aumento da luneta de 24 x, e sensibilidade do nível tubular de 30” para 1,5 mm.

## Cálculos de pós processamento

Os resultados angulares e lineares das poligonais e a análise de seu fechamento, encontra-se no no banco de dados da Empresa, onde são também mostrados em forma de planilha, a caderneta dos pontos coletados em campo, acrescido dos seus valores tridimensionais já calculados, assim como os seus respectivos croquis.

O processamento dos dados coletados em campo, foi feito utilizando-se o programa “Land Desktop, em sua versão 2000, neste mesmo programa foi feito  elaboração das plantas digitais no formato DWG, apresentados em formatos no padrão A.1 (ABNT).