## PREFITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUN ICÍPIO

RESULTADO DE SONDAGEM

1 - Método  Usado

1.1 - A sondagem foi executada pelo método de percussão de acordo com as Normas NBR 6484/2001  da ABNT.

1.2 - A sondagem foi realizada utilizando-se tubos de revestimentos de 6,70 cm (diâmetro nominal), a determinação da resistência à penetração feita com amostrador tipo SPT de 3,49 cm de diâmetro interno e 5,08 cm de diâmetro externo, deixando cair sobre o mesmo um peso de 65 Kg a uma altura de 75cm com uma velocidade aproximada de 15 golpes por minuto; a profundidade do lençol d água, quando existente corresponde ao nível mais elevado, anotado após 24 horas da conclusão do furo e seu esgotamento.

2 - Serviços

2.1 - Foram executados 20(vinte) furos de sondagem a percussão, locados por V.Sas., conforme se encontram nas plantas de situação.

2.2 - A classificação das amostras e descrição das camadas atravessadas foram feitas de acordo com as normas NBR 7250 da ABNT. Foram utilizados como auxilio à perfuração o trado, após o que iniciou-se o avanço com a ajuda da circulação de água.(LAVAGEM).

2.3 - Foi utilizado 01 (hum) metro de revestimento em todos os furos de sondagem, exceto aqueles onde a profundidade foi inferior a 01(hum) metro.

2.3 - As sondagens tiveram suas paralisações numa camada impenetrável à ferramenta de percussão, caracterizada pelas condições de avanço das perfurações pelo processo de lavagem, em que se verificou avanços

inferiores à 50 (cinqüenta) mm em cada período de 10 minutos, conforme prevê a Norma NBR 6484/2001 da ABNT.

3 - Apresentação dos resultados

3.1 - Plantas de situação dos furos de sondagem com suas respectivas cotas, fornecidas pela contratante, conforme se encontram na referida planta.

3.2 - Perfis individuais dos furos em escala de 1:100, assinalando todos os itens exigidos pela  NB-12 da ABNT e  mais o gráfico de resistência à penetração do amostrador em função da profundidade, indicando a soma dos golpes da 1a. e 2a. parcelas de 15 cm, isto é, os 30(trinta) iniciais (traçados em linha interrompida) e a soma dos golpes da 2a e 3a parcelas de 15 cm, isto é, os 30 (trinta) finais (traçados em linha cheia).

3.3 - No local onde o índice é fornecido sob forma de fração, o numerador representa o número de golpes do peso e o denominador a penetração do amostrador em centímetros.

Informamos também a grande incidência de rocha .

___________________________________

ISRAEL BESERRA DE FARIAS

Engo. Civil – CREA 2.753