SANTA TEREZINHA

A cidade de SANTA TEREZINHA tem diversas ruas com rede coletora implantada, inclusive com poços de visita, formando um sistema de drenagem que mistura esgoto e águas pluviais, construído com tubos de concreto de 200 mm. Recentemente foram pavimentadas várias ruas e construídas redes coletoras com poços de visita quadrados, revestidos com argamassa e cobertos com tampa de concreto armado.

Toda a área central da cidade é saneada, como mostra o mapa em anexo, porém existem contribuições pluviais conectadas que provocam freqüentes prejuízos à rede implantada, por não suportarem a vazão adicional da chuva.

Como a rede coletora é descontínua, em diversos locais o esgoto é despejado diretamente na rua ou no campo, contribuindo para o aumento de doenças e transtornos para a população.

O pequeno riacho que se inicia ao lado do Matadouro Público mistura água da chuva e dejetos.

O loteamento denominado Bairro Novo, situado na entrada da cidade, não é saneado, com os esgotos correndo a céu aberto, causando transtornos para a população, por conta do mau cheiro e da veiculação de doenças infecto-contagiosas.

Não há nenhuma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) em Santa Terezinha.

O sistema existente, destacado na planta do projeto da rede coletora, embora funcionando de forma precária, mesmo que tenha obedecido a um padrão razoável, próprio das construções de prefeitura, terá seu traçado e caractaristicas consideradas no dimensionamento da rede proposta.

Como se observa no Projeto, no cálculo hidráulico e nas planilhas do orçamento, todos os interceptores e trechos mais importantes da rede serão novos, pela necessidade de atendimento à Norma e às exigências da Compesa. Nossa recomendação, entretanto, é no sentido de que por ocasião da implantação da obra, alguns segmentos de trechos iniciais possam ser analisados para eventual aproveitamento, visto que o investimento público aplicado em saneamento em Santa Terezinha através das diversas administrações municipais foi considerável. Porém, as águas pluviais devem ser isoladas para não penetrarem na rede existente. É importante ressaltar que durante a execução do sistema proposto a rede existente deverá passar por verificação In loco das condições reais da rede devendo no caso de sua recuperação ser respeitado o traçado e condições hidráulicas consideradas no projeto.