IGUARACI

A cidade de IGUARACI tem diversas ruas com rede coletora implantada, inclusive com poços de visita, formando um sistema de drenagem que mistura esgoto e águas pluviais, construído com tubos de concreto de 200 mm ou manilhas de grês.

Recentemente foram construídas redes com poços de visita quadrados, despejando diretamente no Riacho dos Macacos, através de terminais com alas em alvenaria revestida com argamassa.

Em diversos locais o esgoto é despejado diretamente na rua ou no campo, causando transtornos para a população, por conta do mau cheiro e da veiculação de doenças infecto-contagiosas.

O canal de drenagem existente mistura água da chuva e dejetos cloacais.

Não há nenhuma Estação de Tratamento de Esgotos em Iguaraci.

Todo o sistema existente, destacado na planta do projeto da rede coletora, embora funcionando de forma precária, mesmo que tenha obedecido a um padrão razoável, próprio das construções de prefeitura, terá seu traçado considerado no dimensionamento da rede proposta.

Nossa recomendação, entretanto, é no sentido de que por ocasião da implantação da obra, alguns segmentos de trechos iniciais possam ser analisados para eventual aproveitamento. Durante a execução do sistema proposto a rede existente deverá passar por verificação In loco das condições reais da rede devendo no caso de sua recuperação ser respeitado o traçado e condições hidráulicas consideradas no projeto.

Como se observa no Projeto, no cálculo hidráulico e nas planilhas do orçamento, todos os coletores-tronco, interceptores e trechos mais importantes da rede serão novos, pela necessidade de atendimento à Norma e às exigências da Compesa.