CALUMBI

A cidade de CALUMBI possui algumas ruas centrais com rede coletora, construída com tubos de concreto de 200 mm, distribuída conforme mostra a planta baixa do projeto.

Recentemente foi implantada uma rede coletora com poços de visita redondos de 1,00m de diâmetro. O destino final escolhido foi uma fossa séptica, que está assinalada em planta.

Não há nenhuma ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) em Calumbí.

Em diversos locais, o esgoto é despejado diretamente na rua ou no campo, inclusive sendo usado para “irrigação” de plantações de bananeiras e contribuindo com transtornos para a população, por conta do mau cheiro e da veiculação de doenças infecto-contagiosas.

Todo o sistema existente, destacado na planta do projeto da rede coletora, embora funcionando de forma precária, mesmo que tenha obedecido a um padrão razoável, próprio das construções de prefeitura, terá seu traçado considerado no dimensionamento da rede proposta.

Nossa recomendação, entretanto, é no sentido de que por ocasião da implantação da obra, alguns segmentos de trechos iniciais possam ser analisados para eventual aproveitamento. Durante a execução do sistema proposto a rede existente deverá passar por verificação In loco das condições reais da rede devendo no caso de sua recuperação ser respeitado o traçado e condições hidráulicas consideradas no projeto.

Como se observa no Projeto, no cálculo hidráulico e nas planilhas do orçamento, todos os coletores-tronco, interceptores e trechos mais importantes da rede serão novos, pela necessidade de atendimento à Norma e às exigências da Compesa.