| 1 | Chave de partida e parada suave, para motor trifásico com potência de 7,5CV, 380 vca, 60 Hz, com as seguintes correntes máximas de serviço e contatos auxiliares: . 12,5 A. Ref. 3RW30 24-1AB14, Siemens ou similar | un | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Disjuntor motor para proteção e seccionamento de motor de 7,5CV, 380 vca, corrente nominal 12,5 A, 60 Hz. . Faixa (9-1,5)A; Ref. 3RV10 21-1KA10, Siemens ou similar | un | 02 |
| 3 | Protetor contra surto de tensão monofásico, dois estágios, tensão de trabalho 220 Vca, corrente máxima 5 Ka, tempo de reposta < 1 ns. Ref.: MAINS PLUGTRAB ou similar | un | 03 |
| 4 | Fusível Diazed, conjunto completo (base + fusível), tensão nominal 500 v, com as seguintes correntes nominais: . 2 A . 4 A . 10 A Ref. Siemens ou similar | un un un | 03 01 06 |
| 5 | Chave seletora de comando, instalação frontal ao quadro, montagem pelo topo tensão nominal 440 v, 16 A, com 3 posições. Ref. ACE ou similar | un | 02 |
| 6 | Botoeira de comando pulsador serie 20, DN 30 mm, guarda total baixa, composto de arruela travante, com tecla raiada na cor indicada abaixo e os Seguintes número e tipos de contatos. .Cor verde, 1 NA .Cor vermelha, 1 NF Ref. Siemens ou similar | un un | 01 01 |
| 7 | Conjunto sinaleiro serie 20, DN 30.5 mm, com lente oval na cor indicada, com lâmpada incandescente 3 w, 220 v, soquete tipo E 14. .Cor verde .Cor vermelho Ref.: Siemens ou similar | un un | 02 02 |
| 8 | Supervisor Trifásico de Tensão, para 380 V. Ref. Altronic ou similar | un | 01 |
| 9 | Conector unipolar sak, com os respectivos acessórios para identificação e fixação. Nos seguintes tipos: .Sak 2.5 Krg ..SAk 6.0 Krg . Ref. Siemens ou similar | un un | 20 09 |
| 10 | Conjunto resistência de aquecimento com termostato p/ QCM, 220Volts. | un | 01 |
| 11 | Voltímetro de 72 x 72 mm, ferro móvel, com amortecimento magnético, tensão de isol. 2 Kv, p/ inst. porta de painel, 0-500 V e precisão de 1.5 %. Ref. Engro ou similar | un | 01 |
| 12 | Armário confeccionado em chapa de aço, IP 54. Acabamento a base de epoxi com acessórios internos bicromatizados, construído e instalado de acordo com o projeto e com as dimensões abaixo : .Dimensões de (1100 x 600 x 400 mm ) ( A x L x P ) | un | 01 |
| 13 | Disjuntor termomagnético, com capacidade de ruptura em 220/380 v, para os unipolares 6 kA, e para os tripolares 10 kA. .Unipolar 220 v, 15 A .Unipolar 220 v, 6 A .Tripolar 380 v, 20 A .Ref. Siemens ou similar | un un un | 02 01 02 |
| 14 | Reator com AFP, para lâmpada fluorescente de 15 W. Ref. Philips ou similar | un | 01 |
| 15 | Lâmpada fluorescente, 220 v, 60 Hz, 15 W. Ref. Philips ou similar | un | 01 |
| 16 | Chave comutadora para voltímetro, com as posições ( 0-RS-TS-RT ), frontal Quadrado para montagem pelo topo, corrente nominal 16 A, 440 vca. Ref. Siemens ou similar | un | 01 |
| 17 | Horametro de 72 x 72 mm, totalizador de horas e minutos, acionados a micro-motor síncrono de 0 a 10000 horas, 220 vca, 60 Hz. Ref. Coel ou similar | un | 02 |