_________

ANEXO

_________

| RELATÓRIO SINTÉTICO DE POÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA: ASSENTAMENTO ÁGUA VERMELHA |  |  |  |  |  |  |  | POÇO Nº: 0001 |  |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO POÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propr.: ASSENTAMENTO |  |  | Coord. UTM: |  | Km N |  | Km E | Cota (m): |  |
| Local: | ASSENT. ÁGUA VERMELHA |  |  | Município: NEÓPOLIS | NEÓPOLIS |  |  | Estado: | SE |
| Profundidade (m): |  | 98 | Q (m³/h): | 1,500 | Firma: |  |  | Ano: |  |
| Locação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PERFIL GEOLÓGICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De (m) | A (m) | Formação |  | Litologia |  |  | Aquífero |  |  |
| 3.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Perfuração |  |  | Início: |  |  | Término: |  |  |  |
| De (m) | A (m) | Ø (pol) | Sistema |  | De (m) | A (m) | Ø (pol) | Sistema |  |
| 3.2 Perfilagem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Revestimento - Tubo Liso |  |  |  |  | 3.4 Revestimento - Filtros |  |  |  |  |
| De (m) | A (m) | Ø (pol) | Tipo |  | De (m) | A (m) | Ø (pol) | Tipo |  |
| 4. CIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5. PRÉ-FILTRO |  |  |  |  |
| De (m) | A (m) | De (m) | A (m) | m³ | De (m) | A (m) | Tipo: |  |  |
| RESULTADOS DO TESTE DE BOMBEAMENTO REALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TESTE DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  |  | Data: | 05/09/2009 |  |  |
| Tipo: | REBAIXAMENTO |  | Duração (h): 24:00 |  |  | Equipamento: |  | COMPRESSOR |  |
| N.E. (m) | 60,00 | N.D.(m): | 68,00 | Q (m³/h): | 1,500 | s (m): | 2,00 | Q/s (m³/h/m): | 0,750 |
| EQUIPE: Moacir e Marcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | Cor | Condut. | ST (105°C) | Fe++ | Ca++ | Mg++ | K+ | Na+ | Alc. T |
| Dureza T. | NH3 | NO3 | NO2 | Cl- | SO4-- | Ox. Dissol. |  | Data: | Laboratório: |
| 8. CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q (m³/h): | 1,500 |  | N.D. (m): | 68,00 | Período (h/ dia): |  | 24:00:00 | Prof. Bomba (m): | 80,00 |
| OBSERVAÇÃO: POÇO PRODUZ POUCA AREIA. NÃO ACONSELHADO OPERAR COM BOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resp. Técnico: |  | Geól. José Walter de A. Meneses |  |  |  | CREA: 1.443/D-SE |  | Data: | 10/09/2009 |

| RELATÓRIO SINTÉTICO DE POÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA: POVOADO ÁGUA VERMELHA |  |  |  |  |  |  |  | POÇO Nº: 0001 |  |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO POÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propr.: PREFEITURA |  |  | Coord. UTM: |  | Km N |  | Km E | Cota (m): |  |
| Local: | ÁGUA VERMELHA |  |  | Município: NEÓPOLIS | NEÓPOLIS |  |  | Estado: | SE |
| Profundidade (m): |  | 80 | Q (m³/h): | 12,200 | Firma: |  |  | Ano: |  |
| Locação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PERFIL GEOLÓGICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De (m) | A (m) | Formação |  | Litologia |  |  | Aquífero |  |  |
| 3.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Perfuração |  |  | Início: |  |  | Término: |  |  |  |
| De (m) | A (m) | Ø (pol) | Sistema |  | De (m) | A (m) | Ø (pol) | Sistema |  |
| 3.2 Perfilagem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Revestimento - Tubo Liso |  |  |  |  | 3.4 Revestimento - Filtros |  |  |  |  |
| De (m) | A (m) | Ø (pol) | Tipo |  | De (m) | A (m) | Ø (pol) | Tipo |  |
| 4. CIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5. PRÉ-FILTRO |  |  |  |  |
| De (m) | A (m) | De (m) | A (m) | m³ | De (m) | A (m) | Tipo: |  |  |
| RESULTADOS DO TESTE DE BOMBEAMENTO REALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TESTE DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  |  | Data: | 65/09/2009 |  |  |
| Tipo: | REBAIXAMENTO |  | Duração (h): 24:00 |  |  | Equipamento: |  | COMPRESSOR |  |
| N.E. (m) | 0,00 | N.D.(m): | 12,04 | Q (m³/h): | 12,200 | s (m): | 12,04 | Q/s (m³/h/m): | 1,013 |
| EQUIPE: Moacir e Marcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | Cor | Condut. | ST (105°C) | Fe++ | Ca++ | Mg++ | K+ | Na+ | Alc. T |
| Dureza T. | NH3 | NO3 | NO2 | Cl- | SO4-- | Ox. Dissol. |  | Data: | Laboratório: |
| 8. CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q (m³/h): | 12,200 |  | N.D. (m): | 12,04 | Período (h/ dia): |  | 24:00:00 | Prof. Bomba (m): | 20,00 |
| OBSERVAÇÃO: ÁGUA LÍMPIDA ÁGUA LÍMPIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resp. Técnico: |  | Geól. José Walter de A. Meneses |  |  |  | CREA: 1.443/D-SE |  | Data: | 10/09/2009 |