- ÍNDICE

| 1 - APRESENTAÇÃO | 1 |
| --- | --- |
| 2 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 3 – OBJETIVO | 6 |
| 3.1 – ÁREA DE ABRÂNGENCIA | 7 |
| 4 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO | 10 |
| 4.1 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS | 11 |
| 4.2 – ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS | 12 |
| 4.3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS | 13 |
| 4.4 – GEOLOGIA | 14 |
| 5 – RECURSOS HÍDRICOS | 16 |
| 5.1 – ÁGUAS SUPERFICIAIS | 17 |
| 5.2 – ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | 18 |
| 6 – PARÂMETROS DE PROJETO | 20 |
| 6.1 – ESTUDO POPULACIONAL | 21 |
| 6.2 – NORMAS DA ABNT | 22 |
| 6.3 – TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO | 22 |
| 7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES | 23 |
| 8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ESCOLHIDA | 25 |
| 9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO | 27 |
| 10 – MEMORIAL DE CÁLCULO | 29 |
| 10.1 – PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO | 30 |
| 10.2 – DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO | 31 |
| 10.3 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA – RAMAIS 1 E 2 | 36 |
| 10.4 – DESCRIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA – RAMAIS 1 E 2 | 38 |
| 10.5 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 1 | 41 |
| 10.6 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 2 10.7 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 3 10.8 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 4 10.9 – DIMENSIONAMENTO DO SUBSISTEMA 5 | 134 173 246 303 |
| 11 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 334 |
| 11.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS | 334 |
| 11.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO | 334 |
| 11.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA | 334 |
| 11.4 – CAPACITAÇÃO | 335 |
| 11.5 – MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE LIGAÇÕES PREDIAIS E DE ADUTORA | 336 |
| 11.6 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | 337 |
| 11.7 – RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO | 338 |
| 11.8 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 339 |
| 11.9 – OPERAÇÃO ASSISTIDA | 342 |
| 11.10 – TESTE DE ACEITAÇÃO | 344 |
| 11.11 – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS | 345 |
| 11.12 – CONSERTO DE CAVALETE E REGISTRO | 345 |
| 11.13 – LIMPEZA DE CAIXA DE REGISTRO OU DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM RECUPERAÇÃO | 346 |
| 11.14 – SUSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE CAVALETE | 346 |
| 11.15 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE | 347 |
| 11.16 – REMANEJAMENTO, DESMEMBRAMENTO PARCIAL OU ELEVAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 347 |
| 11.17 – LIGAÇÃO DE ÁGUA, REMANEJAMENTO TOTAL OU SUBSTITUIÇÃO – PADRÃO | 348 |
| 11.18 – COSNTRUÇÃO DE BARRILETE E RETIRADA DE LIGAÇÃO | 348 |
| 11.19 – CORTE NO PÉ DE REDE COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 349 |
| 11.20 – CORTE NO RAMAL COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 349 |
| 11.21 – RELIGAÇÃO DE ÁGUA – PÉ DE REDE OU RAMAL | 349 |
| 11.22 – CONSERTO DE RAMAL PEAD, PVC, FºFº E PÉ DE REDE – COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 350 |
| 11.23 – CONSERTO DE REDE DE PVC 60 mm A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 350 |
| 11.24 – CONSERTO DE REDE DE PVC SUPERIOR A 110 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 351 |
| 11.25 – CONSERTO DE REDE FºFº OU MPVC DE 50 mm A 150 mm COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO | 351 |
| 11.26 – SONDAGEM EM REDE DE ÁGUA | 352 |
| 11.27 – INTERLIGAÇÃO DE RAMAL | 352 |
| 11.28 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, PRESSÃO E VAZAMENTO | 353 |
| 11.29 – CONSERTO DE REGISTRO DE MANOBRA | 353 |
| 11.30 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE REDE | 354 |
| 11.31 – RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO 11.32 – REVISÃO E CADASTRO DE REGISTRO | 354 355 |
| 12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | 356 |
| 13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 359 |

ÍNDICE DE TABELAS

| Tabela 3.1 – Localidades do Município | 7 |
| --- | --- |
| Tabela 5.1 – Distribuição dos Aquiferos | 17 |
| Tabela 9.1 – Elementos da Concepção de Projeto | 28 |
| Tabela 10.1 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Curralinho | 31 |
| Tabela 10.2 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Djalma Cesário e Carlito Maia | 31 |
| Tabela 10.3 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Todos Iguais | 31 |
| Tabela 10.4 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Nelson Mandela | 32 |
| Tabela 10.5 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Maria Bonita I | 32 |
| Tabela 10.6 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Maria Bonita II | 32 |
| Tabela 10.7 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Madre Tereza de Calcutá | 32 |
| Tabela 10.8 – Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Povoado 1 (Qc1) | 33 |
| Tabela 10.9 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Povoado 2 (Qc2) | 33 |
| Tabela 10.10 – Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Povoado 3 (Qc3) | 33 |
| Tabela 10.11 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Povoado 4 (Qc4) | 34 |
| Tabela 10.12 – Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Povoado 5 (Qc5) | 34 |
| Tabela 10.13 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Povoado 6(Qc6) | 34 |
| Tabela 10.14 - Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Povoado 7 (Qc7) | 34 |
| Tabela 10.15 – Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Povoado 8 (Qc8) | 35 |
| Tabela 10.16 – Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para P.A. Cajueiro | 35 |
| Tabela 10.17 – Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Cajueiro | 35 |
| Tabela 10.18 – Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Jacaré | 36 |
| Tabela 10.19 – Populações, Vazões, Reservações, e Número de Ligações para Jacaré Curituba V | 36 |
| Tabela 10.20 – Vazões de Projeto para o Subsistema 1 | 37 |
| Tabela 10.21 – Vazões de Projeto para o Subsistema 2 | 37 |
| Tabela 10.22 – Vazões de Projeto para o Subsistema 3 | 37 |
| Tabela 10.23 – Vazões de Projeto para o Subsistema 4 | 38 |
| Tabela 10.24 – Vazões de Projeto para o Subsistema 5 | 38 |
| Tabela 10.25 – Características das Estações de Tratamento para Final de Plano para o Subsistema 1 | 40 |
| Tabela 10.26 – Características das Estações de Tratamento para Final de Plano para o Subsistema 3 e 4 | 40 |
| Tabela 10.27 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 1 – EAB | 44 |
| Tabela 10.28 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 1 – EAB | 45 |
| Tabela 10.29 – Relação de Peças no Barrilete de Recalque do Subsistema 1 – EAB | 46 |
| Tabela 10.30 – Relação de Peças da Linha de Recalque do Subsistema 1 – EAB | 47 |
| - Tabela 10.31 – Valores das Curvas características do Subsistema 1 – EAB | 49 |
| - Tabela 10.32 – Característica dos Trechos do Subsistema 1 – AAB | 54 |
| - Tabela 10.33 – Característica dos Nós do Subsistema 1 – AAB | 54 |
| - Tabela 10.34 – Áreas dos Blocos de Ancoragem do Subsistema 1 – AAB | 56 |
| - Tabela 10.35 – Sobrepressão na Adutora de Água Bruta | 57 |
| - Tabela 10.36 – Características da Estação de Tratamento de Água do Subsistema 1 | 57 |
| - Tabela 10.37 – Dosagens de referência para Aplicação de Produtos Quimícos | 58 |
| - Tabela 10.38 – Volume do Tanque de preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 1 | 59 |
| - Tabela 10.39 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema1 | 59 |
| - Tabela 10.40 - Volume do Tanque de Preparo de Sulfato de Alumínio do Subsistema 1 | 60 |
| - Tabela 10.41 - Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 1 | 61 |
| - Tabela 10.42 - Dimensões do Tanque de Retenção | 64 |
| - Tabela 10.43 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 1 | 64 |
| - Tabela 10.44 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 1 – EAT 1 | 66 |
| - Tabela 10.45 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 1 – EAT 1 | 66 |
| - Tabela 10.46– Relação de Peças da Sucção do Subsistema 1 – EAT 2 | 67 |
| - Tabela 10.47 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 1 – EAT 2 | 73 |
| - Tabela 10.48 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 1 – EAT 2 - Tabela 10.49 – Característica dos Trechos do Subsistema 1 – AAT 1 | 73 80 |
| - Tabela 10.50 – Característica dos Nós do Subsistema 1 – AAT 1 | 83 |
| - Tabela 10.51 – Áreas dos Blocos de Ancoragem do Subsistema 1 – AAT 1 | 86 |
| - Tabela 10.52 – Descargas da Adutora de Água Bruta do Subsistema 1 – Trecho 1 - Tabela 10.53 – Sobrepressão na Adutora de Água Tratada 1 | 87 89 |
| - Tabela 10.54 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 1 – EAT 3 | 90 |
| - Tabela 10.55 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 1 – EAT 3 | 90 |
| - Tabela 10.56 – Relação de Peças do Recalque EAT 3 | 91 |
| - Tabela 10.57 – Valores das Curvas características do Subsistema 1 – EAT 3 | 93 |
| - Tabela 10.58 - Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 1 – EAT 4 | 96 |
| - Tabela 10.59 - Relação de Peças da Sucção do Subsistema 1 – EAT 4 | 97 |
| - Tabela 10.60 - Característica dos Trechos do Subsistema 1 – AAT 2 | 103 |
| - Tabela 10.61 – Característica dos Nós do Subsistema 1 – AAT 2 | 105 |

Tabela 10.62 – Áreas dos Blocos de Ancoragem do Subsistema 1 – AAT 2                                                            108

| Tabela 10.63 – Descargas da Adutora de Água Tratada do Subsistema 1 – Trecho 1 | 109 |
| --- | --- |
| Tabela 10.64 – Descargas da Adutora de Água Bruta do Subsistema 1 – Trecho 2 | 109 |
| Tabela 10.65 – Sobrepressão na Adutora de Água Tratada 1 | 110 |
| Tabela 10.66 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 1 para Final de plano (ano2029) | 111 |
| Tabela 10.67 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 1 | 112 |
| Tabela 10.66 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 1 para Final de plano (ano2029) | 112 |
| Tabela 10.68 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 1 | 113 |
| Tabela 10.69 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 1 | 114 |
| Tabela 10.70 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem | 119 |
| Tabela 10.71 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede para o Subsistema 1 | 119 |
| Tabela 10.72 - Característica dos Trechos da Rede de Curralinho | 123 |
| Tabela 10.73 – Característica dos Nós da Rede de Curralinho | 124 |
| Tabela 10.74 - Característica dos Trechos da Rede de Djalma Cesário/Carlito Maia | 126 |
| Tabela 10.75 – Característica dos Nós da Rede de Djalma Cesário/Carlito Maia | 127 |
| Tabela 10.76- Característica dos Trechos da Rede de Todos Iguais | 129 |
| Tabela 10.77 – Característica dos Nós da Rede de Todos Iguais | 130 |
| Tabela 10.78- Característica dos Trechos da Rede de Nelson Mandela | 132 |
| Tabela 10.79 – Característica dos Nós da Rede de Nelson Mandela | 133 |
| Tabela 10.80 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 2 | 135 |
| Tabela 10.81 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 2 – EAT | 136 |
| Tabela 10.82– Relação de Peças da Sucção do Subsistema 2 – EAT | 136 |
| Tabela 10.83 – Característica dos Trechos do Subsistema 2 – EAT | 143 |
| Tabela 10.84 – Característica dos Nós do Subsistema 2 – EAT | 147 |
| Tabela 10.85 – Áreas dos Blocos de Ancoragem do Subsistema 2 – AAT | 152 |
| Tabela 10.86 – Descargas da Adutora do Subsistema 2 – Trecho DN 25 mm | 153 |
| Tabela 10.87 – Descargas da Adutora do Subsistema 2 – Trecho DN 40 mm | 153 |
| Tabela 10.88 – Descargas da Adutora do Subsistema 2 – Trecho DN 50 mm | 153 |
| Tabela 10.89 – Sobrepressão na Adutora de Água Tratada | 154 |
| Tabela 10.90 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 2 para Final de plano (ano2029) | 155 |
| Tabela 10.91 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 2 | 156 |
| Tabela 10.92 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 2 | 157 |
| Tabela 10.93 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 2 | 157 |
| Tabela 10.94 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem | 162 |
| Tabela 10.95 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede para o Subsistema 2 | 163 |
| Tabela 10.96 – Característica dos Trechos da Rede de Maria Bonita I | 166 |
| Tabela 10.97 – Característica dos Nós da Rede de Maria Bonita I | 166 |
| Tabela 10.98 – Característica dos Trechos da Rede de Maria Bonita II | 168 |
| Tabela 10.99 – Característica dos Nós da Rede de Maria Bonita II | 169 |
| Tabela 10.100 – Característica dos Trechos da Rede de Madre Tereza de Calcutá | 171 |
| Tabela 10.101 – Característica dos Nós da Rede de Madre Tereza de Calcutá | 171 |
| Tabela 10.102 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 3 – EAB | 174 |
| Tabela 10.103 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 3 – EAB | 175 |
| Tabela 10.104 – Relação de Peças no Barrilete de Recalque do Subsistema 3 – EAB | 176 |
| Tabela 10.105 – Relação de Peças do Recalque Subsistema 3 – DN 75 – EAB | 177 |
| Tabela 10.106 – Relação de Peças do Recalque Subsistema 3 – DN 100 – EAB | 177 |
| Tabela 10.107 – Valores das Curvas características do Subsistema 3 – EAB | 179 |
| Tabela 10.108 – Característica dos Trechos do Subsistema 3 – AAB | 187 |
| Tabela 10.109 – Característica dos Nós do Subsistema 3 – AAB | 188 |
| Tabela 10.110 – Áreas dos Blocos de Ancoragem do Subsistema 3 – AAB | 190 |
| Tabela 10.111 – Descargas da Adutora do Subsistema 3 – AAT | 191 |
| Tabela 10.112 – Sobrepressão na Adutora de Água Bruta | 192 |
| Tabela 10.113 – Características das Estações de Tratamento de Água para o Subsistema 3 | 193 |
| Tabela 10.114 – Dosagens de referência para Aplicação de Produtos Quimícos | 193 |
| Tabela 10.115 – Volume do Tanque de preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 3 | 194 |
| Tabela 10.116 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 3 | 195 |
| Tabela 10.117 - Volume do Tanque de Preparo de Sulfato de Alumínio do Subsistema 3 | 196 |
| Tabela 10.118 - Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 3 | 196 |
| Tabela 10.119 - Dimensões do Tanque de Retenção | 199 |
| Tabela 10.120 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 3 | 199 |
| Tabela 10.121 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 3 – EAT 1 | 201 |
| Tabela 10.122 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 3 – EAT 1 | 201 |
| Tabela 10.123 – Relação de Peças do Recalque do Subsistema 3 – EAT 1 | 202 |
| Tabela 10.124 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 3 – EAT 2 | 208 |
| Tabela 10.125 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 3 – EAT 2 | 208 |
| Tabela 10.126 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 3 – EAT 3 | 213 |
| Tabela 10.127 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 3 – EAT 3 | 213 |
| Tabela 10.128 – Relação de Peças do Recalque do Subsistema 3 – EAT 3 | 214 |
| Tabela 10.129 – Valores das Curvas características do Subsistema 3 – EAT 3 | 216 |
| Tabela 10.130 – Característica dos Trechos do Subsistema 3 – EAT 2 | 226 |
| Tabela 10.131 – Característica dos Nós do Subsistema 3 – EAT 2 | 228 |
| Tabela 10.132 – Áreas dos Blocos de Ancoragem da Adutora de Água Tratada do Subsistema 3 – AAB | 230 |
| Tabela 10.133 – Descargas da Adutora do Subsistema 3 – AAT | 232 |
| Tabela 10.134 – Sobrepressão na Adutora de Água tratada | 233 |
| Tabela 10.135 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 3 para Final de plano (ano2029) | 234 |
| Tabela 10.136 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 3 | 234 |
| Tabela 10.137 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 3 | 235 |
| Tabela 10.138 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 3 | 236 |
| Tabela 10.139 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem | 240 |
| Tabela 10.140 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede para o Subsistema 3 | 240 |
| Tabela 10.141 – Característica dos Trechos da Rede do P.A. Cajueiro | 244 |
| Tabela 10.142 – Característica dos Nós da Rede da Rede do P.A. Cajueiro | 245 |
| Tabela 10.143 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 4 – EAB | 249 |
| Tabela 10.144 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 4 – EAB | 249 |
| Tabela 10.145 – Relação de Peças no Barrilete de Recalque do Subsistema 4 – EAB | 250 |
| Tabela 10.146 – Relação de Peças do Recalque Subsistema 4 – EAB | 251 |
| Tabela 10.147 – Valores das Curvas características do Subsistema 4 – EAB | 253 |
| Tabela 10.148 – Característica dos Trechos do Subsistema 4 – AAB | 260 |
| Tabela 10.149 – Característica dos Nós do Subsistema 4 – AAB | 260 |
| Tabela 10.150 – Áreas dos Blocos de Ancoragem do Subsistema 4 – AAB | 261 |
| Tabela 10.151 – Sobrepressão na Adutora de Água Bruta | 263 |
| Tabela 10.152 – Características das Estações de Tratamento de Água para o Subsistema 4 | 263 |
| Tabela 10.153 – Dosagens de referência para Aplicação de Produtos Quimícos | 263 |
| Tabela 10.154 – Volume do Tanque de preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 4 | 264 |
| Tabela 10.155 – Quantidade Demandada de Cal do Subsistema 4 | 265 |
| Tabela 10.156 – Volume do Tanque de preparo e Dosagem de Cal do Subsistema 4 | 266 |
| Tabela 10.157 - Quantidade Demandada de Sulfato do Subsistema 4 | 266 |
| Tabela 10.159 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 4 | 270 |
| Tabela 10.160 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 4 – EAT 1 | 271 |
| Tabela 10.161 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 4 – EAT 1 | 271 |
| Tabela 10.162 – Relação de Peças do Recalque Subsistema 4 – EAT 1 | 272 |
| Tabela 10.163 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 4 – EAT 2 | 278 |
| Tabela 10.164 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 4 – EAT 2 | 278 |
| Tabela 10.165 – Característica dos Trechos do Subsistema 4 – EAT 2 | 285 |
| Tabela 10.166 – Característica dos Nós do Subsistema 4 – EAT 2 | 286 |
| Tabela 10.167 – Áreas dos Blocos de Ancoragem da Adutora de Água Tratada do Subsistema 4 | 287 |
| Tabela 10.168 – Descargas da Adutora do Subsistema 4 – AAT | 289 |
| Tabela 10.169 – Sobrepressão na Adutora de Água tratada | 290 |
| Tabela 10.170 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 4 para Final de plano (ano2029) | 290 |
| Tabela 10.171 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 4 | 291 |
| Tabela 10.172 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 4 | 292 |
| Tabela 10.173 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 4 | 292 |
| Tabela 10.174 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem | 297 |
| Tabela 10.175 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede para o Subsistema 4 | 297 |
| Tabela 10.176 – Característica dos Trechos da Rede do Povoado Cajueiro | 301 |
| Tabela 10.177 – Característica dos Nós da Rede do Povoado Cajueiro | 302 |
| Tabela 10.180 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 5 | 304 |
| Tabela 10.181 – Dimensionamento da Linha de Recalque do Subsistema 5 – EAT | 305 |
| Tabela 10.182 – Relação de Peças da Sucção do Subsistema 5 – EAT | 305 |
| Tabela 10.183 – Característica dos Trechos do Subsistema 5 – EAT – FUNCIONANDO | 315 |
| Tabela 10.184 – Característica dos Nós do Subsistema 5 – EAT – FUNCIONANDO | 317 |
| Tabela 10.185 – Característica dos Trechos do Subsistema 5 – EAT – NÃO FUNCIONANDO | 319 |
| Tabela 10.186 – Característica dos Nós do Subsistema 5 – EAT – NÃO FUNCIONANDO | 321 |
| Tabela 10.187 – Empuxo e Volume de Concreto dos Blocos de Ancoragem | 324 |
| Tabela 10.188 – Dimensões dos Blocos de Ancoragem da Rede para o Subsistema 5 | 324 |
| Tabela 10.189 – Sobrepressão na Adutora de Água tratada | 327 |
| Tabela 10.190 – Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 5 para Final de plano (ano2029) | 327 |
| Tabela 10.191 – Dimensionamento da Extravasão dos Reservatórios do Subsistema 5 | 328 |
| Tabela 10.192 – Dimensionamento das Descargas dos Reservatórios do Subsistema 5 | 329 |
| Tabela 10.193 – Dimensionamento da Ventilação dos Reservatórios do Subsistema 5 | 330 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 3.1 – Área de Abrangência do Projeto | 08 |
| --- | --- |
| Figura 3.2. – Vista Aérea do Município de Canindé de Poço Redondo | 09 |
| Figura 4.1 – Situaçao do Municipio no Estado | 11 |
| Figura 4.2 – Mapa de Acessos Rodoviários | 12 |
| Figura 4.3 – Geologia Simplificada do Município | 15 |
| Figura 5.1 – Cursos d’Água | 17 |
| Figura 10.1 - Esquema Geral do Subsistema 1 e suas Principais Características | 42 |
| Figura 10.2 – Curvas da EAB para o Subsistema 1 | 50 |
| Figura 10.3 – Curva da Bomba do Subsistema 1 – EAB | 51 |
| Figura 10.4 - EPANET Geral do Subsistema 1 - AAB | 53 |
| Figura 10.5 – Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação do Subsistema 1 | 63 |
| Figura 10.6 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 1 – EAT 1 | 69 |
| Figura 10.7 - Curva do Rendimento da Bomba para o Subsistema 1 – EAT 1 | 69 |
| Figura 10.8 - Curva da Potência da Bomba para o Subsistema 1 – EAT 1 | 69 |
| Figura 10.9 - Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 1 (Net PositiveSuccion Head) – EAT 1 | 70 |
| Figura 10.10 – Dimensões da Bomba do Subsistema 1 – EAT 1 | 72 |
| Figura 10.11 – Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 1 – EAT 2 | 75 |
| Figura 10.12 – Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 1 – EAT 2 | 75 |
| Figura 10.13 – Curva da Potência da Bomba do Subsistema 1 – EAT 2 | 75 |
| Figura 10.14 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 1 (Net PositiveSuccion Head) – EAT 2 | 76 |
| Figura 10.15 - Dimensões da Bomba do Subsistema 1 - EAT 2 | 78 |
| Figura 10.16 - EPANET Geral do Subsistema 1 – AAT 1 | 79 |
| Figura 10.17 - Curvas da EAT 3 para o Subsistema 1 | 93 |
| Figura 10.18 - Curva da Bomba do Subsistema 1 – EAT 3 | 94 |
| Figura 10.19 - Dimensões da Bomba do Subsistema 1 – EAT 3 | 96 |
| Figura 10.20 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 1 – EAT 4 | 98 |
| Figura 10.21 – Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 1 – EAT 4 | 98 |
| Figura 10.22 – Curva da Potência da Bomba do Subsistema 1 – EAT 4 | 99 |
| Figura 10.23 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 1 (Net PositiveSuccion Head) – EAT 4 | 99 |
| Figura 10.24 – Dimensões da Bomba do Subsistema 1 - EAT 4 | 101 |
| Figura 10.25 - EPANET Geral do Subsistema 1 – AAT 2 | 102 |
| Figura 10.26 – Detalhes Construtivos dos Blocos de Ancoragem da Rede | 120 |
| Figura 10.27 - EPANET Geral – Rede Curralinho | 122 |
| Figura 10.28 - EPANET Geral – Rede Djalma Cesário/Carlito Maia | 125 |
| Figura 10.29 - EPANET Geral – Rede Todos Iguais | 128 |
| Figura 10.30 - EPANET Geral – Rede Nelson Mandela | 131 |
| Figura 10.31 - Esquema Geral do Subsistema 2 e suas Principais Características | 134 |
| Figura 10.32 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 2 – EAT | 138 |
| Figura 10.33 – Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 2 – EAT | 138 |
| Figura 10.34 – Curva da Potência da Bomba do Subsistema 2 – EAT | 138 |
| Figura 10.35 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 2 (Net PositiveSuccion Head) – EAT | 139 |
| Figura 10.36 – Dimensões da Bomba do Subsistema 2 - EAT | 141 |
| Figura 10.37 - EPANET Geral do Subsistema 2 – AAT2 | 142 |
| Figura 10.38 – Detalhes Construtivos dos Blocos de Ancoragem - Sibsistema 2 | 163 |
| Figura 10.39 - EPANET Geral – Rede Maria Bonita I | 165 |
| Figura 10.40 - EPANET Geral – Rede Maria Bonita II | 167 |
| Figura 10.41- EPANET Geral – Rede Madre Tereza de Calcutá | 170 |
| Figura 10.42 - Esquema Geral do Subsistema 3 e suas Principais Características | 17 |
| Figura 10.43 - Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 3 | 180 |
| Figura 10.44 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 3 – EAB | 181 |
| Figura 10.45 – Dimensões da Bomba do Subsistema 3 - EAB | 183 |
| Figura 10.46 - EPANET Geral do Subsistema 3 – AAB | 184 |
| Figura 10.47 - EPANET Parcial 1 do Subsistema 3 – AAB | 185 |
| Figura 10.48 - EPANET Parcial 2 do Subsistema 3 – AAB | 186 |
| Figura 10.49 – Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação do Subsistema 3 | 199 |
| Figura 10.50 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 3 – EAT 1 | 204 |
| Figura 10.51 – Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 3 – EAT 1 | 204 |
| Figura 10.52 – Curva da Potência da Bomba do Subsistema 3 – EAT 1 | 204 |
| Figura 10.53 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 3 (Net PositiveSuccion Head) – EAT 1 | 205 |
| Figura 10.54 – Dimensões da Bomba do Subsistema 3 - EAT 1 | 207 |
| Figura 10.54 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 3 – EAT 2 | 210 |
| Figura 10.55 – Dimensões da Bomba do Subsistema 3 - EAT 2 | 212 |
| Figura 10.56 - Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 3 - EAT 3 | 217 |
| Figura 10.57 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 3 – EAT 3 | 218 |
| Figura 10.58 – Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 3 – EAT 3 | 218 |
| Figura 10.59 – Curva da Potência da Bomba do Subsistema 3 – EAT 3 | 218 |
| Figura 10.60 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 3 (Net PositiveSuccion Head) – EAT 3 | 219 |
| Figura 10.61 – Dimensões da Bomba do Subsistema 3 - EAT 3 | 221 |
| Figura 10.62 - EPANET Geral do Subsistema 3 – AAT | 222 |
| Figura 10.63 - EPANET Parcial 1 do Subsistema 3 – AAT | 223 |
| Figura 10.64 - EPANET Parcial 2 do Subsistema 3 – AAT | 224 |
| Figura 10.65 - EPANET Parcial 3 do Subsistema 3 – AAT | 225 |
| Figura 10.66 – Detalhes Construtivos dos Blocos de Ancoragem - Sibsistema 3 | 241 |
| Figura 10.67 - EPANET Geral – Rede do P.A. Cajueiro | 243 |
| Figura 10.68 - Esquema Geral do Subsistema 4 e suas Principais Características | 246 |
| Figura 10.69 - Curva do Sistema de Elevação de Água Bruta para o Subsistema 4 | 254 |
| Figura 10.70 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 4 – EAB | 255 |
| Figura 10.71 – Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 4 – EAB | 255 |
| Figura 10.72 – Curva da Potência da Bomba do Subsistema 4 – EAB | 255 |
| Figura 10.73 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 4 (Net PositiveSuccion Head) – EAB | 256 |
| Figura 10.74 – Dimensões da Bomba do Subsistema 4 - EAB | 258 |
| Figura 10.75 - EPANET Geral do Subsistema 4 – AAB | 259 |
| Figura 10.76 – Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação do Subsistema 4 | 269 |
| Figura 10.77 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 4 – EAT 1 | 274 |
| Figura 10.78 – Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 4 – EAT 1 | 274 |
| Figura 10.79 – Curva da Potência da Bomba do Subsistema 4 – EAT 1 | 275 |
| Figura 10.80 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 4 (Net PositiveSuccion Head) – EAT 1 | 275 |
| Figura 10.81 – Dimensões da Bomba do Subsistema 4 - EAT 1 | 277 |
| Figura 10.82 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 4 – EAT 2 | 280 |
| Figura 10.83 - EPANET Geral do Subsistema 4 – AAT | 282 |
| Figura 10.84 - EPANET Parcial 1 do Subsistema 4 – AAT | 283 |
| Figura 10.85 - EPANET Parcial 2 do Subsistema 4 – AAT | 284 |
| Figura 10.86 – Detalhes Construtivos dos Blocos de Ancoragem - Sibsistema 4 | 298 |
| Figura 10.87 - EPANET Geral – Rede do Povoado Cajueiro | 300 |
| Figura 10.89 - Esquema Geral do Subsistema 5 e suas Principais Características | 303 |
| Figura 10.90 - Curva da Bomba Escolhida para o Subsistema 5 – EAT | 307 |
| Figura 10.91 – Curva do Rendimento da Bomba do Subsistema 5 – EAT | 307 |
| Figura 10.92 – Curva da Potência da Bomba do Subsistema 5 – EAT | 307 |
| Figura 10.93 – Curvas do NPSH da Bomba do Subsistema 5 (Net PositiveSuccion Head) – EAT | 308 |
| Figura 10.94 – Dimensões da Bomba do Subsistema 5 - EAT | 310 |
| Figura 10.95 - EPANET Geral do Subsistema 5 – AAT/REDE | 311 |
| Figura 10.96 - EPANET Parcial 1 do Subsistema 5 – AAT /REDE | 312 |
| Figura 10.97 - EPANET Parcial 2 do Subsistema 5 – AAT /REDE | 313 |
| Figura 10.98- EPANET Parcial 3 do Subsistema 5 – AAT /REDE | 314 |
| Figura 10.99 – Detalhes Construtivos dos Blocos de Ancoragem - Subsistema 5 | 325 |