| 1 | Pára-raios tipo Franklin, fabricado em bronze cromado, fornecido com niple de DN 25 mm, e conector de uma descida para cabo # 35 mm2. Ref. Gamatec ou similar | un | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Eletroduto Ferro Galvanizado, entradas rosqueadas, em barras de 3000 mm, com luva em uma das extremidades, nos seguintes diâmetros: . 25 mm Ref. Blinda ou similar. | br | 09 |
| 3 | Curva 90o em aço carbono galvanizado, entradas rosqueadas, nos diâmetros: . 25 mm Ref. Blinda ou similar | un | 06 |
| 5 | Eletroduto aço galvanizado 3000 mm, nos seguintes diâmetros: . 50 mm Ref. Blinda ou similar | br | 03 |
| 6 | Caixa de derivação universal, de alumínio injetado, isento de cobre, nos seguintes diâmetros e tipos: . 25 mm, tipo C . 25 mm, tipo T . 25 mm, tipo TB Ref. Blinda ou similar | un un un | 04 01 01 |
| 7 | Cabo de cobre nu, com as seguintes seções: . # 35 mm2 | m | 300 |
| 8 | Cabo de cobre (tempera mole), isolação em PVC (70oC), composto termoplástico polivinila, capa interna em PVC e cobertura em PVC tipo STI, cor preta, com características especiais a não propagação e autoextinção do fogo, 0.6 - 1 Kv, com as seguintes seções : . # 6,0 mm2, cabo com 1 condutor . # 16,0mm2, cabo com 1 condutor Ref. Sintenax ou similar | m m | 10 20 |
| 9 | Caixa em alvenaria para inspeção de aterramento, na seguinte dimensão: 300x300x300mm, conforme projeto. | cj | 03 |
| 10 | Isolador de porcelana tipo reforçado com chumbador, deverá ser soldado de acordo com o projeto. | un | 24 |
| 11 | Isolador de porcelana tipo reforçado com braçadeira de aço de DN 60 mm | un | 06 |
| 12 | Arame em aço galvanizado de 12 BWG | kg | 02 |
| 13 | Abraçadeira em aço galvanizado tipo D, para fixação de eletroduto, nos seguintes diâmetros: . 25 mm . 50 mm . Ref. Blinda ou similar | un un | 12 02 |
| 14 | Haste de aterramento, com núcleo de aço de alta resistência mecânica, revestida de cobre eletrolítico, tipo copperweld, com conector, nos seguintes diâmetros e comprimentos : DN 25 x 3000 mm | pç | 20 |
| 15 | Quite solda exotérmica dos seguintes tipos ou moldes: . GT, Haste DN 35, # 35,0 mm2 . GY, Haste DN 35, # 35,0 mm2 | cj cj | 23 17 |