| 1 | Chave de partida e parada suave, para motor trifásico com potência de 25CV, 380 vca, 60 Hz, com as seguintes correntes máximas de serviço e contatos auxiliares: . 38 A. Ref. 3RW30 35-1AB14, Siemens ou similar | un | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Disjuntor motor para proteção e seccionamento motor de 25CV, 380 vca, corrente nominal 40A, 60 Hz. . Faixa (28-40)A; Ref. 3RV10 31-4FA10, Siemens ou similar | un | 02 |
| 3 | Conversor 220 Vca para 24 Vcc, 1 A . | un | 01 |
| 4 | Fusível Diazed, conjunto completo (base + fusível), tensão nominal 500 v, com as seguintes correntes nominais: . 2 A . 40 A Ref. Siemens ou similar | un un | 02 06 |
| 5 | Chave seletora de comando, instalação frontal ao quadro, montagem pelo topo tensão nominal 440 v, 40 A, com 3 posições. Ref. ACE ou similar | un | 02 |
| 6 | Botoeira de comando pulsador serie 20, DN 30 mm, guarda total baixa, composto de arruela travante, com tecla raiada na cor indicada abaixo e os Seguintes número e tipos de contatos. .Cor verde, 1 NA .Cor vermelha, 1 NF Ref. Siemens ou similar | un un | 01 01 |
| 7 | Conjunto sinaleiro serie 20, DN 30.5 mm, com lente oval na cor indicada, com lâmpada incandescente 3 w, 220 v, soquete tipo E 14. .Cor verde .Cor vermelho Ref.: Siemens ou similar | un un | 02 02 |
| 8 | Relé Falta de Fase, para 380 V, sem neutro. Ref. Altronic ou similar | un | 01 |
| 9 | Conector unipolar sak, com os respectivos acessórios para identificação e fixação. Nos seguintes tipos: .Sak 2.5 Krg .Sak 16 Krg Ref. Siemens ou similar | un um | 20 06 |
| 10 | Pára-raios para baixa tensão, 1500 V, atuação pôr centelhadores. Ref. Altronic ou similar | un | 03 |
| 11 | Voltímetro de 72 x 72 mm, ferro móvel, com amortecimento magnético, tensão de isolamento 2 Kv, para instalação em porta de painel, na escala 0-500 V e precisão de 1.5 %. Ref. Engro ou similar | un | 01 |
| 12 | Armário confeccionado em chapa de aço. Instalação abrigada, IP 42. Acabamento a base de epoxi com acessórios internos bicromatizados, construído e instalado de acordo com o projeto e com as dimensões abaixo : .Dimensões de (630 x 540 x 360 mm ) ( A x L x P ) | un | 01 |
| 13 | Disjuntor Termomagnético, com capacidade de ruptura em 220/380 v, para os unipolares 6 kA, e para os tripolares 10 kA. .Unipolar 220 v, 6 A .Unipolor 220 v, 15 A .Tripolar 380 v, 50 A Ref. Siemens ou similar | un un un | 02 01 01 |
| 14 | Reator com AFP, para lâmpada fluorescente de 15 W. Ref. Philips ou similar | un | 01 |
| 15 | Lâmpada fluorescente, 220 v, 60 Hz, 15 W. Ref. Philips ou similar | un | 01 |
| 16 | Chave comutadora para voltímetro, com as posições ( 0-RS-TS-RT ), frontal Quadrado para montagem pelo topo, corrente nominal 40 A, 440 vca. Ref. Siemens ou similar | un | 01 |
| 17 | Protetor contra surto de tensão monofásico, dois estágios, tensão de trabalho 220 Vca, corrente máxima 5 Ka, tempo de reposta < 1 ns. Ref.: MAINS PLUGTRAB ou similar | un | 01 |