| 1 | Eletroduto Ferro Galvanizado, entradas rosqueadas, em barras de 3000 mm, com luva em uma das extremidades, nos seguintes diâmetros: . 25 mm . 32 mm Ref. Blinda ou similar | br br | 09 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Eletroduto PVC rígido, entradas rosqueadas, em barras de 3000 mm, com luva em uma das extremidades, nos seguintes diâmetros: . 25 mm Ref. Tigre ou similar | br | 15 |
| 3 | Curva 90o em aço carbono galvanizado, entradas rosqueadas, nos diâmetros : . 25 mm . 32 mm Ref. Blinda ou similar | un un | 04 02 |
| 4 | Curva 90o em PVC, entradas rosqueadas, nos diâmetros : . 25 mm . 32 mm Ref. Tigre ou similar | un un | 05 03 |
| 5 | Cabeçote para entrada de linha de alimentação com bucha de material isolante e corpo de alumínio fundido, nos Seguintes diâmetros: . 25 mm | un | 04 |
| 6 | Cabo de cobre (tempera mole), isolação em PVC (70oC), composto termoplástico polivinila, capa interna em PVC e cobertura em PVC tipo STI, cor preta, com características especiais a não propagação e autoextinção do fogo, 0.6 - 1 Kv, com as seguintes seções : . # 2,5 mm2 , cabo com 1 condutor . # 6,0 mm2 , cabo com 1 condutor . # 1,5 mm2, cabo com 3 condutores Ref. Sintenax ou similar | m m m | 400 30 100 |
| 7 | Refletor redondo hermético em alumínio, com articulação horizontal e vertical, tensão 220 v, base E-27. Ref. Tecnowatt ou similar | un | 08 |
| 8 | Relé fotoelétrico magnético, para 220 v, sensibilidade liga 5 a 12 lux e desliga 10 a 50 lux, 1000 w. Ref. Tecnowatt ou similar | un | 04 |
| 9 | Reator com alto fator de potência, uso externo, 220 V, para lâmpada vapor de sódio, nas seguintes potências: . 70 w Ref. Philips ou similar | un | 08 |
| 10 | Lâmpada vapor de sódio para 220 V, 60 Hz nas seguintes potências: . 70 w Ref. Philips ou similar | un | 08 |
| 11 | Arame em aço galvanizado de 12 BWG | Kg | 08 |
| 12 | Poste de concreto: . DT 7 / 100 m / kgf Ref.; Cawan ou similar | un | 04 |
| 13 | Chave de nível, tipo bóia, nível inferior, para 250v, corrente nominal 15 A, com 5 metros de cabo, e 1 contato NA. Ref.: ABS ou similar | un | 02 |
| 14 | Chave de nível, tipo bóia, nível superior, para 250v, corrente nominal 15 A, com 5 metros de cabo, e 1 contato NF. Ref.: ABS ou similar | un | 02 |
| 15 | Abraçadeira em aço galvanizado tipo D, para fixação de eletroduto, nos seguintes diâmetros: . 25 mm . 32 mm Ref. Blinda ou similar | un un | 03 02 |
| 16 | (QDL) Painel de distribuição com os seguintes requisitos mínimos: - Invólucro, instalação abrigada, montagem aparente construído em chapa de aço, com porta frontal, trinco e fechadura, pintado interno e externamente com tinta antioxidante e pintura final de acabamento, as faces superior e inferior deverão ser removíveis para furação, o painel deverá ser provido de porta etiqueta junto a cada disjuntor para identificação dos circuitos. - Barramento 220V (1 barras de fase e uma de neutro) capacidade mínima de150A. - Disjuntores, termo-magnéticos do tipo caixa moldada com capacidade de interrupção simétrica mínima de 10 kA sendo: 01 de 30A - 1 polos (proteção de entrada) 03 de 15A - 1 polo | cj | 01 |
| 17 | - Caixa de passagem em alvenaria com tampa dimensões: 300X300X400mm | cj | 06 |