MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PRESIDENTE

Orlando Cezar da Costa Castro

DIRETOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRA-ESTRUTURA

Clementino de Souza Coêlho

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Paulo Roberto de Oliveira Pires

COORDENADOR DO CONTRATO

João Tomio Shimabukuro

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Silvio Humberto Vieira Régis

COORDENADOR

Cláudio Luis de Souza Arraes

ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. HIDRÁULICA/SANITÁRIA

Engº Cláudio Luis de Souza Arraes

Engº Luis Maurício O. Ferreira

Engº Juan Santiago Ramseyer

Engº Michel Sahade Darzé

Engº Alberto Andiracê Araújo Queiroz

Engº Ulysses Fontes Lima

Engº Marcos José Alves Rocha

Engº Marco Antônio Valença Teixeira

Engª Viviane Duarte Apenburg

PROJETO ESTRUTURAL

Engª Lucia Politano Alvares

Engº Irani Rossini de Souza

PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO

Engº Augusto Martini

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

CONTEC - Consultoria e Tecnologia LTDA

Engº Odilton Brito Leal

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

SERVITOP - Serviços de Topografia e Plotagem Ltda/João Araújo

ESTUDOS AMBIENTAIS

Geol. Sandro Luis de Camargo

Biol. Daniela Reitermajer

Biol. João Claúdio Cerqueira Viana

Engª Andrea Carla Brock

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Econ. Sandra Almeida da Silva

EQUIPE DE APOIO

Liane Leal de Jesus Conceição / Viviane Suarez Dantas / Anderson Santana Araújo / Osvaldo Novaes Sales / Valter Roberto de Andrade / Fábio Gonçalves Pontes / Carlos Amintas B. Olinda

ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO, VIABILIDADE E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

PROJETO BÁSICO - EDIÇÃO FINAL

VOLUME 11 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

TOMO I - MEMORIAL DESCRITIVO E BOLETINS DE SONDAGENS

0338-RF-00-GT-001 R-00                                                                                                                           MARÇO/2010                                                                   JANEIRO/2010

APRESENTAÇÃO

A HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda apresenta a Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba o Volume 11 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS, parte integrante do escopo para elaboração do Projeto Básico do Sistema Adutor da Região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, no Estado da Bahia, objeto do Contrato Nº 0.06.09.0046/00, firmado em 5 de junho de 2009, entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda.

O Escopo dos serviços do projeto em questão foi dividido em duas Fases:

- 1ª Fase: Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade (entregue à CODEVASF em outubro/2009)

-  2ª Fase: Projeto Básico

O Projeto Básico do Sistema Adutor de Guanambi é composto de 13 (treze) Volumes, assim distribuídos:

- Volume 1 – Resumo do Projeto

- Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

- Volume 3 – Projeto Elétrico, de Automação, Medição e Instrumentação

- Volume 4 – Projeto Estrutural

- Volume 5 – Avaliação Sócio-Ambiental

- Volume 6 – Viabilidade Econômica e Financeira

- Volume 7 – Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos

- Volume 8 – Especificações Técnicas

- Volume 9 – Manual de Operação e Manutenção

- Volume 10 – Estudos Topográficos

- Volume 11 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

- Volume 12 – Desenhos

- Volume 13 – Anexos

O Volume 11 – Estudos Geotécnicos e Geológicos, está sub-dividido em 02 (dois) Tomos, conforme a seguir:

- Tomo I –	Memorial Descritivo e Boletins de Sondagens

- Tomo II –	Boletins de Sondagens e Desenhos

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	1

2.	SONDAGEM A TRADO	3

2.1.	QUANTITATIVOS	3

2.2.	LOCAÇÃO	3

2.3.	APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	3

3.	SONDAGEM A PERCUSSÃO	4

3.1.	QUANTITATIVOS	4

3.2.	LOCAÇÃO	4

3.3.	APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	4

4.	BOLETINS DE SONDAGENS	5

- RESUMO DAS SONDAGENS EXECUTADAS

- SONDAGEM A PERCUSSÃO - CAPTAÇÃO

SP-1 A SP-9

- SONDAGEM A PERCUSSÃO - ETA

SP-10 A SP-19

- TRECHO A – ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

(CAPTAÇÃO A ETA) ST-1 A ST-27

- TRECHO B – DERIVAÇÃO PARA IUIÚ

ST-1 A ST-29

- TRECHO C – DERIVAÇÃO PARA PALMAS DE MONTE ALTO

ST-1 A ST-7

- TRECHO D – DERIVAÇÃO PARA MUTÃS

ST-1 A ST-22

- TRECHO E – DERIVAÇÃO PARA CANDIBA

ST-1 A ST-34

- TRECHO F – DERIVAÇÃO PARA MATINA

ST-1 A ST-80

- TRECHO G – DERIVAÇÃO PARA GUIRAPÁ

ST-1 A ST-42

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços geotécnicos foram realizados nos municípios de Malhada, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Guanambi, Candiba, Pindai, Matina e Igaporã, todos no estado da Bahia, conforme a Figura 1.1 - Mapa de Localização, apresentada a seguir.

Para a realização dos serviços, a HYDROS contratou a empresa CONTEC - Consultoria e Tecnologia Ltda, especializada no assunto.

O objetivo do presente estudo é proceder às investigações de campo de modo a caracterizar os materiais a serem escavados e obter as condições de fundação das principais estruturas.

Assim, foram realizadas sondagens a trado ao longo do sistema adutor da região de Guanambi e sondagens a percussão na área da Captação e na área destinada à implantação da Estação de Tratamento de Água (ETA).

INSERIR FIGURA 1.1 – LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

Figura 1.1 - Localização do Projeto

# SONDAGEM A TRADO

As sondagens a trado foram realizadas ao longo da faixa de implantação das adutoras, espaçadas em média de 500 m.

Essas sondagens a trado foram executadas de acordo com a Norma ABNT, utilizando-se trado concha com o diâmetro de 4”, com profundidade em terreno com condições de perfuração com equipamento (profundidade mínima de 1,50m ou até a camada impenetrável) objetivando identificar o material através de análise macroscópica.

## Quantitativos

Foram executados 493 (Quatrocentos e noventa e três) furos de sondagens a trado, perfazendo um total de 585,55 m (Quinhentos e oitenta e cinco metros e cinqüenta e cinco centímetros) ao longo do Sistema Adutor da região de Guanambi.

## Locação

A locação em campo dos furos de sondagem foi executada de acordo com o desenho 0338-DE-00-GT-004, partindo-se do critério da realização de um furo de sondagem a trado a cada 500m. A locação dos furos de sondagem (estaca correspondente em cada adutora) é apresentada no Item 4 deste documento no Resumo das Sondagens Executadas.

## Apresentação dos Resultados

Os resultados obtidos das sondagens a trado encontram-se apresentados no Item 4 do presente relatório, através de perfis individuais onde são indicadas as profundidades em relação à boca de furo das transições e do final das sondagens e descrição visual das amostras

# SONDAGEM A percussão

Foram realizadas sondagens a percussão na área da Captação e na área da ETA com profundidade mínima de 7,50m ou até a camada impenetrável.

A sondagem pelo método de percussão foi executada de acordo com a Norma NBR 6484/2001 da ABNT.

A sondagem foi realizada utilizando-se tubos de revestimentos de 6,70 cm (diâmetro nominal), a determinação da resistência à penetração feita com amostrador tipo SPT de 3,49 cm de diâmetro interno e 5,08 cm de diâmetro externo, deixando cair sobre o mesmo um peso de 65 Kg a uma altura de 75cm com uma velocidade aproximada de 15 golpes por minuto. A profundidade do lençol d água, quando existente corresponde ao nível mais elevado, anotado após 24 horas da conclusão do furo e seu esgotamento.

A classificação das amostras e descrição das camadas atravessadas foram feitas de acordo com as normas NBR 6484/2001 da ABNT. Foram utilizados como auxilio à perfuração o trado, após o que iniciou-se o avanço com a ajuda da circulação de água.(LAVAGEM).

Foi utilizado revestimento nos furos, conforme indicação nos perfis.

As sondagens tiveram suas paralisações numa camada com “Limite de Sondagem”, acordada com a contratante, considerando não haver necessidade técnica de continuar a investigação do subsolo em maiores profundidades que aquelas fixadas nos perfis e/ou Impenetrável à ferramenta de percussão, caracterizada pelas condições de avanço das perfurações pelo processo de lavagem, em que se verificou avanços inferiores a 50mm em cada período de 10 minutos, conforme prevê a Norma NBR 6484/2001 da ABNT.

## Quantitativos

Foram executados um total de 19 (dezenove) furos de sondagem a percussão, 09 (nove) na área da captação e dez (dez) na área da ETA, perfazendo um total de 172,02 m (cento e setenta e dois metros e dois centímetros) de sondagem a percussão.

## Locação

A locação em campo dos furos de sondagem foi executada de acordo com os desenhos 0338-DE-00-GT-005 para a área da Captação e 0338-DE-00-GT-006 para área da ETA.

## Apresentação dos Resultados

Os resultados das sondagens a percussão são apresentados conforme a seguir.

- Planta de situação dos furos de sondagem com suas respectivas cotas (Desenhos 0338-DE-00-GT-005 e 0338-DE-00-GT-006).

- Perfis individuais dos furos em escala de 1:100, assinalando todos os itens exigidos pela  NB-12 da ABNT e  mais o gráfico de resistência à penetração do amostrador em função da profundidade, indicando a soma dos golpes da 1ª e 2ª parcelas de 15 cm, isto é, os 30 (trinta) iniciais (traçados em linha interrompida) e a soma dos golpes da 2ª e 3ª parcelas de 15 cm, isto é, os 30 (trinta) finais (traçados em linha cheia).  No local onde o índice é fornecido sob forma de fração, o numerador representa o número de golpes do peso e o denominador a penetração do amostrador em centímetros.

# BOLETINS DE SONDAGENS

Resumo das sondagens executadas

Sondagem a Percussão - CAPTAÇÃO

SP-1 A SP-9

Sondagem a Percussão - ETA

SP-10 A SP-19

TRECHO A – ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

(CAPTAÇÃO A ETA) ST-1 A ST-27

TRECHO B – DERIVAÇÃO PARA IUIÚ

ST-1 A ST-29

TRECHO C – DERIVAÇÃO PARA PALMAS DE MONTE ALTO

ST-1 A ST-7

TRECHO D – DERIVAÇÃO PARA MUTÃS

ST-1 A ST-22

TRECHO E – DERIVAÇÃO PARA CANDIBA

ST-1 A ST-34

TRECHO F – DERIVAÇÃO PARA MATINA

ST-1 A ST-80

TRECHO G – DERIVAÇÃO PARA GUIRAPÁ

ST-1 A ST-42