MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PRESIDENTE

Orlando Cezar da Costa Castro

DIRETOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRA-ESTRUTURA

Clementino de Souza Coêlho

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Paulo Roberto de Oliveira Pires

COORDENADOR DO CONTRATO

João Tomio Shimabukuro

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Silvio Humberto Vieira Régis

COORDENADOR

Cláudio Luis de Souza Arraes

ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. HIDRÁULICA/SANITÁRIA

Engº Cláudio Luis de Souza Arraes

Engº Luis Maurício O. Ferreira

Engº Juan Santiago Ramseyer

Engº Michel Darzé Sahade

Engº Alberto Andiracê Araújo Queiroz

Engº Ulysses Fontes Lima

Engº Marcos José Alves Rocha

Engº Marco Antônio Valença Teixeira

Engª Viviane Duarte Apenburg

PROJETO ESTRUTURAL

Engª Lucia Politano Alvares

Engº Irani Rossini de Souza

PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO

Engº Augusto Martini

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

CONTEC - Consultoria e Tecnologia LTDA

Engº Odilton Brito Leal

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

SERVITOP - Serviços de Topografia e Plotagem Ltda/João Araújo

ESTUDOS AMBIENTAIS

Geol. Sandro Luis de Camargo

Biol. Daniela Reitermajer

Biol. João Claúdio Cerqueira Viana

Engª Andrea Carla Brock

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Econ. Sandra Almeida da Silva

EQUIPE DE APOIO

Liane Leal de Jesus Conceição / Viviane Suarez Dantas / Anderson Santana Araújo / Osvaldo Novaes Sales / Valter Roberto de Andrade / Fábio Gonçalves Pontes / Carlos Amintas B. Olinda

ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO, VIABILIDADE E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

PROJETO BÁSICO - EDIÇÃO FINAL

VOLUME 6 - viabilidade ecoNômica e financeira

0338-RF-00-SE-001  R-01                                                                                                                       MARÇO/2010

APRESENTAÇÃO

A HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda apresenta a Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba o Volume 6 - viabilidade ecoNõmica e financeira, parte integrante do escopo para elaboração do Projeto Básico do Sistema Adutor da Região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, no Estado da Bahia, objeto do Contrato Nº 0.06.09.0046/00, firmado em 5 de junho de 2009, entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda.

O Escopo dos serviços do projeto em questão foi dividido em duas Fases:

- 1ª Fase: Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade (entregue à CODEVASF em outubro/2009)

-  2ª Fase: Projeto Básico

O Projeto Básico do Sistema Adutor de Guanambi é composto de 13 (treze) Volumes, assim distribuídos:

- Volume 1 – Resumo do Projeto

- Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

- Volume 3 – Projeto Elétrico, de Automação, Medição e Instrumentação

- Volume 4 – Projeto Estrutural

- Volume 5 – Avaliação Sócio-Ambiental

- Volume 6 – Viabilidade Econômica e Financeira

- Volume 7 – Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos

- Volume 8 – Especificações Técnicas

- Volume 9 – Manual de Operação e Manutenção

- Volume 10 – Estudos Topográficos

- Volume 11 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

- Volume 12 – Desenhos

- Volume 13 – Anexos

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

1	DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE	1

1.1	SAA DE IUIÚ	1

1.2	SAA DE PALMAS DE MONTE ALTO	1

1.3	SIAA DE GUANAMBI, CANDIBA, PINDAÍ, PILÕES E MORRINHOS	2

1.4	MATINA	3

1.5	MUTÃS	4

2	PREVISÕES DE DEMANDA	6

2.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	6

2.2	PARÂMETROS	6

3	ALTERNATIVAS ESTUDADAS	9

3.1	ALTERNATIVA 1	9

3.2	ALTERNATIVA 2	9

4	JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO	10

5	SISTEMA PROJETADO	11

6	AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA	12

6.1	METODOLOGIA DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA CEF	12

6.1.1	Indicadores Básicos sobre o Sistema	12

6.1.2	Análise dos Resultados	14

6.2	METODOLOGIA DE PRÉ-VIABILIDADE DE PROJETOS DE GRANDE VULTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MPO	25

6.2.1	Análise Financeira	25

6.2.2	Análise Socioeconômica	27

6.2.3	Análise Gerencial	28

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 -	Evolução das Demandas (2009 - 2025)	7

Quadro 2.2 -	Evolução das Demandas (2026 - 2040)	8

Quadro 3.1 -	Resumo dos Custos das Alternativas	9

Quadro 6.1 -	Indicadores Sócio-Econômicos	15

Quadro 6.2 -	Projeção do Consumo e Produção de Água e Benefícios dos Investimentos - Valores Totais	16

Quadro 6.3 -	Projeção do Consumo e Produção de Água e Benefícios dos Investimentos - Valores Incrementais	17

Quadro 6.4 -	Projeção da População, Economias e Consumo de Água - Balanço Hídrico	18

Quadro 6.5 -	Custo do Projeto em Preços (R$)	19

Quadro 6.6 -	Valores Presentes (R$)	19

Quadro 6.7 -	Índices Econômicos (R$)	19

Quadro 6.8 -	Investimentos de Etapa Única para População Incremental	19

Quadro 6.9 -	Investimentos de 2ª Etapa  para População Incremental	20

Quadro 6.10 -	Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Consumo Residencial	20

Quadro 6.11 -	Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Consumo Comercial	20

Quadro 6.12 -	Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Consumo Industrial	20

Quadro 6.13 -	Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Consumo Público	20

Quadro 6.14 -	Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Tarifa Média Ponderada	21

Quadro 6.15 -	Custo Anual de Operação	21

Quadro 6.16 -	Custo de Energia Elétrica do Sistema Projetado	22

Quadro 6.17 -	Custo de Energia Elétrica do Sistema Existente	22

Quadro 6.18 -	Custo de Manutenção do Sistema - Sistema Projetado	23

Quadro 6.19 -	Custos com Produtos Químicos	24

Quadro 6.20 -	Custo de Mitigação - Sistema Projetado	25

Quadro 6.21 -	Gastos com Implantação (R$)	28

Quadro 6.22 -	Gastos com Operação	29

Quadro 6.23 -	Receita	31

Quadro 6.24 -	Fluxo de Caixa Financeiro (R$)	32

Quadro 6.25 -	Fluxo de Caixa Sócio-Econômico	33

Quadro 6.26 -	Sensibilidade do Projeto	34

Quadro 6.27 -	Tempo de Recuperação dos Custos - Payback	35

Quadro 6.28 -	Custos de Pessoal Operação e Manutenção, S/Projeto	37

Quadro 6.29 -	Custos de Pessoal Operação e Manutenção, C/Projeto, ANOS 1-10	37

Quadro 6.30 -	Custos de Pessoal Operação e Manutenção, C/Projeto, ANOS 10-30	37

Quadro 6.31 -	Custos de Operação e Manutenção, Abastecimento, Sem Projeto, R$ mil (2009 - 2038)	38

Quadro 6.32 -	Custos de Manutenção dos Investimentos	39

Quadro 6.33 -	Custos Com Energia Com Projeto	40

Quadro 6.34 -	Custos de Operação e Manutenção com Projeto, Reais (2010 - 2041)	44

Quadro 6.35 -	Custos OAM, Incrementais	45

Quadro 6.36 -	Estrutura Tarifária da EMBASA	45

Quadro 6.37 -	Cálculo da Tarifa Média Com Projeto	46

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

A situação atual do abastecimento de água das localidades inseridas na área de estudo é crítica, tanto para as que exploram o manancial subterrâneo quanto para as atendidas a partir do açude Ceraíma.

As localidades de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Matina e Mutãs são abastecidas total ou principalmente por poços cuja disponibilidade é reduzida durante os períodos de estiagem, resultando na necessidade de manobras operacionais para o racionamento do uso da água e/ou elevação da pressão nas redes de distribuição. Em Palmas de Monte Alto, o racionamento a partir da rede de distribuição chegou nesta última estiagem (2008) a funcionar com um dia com água e nove dias sem água, com o abastecimento sendo complementado com carros pipa abastecidos na ETA de Ceraíma. Em Iuiú e Matina foram instalados dessalinizadores, visando a melhora da qualidade da água fornecida.

As cidades de Guanambi, Pilão, Candiba e Pindaí são abastecidas por um SIAA a partir do açude Ceraíma, que nesta última estiagem (2008) esteve na iminência de colapso. A exceção de Guanambi, todas as outras localidades do SIAA recorrem a manobras durante os períodos de estiagens para racionar o consumo e manter a pressão na rede de distribuição. O sistema adutor existente tem capacidade para veicular as demandas atuais sem racionamento, caso as elevatórias existentes operassem, também, durante o período de ponta de consumo de energia elétrica.

## SAA DE IUIÚ

A localidade é atendida a partir de água subterrânea produzida em três poços, com bombas submersas instaladas a 44m, 40m e 46m de profundidade, que recalcam diretamente para um reservatório apoiado de 22,8m³. Existem mais dois poços desativados e outro fora de operação. A produção total é da ordem de 36m³/h. Durante a estiagem, o período de operação é reduzido para 15 horas e na época das chuvas o atendimento é contínuo.

O tratamento envolve redução de dureza da água através de um equipamento de osmose reversa com capacidade nominal de 25m³/h que gera 20m³/h de água tratada e um efluente da ordem de 5m³/h, o qual é descartado diretamente no sistema de drenagem pluvial da localidade. Outros 12m³/h não são submetidos ao tratamento de osmose reversa e são bombeados diretamente para um tanque de mistura e desinfecção.

A desinfecção é feita no tanque de mistura com cloro e finalmente adicionado flúor. A água tratada segue para um RED de 50m³, localizado na sede da EMBASA, o qual teve sua estrutura recentemente recuperada.

A rede de distribuição possui 13.125m de extensão, dos quais 1.245m com diâmetro inferior a DN 50, que deverão ser substituídos por estarem fora de norma. O índice de micromedição é de 85,69%. Ocorrem problemas relacionados com a incrustação de material calcário. Alguns domicílios do bairro Planaltina na zona alta da cidade apresentam dificuldade de abastecimento, devido à baixa pressão disponível na rede.

## SAA DE PALMAS DE MONTE ALTO

O sistema atual de produção é alimentado a partir de 9 poços, de um total de 17 perfurados, além de um manancial superficial. Dos poços fora de operação, três apresentam nível piezométrico atual abaixo da cota de sucção das respectivas bombas. Os poços geram 60% da água produzida, o restante provém do manancial Riacho Coqueiro (vazão mínima igual a 10m³/h e vazão máxima igual a 18m³/h). O volume mensal produzido é da ordem de 32.000m³/mês.

O comprimento total da adutora entre os poços e a ETA é de 9.767m, iniciando em DN 100 até a chaminé de reunião, e desta até a ETA em DN 150. Os trechos aéreos são em FOFO e os enterrados em DEFOFO.

A ETA possui uma capacidade nominal igual a 80m³/h e trata atualmente uma vazão variável de 49m³/h, a qual é reduzida para 41m³/h durante a estiagem. A ETA é composta por chaminé de equilíbrio, filtro russo, tanques de contato e sistema de lavagem dos filtros. O tratamento na ETA consiste na correção do pH, clarificação (filtro russo), desinfecção com cloro e adição de flúor. A reservação é composta por 4 reservatórios apoiados de 135m³ e dois reservatórios apoiados de 30m³ vinculados ao sistema de lavagem dos filtros, todos localizados na ETA.

A rede de distribuição possui 2.393 ligações ativas médias, 155 ligações ativas não medidas e extensão de 34.775m (maio/2009). A rede é dividida em 8 setores incluídos em três zonas denominadas Alta, Média e Baixa. Geralmente o sistema opera sem manobras, 24 horas por dia. Durante a última estiagem (2008) o fornecimento foi feito através de manobras, chegando a um dia de abastecimento por 9 dias sem água em cada setor. Nesse período o sistema foi complementado através da distribuição domiciliar mediante carro-pipa com água do açude Ceraíma, que também passava por condição crítica. Neste ano foram implantadas 200 novas ligações, as quais se encontram sem hidrômetros, com micromedição da ordem de 95,7%. O Bairro Oliveira (Zona Alta) é o ponto crítico de abastecimento.

## SIAA DE GUANAMBI, CANDIBA, PINDAÍ, PILÕES E MORRINHOS

O referido SIAA iniciou sua operação no ano de 1991. Produz atualmente 12.650m³/dia, com uma vazão de operação média de 744m³/h durante uma jornada diária de 17 horas. A população abastecida é aproximadamente igual a 82.280 habitantes, com um índice de atendimento de 95% e consumo per capita médio de 119L/hab/dia. A água é considerada de boa qualidade, apesar de que parte importante da população a considere “pesada” e procure outras alternativas para o consumo próprio.

O manancial explorado é o açude Ceraíma, no rio Gentil, onde foi instalada uma captação flutuante composta com três conjuntos moto-bomba de 75CV, sendo um sobressalente.

O açude Ceraíma, operado pela CODEVASF, também atende ao perímetro irrigado localizado a jusante. O açude tem um histórico de períodos críticos de atendimento. Neste ano, a partir de maio o nível d'água do açude ficou abaixo da cota da tomada d'água da irrigação, ocorrendo a suspensão do fornecimento de água para esse uso. Foram realizados estudos e reuniões com a comunidade local visando à tomada de decisões para o gerenciamento dos períodos críticos seguintes, isto é, maio/2008 - dezembro/2009. Como parte desse processo, foi contratada em condição de emergência a implantação de um sistema de reforço da vazão do açude Ceraíma a partir de Poço do Magro.

Os conjuntos moto-bomba recalcam uma vazão igual a 740m³/h até uma caixa de passagem próxima, localizada junto à estrada de acesso do açude. Da caixa de passagem até a ETA Ceraíma a vazão é conduzida por gravidade através de uma adutora de água bruta com 580m de extensão.

A ETA Ceraíma é do tipo convencional, composta de uma calha Parshall para mistura rápida do sulfato de alumínio; dois floculadores tipo Alabama, em concreto, dispostos simetricamente onde é adicionado o polímero; dois decantadores de fluxo ascendente; e quatro filtros de areia de fluxo descendente; sistema dosificador de cloro-gás e flúor e um tanque de contato que acumula a função de poço de sucção para a EEAT1. A capacidade nominal da ETA é igual a 1.170m³/h, apresentando um bom estado de conservação de todas as unidades.

A EEAT1 localizada na área da ETA é composta por dois conjuntos moto-bombas (um operando e outro sobressalente) de 300CV cada, altura manométrica total igual a 75mca e vazão de projeto igual a 740m3/h. É visível a situação de desgaste dos conjuntos moto-bombas, com mais de 17 anos de operação. Na mesma casa de bombas encontram-se os dois conjuntos moto-bombas da primeira elevatória para a localidade de Morrinhos composta por dois conjuntos moto-bombas (um operando e outro sobressalente) de 15CV cada, altura manométrica total igual a 120mca e vazão de projeto igual a 10m3/h, a qual apresenta bom estado de conservação.

A adutora de água tratada por recalque (AAT1), com extensão de 1230m e DN 500 em ferro fundido, interliga a EEAT1 e o reservatório apoiado RAP1 de 200m3 localizado nas proximidades da vila de Ceraíma.

A rede de distribuição é dividida em dois setores. O setor da zona baixa é abastecido por gravidade a partir do RAD 200m3 e o setor da zona alta pelo antigo RAD (ao lado do RAD 100m3). É praticada manobra como forma de garantir a pressão mínima de distribuição aos setores, evidenciando necessidade de reforço na rede atual.

Na EMBASA de Pindaí, atualmente existem 52 ligações em carteira à espera de atendimento do critério de ligação de no máximo 15m de rede por ligação. Existe um bairro que atende a esse critério, porém é abastecido por um poço artesiano de propriedade dos condôminos, os quais não manifestam interesse de ligar-se a rede da EMBASA por questões de custo do serviço e racionamento no fornecimento. Segundo o Controle de Cadastro da EMBASA de Guanambi (maio/2009), em Pindaí existem 956 ligações ativas medidas, 142 ligações ativas não medidas, 56 ligações inativas medidas e 20 ligação inativas não medidas.

## MATINA

A produção, tratamento e distribuição de água na localidade são de responsabilidade do SAAE.

Os mananciais operados compreendem:

- Poço da Praça, com produção de 12m3/h, profundidade da bomba igual a 70m, localizado na sede.

- Poço Adecom, com produção de 10m3/h, profundidade da bomba igual a 70m, localizado na sede.

- Poço Fazenda Poço, com produção de 19m3/h, profundidade da bomba igual a 117m, localizado na zona rural. O quadro de comando elétrico foi substituído recentemente devido a surto elétrico.

- Poço Cerb 06, com produção de 7m3/h, profundidade da bomba igual a 70m.

- Mais dois poços com vazão inferior a 5m3/h utilizados excepcionalmente como reforço. Localizados na zona rural.

- Caldeirão da Raposa. A água é captada com carro-pipa e transportada até o reservatório apoiado localizado na administração do SAAE para ser distribuída de forma gratuita sem nenhum tipo de tratamento. Este manancial não alimenta a rede de distribuição. O tratamento compreende basicamente da redução dos sais totais através de um dessalinizador de osmose reversa usado eventualmente devido a seu baixo aproveitamento, que descarta quase 50% da vazão afluente em lagoa próxima. O dessalinizador foi instalado há aproximadamente 6 anos.

A produção diária aproximada é igual a 320m3/dia, como resultado da produção total de 40m3/h em jornadas diárias de 8 horas de exploração dos poços.

A reservação disponível é composta de um RAD 300m3, localizado no SAAE; um RED 50m3, localizado no SAAE; um RAD 60m3 e um RAD 10m3.

Existem relatos de substituição de trechos de tubulações da rede de distribuição por redução de diâmetro efetivo devido a incrustações originadas pela dureza da água. A rede de distribuição é composta por 4 setores submetidos a rodízio, sendo atendida a razão de um por dia. O diâmetro mínimo da rede é DN 50 em DEFOFO.

O número de ligações ativas é aproximadamente igual a 1.050 e as inativas da ordem de 150. O índice de atendimento é superior a 95%. Aproximadamente 70% das ligações possuem hidrômetro.

As tarifas mensais praticadas pelo SAAE são: Residencial R2 igual a R$ 5,49; Residencial R3 igual a R$7,54 e Comercial C1 igual a R$9,02. O custo aproximado de fornecimento de água privado domiciliar através de caminhão pipa (10m3) fica em torno de R$ 80,00. Essa água é captada bruta, na fonte Caldeirão da Raposa e utilizada pela população, inclusive para beber.

O orçamento anual aproximado do SAAE é da ordem de R$86.000,00.

O SIAA Igaporã - Matina está atualmente desativado em decorrência das perdas entre Igaporã - Matina. Segundo o administrador do SAAE de Matina, antes da desativação, eram liberados em Igaporã 200m3/h dos quais só chegavam a Matina 30m3/h, em decorrência de derivações acumuladas para atendimentos não planejados e roubos através de perfurações na adutora. O sistema desativado tinha como manancial a Lagoa da Torta e a ETA em Igaporã. A adutora entre Lagoa da Torta e Igaporã era de DN 250 e a adutora entre Igaporã e Matina era de DN 100, em aço galvanizado. O desnível de 264m da adutora entre Igaporã e Lagoa da Torta viabilizava a condução por gravidade.

## MUTÃS

Os sistemas de produção, tratamento e distribuição são operados pela EMBASA. O sistema de produção é composto por três poços, como relacionado a seguir:

- Poço P5, com produção de 16m3/h. É necessário desligá-lo após 4 horas de produção, por rebaixamento do nível dinâmico.

- Poço P2, com produção de 4m3/h. A posição projetada da bomba foi igual a uma profundidade de 40m, mas por problemas na instalação a bomba foi instalada a aproximadamente 20m de profundidade.

- Poço P4, com produção de 7m3/h. A posição da bomba encontra-se a aproximadamente 56m de profundidade.

Os poços estão localizados além da serra que se desenvolve ao sul da cidade. Cada poço bombeia diretamente para uma caixa de reunião, onde foi implantada uma elevatória composta por moto-bomba submersa que transpõe o divisor de águas próximo, através de adutora em FOFO DN150.

Os poços P1 e P2 foram desativados por problemas relacionados com sucção de areia. A operação dos poços envolve um sistema de automação controlado por relé de tempo. A produção diária média do sistema é de aproximadamente 520m3/dia.

A reservação é composta por um único reservatório apoiado de 300m3 localizado nas proximidades da área urbana em cota suficiente para viabilizar a distribuição por gravidade.

A rede de distribuição é dividida em 3 setores, dois para a localidade de Mutãs e um que abastece a adutora de aproximadamente 22km de extensão para a localidade de Morro de Pai Inácio. O sistema de Mutãs possui 911 ligações ativas medidas e 75 ligações ativas não medidas.

A jornada de operação diária é de 8 horas, com rodízio atendendo dois setores durante 4 horas e um setor (adutora de Pai Inácio) nas quatro horas seguintes. Na estiagem opera um setor por vez e é reduzido o período de atendimento aos setores (2 horas por dia aos setores da cidade e 4 à adutora). A adutora é a mais prejudicada durante a estiagem.

Uma das características do sistema diz respeito à dificuldade de acesso às fontes. Por rodovia, as fontes distam aproximadamente 80km, via a estrada de Palmas de Monte Alto – Sebastião Laranjeiras. O caminho alternativo envolve uma fenda na escarpa da Serra, percorrida a pé com dificuldades.

A água é de boa qualidade, em decorrência da formação hidrogeológica explorada (arenito) considerada mineral e procurada inclusive pelos moradores de Guanambi.

O tratamento consiste na adição de flúor na caixa de reunião e a desinfecção com dicloro no RAD 300m3.

# PREVISÕES DE DEMANDA

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para a determinação das demandas de água foram utilizados os parâmetros fornecidos pela EMBASA, tanto no Escopo Básico do Edital quanto os constantes em suas normas como os estudos populacionais e de demandas explicitados no Relatório de Estudos de Concepção do S.A. O sistema além de Guanambi atenderá outras cidades e localidades de menor porte.

## PARÂMETROS

- Quota “Per capita”

# Brejinho das Ametistas –120L/hab.dia

# Caetité – 130L/hab.dia

# Candiba – 130L/hab.dia

#  Guanambi – 150L/hab.dia

# Ibitira – 150L/hab.dia

# Iuiú – 110L/hab.dia

# Julião – 130L/hab.dia

# Malhada – 150L/hab.dia

# Palmas de Monte Alto – Adotado 130L/hab.dia

# Pilões – Adotado 100L/hab.dia

# Pindaí – Adotado 130L/hab.dia

# Mutãs – Adotado 150L/hab.dia

# 10% da demanda total para derivações rurais

- Coeficientes de variação

- máximo diário 	K1 = 1,20

- máximo horário	K2 = 1,50

- Índice médio de atendimento	=  100 %

- Horizonte de Projeto	= 20 anos

Os Quadros 2.1 e 2.2 apresentam a evolução das demandas.

Quadro 2.1 - Evolução das Demandas (2009 - 2025)

| Referência/Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| População urbana | 132.403 | 136.757 | 140.760 | 144.880 | 149.121 | 153.485 | 157.978 | 162.110 | 166.350 | 170.702 | 175.167 | 179.749 | 184.064 | 188.483 | 193.009 | 197.643 | 202.388 |
| Taxa de crescimento urbano |  | 3,3% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| População atendida | 117.393 | 136.757 | 140.760 | 144.880 | 149.121 | 153.485 | 157.978 | 162.110 | 166.350 | 170.702 | 175.167 | 179.749 | 184.064 | 188.483 | 193.009 | 197.643 | 202.388 |
| Índice de atendimento | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nº de economias domiciliares | 28.310 | 32.980 | 33.945 | 34.939 | 35.961 | 37.014 | 38.097 | 39.094 | 40.116 | 41.165 | 42.242 | 43.347 | 44.388 | 45.454 | 46.545 | 47.662 | 48.807 |
| Taxa de crescimento das economias |  | 16,50% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| C.U.M. domiciliar (m³/economia/mês) | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| C.M. domiciliar (m³/dia) | 7.872 | 14.004 | 14.414 | 14.836 | 15.270 | 15.717 | 16.177 | 16.600 | 17.035 | 17.480 | 17.938 | 18.407 | 18.849 | 19.301 | 19.765 | 20.239 | 20.725 |
| Nº de economias comerciais | 3.090 | 3.090 | 3.191 | 3.285 | 3.381 | 3.480 | 3.582 | 3.687 | 3.783 | 3.882 | 3.984 | 4.088 | 4.195 | 4.295 | 4.399 | 4.504 | 4.612 |
| Taxa de crescimento das economias |  | 0,00% | 3,29% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| C.U.M. comercial (m³/economia/mês) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C.M. comercial (m³/dia) | 845 | 845 | 873 | 898 | 925 | 952 | 980 | 1.008 | 1.035 | 1.062 | 1.089 | 1.118 | 1.147 | 1.175 | 1.203 | 1.232 | 1.261 |
| Nº de economias industriais | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Taxa de crescimento das economias |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C.U.M. industrial (m³/economia/mês) | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| C.M. industrial (m³/dia) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nº de economias públicas | 303 | 313 | 323 | 333 | 342 | 352 | 363 | 373 | 383 | 393 | 403 | 414 | 425 | 435 | 445 | 456 | 467 |
| Taxa de crescimento das economias |  | 3,29% | 3,29% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
| C.U.M. público (m³/economia/mês) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| C.M. público (m³/dia) | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| C.M. Requerido | 9.207 | 15.338 | 15.776 | 16.223 | 16.684 | 17.158 | 17.646 | 18.098 | 18.558 | 19.031 | 19.516 | 20.014 | 20.485 | 20.965 | 21.457 | 21.960 | 22.475 |
| Perdas (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Produção requerida* (m3/dia) | 14.730 | 24.541 | 25.242 | 25.958 | 26.694 | 27.453 | 28.233 | 28.956 | 29.693 | 30.450 | 31.226 | 32.022 | 32.776 | 33.544 | 34.331 | 35.136 | 35.961 |
| Capacidade de produção atual (m³/dia) | 18.744 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 |

| *Máxima Diária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo per capita residencial | 66 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

Quadro 2.2 - Evolução das Demandas (2026 – 2040)

| Referência/Ano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| População urbana | 206.906 | 211.526 | 216.248 | 221.076 | 226.011 | 231.057 | 236.216 | 241.489 | 246.881 | 252.392 | 258.027 | 263.788 | 269.677 | 275.698 | 281.853 |
| Taxa de crescimento urbano | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| População atendida | 206.906 | 211.526 | 216.248 | 221.076 | 226.011 | 231.057 | 236.216 | 241.489 | 246.881 | 246.881 | 246.881 | 246.881 | 246.881 | 246.881 | 246.881 |
| Índice de atendimento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 92% | 90% | 88% |
| Nº de economias domiciliares | 49.896 | 51.010 | 52.149 | 53.313 | 54.504 | 55.721 | 56.965 | 58.236 | 59.536 | 59.536 | 59.536 | 59.536 | 59.536 | 59.536 | 59.536 |
| Taxa de crescimento das economias | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C.U.M. domiciliar (m³/economia/mês) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| C.M. domiciliar (m³/dia) | 21.188 | 21.661 | 22.144 | 22.639 | 23.144 | 23.661 | 24.189 | 24.729 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 | 25.281 |
| Nº de economias comerciais | 4.723 | 4.828 | 4.936 | 5.046 | 5.159 | 5.274 | 5.392 | 5.512 | 5.635 | 5.761 | 5.890 | 6.021 | 6.156 | 6.293 | 6.434 |
| Taxa de crescimento das economias | 2,40% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% |
| C.U.M. comercial (m³/economia/mês) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C.M. comercial (m³/dia) | 1.292 | 1.320 | 1.350 | 1.380 | 1.411 | 1.442 | 1.475 | 1.508 | 1.541 | 1.576 | 1.611 | 1.647 | 1.684 | 1.721 | 1.760 |
| Nº de economias industriais | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Taxa de crescimento das economias | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C.U.M. industrial (m³/economia/mês) | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| C.M. industrial (m³/dia) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nº de economias públicas | 478 | 489 | 500 | 511 | 523 | 534 | 546 | 558 | 571 | 584 | 597 | 610 | 623 | 637 | 652 |
| Taxa de crescimento das economias | 2,40% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% |
| C.U.M. público (m³/economia/mês) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| C.M. público (m³/dia) | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| C.M. Requerido | 22.968 | 23.470 | 23.983 | 24.508 | 25.044 | 25.592 | 26.153 | 26.726 | 27.311 | 27.346 | 27.381 | 27.417 | 27.454 | 27.491 | 27.530 |
| Perdas (%) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Produção requerida* (m3/dia) | 36.750 | 37.553 | 38.373 | 39.213 | 40.071 | 40.948 | 41.844 | 42.761 | 43.698 | 43.753 | 43.810 | 43.867 | 43.926 | 43.986 | 44.048 |
| Capacidade de produção atual (m³/dia) | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 | 38.880 |

| *Máxima Diária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo per capita residencial | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

# ALTERNATIVAS ESTUDADAS

No que diz respeito ao sistema foram formuladas 02 alternativas para o Sistema diferenciando-se apenas no que diz respeito à adutora para o Sistema de Candiba.

## ALTERNATIVA 1

Esta alternativa prevê a implantação de um trecho de adutora até Candiba, partindo de Mutãs.

## ALTERNATIVA 2

Esta alternativa prevê a recuperação de adutora existente.

O Quadro 3.1 apresenta o resumo dos custos das quatro alternativas, considerando-se custos de implantação, de despesas para a manutenção do sistema, de energia elétrica e de operação.

Quadro 3.3 - Resumo dos Custos das Alternativas

| Discriminação | Custo (R$) - Valor Presente |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alternativa |  |
|  | 01 | 02 |
| INVESTIMENTO | 97.378.761,43 | 95.572.630,75 |
| MANUTENÇÃO | 9.284.682,58 | 9.112.433,56 |
| ENERGIA | 16.933.552,74 | 17.215.624,03 |
| PRODUTOS QUIMICOS | 6.320.237,26 | 6.320.237,26 |
| OPERAÇÃO | 3.845.032,55 | 3.845.032,55 |
| CUSTOS AMBIENTAIS | 381.897,23 | 381.897,23 |
| Total | 133.762.266,56 | 132.065.958,14 |

Devido às maiores vantagens operacionais apresentadas, foi sugerida a adoção da Alternativa 1 para atender o novo SIAA, que do ponto de vista financeira se equivalem, já que a diferença entre ambas é de 1,3%.

# JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A implantação do Sistema Adutor da Região de Guanambi pretende resolver os seguintes problemas:

-	aumentar a oferta de água;

-	aumentar a qualidade da água;

-	Dotar a localidade de sistema de abastecimento de água mais eficiente. O sistema 	proposto deverá beneficiar a população de um modo geral, cobrindo o déficit de 	suprimento existente, além de proporcionar a ampliação de toda a rede de distribuição 	existente, atingindo grupos de população não atendidos pelo sistema atual;

-	Proporcionar ao sistema condições de absorver o atendimento das populações 	incrementais ao longo da etapa do projeto. A implantação do sistema ora projetado vem 	ao encontro dos anseios da população local, com o fornecimento de água com qualidade e 	quantidade necessária para atender a demanda da Cidade no horizonte de 20 anos;

-	Resolver as deficiências do atual sistema em praticamente todas as suas unidades, pois, 	vem operando de forma intermitente e com manobras freqüentes.

# SISTEMA PROJETADO

O sistema projetado foi desenvolvido com base na Alternativa 01 dos Estudos de Concepção, sendo composto das seguintes unidades:

Captação com canal de chamada;

Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB);

Adutora de Água Bruta;

Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Lodo;

Adutora de Água Tratada;

Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT-1 a EEAT-6);

Reservatórios Apoiados (02 RAD 2.000m3, 01 RAD 500m3, 02 RAD 100m3, 01 RAD 10m3), utilizados como poços de sucção das estações elevatórias.

O sistema projetado consiste de uma captação com canal de chamada até a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) a ser implantado na margem do rio São Francisco, a jusante da sede do município de Malhada. A EEAB projetada tem a função de recalcar a água bruta captada até a Estação de Tratamento de Água (ETA) projetada, através de uma adutora de água bruta de 12.088,23m, com DN 600.

A ETA deverá ser implantada junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco. Será do tipo convencional, composta de calha parshall, floculador, decantador, filtro, casa de química, sistema de lavagem de filtro, sistema de recuperação de água de lavagem e estação de desidratação de lodo. Terá capacidade para tratar 380L/s em primeira etapa e 480L/s em final de plano.

Após o tratamento a água será encaminhada para um reservatório apoiado de 2.000m³ que servirá tanto como poço de sucção para a primeira estação elevatória de água tratada, denominada de EEAT-01, como também para complementar a reserva para as localidades atendidas. A EEAT-01 será dotada de dois recalques independentes. O primeiro recalque atenderá as localidades de Julião, Malhada e povoados das cercanias. O segundo recalque alimentará o sistema adutor da região de Guanambi propriamente dito, abastecendo as demais localidades que compõem o sistema.

Ao longo da adutora principal, a qual conduz por recalque a água tratada a partir do RAD de 2.000 m³ até o RAD de 3.000m³ existente em Guanambi, existem 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú, a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, a terceira para a localidade de Mutãs e a quarta para a cidade de Matina. Logo após a derivação para Matina existe uma derivação para Pajeú do Vento e a localidade de Guirapá será abastecida por uma adutora de água tratada a partir de Ceraíma.

Além da EEAT-01, foram previstas na adutora principal outras duas estações de bombeamento, a EEAT-02 localizada entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto, e a EEAT-03, localizada entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

A EEAT-04 foi projetada para possibilitar o abastecimento do RAD de Palmas de Monte Alto, a EEAT-05 para possibilitar o abastecimento de Mutãs e Candiba, e a EEAT-06 para possibilitar o abastecimento de Guirapá a partir de Ceraíma.

Todas as adutoras existentes serão aproveitadas, assim como também serão aproveitados o poço de sucção e a estação elevatória de água tratada existente neste poço, que recalcará a água até o primeiro RAD e a partir deste, através de outra estação elevatória para um segundo RAD, abastecendo a partir daí por gravidade as adutoras existentes.

# AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

A Avaliação Econômica e Financeira do empreendimento foi feita inicialmente de acordo com a metodologia estabelecida no Programa de Financiamento da Caixa Econômica Federal. Posteriormente, para fins de complementação, foi realizada uma nova avaliação, desta vez seguindo as recomendações do Manual de apresentação de estudos de pré-viabilidade de projetos de grande vulto do Ministério do Planejamento, Orçamento e gestão - MPO. Em ambas avaliações considerou-se que o projeto será implementado com recursos da União.

## METODOLOGIA DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA CEF

O presente capítulo apresenta a avaliação sócio-econômica do Sistema Adutor da Região de Guanambi realizada através do método de custo incremental de longo prazo (CIM) de maneira a enquadrá-lo no Pró-Saneamento, Programa de Financiamento da Caixa Econômica Federal, de acordo com o Manual de Fomento da instituição em seu volume II capítulos 2 e 7 (anexo 1).

O cálculo do CIM foi elaborado incluindo todos os investimentos complementares e as despesas de exploração incrementais, tais como despesas comerciais, administrativas, operação e manutenção do sistema até a saturação do mesmo.  São excluídos do cálculo do CIM, investimentos que beneficiam usuários atualmente servidos pelo sistema existente. As receitas operacionais indiretas dos serviços devem ser consideradas como custos negativos.

As fontes de informações utilizadas na elaboração deste trabalho estão contidas no Projeto Executivo, nos Relatórios de Perdas e de Dados Operacionais fornecidos pela EMBASA.

O período do projeto é de 20 anos e tem como horizonte o ano 2030. No entanto, para efeito da avaliação sócio-econômica foi definida uma vida útil de 30 anos. O projeto será implantado em etapa única de construção.

### Indicadores Básicos sobre o Sistema

#### Capacidade de produção

De acordo com informações da EMBASA capacidade média do sistema de 216,94 L/s, contemplando as localidades que compõem o sistema, sendo que Caetité, Maniaçu, Pajeú do Norte, Ibitira e Brejenhos das Ametistas, foi considerado a proporção a set atendida pelo sistema.

Após a implantação do S.A.A. a capacidade média do sistema será de 450 no final do horizonte do projeto, uma vez que o projeto será implantado em uma etapa.

#### Tarifas

Calculou-se a tarifa a partir do consumo médio estimado para as diferentes categorias de consumidores. Foi aplicada a média ponderada de tarifa das diferentes classes de consumo e seus resultados estão apresentados nos Quadros 6.10 a 6.14.

#### Consumo

##### Taxa de Crescimento da População

A taxa de crescimento média adotada variando entre 3,3% até 2,2 no final de plano. Estas taxas foram calculadas para todas as localidades a serem beneficiados com o projeto através diversos métodos clássicos de estimativa populacional, através de curvas de crescimento, tomando-se por base os dados censitários fornecidos pelo IBGE, e embasada numa análise dos aspectos sociais, econômicos, geográficos e históricos.

##### Parâmetros

As demandas de água foram definidas com base em critérios e parâmetros definidos pela EMBASA, ou seja:

-  Consumo per capita

# Brejinho das Ametistas – 120L/hab.dia

# Caetité – 130L/hab.dia

# Candiba – 130L/hab.dia

#  Guanambi – 150L/hab.dia

# Ibitira – 150L/hab.dia

# Iuiú – 110L/hab.dia

# Julião – 130L/hab.dia

# Malhada – 150L/hab.dia

# Palmas de Monte Alto –130L/hab.dia

# Pilões – Adotado 100L/hab.dia

# Pindaí – Adotado 130L/hab.dia

# Mutãs – Adotado 150L/hab.dia

-  Coeficientes de variação

máximo diário 	K1	 	= 1,20

máximo horário	K2 		= 1,50

-  Índice médio de atendimento 	= 100%

#### Investimentos

O investimento global na primeira etapa corresponde a R$ 122.269,66 mil. Na elaboração da avaliação sócio-econômica serão considerados apenas os investimentos requeridos para atender a população incremental do sistema na saturação do projeto, foram excluídos os investimentos que beneficiarão usuários atualmente servidos pelo sistema existente e uma proporção dos custos do sistema produtor que irá atender as localidades, conforme recomenda o modelo 12 (Avaliação Sócio-Econômica) do Manual de Fomento - Volume 2 da CEF.

Considerando-se as intervenções necessárias para a melhoria das unidades existentes e que algumas unidades a serem implantadas beneficiarão tanto a população atualmente atendida como a incremental, os investimentos referentes a estas unidades serão rateados proporcionalmente a estas populações. Ao longo do horizonte do projeto foi considerado incremento de custo decorrente da necessidade de ampliação de rede e ligações, de R$ 200,00/ligação.

Os Quadros 6.8 e 6.9 discriminam o investimento que beneficiará a população atual e incremental.

#### Despesas

##### Despesas de Operação

A equipe de operação após a implantação do Sistema de Abastecimento de Água não será composta de 20 operadores. O Quadro 6.15 mostra um resumo do custo de operação.

##### Despesas de Energia Elétrica

As despesas de energia elétrica estão discriminadas no Estudo de Concepção, ver Resumos nos Quadros 6.16 e 6.17.

##### Outras despesas

Estimaram-se para outras despesas de manutenção apresentado no Quadro 6.18, Produtos Químico no Quadro 6.19 e medidas mitigadoras no Quadro 6.20.

#### Quadros demonstrativos

Os Quadros 6.1 a 6.7 contêm, na ordem, as seguintes informações:

- 	Apresenta os indicadores básicos utilizados no projeto;

- 	Projeção de consumo, população beneficiada, despesas de exploração do projeto em seus 	valores totais ao longo da vida útil do projeto;

- 	Contém a população incremental, todos os custos complementares e despesas de 	exploração incremental;

- 	Contém Balanço Hídrico a projeção dos beneficiários do projeto ao longo do tempo;

- 	Contém os cálculos dos índices econômicos de acordo com os critérios adotados no Anexo 	1 do Manual de Fomento.

### Análise dos Resultados

Como pode ser visto no Quadro 6.7, o CIM é de R$ 2,25/m³. A tarifa média de água é de R$1,98 e corresponde a 88% do CIM. O valor estimado encontra-se acima do limite de aceitação do parâmetro estabelecido no modelo 12 (Avaliação Sócio-Econômica) do Manual de Fomento – vol. 2 da CEF: para cidade com população até 50 mil habitantes, a tarifa média de água deverá ser igual ou maior a 60% do CIM e com população acima de 50 mil, acima de 75%.

A Avaliação Econômica verifica as seguintes condições:

a tarifa média de água da cidade (ou de cidade similar, em caso de implantação de um novo sistema) deve ser igual ou maior do que 75% do CIM, para cidades com população acima de 50.000 habitantes no ano de elaboração dos estudos;

a tarifa média de água da cidade (ou de cidade similar, em caso de implantação de um novo sistema) deve ser igual ou maior do que 60% do CIM, para cidades com população de até 50.000 habitantes no ano de elaboração dos estudos.

Quadro 6.4 - Indicadores Sócio-Econômicos

| Discriminação | Valores |
| --- | --- |
| 1. Capacidade atual do sistema existente(L/s) | 216,94 |
| 2. Incremento da capacidade com as obras (L/s) | 233,06 |
| 3. Capacidade total após as obras (L/s) | 450,00 |
| 4. Potência instalada no sistema existente (CV) | 1.571,00 |
| 5. Incremento de potência instalada (CV) | 529,00 |
| 6. Potência instalada total após as obras (CV) | 2.100,00 |
| 7. Capacidade do tratamento existente (L/s) | 450,00 |
| 8. Capacidade do tratamento a ser adicionada (L/s) | 30,00 |
| 9. Extensão de rede existente (m) | 69.900 |
| 10. Extensão de rede a ser construída (m) | - |
| 11. Capacidade de armazenamento existente (m3) | 1.610 |
| 12. Capacidade de armazenamento a ser adicionada (m3) | 390 |
| 13. Número atual de economias existentes (ano de 2009) | 31.708 |
| 14. População atendida na saturação do sistema existente (ano 2009) | 136.757 |
| 15. População atual atendida (ano 2006) | 117.393 |
| 16. População incremental média atendida | 196.926 |
| 17. Porcentagem atual de economias micromedidas | 100,00% |
| 18. Volume micromedido/economia/mês (m3/economia/mês) | 9 |
| 19. Percentagem do consumo industrial sobre o consumo total | 0,00% |
| 20. Nível de perdas | 25% |
| 21. Produção per capita (L/hab.dia) | 150 |
| 22. Produção per capita na época da saturação do sistema (L/hab.dia) | 150 |
| 23. Consumo per capita (L/hab.dia) na saturação do sistema existente (sem perdas) | 78 |
| 24. Consumo per capita atual (sem perdas) | 112 |
| 25. Consumo per capita no início de operação do sistema projetado (sem perdas) | 112 |
| 26. Consumo per capita na saturação do sistema projetado (sem perdas) | 106 |

LOCALIDADES - Brejinho das Ametistas, Caetité, Candiba, Guanambi, Ibitira, Iuiú, Julião, Malhada, Palmas de Monte Alto, Pilões, Pindaí, Mutãs

PROJETO: Sistema Adutor da Região de Guanambi

Quadro 6.5 - Projeção do Consumo e Produção de Água e Benefícios dos Investimentos - Valores Totais

| Ano | População Urbana | População Servida | %Servida | Econom. Totais | Volume (mil m³/ano) |  |  | Despesas de Exploração (R$ mil) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produzido | Consumido (*) | Faturado (**) | Pessoal | Energia Elétrica | Manutenção | Outros | Total |
| 2009 | 132.403 | 117.393 | 89% | 31.708 | 4.481 | 3.360 | 4.031 | 454 | 1.534 | 1.833 | 458 | 4.279 |
| 2010 | 136.757 | 136.757 | 100% | 36.388 | 7.465 | 5.599 | 6.157 | 454 | 2.015 | 1.833 | 685 | 4.986 |
| 2011 | 140.760 | 140.760 | 100% | 37.465 | 7.678 | 5.758 | 6.333 | 454 | 2.055 | 1.833 | 705 | 5.047 |
| 2012 | 144.880 | 144.880 | 100% | 38.562 | 7.895 | 5.922 | 6.513 | 454 | 2.096 | 1.833 | 726 | 5.110 |
| 2013 | 149.121 | 149.121 | 100% | 39.690 | 8.120 | 6.090 | 6.697 | 454 | 2.139 | 1.833 | 748 | 5.174 |
| 2014 | 153.485 | 153.485 | 100% | 40.852 | 8.350 | 6.263 | 6.888 | 454 | 2.182 | 1.833 | 771 | 5.240 |
| 2015 | 157.978 | 157.978 | 100% | 42.047 | 8.588 | 6.441 | 7.084 | 454 | 2.227 | 1.833 | 793 | 5.307 |
| 2016 | 162.110 | 162.110 | 100% | 43.159 | 8.808 | 6.606 | 7.265 | 454 | 2.273 | 1.833 | 815 | 5.375 |
| 2017 | 166.350 | 166.350 | 100% | 44.288 | 9.032 | 6.774 | 7.450 | 454 | 2.320 | 1.833 | 836 | 5.444 |
| 2018 | 170.702 | 170.702 | 100% | 45.446 | 9.262 | 6.946 | 7.640 | 454 | 2.369 | 1.833 | 859 | 5.514 |
| 2019 | 175.167 | 175.167 | 100% | 46.635 | 9.498 | 7.123 | 7.834 | 454 | 2.418 | 1.833 | 882 | 5.587 |
| 2020 | 179.749 | 179.749 | 100% | 47.855 | 9.740 | 7.305 | 8.034 | 454 | 2.645 | 1.833 | 905 | 5.837 |
| 2021 | 184.064 | 184.064 | 100% | 49.013 | 9.969 | 7.477 | 8.223 | 454 | 2.756 | 1.833 | 927 | 5.970 |
| 2022 | 188.483 | 188.483 | 100% | 50.190 | 10.203 | 7.652 | 8.416 | 454 | 2.806 | 1.833 | 950 | 6.043 |
| 2023 | 193.009 | 193.009 | 100% | 51.395 | 10.442 | 7.832 | 8.614 | 454 | 2.858 | 1.833 | 973 | 6.118 |
| 2024 | 197.643 | 197.643 | 100% | 52.629 | 10.687 | 8.015 | 8.816 | 454 | 2.911 | 1.833 | 996 | 6.194 |
| 2025 | 202.388 | 202.388 | 100% | 53.892 | 10.938 | 8.204 | 9.023 | 454 | 2.965 | 1.833 | 1.021 | 6.272 |
| 2026 | 206.906 | 206.906 | 100% | 55.104 | 11.178 | 8.383 | 9.221 | 454 | 3.020 | 1.833 | 1.044 | 6.351 |
| 2027 | 211.526 | 211.526 | 100% | 56.334 | 11.422 | 8.567 | 9.422 | 454 | 3.077 | 1.833 | 1.067 | 6.431 |
| 2028 | 216.248 | 216.248 | 100% | 57.591 | 11.672 | 8.754 | 9.628 | 454 | 3.134 | 1.833 | 1.091 | 6.513 |
| 2029 | 221.076 | 221.076 | 100% | 58.877 | 11.927 | 8.945 | 9.839 | 454 | 3.193 | 1.833 | 1.116 | 6.596 |
| 2030 | 226.011 | 226.011 | 100% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2031 | 231.057 | 226.011 | 98% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2032 | 236.216 | 226.011 | 96% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2033 | 241.489 | 226.011 | 94% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2034 | 246.881 | 226.011 | 92% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2035 | 252.392 | 226.011 | 90% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2036 | 258.027 | 226.011 | 88% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2037 | 263.788 | 226.011 | 86% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2038 | 269.677 | 226.011 | 84% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2039 | 275.698 | 226.011 | 82% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |
| 2040 | 281.853 | 226.011 | 80% | 60.191 | 12.188 | 9.141 | 10.054 | 454 | 3.254 | 1.833 | 1.141 | 6.682 |

(*) Consumo médio excluído as perdas

(**) A tarifa mínima cobrada pela EMBASA está associada ao consumo de 13m³/economia/mês. Na situação sem projeto o índice faturado é de 1,2 Para a situação com projeto foi considerado 1,1 - ver dados estatísticos no Anexo I.

Quadro 6.6 - Projeção do Consumo e Produção de Água e Benefícios dos Investimentos - Valores Incrementais

| Ano | População Servida | Extensão de Rede | Economias | Volume Faturável mil m³ / Ano | Despesas de Exploração R$ mil | Elevação e Adução R$ mil | Tratamento R$ mil | Reservação R$ mil | Rede e Ligações R$ mil | Outros R$ mil | Total R$ mil | Receitas Operacionais Indiretas | R$ mil Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 19.364 | - | 4.680 | 2.126 | 768 | 51.509 | 4.234 | 0 | 936 | 5.415 | 62.862 |  | 62.862 |
| 2011 | 23.367 | 2.375 | 1.077 | 2.302 | 831 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1.046 |  | 1.046 |
| 2012 | 27.487 | 2.417 | 1.096 | 2.481 | 895 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1.114 |  | 1.114 |
| 2013 | 31.728 | 2.488 | 1.128 | 2.666 | 961 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1.186 |  | 1.186 |
| 2014 | 36.092 | 2.561 | 1.162 | 2.857 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1.261 |  | 1.261 |
| 2015 | 40.585 | 2.635 | 1.196 | 3.052 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 1.335 |  | 1.335 |
| 2016 | 44.717 | 2.451 | 1.112 | 3.234 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1.387 |  | 1.387 |
| 2017 | 48.957 | 2.488 | 1.129 | 3.419 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1.461 |  | 1.461 |
| 2018 | 53.309 | 2.553 | 1.158 | 3.609 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1.539 |  | 1.539 |
| 2019 | 57.774 | 2.620 | 1.189 | 3.803 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1.796 |  | 1.796 |
| 2020 | 62.356 | 2.689 | 1.220 | 4.003 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 1.935 |  | 1.935 |
| 2021 | 66.671 | 2.554 | 1.158 | 4.192 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1.996 |  | 1.996 |
| 2022 | 71.090 | 2.594 | 1.177 | 4.385 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 2.074 |  | 2.074 |
| 2023 | 75.616 | 2.656 | 1.205 | 4.582 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 2.156 |  | 2.156 |
| 2024 | 80.250 | 2.720 | 1.234 | 4.785 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 2.240 |  | 2.240 |
| 2025 | 84.995 | 2.785 | 1.263 | 4.992 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 2.324 |  | 2.324 |
| 2026 | 89.513 | 2.671 | 1.212 | 5.189 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 2.394 |  | 2.394 |
| 2027 | 94.133 | 2.712 | 1.230 | 5.391 | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 2.480 |  | 2.480 |
| 2028 | 98.855 | 2.772 | 1.258 | 5.597 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 2.569 |  | 2.569 |
| 2029 | 103.683 | 2.834 | 1.286 | 5.808 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2.660 |  | 2.660 |
| 2030 | 108.618 | 2.897 | 1.314 | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2.666 |  | 2.666 |
| 2031 | 108.618 | - | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2032 | 108.618 | - | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2033 | 108.618 |  | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2034 | 108.618 |  | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2035 | 108.618 |  | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2036 | 108.618 |  | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2037 | 108.618 |  | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2038 | 108.618 |  | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2039 | 108.618 |  | - | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2040 | 108.618 |  |  | 6.023 | 2.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 |  | 2.403 |
| 2041 | 108.618 |  |  | 6.023 | 2.403 |  |  |  | 0 |  | 2.404 |  | 2.404 |
| VP | 501.297 | 20.344 | 13.908 | 34.305 | 13.259 | 51.509 | 4.234 | 0 | 2.782 | 5.415 | 77.198 | 0 | 77.198 |

Quadro 6.7 - Projeção da População, Economias e Consumo de Água - Balanço Hídrico

| Ano | População Urbana | Percentual |  | Atendida | Economias Atendidas Total | %Medidas | Consumo (m³) | Anual Médio | Perdas Físicas | Produção |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) Cresc. | (2) Atend. |  |  |  | m³ /Eco/ Mês |  |  | Capac.* (A) | Capac.** (B) | Requerida (C) | (A-C)/A % | (B-C)/B % |
| 2009 | 132.403 |  | 89% | 117.393 | 31.708 | 100,00% | 9 | 3.360.382 | 25% | 6.841.560 | 6.841.560 | 5.376.612 | 21,4% | 21,4% |
| 2010 | 136.757 | 3,3% | 100% | 136.757 | 33.307 | 100,00% | 14 | 5.598.503 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 8.957.605 | -30,9% | 36,9% |
| 2011 | 140.760 | 2,9% | 100% | 140.760 | 34.282 | 100,00% | 14 | 5.758.259 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 9.213.214 | -34,7% | 35,1% |
| 2012 | 144.880 | 2,9% | 100% | 144.880 | 35.285 | 100,00% | 14 | 5.921.573 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 9.474.516 | -38,5% | 33,2% |
| 2013 | 149.121 | 2,9% | 100% | 149.121 | 36.318 | 100,00% | 14 | 6.089.667 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 9.743.467 | -42,4% | 31,3% |
| 2014 | 153.485 | 2,9% | 100% | 153.485 | 37.380 | 100,00% | 14 | 6.262.681 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 10.020.289 | -46,5% | 29,4% |
| 2015 | 157.978 | 2,9% | 100% | 157.978 | 38.474 | 100,00% | 14 | 6.440.759 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 10.305.214 | -50,6% | 27,4% |
| 2016 | 162.110 | 2,6% | 100% | 162.110 | 39.481 | 100,00% | 14 | 6.605.677 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 10.569.084 | -54,5% | 25,5% |
| 2017 | 166.350 | 2,6% | 100% | 166.350 | 40.513 | 100,00% | 14 | 6.773.798 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 10.838.076 | -58,4% | 23,6% |
| 2018 | 170.702 | 2,6% | 100% | 170.702 | 41.573 | 100,00% | 14 | 6.946.316 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 11.114.105 | -62,4% | 21,7% |
| 2019 | 175.167 | 2,6% | 100% | 175.167 | 42.660 | 100,00% | 14 | 7.123.346 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 11.397.354 | -66,6% | 19,7% |
| 2020 | 179.749 | 2,6% | 100% | 179.749 | 43.775 | 100,00% | 14 | 7.305.007 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 11.688.012 | -70,8% | 17,6% |
| 2021 | 184.064 | 2,4% | 100% | 184.064 | 44.827 | 100,00% | 14 | 7.476.984 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 11.963.174 | -74,9% | 15,7% |
| 2022 | 188.483 | 2,4% | 100% | 188.483 | 45.903 | 100,00% | 14 | 7.652.212 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 12.243.539 | -79,0% | 13,7% |
| 2023 | 193.009 | 2,4% | 100% | 193.009 | 47.004 | 100,00% | 14 | 7.831.648 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 12.530.636 | -83,2% | 11,7% |
| 2024 | 197.643 | 2,4% | 100% | 197.643 | 48.133 | 100,00% | 14 | 8.015.391 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 12.824.626 | -87,5% | 9,6% |
| 2025 | 202.388 | 2,4% | 100% | 202.388 | 49.288 | 100,00% | 14 | 8.203.546 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 13.125.674 | -91,9% | 7,5% |
| 2026 | 206.906 | 2,2% | 100% | 206.906 | 50.389 | 100,00% | 14 | 8.383.485 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 13.413.575 | -96,1% | 5,5% |
| 2027 | 211.526 | 2,2% | 100% | 211.526 | 51.513 | 100,00% | 14 | 8.566.665 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 13.706.664 | -100,3% | 3,4% |
| 2028 | 216.248 | 2,2% | 100% | 216.248 | 52.663 | 100,00% | 14 | 8.753.936 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.006.297 | -104,7% | 1,3% |
| 2029 | 221.076 | 2,2% | 100% | 221.076 | 53.839 | 100,00% | 14 | 8.945.387 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.312.619 | -109,2% | -0,9% |
| 2030 | 226.011 | 2,2% | 100% | 226.011 | 55.040 | 100,00% | 14 | 9.141.112 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.625.780 | -113,8% | -3,1% |
| 2031 | 231.057 | 2,2% | 100% | 231.057 | 55.052 | 100,00% | 14 | 9.152.610 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.644.175 | -114,0% | -3,2% |
| 2032 | 236.216 | 2,2% | 100% | 236.216 | 55.064 | 100,00% | 14 | 9.164.364 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.662.982 | -114,3% | -3,3% |
| 2033 | 241.489 | 2,2% | 100% | 241.489 | 55.076 | 100,00% | 14 | 9.176.380 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.682.208 | -114,6% | -3,5% |
| 2034 | 246.881 | 2,2% | 100% | 246.881 | 55.089 | 100,00% | 14 | 9.188.665 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.701.864 | -114,9% | -3,6% |
| 2035 | 252.392 | 2,2% | 100% | 252.392 | 55.101 | 100,00% | 14 | 9.201.224 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.721.958 | -115,2% | -3,7% |
| 2036 | 258.027 | 2,2% | 100% | 258.027 | 55.114 | 100,00% | 14 | 9.214.063 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.742.501 | -115,5% | -3,9% |
| 2037 | 263.788 | 2,2% | 100% | 263.788 | 55.128 | 100,00% | 14 | 9.227.189 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.763.503 | -115,8% | -4,0% |
| 2038 | 269.677 | 2,2% | 100% | 269.677 | 55.141 | 100,00% | 14 | 9.240.608 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.784.973 | -116,1% | -4,2% |
| 2039 | 275.698 | 2,2% | 100% | 275.698 | 55.155 | 100,00% | 14 | 9.254.327 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.806.923 | -116,4% | -4,3% |
| 2040 | 281.853 | 2,2% | 100% | 281.853 | 55.169 | 100,00% | 14 | 9.268.352 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.829.363 | -116,8% | -4,5% |
| 2041 | 281.853 | 0,0% | 100% | 281.853 | 55.169 | 100,00% | 14 | 9.268.352 | 25% | 6.841.560 | 14.191.200 | 14.829.363 | -116,8% | -4,5% |
| NPV (r = 11 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro 6.8 - Custo do Projeto em Preços (R$)

| Discriminação | Valores |
| --- | --- |
| 1. Investimento inicial em ampliações | 63.117,67 |
| 2. Investimentos complementares em ampliações | - |
| 3. Investimento em reformas e reabilitações | 71.463,80 |

Agosto de 2009

Quadro 6.9 - Valores Presentes (R$)

| Discriminação | Valores |
| --- | --- |
| 1. Despesas de Explorações incrementais | 13.258,79 |
| 2. Investimentos em ampliações | 63.939,63 |
| 3. Receitas operacionais indiretas | - |
| 4. Custo total | 77.198,42 |
| 5. Volume faturável incremental (m3) | 34.305 |
| 6. População servida incremental | 501.297 |

Agosto de 2009

Quadro 6.10 - Índices Econômicos (R$)

| Discriminação | Valores |
| --- | --- |
| 1. População anual servida equivalente (População servida incremental multiplicado pelo fator de anualidade para o período de vida útil do sistema, sendo 0,115 para 30 anos) | 57.649 |
| 2. Investimento per capita _Investimentos dividido pela população anual servida equivalente | 1,11 |
| 3. Custo per capita _Custo total dividido pela população anual servida equivalente | 1,34 |
| 4. Custo incremental médio de longo prazo (custo total dividido pelo volume consumido incremental | 2,25 |
| 5. Tarifa média atual (R$/m³) | 1,98 |
| 6. Tarifa média atual / CIM ( > 60% ou 75%) | 88,00 |

Agosto de 2009

Quadro 6.11 - Investimentos de Etapa Única para População Incremental

| Item | Discriminação | Custos (R$ mil) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Pop. Atual | Pop. Incremental |
| 1 | CANTEIRO DE OBRAS | 4.763,26 | 2.529,33 | 2.233,93 |
| 2 | CAPTAÇÃO | 6.695,03 | 3.555,11 | 3.139,92 |
| 3 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - DN 600 FºFº | 7.554,49 | 4.011,49 | 3.543,00 |
| 4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) | 8.073,59 | 4.287,14 | 3.786,45 |
| 5 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL) | 954,79 | 507,00 | 447,79 |
| 6 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 91.397,70 | 48.532,89 | 42.864,81 |
| 7 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 10.876,26 | 5.775,38 | 5.100,88 |
| 8 | DESAPROPRIAÇÕES | 87,78 | 46,61 | 41,17 |
| 9 | RESERVATÓRIO | 2.383,98 | 1.265,91 | 1.118,07 |
| 10 | ESTUDOS E PROJETOS | 1.794,58 | 952,94 | 841,65 |
|  | Total Geral | 134.581,47 | 71.463,80 | 63.117,67 |

Quadro 6.12 - Investimentos de 2ª Etapa  para População Incremental

| Item | Discriminação | Custos (R$) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Pop. Atual | Pop. Incremental |
| 1 | Canteiro de Obras | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Captação | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adutora de Água Bruta - DN 600 FºFº | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estação de Tratamento de Água (ETA) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Estação de Tratamento de Lodo (ETL) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adutora de Água Tratada | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Estação Elevatória de Água Tratada | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Desapropriações | 0 | 0 | 0 |
|  | Total Geral | 0 | 0 | 0 |

Quadro 6.13 - Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Consumo Residencial

| Faixas de Consumo | Consumo Médio |  | Tarifa Média |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m³ mensal | % | R$ |
| < 10 | 10,00 | 77% | 1,29 |
| 11 – 15 | 3,00 | 23% | 3,59 |
| 15 – 20 | - | 0% | 3,83 |
| - | 13,00 | 100% | 1,82 |

Quadro 6.14 - Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Consumo Comercial

| Faixas de Consumo | Consumo Médio |  | Tarifa Média |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m³ mensal | % | R$ |
| < 10 | 10,00 | 100% | 1,67 |
| 11 – 50 | - | 0% | 8,56 |
| > 50 | - | 0% | 9,51 |
| - | 10,00 | 100% | 1,67 |

Quadro 6.15 - Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Consumo Industrial

| Faixas de Consumo | Consumo Médio |  | Tarifa Média |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m³ mensal | % | R$ |
| < 20 | 10,00 | 65% | 3,81 |
| 21 – 50 | 5,44 | 35% | 8,56 |
| < 50 | - | 0% | 9,51 |
| - | 15,44 | 100% | 5,48 |

Quadro 6.16 - Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Consumo Público

| Faixas de Consumo | Consumo Médio |  | Tarifa Média |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m³ mensal | % | R$ |
| < 10 | 10,00 | 21% | 3,90 |
| 11 – 30 | 20,00 | 42% | 7,75 |
| 31 – 50 | 18,00 | 38% | 8,23 |
| > 50 |  | 0% | 9,70 |
|  | 48,00 | 100% | 7,13 |

Quadro 6.17 - Estrutura Tarifária Sistema de Abastecimento de Água - Tarifa Média Ponderada

| Faixas de Consumo | Consumo Médio |  | Tarifa Média |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m³ mensal | % | R$ |
| Residenciais | 420.130 | 91% | 1,82 |
| Comerciais | 25.350 | 6% | 1,67 |
| Industriais | 463 | 0% | 5,48 |
| Públicas | 14.581 | 3% | 7,13 |
| Totais | 460.525 | 100% | 1,98 |

Quadro 6.18 - Custo Anual de Operação

| Ano | Custo de Operação a Valor Corrente (R$ mil) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supervisor e Chefe de Escritório | Operador | Servente | Custo Total |
| 2010 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2011 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2012 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2013 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2014 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2015 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2016 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2017 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2018 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2019 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2020 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2021 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2022 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2023 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2024 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2025 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2026 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2027 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2028 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2029 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |
| 2030 | 75,66 | 252,22 | 126,11 | 453,99 |

A quantidade de funcionários e os respectivos salários são os seguintes:

| Cargo | Quantidade | Salário Base (R$) | Salário com Encargos (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervisor | 1 | 1.395,00 | 3.152,70 |
| Chefe de Escritório | 1 | 1.395,00 | 3.152,70 |
| Operador | 8 | 1.162,50 | 2.627,25 |
| Servente | 10 | 465,00 | 1.050,90 |

Quadro 6.19 - Custo de Energia Elétrica do Sistema Projetado

| Ano | Custo de Energia Elétrica a Valor Corrente (R$ mil) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EEAB | EEAT-01 | EEAT-01 A | EEAT-02 | EEAT-03 | EEAT-04 | EEAT-05 | EEAT-06 | Custo Total |
| 2010 | 240,75 | 552,21 | 15,04 | 539,50 | 491,92 | 33,49 | 43,17 | 5,59 | 1.921,66 |
| 2011 | 244,89 | 563,65 | 15,36 | 550,82 | 502,50 | 33,97 | 44,08 | 5,65 | 1.960,93 |
| 2012 | 249,11 | 575,41 | 15,70 | 562,45 | 513,38 | 34,46 | 45,02 | 5,71 | 2.001,24 |
| 2013 | 253,42 | 587,49 | 16,04 | 574,39 | 524,58 | 34,96 | 45,98 | 5,76 | 2.042,64 |
| 2014 | 257,82 | 599,90 | 16,39 | 586,67 | 536,09 | 35,47 | 46,98 | 5,82 | 2.085,14 |
| 2015 | 262,31 | 612,65 | 16,75 | 599,29 | 547,93 | 35,99 | 48,00 | 5,88 | 2.128,79 |
| 2016 | 266,89 | 625,74 | 17,13 | 612,25 | 560,10 | 36,52 | 49,04 | 5,94 | 2.173,61 |
| 2017 | 271,56 | 639,18 | 17,51 | 625,57 | 572,62 | 37,06 | 50,12 | 6,00 | 2.219,63 |
| 2018 | 276,33 | 653,00 | 17,90 | 639,26 | 585,50 | 37,60 | 51,23 | 6,06 | 2.266,89 |
| 2019 | 281,20 | 667,19 | 18,31 | 653,32 | 598,74 | 38,16 | 52,37 | 6,13 | 2.315,41 |
| 2020 | 459,85 | 681,76 | 18,73 | 667,78 | 612,35 | 38,73 | 53,54 | 6,19 | 2.538,92 |
| 2021 | 531,26 | 694,17 | 19,14 | 680,06 | 624,09 | 39,05 | 54,63 | 6,25 | 2.648,65 |
| 2022 | 541,36 | 706,85 | 19,56 | 692,63 | 636,10 | 39,37 | 55,75 | 6,32 | 2.697,95 |
| 2023 | 551,68 | 719,82 | 19,99 | 705,49 | 648,41 | 39,70 | 56,90 | 6,38 | 2.748,37 |
| 2024 | 562,24 | 733,09 | 20,44 | 718,63 | 661,00 | 40,04 | 58,08 | 6,45 | 2.799,96 |
| 2025 | 573,04 | 746,65 | 20,89 | 732,08 | 673,89 | 40,37 | 59,29 | 6,52 | 2.852,73 |
| 2026 | 584,08 | 760,52 | 21,36 | 745,84 | 687,09 | 40,71 | 60,52 | 6,58 | 2.906,71 |
| 2027 | 595,38 | 774,70 | 21,84 | 759,90 | 700,60 | 41,05 | 61,79 | 6,65 | 2.961,93 |
| 2028 | 606,94 | 789,20 | 22,34 | 774,29 | 714,44 | 41,40 | 63,10 | 6,72 | 3.018,42 |
| 2029 | 618,76 | 804,03 | 22,85 | 789,01 | 728,60 | 41,75 | 64,43 | 6,79 | 3.076,21 |
| 2030 | 630,85 | 819,19 | 23,37 | 804,06 | 743,10 | 42,10 | 65,80 | 6,87 | 3.135,33 |
| Total | 8.859,73 | 14.306,38 | 396,62 | 14.013,29 | 12.863,04 | 801,95 | 1.129,81 | 130,28 | 52.501,12 |

Quadro 6.20 - Custo de Energia Elétrica do Sistema Existente

| Ano | Custo de Energia Elétrica a Valor Corrente (R$ mil) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAD 200 | Pilões | Candiba | Pindaí | Guirapá | Morrinhos | Totoal |
| 2010 | 35,62 | 23,11 | 12,04 | 5,66 | 16,67 | 93,11 | 35,62 |
| 2011 | 35,86 | 23,40 | 12,29 | 5,76 | 16,82 | 94,12 | 35,86 |
| 2012 | 36,10 | 23,69 | 12,55 | 5,85 | 16,97 | 95,16 | 36,10 |
| 2013 | 36,34 | 23,99 | 12,82 | 5,95 | 17,12 | 96,22 | 36,34 |
| 2014 | 36,59 | 24,29 | 13,09 | 6,05 | 17,27 | 97,30 | 36,59 |
| 2015 | 36,85 | 24,60 | 13,37 | 6,16 | 17,43 | 98,40 | 36,85 |
| 2016 | 37,11 | 24,92 | 13,65 | 6,26 | 17,59 | 99,53 | 37,11 |
| 2017 | 37,37 | 25,24 | 13,95 | 6,37 | 17,74 | 100,68 | 37,37 |
| 2018 | 37,64 | 25,57 | 14,25 | 6,48 | 17,90 | 101,85 | 37,64 |
| 2019 | 37,92 | 25,91 | 14,56 | 6,59 | 18,07 | 103,05 | 37,92 |
| 2020 | 38,20 | 26,25 | 15,59 | 7,96 | 18,23 | 106,24 | 38,20 |
| 2021 | 38,45 | 26,56 | 15,90 | 8,07 | 18,40 | 107,38 | 38,45 |
| 2022 | 38,70 | 26,88 | 16,21 | 8,19 | 18,56 | 108,53 | 38,70 |
| 2023 | 38,96 | 27,20 | 16,52 | 8,30 | 18,73 | 109,71 | 38,96 |
| 2024 | 39,22 | 27,52 | 16,85 | 8,41 | 18,90 | 110,92 | 39,22 |
| 2025 | 39,49 | 27,86 | 17,19 | 8,53 | 19,07 | 112,14 | 39,49 |
| 2026 | 39,76 | 28,20 | 17,53 | 8,65 | 19,25 | 113,39 | 39,76 |
| 2027 | 40,04 | 28,54 | 17,88 | 8,77 | 19,42 | 114,66 | 40,04 |
| 2028 | 40,32 | 28,89 | 18,24 | 8,90 | 19,60 | 115,95 | 40,32 |
| 2029 | 40,61 | 29,25 | 18,61 | 9,02 | 19,78 | 117,27 | 40,61 |
| 2030 | 40,90 | 29,61 | 18,98 | 9,15 | 19,96 | 118,61 | 40,90 |

Quadro 6.21 - Custo de Manutenção do Sistema - Sistema Projetado

| Ano | Custo de Manutenção a Valor Corrente (R$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estações Elevatórias | Adutoras | ETA e Reservatórios | Total a Valor Corrente |
| 2010 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2011 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2012 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2013 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2014 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2015 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2016 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2017 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2018 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2019 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2020 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2021 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2022 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2023 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2024 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2025 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2026 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2027 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2028 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2029 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |
| 2030 | 615,00 | 989,52 | 228,25 | 1.832,76 |

Quadro 6.22 - Custos com Produtos Químicos

| Ano | Volume Produzido (m³) | Sulfato de Alumínio |  | Hidróxido de Cálcio |  | Cloro Gás |  | Hipoclorito de Cálcio |  | Flúor Silicato de Sódio |  | Polieletrólito |  | Total - Valor Corrente (R$ mil) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,80 | (R$/kg) | 0,33 | (R$/kg) | 5,35 | (R$/kg) | 2,17 | (R$/kg) | 2,50 | (R$/kg) | 3,00 | (R$/kg) |  |
|  |  | 40,00 | (g/m³) | 30,00 | (g/m³) | 5,00 | (g/m³) | 5,00 | (g/m³) | 0,70 | (g/m³) | 1,00 | (g/m³) |  |
|  |  | 95,0% | Pureza | 98,0% | Pureza | 100,0% | Pureza | 40,0% | Pureza | 98,0% | Pureza | 98,0% | Pureza |  |
|  |  | Quant (kg) | Valor (R$) | Quant (kg) | Valor (R$) | Quant (kg) | Valor (R$) | Quant (kg) | Valor (R$) | Quant (kg) | Valor (R$) | Quant (kg) | Valor (R$) |  |
| 2010 | 6.694.933 | 281.892 | 224.273 | 204.947 | 67.141 | 33.475 | 178.986 | 83.687 | 181.727 | 4.782 | 11.955 | 6.832 | 20.495 | 684,58 |
| 2011 | 6.897.050 | 290.402 | 231.044 | 211.134 | 69.168 | 34.485 | 184.389 | 86.213 | 187.214 | 4.926 | 12.316 | 7.038 | 21.113 | 705,24 |
| 2012 | 7.104.478 | 299.136 | 237.993 | 217.484 | 71.248 | 35.522 | 189.935 | 88.806 | 192.844 | 5.075 | 12.687 | 7.249 | 21.748 | 726,45 |
| 2013 | 7.317.282 | 308.096 | 245.121 | 223.998 | 73.382 | 36.586 | 195.624 | 91.466 | 198.620 | 5.227 | 13.067 | 7.467 | 22.400 | 748,21 |
| 2014 | 7.535.719 | 317.293 | 252.439 | 230.685 | 75.572 | 37.679 | 201.464 | 94.196 | 204.550 | 5.383 | 13.457 | 7.690 | 23.069 | 770,55 |
| 2015 | 7.759.797 | 326.728 | 259.945 | 237.545 | 77.820 | 38.799 | 207.454 | 96.997 | 210.632 | 5.543 | 13.857 | 7.918 | 23.754 | 793,46 |
| 2016 | 7.967.414 | 335.470 | 266.900 | 243.900 | 79.902 | 39.837 | 213.005 | 99.593 | 216.267 | 5.691 | 14.228 | 8.130 | 24.390 | 814,69 |
| 2017 | 8.180.267 | 344.432 | 274.030 | 250.416 | 82.036 | 40.901 | 218.695 | 102.253 | 222.045 | 5.843 | 14.608 | 8.347 | 25.042 | 836,46 |
| 2018 | 8.398.161 | 353.607 | 281.330 | 257.087 | 84.222 | 41.991 | 224.521 | 104.977 | 227.960 | 5.999 | 14.997 | 8.570 | 25.709 | 858,74 |
| 2019 | 8.621.412 | 363.007 | 288.808 | 263.921 | 86.460 | 43.107 | 230.489 | 107.768 | 234.020 | 6.158 | 15.395 | 8.797 | 26.392 | 881,56 |
| 2020 | 8.850.174 | 372.639 | 296.472 | 270.924 | 88.755 | 44.251 | 236.605 | 110.627 | 240.229 | 6.322 | 15.804 | 9.031 | 27.092 | 904,96 |
| 2021 | 9.066.153 | 381.733 | 303.707 | 277.535 | 90.921 | 45.331 | 242.379 | 113.327 | 246.092 | 6.476 | 16.190 | 9.251 | 27.754 | 927,04 |
| 2022 | 9.287.354 | 391.046 | 311.117 | 284.307 | 93.139 | 46.437 | 248.293 | 116.092 | 252.096 | 6.634 | 16.585 | 9.477 | 28.431 | 949,66 |
| 2023 | 9.513.641 | 400.574 | 318.697 | 291.234 | 95.408 | 47.568 | 254.342 | 118.921 | 258.238 | 6.795 | 16.989 | 9.708 | 29.123 | 972,80 |
| 2024 | 9.745.321 | 410.329 | 326.458 | 298.326 | 97.732 | 48.727 | 260.536 | 121.817 | 264.527 | 6.961 | 17.402 | 9.944 | 29.833 | 996,49 |
| 2025 | 9.982.453 | 420.314 | 334.402 | 305.585 | 100.110 | 49.912 | 266.876 | 124.781 | 270.964 | 7.130 | 17.826 | 10.186 | 30.559 | 1.020,74 |
| 2026 | 10.208.049 | 429.813 | 341.959 | 312.491 | 102.372 | 51.040 | 272.907 | 127.601 | 277.087 | 7.291 | 18.229 | 10.416 | 31.249 | 1.043,80 |
| 2027 | 10.438.648 | 439.522 | 349.684 | 319.550 | 104.685 | 52.193 | 279.072 | 130.483 | 283.347 | 7.456 | 18.640 | 10.652 | 31.955 | 1.067,38 |
| 2028 | 10.674.478 | 449.452 | 357.584 | 326.770 | 107.050 | 53.372 | 285.377 | 133.431 | 289.748 | 7.625 | 19.062 | 10.892 | 32.677 | 1.091,50 |
| 2029 | 10.915.684 | 459.608 | 365.664 | 334.154 | 109.469 | 54.578 | 291.825 | 136.446 | 296.295 | 7.797 | 19.492 | 11.138 | 33.415 | 1.116,16 |
| 2030 | 11.162.442 | 469.998 | 373.930 | 341.707 | 111.943 | 55.812 | 298.422 | 139.531 | 302.993 | 7.973 | 19.933 | 11.390 | 34.171 | 1.141,39 |

Quadro 6.23 - Custo de Mitigação - Sistema Projetado

| Ano | Custo de Mitigação a Valor Corrente (R$ mil) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plano de Monitoramento do Rio São Francisco | Programa de Controle dos Processos Erosivos | Programa de Comunicação Social | Total a Valor Corrente |
| 2010 | 40,05 | 4,67 | 3,12 | 47,84 |
| 2011 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2012 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2013 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2014 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2015 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2016 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2017 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2018 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2019 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2020 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2021 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2022 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2023 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2024 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2025 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2026 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2027 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2028 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2029 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| 2030 | 40,05 | 4,67 | 0,00 | 44,72 |
| Total |  |  |  | 942,30 |

## METODOLOGIA DE PRÉ-VIABILIDADE DE PROJETOS DE GRANDE VULTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MPO

Elaborado com base no Manual de apresentação de estudos de pré-viabilidade de projetos de grande vulto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPO.

### Análise Financeira

Na avaliação financeira do projeto foi calculado o fluxo de caixa anual financeiro, contemplando receitas e custos relevantes do projeto ao longo de sua vida útil. Foi calculado o VPL, a TIR e o Payback, que correspondem aos indicadores mais representativos do ponto de vista financeiro na análise de projeto. Os custos financeiros do projeto são iguais à soma dos Gastos com implantação e dos Gastos com operação, ao longo da vida útil do projeto, de 30 anos.

#### Gastos com Implantação

Os gastos com implantação totalizam R$ 134.581,47 mil (cento e trinta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil e quarenta e sete reais), a preços de mercado - data base setembro/2009, conforme apresentado no Quadro 6.21.

#### Financiamento Externo

Não foi considerado na análise o financiamento externo.

#### Gastos com Operação

O cálculo dos gastos de operação foi baseado em dados operacionais da Embasa na situação atual, sem projeto. Para a situação após a implantação do projeto foram previstos os acréscimos/redução das despesas decorrente da ampliação do sistema. Os gastos, apresentados no Quadros 6.22, compreendem:

- Os gastos com operação, administração e manutenção (OAM), subdivididos em fixos (Mão-de-Obra + Encargos + Ferramental) e variáveis (energia elétrica e produtos químicos).

- Custos de aquisição de água, através de carro pipa, para o abastecimento de consumidores não ligados à rede pública.

#### Receita

Estimou as receitas baseadas em dados operacionais da Embasa, nas tarifas em vigor, no consumo atual de água e nas estimativas de demandas projetadas para o horizonte de 30 anos (Ver Quadro 6.23) baseado em parâmetros indicados no item 6.1.1 Indicadores básicos sobre o sistema deste relatório.

#### Fluxo de Caixa Financeiro

O Fluxo Financeiro do Projeto encontra-se no Quadro 6.24.

#### Valor Presente Líquido Financeiro

Foi calculado o valor presente líquido financeiro do projeto, ou seja, o valor presente dos benefícios financeiros subtraído o valor presente dos custos financeiros. A taxa de desconto, recomendada pelo MPO, de TJLP de 6% data base de agosto de 2009. O VPL é de R$ -13.735 mil. (Ver Quadro 6.24).

#### Relação Benefício/Custo Financeira

Calcula a relação benefício/custo financeira do projeto, ou seja, a razão entre o valor presente dos benefícios financeiros e o valor presente dos custos financeiros. Os cálculos foram elaborados a partir do fluxo de caixa financeiro descontado à Taxa de Desconto que vem a ser o custo de oportunidade do capital - Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente em agosto de 2009. A relação B/C é 0,88 (Quadro 6.24).

#### Taxa Interna de Retorno Financeiro

Corresponde a taxa de desconto que igualaria o total dos benefícios financeiros e o total dos custos financeiros, em valores presentes. Portanto, a taxa interna de retorno financeiro é aquela que faz o valor presente líquido financeiro ser igual a zero, e a relação benefício/custo financeira ser igual a um. A TIR foi 5,24% (Quadro 6.24).

#### Tempo de Recuperação dos Custos Financeiros

Tempo de recuperação dos custos financeiro, conhecido como payback que representa o quanto tempo em que os benefícios financeiros até então gerados igualarão os custos financeiros incorridos, todos em valores presentes.

Os cálculos foram feitos a partir do fluxo de caixa financeiro, apresentado no Quadro 6.24. A taxa de desconto a ser considerada - que vem a ser o custo de oportunidade do capital - corresponde a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de setembro de 2009 vigente quando da elaboração do projeto. Comparando-se os custos acumulados a valores presentes com os benefícios, também acumulados a valores presentes, identificou-se que os custos financeiros não serão recuperado no horizonte de 30 do projeto.

### Análise Socioeconômica

#### Gastos com Implantação a Custos de Fatores

Os gastos a custos de fatores foram obtidos a partir dos custos financeiros, retirando-se os impostos indicado no Quadro 6.21. O valor resultante foi de R$ 40.389 mil - Quadro 6.21.

#### Gastos com Operação a Custos de Fatores

Os valores a custos de fatores foram obtidos excluindo os tributos. Não foi considerado nenhum subsídio para os custos de produção. Os resultados encontram-se no Quadro 6.22.

#### Receita a Custos de Fatores

Para o cálculo da receita a custos de fatores, além da retirada dos tributos, foi considerado como subsídio a diferença entre a tarifa que remuneraria efetivamente os custos de produção e a tarifa média praticada (ver Quadro 6.23). O subsídio de R$ 1,2/m3 garantiria uma TIR de 11%.

#### Melhorias Associadas

Não foram consideradas melhorias associadas.

#### Malefícios Associados

Não foram considerados malefícios associados.

#### Fluxo de Caixa Socioeconômico

Os custos socioeconômicos do projeto são iguais à soma dos Gastos com implantação a custos de fatores, excluído dos impostos dos Gastos com operação a custos de fatores, no horizonte temporal definido - Ver alíquotas no Quadro 6.22.

Os benefícios socioeconômicos do projeto são iguais à soma da Receita a custos de fatores, excluindo imposto de 15% sobre as receitas e do subsídio às tarifas de água, no mesmo horizonte temporal. O Fluxo de caixa socioeconômico apresentado no Quadro 6.25.

#### Valor Presente Líquido Socioeconômico

Foi encontrado o valor de R$ 127.896 mil.

#### Relação Benefício/Custo Socioeconômico

A relação B/C foi 1,44

#### Taxa Interna de Retorno Socioeconômico

A TIR encontrada foi 8,40%.

#### Tempo de Recuperação dos Custos Socioeconômicos

Comparando-se os custos acumulados a valores presentes com os benefícios, também acumulados a valores presentes, identificou-se como tempo de recuperação dos custos socioeconômicos, o ano 21 do projeto.

### Análise Gerencial

#### Sensibilidade do Projeto

A análise de sensibilidade do projeto foi efetuada segundo os parâmetros sugeridos pelo Manual do MPO e apresentados no Quadro 6.26.

#### Riscos do Projeto

O projeto não apresenta riscos consideráveis.

#### Monitoramento e Avaliação

A Embasa efetuará diretamente ou com apoio de consultoria especializada, o monitoramento e avaliação do projeto, tanto na fase de sua implantação quanto na de operação.

Quadro 6.24 - Gastos com Implantação (R$)

| Categoria | Ano 1 | Ano 10 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Canteiro de Obras | 4.763,26 | 0 | 4.763 |
| Captação | 6.695,03 | 0 | 6.695 |
| Adutora de Água Bruta - DN 600 FºFº | 7.554,49 | 0 | 7.554 |
| Estação de Tratamento de Água (ETA) | 8.073,59 | 0 | 8.074 |
| Estação e Tratamento de Lodo (ETL) | 954,79 | 0 | 955 |
| Adutora de Água Tratada | 91.397,70 | 0 | 91.398 |
| Estação Elevatória de Água Tratada | 10.876,26 | 0 | 10.876 |
| Desapropriações | 87,78 | 0 | 88 |
| Reservatório | 2.383,98 | 0 | 2.384 |
| Estudos e Projetos | 1.794,58 | 0 | 1.795 |
| Total | 134.581,47 | 0 | 134.581 |
| Tributos | 25.167 | 0 | 25.167 |
| Subsídios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos com Implantação a Custos de Fatores | 109.414,74 | 0 | 109.415 |

Base: Setembro / 09

Quadro 6.25 - Gastos com Operação

| COM PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria do Gasto | R$/m3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| REDE |  | 4.721 | 4.704 | 4.769 | 4.838 | 4.909 | 4.981 | 5.032 | 5.102 | 5.178 | 5.254 | 5.333 | 5.566 | 5.702 | 5.781 | 5.861 |
| Manut. & Operação | - | 1.792 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| Energia Elétrica | 0,342 | 1.534 | 2.015 | 2.055 | 2.096 | 2.139 | 2.182 | 2.227 | 2.273 | 2.320 | 2.369 | 2.418 | 2.640 | 2.751 | 2.801 | 2.852 |
| Produtos Químicos | 0,102 | 458 | 685 | 705 | 726 | 748 | 771 | 793 | 815 | 836 | 859 | 882 | 905 | 927 | 950 | 973 |
| Distribuição | - | 936 | 215 | 219 | 226 | 232 | 239 | 222 | 226 | 232 | 238 | 244 | 232 | 235 | 241 | 247 |
| CARRO-PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COM |  | 4.721 | 4.704 | 4.769 | 4.838 | 4.909 | 4.981 | 5.032 | 5.102 | 5.178 | 5.254 | 5.333 | 5.566 | 5.702 | 5.781 | 5.861 |
| SEM PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE |  | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 |
| Manut. & Operação | - | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| Energia Elétrica | 0,342 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| Produtos Químicos | 0,102 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Distribuição | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARROS-PIPA | 3,750 | 0 | 2.248 | 2.401 | 2.559 | 2.721 | 2.888 | 3.042 | 3.200 | 3.362 | 3.528 | 3.698 | 3.859 | 4.024 | 4.192 | 4.364 |
| TOTAL SEM |  | 3.737 | 5.985 | 6.138 | 6.295 | 6.458 | 6.625 | 6.779 | 6.937 | 7.099 | 7.265 | 7.435 | 7.596 | 7.760 | 7.929 | 8.101 |
| INCREMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE |  | 984 | 967 | 1.032 | 1.101 | 1.172 | 1.245 | 1.296 | 1.366 | 1.441 | 1.518 | 1.596 | 1.829 | 1.965 | 2.044 | 2.124 |
| Manut. & Operação | - | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Energia Elétrica | - | 0 | 481 | 521 | 562 | 605 | 648 | 693 | 739 | 786 | 835 | 884 | 1.106 | 1.216 | 1.267 | 1.318 |
| Produtos Químicos | - | 0 | 226 | 247 | 268 | 290 | 312 | 335 | 357 | 378 | 401 | 423 | 447 | 469 | 492 | 515 |
| Distribuição | - | 936 | 215 | 219 | 226 | 232 | 239 | 222 | 226 | 232 | 238 | 244 | 232 | 235 | 241 | 247 |
| CARROS-PIPA | - | 0 | -2.248 | -2.401 | -2.559 | -2.721 | -2.888 | -3.042 | -3.200 | -3.362 | -3.528 | -3.698 | -3.859 | -4.024 | -4.192 | -4.364 |
| TOTAL INCREMENTAL |  | 984 | -1.281 | -1.369 | -1.458 | -1.549 | -1.643 | -1.747 | -1.835 | -1.921 | -2.010 | -2.102 | -2.030 | -2.058 | -2.148 | -2.240 |
| TRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE | Aliquota | 155 | 184 | 197 | 210 | 224 | 238 | 248 | 262 | 276 | 291 | 306 | 348 | 373 | 388 | 403 |
| Manut. & Operação | 30% | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Energia Elétrica | 17% | 0 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 188 | 207 | 215 | 224 |
| Produtos Químicos | 25% | 0 | 57 | 62 | 67 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| Distribuição | 15% | 140 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| CARROS-PIPA | 15% | 0 | -337 | -360 | -384 | -408 | -433 | -456 | -480 | -504 | -529 | -555 | -579 | -604 | -629 | -655 |
| TOTAL SEM |  | 155 | -153 | -164 | -174 | -185 | -196 | -208 | -218 | -228 | -238 | -249 | -231 | -231 | -241 | -251 |
| GASTOS A CUSTO DE FATORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE |  | 829 | 783 | 835 | 891 | 948 | 1.007 | 1.047 | 1.104 | 1.165 | 1.227 | 1.290 | 1.481 | 1.593 | 1.656 | 1.721 |
| Manut. & Operação |  | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Energia Elétrica |  | 0 | 399 | 432 | 467 | 502 | 538 | 575 | 613 | 653 | 693 | 734 | 918 | 1.010 | 1.051 | 1.094 |
| Produtos Químicos |  | 0 | 170 | 185 | 201 | 218 | 234 | 251 | 267 | 284 | 300 | 318 | 335 | 352 | 369 | 386 |
| Distribuição |  | 796 | 183 | 186 | 192 | 197 | 203 | 189 | 192 | 197 | 202 | 207 | 197 | 200 | 205 | 210 |
| CARROS-PIPA |  | 0 | -1.911 | -2.041 | -2.175 | -2.313 | -2.455 | -2.586 | -2.720 | -2.858 | -2.999 | -3.143 | -3.280 | -3.420 | -3.563 | -3.709 |
| TOTAL |  | 829 | -1.128 | -1.206 | -1.284 | -1.364 | -1.448 | -1.539 | -1.616 | -1.693 | -1.772 | -1.853 | -1.799 | -1.827 | -1.907 | -1.988 |

Continua

Quadro 6.22 - Gastos com Operação (Continuação)

| COM PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria do Gasto | R$/m3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| REDE |  | 5.944 | 6.011 | 6.783 | 6.863 | 6.945 | 7.029 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 |
| Manut. & Operação | - | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| Energia Elétrica | 0,342 | 2.905 | 2.959 | 3.014 | 3.070 | 3.128 | 3.187 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 |
| Produtos Químicos | 0,102 | 996 | 1.021 | 1.044 | 1.067 | 1.091 | 1.116 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
| Distribuição | - | 253 | 242 | 936 | 936 | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRO-PIPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COM |  | 5.944 | 6.011 | 6.783 | 6.863 | 6.945 | 7.029 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 | 6.178 |
| SEM PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE |  | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 |
| Manut. & Operação | - | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| Energia Elétrica | 0,342 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| Produtos Químicos | 0,102 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Distribuição | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARROS-PIPA | 3,750 | 4.540 | 4.709 | 4.881 | 5.056 | 5.236 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 |
| TOTAL SEM |  | 8.277 | 8.446 | 8.618 | 8.793 | 8.973 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 |
| INCREMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE |  | 2.207 | 2.275 | 3.046 | 3.126 | 3.208 | 3.292 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
| Manut. & Operação | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Energia Elétrica | - | 1.371 | 1.425 | 1.480 | 1.536 | 1.594 | 1.653 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 |
| Produtos Químicos | - | 538 | 563 | 586 | 609 | 633 | 658 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| Distribuição | - | 253 | 242 | 936 | 936 | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARROS-PIPA | - | -4.540 | -4.709 | -4.881 | -5.056 | -5.236 | -5.419 | -5.419 | -5.419 | -5.419 | -5.419 | -5.419 | -5.419 | -5.419 | -5.419 | -5.419 |
| TOTAL INCREMENTAL |  | -2.334 | -2.435 | -1.835 | -1.930 | -2.028 | -2.128 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 |
| TRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE | Aliquota | 419 | 433 | 552 | 567 | 583 | 599 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Manut. & Operação | 30% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Energia Elétrica | 17% | 233 | 242 | 252 | 261 | 271 | 281 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Produtos Químicos | 25% | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 165 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Distribuição | 15% | 38 | 36 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARROS-PIPA | 15% | -681 | -706 | -732 | -758 | -785 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 | -813 |
| TOTAL SEM |  | -262 | -274 | -180 | -191 | -202 | -214 | -337 | -337 | -337 | -337 | -337 | -337 | -337 | -337 | -337 |
| GASTOS A CUSTO DE FATORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE |  | 1.788 | 1.842 | 2.495 | 2.559 | 2.625 | 2.692 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 |
| Manut. & Operação |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Energia Elétrica |  | 1.138 | 1.183 | 1.228 | 1.275 | 1.323 | 1.372 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| Produtos Químicos |  | 404 | 422 | 439 | 457 | 475 | 494 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Distribuição |  | 215 | 206 | 796 | 796 | 796 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARROS-PIPA |  | -3.859 | -4.003 | -4.149 | -4.298 | -4.451 | -4.607 | -4.607 | -4.607 | -4.607 | -4.607 | -4.607 | -4.607 | -4.607 | -4.607 | -4.607 |
| TOTAL |  | -2.072 | -2.161 | -1.654 | -1.739 | -1.826 | -1.914 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 |

Quadro 6.26 - Receita

| COM PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarifa média COM projeto: | 1,98 | R$/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Quantidade Demandada | 3.360 | 5.599 |  | 5.599 |  | 5.758 |  |  | 5.922 |  | 6.090 |  | 6.263 |  |  | 6.441 |  | 6.606 |  | 6.774 |  |  | 6.946 |  | 7.123 | 7.305 | 7.477 | 7.652 |
| Perdas Financeiras (*) | -10% | -10% |  | -10% |  | -10% |  |  | -10% |  | -10% |  | -10% |  |  | -10% |  | -10% |  | -10% |  |  | -10% |  | -10% | -10% | -10% | -10% |
| RECEITAS | 7.981 | 12.188 |  | 12.188 |  | 12.536 |  |  | 12.892 |  | 13.258 |  | 13.634 |  |  | 14.022 |  | 14.381 |  | 14.747 |  |  | 15.122 |  | 15.508 | 15.903 | 16.278 | 16.659 |
| SEM PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarifa média SEM projeto: | 1,98 | R$/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Quantidade Demandada | 3.360 | 3.360 |  | 3.360 |  | 3.360 |  |  | 3.360 |  | 3.360 |  | 3.360 |  |  | 3.360 |  | 3.360 |  | 3.360 |  |  | 3.360 |  | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| Perdas Financeiras | -20% | -20% |  | -20% |  | -20% |  |  | -20% |  | -20% |  | -20% |  |  | -20% |  | -20% |  | -20% |  |  | -20% |  | -20% | -20% | -20% | -20% |
| RECEITAS | 7.981 | 7.981 |  | 7.981 |  | 7.981 |  |  | 7.981 |  | 7.981 |  | 7.981 |  |  | 7.981 |  | 7.981 |  | 7.981 |  |  | 7.981 |  | 7.981 | 7.981 | 7.981 | 7.981 |
| INCREMENTO DE RECEITA | 0 | 4.207 |  | 4.207 |  | 4.555 |  |  | 4.911 |  | 5.277 |  | 5.653 |  |  | 6.041 |  | 6.400 |  | 6.766 |  |  | 7.142 |  | 7.527 | 7.923 | 8.297 | 8.678 |
| TRIBUTOS | 0 | 631 |  | 631 |  | 683 |  |  | 737 |  | 792 |  | 848 |  |  | 906 |  | 960 |  | 1.015 |  |  | 1.071 |  | 1.129 | 1.188 | 1.245 | 1.302 |
| SUBSÍDIOS (R$ / ANO) | 0 | 2.149 |  | 2.149 |  | 2.302 |  |  | 2.459 |  | 2.620 |  | 2.786 |  |  | 2.957 |  | 3.115 |  | 3.277 |  |  | 3.442 |  | 3.612 | 3.787 | 3.952 | 4.120 |
| RECEITA A CUSTO DE FATORES (R$ / ANO) | 0 | 5.725 |  | 5.725 |  | 6.174 |  |  | 6.633 |  | 7.105 |  | 7.592 |  |  | 8.092 |  | 8.556 |  | 9.028 |  |  | 9.513 |  | 10.010 | 10.521 | 11.004 | 11.497 |

| Tarifa média COM projeto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | 16 | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Quantidade Demandada | 7.832 | 8.015 |  |  | 8.204 |  | 8.383 |  | 8.567 |  | 8.754 |  | 8.945 |  |  | 9.141 |  | 9.141 |  | 9.141 |  |  | 9.141 |  | 9.141 | 9.141 | 9.141 | 9.141 |
| Perdas Financeiras (*) | -10% | -10% |  |  | -10% |  | -10% |  | -10% |  | -10% |  | -10% |  |  | -10% |  | -10% |  | -10% |  |  | -10% |  | -10% | -10% | -10% | -10% |
| RECEITAS | 17.050 | 17.450 |  |  | 17.860 |  | 18.251 |  | 18.650 |  | 19.058 |  | 19.475 |  |  | 19.901 |  | 19.901 |  | 19.901 |  |  | 19.901 |  | 19.901 | 19.901 | 19.901 | 19.901 |
| Tarifa média SEM projeto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria | 16 | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Quantidade Demandada | 3.360 | 3.360 |  |  | 3.360 |  | 3.360 |  | 3.360 |  | 3.360 |  | 3.360 |  |  | 3.360 |  | 3.360 |  | 3.360 |  |  | 3.360 |  | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 3.360 |
| Perdas Financeiras | -20% | -20% |  |  | -20% |  | -20% |  | -20% |  | -20% |  | -20% |  |  | -20% |  | -20% |  | -20% |  |  | -20% |  | -20% | -20% | -20% | -20% |
| RECEITAS | 7.981 | 7.981 |  |  | 7.981 |  | 7.981 |  | 7.981 |  | 7.981 |  | 7.981 |  |  | 7.981 |  | 7.981 |  | 7.981 |  |  | 7.981 |  | 7.981 | 7.981 | 7.981 | 7.981 |
| INCREMENTO DE RECEITA | 9.069 | 9.469 |  |  | 9.879 |  | 10.270 |  | 10.669 |  | 11.077 |  | 11.494 |  |  | 11.920 |  | 11.920 |  | 11.920 |  |  | 11.920 |  | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 |
| TRIBUTOS | 1.360 | 1.420 |  |  | 1.482 |  | 1.541 |  | 1.600 |  | 1.662 |  | 1.724 |  |  | 1.788 |  | 1.788 |  | 1.788 |  |  | 1.788 |  | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.788 |
| SUBSÍDIOS (R$ / ANO) | 4.292 | 4.469 |  |  | 4.649 |  | 4.822 |  | 4.998 |  | 5.178 |  | 5.362 |  |  | 5.550 |  | 5.550 |  | 5.550 |  |  | 5.550 |  | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| RECEITA A CUSTO DE FATORES (R$ / ANO) | 12.001 | 12.518 |  |  | 13.046 |  | 13.552 |  | 14.067 |  | 14.593 |  | 15.131 |  |  | 15.681 |  | 15.681 |  | 15.681 |  |  | 15.681 |  | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 |

Quadro 6.27 - Fluxo de Caixa Financeiro (R$)

| COM PROJETO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos com implantação | 134.581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Gastos com operação |  | 984 | -1.281 | -1.369 | -1.458 | -1.549 | -1.643 | -1.747 | -1.835 | -1.921 | -2.010 | -2.102 | -2.030 | -2.058 | -2.148 | -2.240 |
| Custos financeiros | 134.581 | 984 | -1.281 | -1.369 | -1.458 | -1.549 | -1.643 | -1.747 | -1.835 | -1.921 | -2.010 | -2.102 | -2.030 | -2.058 | -2.148 | -2.240 |
| Receita |  | 0 | 4.207 | 4.207 | 4.555 | 4.911 | 5.277 | 5.653 | 6.041 | 6.400 | 6.766 | 7.142 | 7.527 | 7.923 | 8.297 | 8.678 |
| Benefícios financeiros |  | 0 | 4.207 | 4.207 | 4.555 | 4.911 | 5.277 | 5.653 | 6.041 | 6.400 | 6.766 | 7.142 | 7.527 | 7.923 | 8.297 | 8.678 |
| FLUXO DE CAIXA: | -134.581 | -984 | 5.488 | 5.576 | 6.013 | 6.460 | 6.920 | 7.400 | 7.876 | 8.321 | 8.776 | 9.243 | 9.558 | 9.981 | 10.445 | 10.918 |

| COM PROJETO | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos com implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos com operação | -2.334 | -2.435 | -1.835 | -1.930 | -2.028 | -2.128 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 |
| Custos financeiros | -2.334 | -2.435 | -1.835 | -1.930 | -2.028 | -2.128 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 |
| Receita | 9.069 | 9.469 | 9.879 | 10.270 | 10.669 | 11.077 | 11.494 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 |
| Benefícios financeiros | 9.069 | 9.469 | 9.879 | 10.270 | 10.669 | 11.077 | 11.494 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 |
| FLUXO DE CAIXA: | 11.403 | 11.904 | 11.713 | 12.201 | 12.697 | 13.205 | 14.472 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 | 14.898 |

| INDICADORES FINANCEIROS |  |
| --- | --- |
| Taxa de Desconto | 6,00% |
| Custos financeiros | 109.892 |
| Benefícios financeiros | 96.157 |
| Benefício líquido | -13.735 |
| TIR | 5,24% |
| B/C | 0,88 |

Quadro 6.28 - Fluxo de Caixa Sócio-Econômico

| COM PROJETO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos com implantação a custo de fatores | 109.415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Gastos com operação a custo de fatores |  | 829 | -1.128 | -1.206 | -1.284 | -1.364 | -1.448 | -1.539 | -1.616 | -1.693 | -1.772 | -1.853 | -1.799 | -1.827 | -1.907 | -1.988 |
| Custos financeiros | 109.415 | 829 | -1.128 | -1.206 | -1.284 | -1.364 | -1.448 | -1.539 | -1.616 | -1.693 | -1.772 | -1.853 | -1.799 | -1.827 | -1.907 | -1.988 |
| Receita a custo de fatores |  | 0 | 5.725 | 5.725 | 6.174 | 6.633 | 7.105 | 7.592 | 8.092 | 8.556 | 9.028 | 9.513 | 10.010 | 10.521 | 11.004 | 11.497 |
| Benefícios sócioeconômicos |  | 0 | 5.725 | 5.725 | 6.174 | 6.633 | 7.105 | 7.592 | 8.092 | 8.556 | 9.028 | 9.513 | 10.010 | 10.521 | 11.004 | 11.497 |
| FLUXO DE CAIXA: | -109.415 | -829 | 6.852 | 6.930 | 7.458 | 7.997 | 8.553 | 9.131 | 9.709 | 10.249 | 10.800 | 11.366 | 11.810 | 12.348 | 12.911 | 13.485 |

| COM PROJETO | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos com implantação a custo de fatores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos com operação a custo de fatores | -2.072 | -2.161 | -1.654 | -1.739 | -1.826 | -1.914 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 |
| Custos financeiros | -2.072 | -2.161 | -1.654 | -1.739 | -1.826 | -1.914 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 |
| Receita a custo de fatores | 12.001 | 12.518 | 13.046 | 13.552 | 14.067 | 14.593 | 15.131 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 |
| Benefícios sócioeconômicos | 12.001 | 12.518 | 13.046 | 13.552 | 14.067 | 14.593 | 15.131 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 |
| FLUXO DE CAIXA: | 14.073 | 14.678 | 14.701 | 15.291 | 15.892 | 16.507 | 17.772 | 18.322 | 18.322 | 18.322 | 18.322 | 18.322 | 18.322 | 18.322 | 18.322 |

| INDICADORES FINANCEIROS |  |
| --- | --- |
| Taxa de Desconto | 6,00% |
| Custos financeiros | 87.507 |
| Benefícios financeiros | 127.896 |
| Benefício líquido | 40.389 |
| TIR | 8,40% |
| B/C | 1,46 |

Quadro 6.29 - Sensibilidade do Projeto

| Variação |  | Indicador custo-benefício |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Custos | Benefícios | VPL | B/C | TIR |
| 0% | 0% | 40.388,73 | 1,46 | 8,4% |
|  | -10% | 27.599,17 | 1,32 | 7,7% |
|  | -20% | 14.809,60 | 1,17 | 8,8% |
|  | -30% | 2.020,04 | 1,02 | 6,1% |
| 5% | 0% | 34.878,89 | 1,37 | 8,0% |
|  | -10% | 22.089,33 | 1,24 | 7,3% |
|  | -20% | 9.299,76 | 1,10 | 6,6% |
|  | -30% | (3.489,80) | 0,96 | 5,8% |
| 10% | 0% | 29.369,05 | 1,30 | 7,6% |
|  | -10% | 16.579,48 | 1,17 | 7,0% |
|  | -20% | 3.789,92 | 1,04 | 6,2% |
|  | -30% | (8.999,65) | 0,91 | 5,4% |
| 15% | 0% | 23.859,20 | 1,23 | 7,3% |
|  | -10% | 11.069,64 | 1,11 | 6,6% |
|  | -20% | (1.719,93) | 0,98 | 5,9% |
|  | -30% | (14.509,49) | 0,86 | 5,1% |

Quadro 6.30 - Tempo de Recuperação dos Custos - Payback

| FINANCEIROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | 134.581 | 984 | -1.281 | -1.369 | -1.458 | -1.549 | -1.643 | -1.747 | -1.835 | -1.921 | -2.010 | -2.102 | -2.030 | -2.058 | -2.148 | -2.240 |
| Custos financeiros | 134.581 | 928 | -1.140 | -1.149 | -1.155 | -1.158 | -1.158 | -1.162 | -1.151 | -1.137 | -1.122 | -1.107 | -1.009 | -965 | -950 | -935 |
| Custos financeiros VP | 134.581 | 135.510 | 134.370 | 133.220 | 132.066 | 130.908 | 129.750 | 128.588 | 127.437 | 126.300 | 125.178 | 124.070 | 123.061 | 122.096 | 121.147 | 120.212 |
| Custos financeiros VP Acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 4.207 | 4.207 | 4.555 | 4.911 | 5.277 | 5.653 | 6.041 | 6.400 | 6.766 | 7.142 | 7.527 | 7.923 | 8.297 | 8.678 |
| Benefícios financeiros | 0 | 0 | 3.745 | 3.533 | 3.608 | 3.670 | 3.720 | 3.760 | 3.790 | 3.788 | 3.778 | 3.762 | 3.741 | 3.714 | 3.670 | 3.621 |
| Benefícios financeiros VP | 0 | 0 | 3.745 | 7.277 | 10.885 | 14.555 | 18.275 | 22.035 | 25.825 | 29.613 | 33.391 | 37.154 | 40.894 | 44.609 | 48.278 | 51.900 |
| Benefícios financeiros VP Acumulado | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
|  | -134.581 | -135.510 | -130.625 | -125.943 | -121.180 | -116.353 | -111.475 | -106.553 | -101.612 | -96.687 | -91.786 | -86.917 | -82.167 | -77.488 | -72.868 | -68.312 |
| SALDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÓCIOECONÔMICOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Descrição | 109.415 | 829 | -1.128 | -1.206 | -1.284 | -1.364 | -1.448 | -1.539 | -1.616 | -1.693 | -1.772 | -1.853 | -1.799 | -1.827 | -1.907 | -1.988 |
| Custos socioeconômicos | 109.415 | 782 | -1.004 | -1.012 | -1.017 | -1.020 | -1.021 | -1.024 | -1.014 | -1.002 | -989 | -976 | -894 | -857 | -843 | -830 |
| Custos socioeconômicos VP | 109.415 | 110.197 | 109.193 | 108.181 | 107.164 | 106.145 | 105.124 | 104.101 | 103.086 | 102.084 | 101.095 | 100.119 | 99.224 | 98.368 | 97.524 | 96.695 |
| Custos socioeconômicos VP Acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 5.725 | 5.725 | 6.174 | 6.633 | 7.105 | 7.592 | 8.092 | 8.556 | 9.028 | 9.513 | 10.010 | 10.521 | 11.004 | 11.497 |
| Benefícios socioeconômicos | 0 | 0 | 5.095 | 4.807 | 4.890 | 4.956 | 5.009 | 5.049 | 5.077 | 5.064 | 5.041 | 5.011 | 4.975 | 4.933 | 4.867 | 4.797 |
| Benefícios socioeconômicos VP | 0 | 0 | 5.095 | 9.902 | 14.792 | 19.749 | 24.758 | 29.807 | 34.884 | 39.948 | 44.989 | 50.000 | 54.975 | 59.908 | 64.775 | 69.572 |
| Benefícios socioeconômicos VP Acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -109.415 | -110.197 | -104.098 | -98.279 | -92.372 | -86.396 | -80.366 | -74.294 | -68.203 | -62.137 | -56.106 | -50.118 | -44.249 | -38.460 | -32.749 | -27.122 |
| SALDO | 134.581 | 984 | -1.281 | -1.369 | -1.458 | -1.549 | -1.643 | -1.747 | -1.835 | -1.921 | -2.010 | -2.102 | -2.030 | -2.058 | -2.148 | -2.240 |

Continua

Quadro 6.27 - Tempo de Recuperação dos Custos - Payback (Continuação)

| FINANCEIROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Custos financeiros | -2.334 | -2.435 | -1.835 | -1.930 | -2.028 | -2.128 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 | -2.978 |
| Custos financeiros VP | -919 | -904 | -643 | -638 | -632 | -626 | -826 | -780 | -736 | -694 | -655 | -618 | -583 | -550 | -519 |
| Custos financeiros VP Acumulado | 119.293 | 118.389 | 117.746 | 117.109 | 116.476 | 115.850 | 115.024 | 114.244 | 113.509 | 112.815 | 112.160 | 111.543 | 110.960 | 110.411 | 109.892 |
| Benefícios financeiros | 9.069 | 9.469 | 9.879 | 10.270 | 10.669 | 11.077 | 11.494 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 | 11.920 |
| Benefícios financeiros VP | 3.570 | 3.516 | 3.461 | 3.395 | 3.327 | 3.258 | 3.190 | 3.121 | 2.944 | 2.777 | 2.620 | 2.472 | 2.332 | 2.200 | 2.075 |
| Benefícios financeiros VP Acumulado | 55.470 | 58.986 | 62.447 | 65.842 | 69.168 | 72.427 | 75.616 | 78.737 | 81.681 | 84.458 | 87.078 | 89.550 | 91.882 | 94.082 | 96.157 |
|  | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 |
| SALDO | -63.824 | -59.403 | -55.299 | -51.267 | -47.308 | -43.424 | -39.408 | -35.507 | -31.828 | -28.357 | -25.082 | -21.993 | -19.078 | -16.329 | -13.735 |
| SÓCIOECONÔMICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Custos socioeconômicos | -2.072 | -2.161 | -1.654 | -1.739 | -1.826 | -1.914 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 | -2.641 |
| Custos socioeconômicos VP | -815 | -802 | -580 | -575 | -569 | -563 | -733 | -691 | -652 | -615 | -580 | -548 | -517 | -487 | -460 |
| Custos socioeconômicos VP Acumulado | 95.879 | 95.077 | 94.497 | 93.922 | 93.353 | 92.790 | 92.057 | 91.366 | 90.714 | 90.099 | 89.518 | 88.971 | 88.454 | 87.967 | 87.507 |
| Benefícios socioeconômicos | 12.001 | 12.518 | 13.046 | 13.552 | 14.067 | 14.593 | 15.131 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 | 15.681 |
| Benefícios socioeconômicos VP | 4.724 | 4.649 | 4.571 | 4.479 | 4.386 | 4.293 | 4.199 | 4.105 | 3.873 | 3.654 | 3.447 | 3.252 | 3.068 | 2.894 | 2.730 |
| Benefícios socioeconômicos VP Acumulado | 74.296 | 78.945 | 83.516 | 87.995 | 92.381 | 96.674 | 100.873 | 104.978 | 108.851 | 112.505 | 115.952 | 119.203 | 122.271 | 125.165 | 127.896 |
| SALDO | -21.583 | -16.132 | -10.981 | -5.928 | -972 | 3.884 | 8.815 | 13.612 | 18.137 | 22.406 | 26.433 | 30.233 | 33.817 | 37.199 | 40.389 |

Quadro 6.31 - Custos de Pessoal Operação e Manutenção, S/Projeto

| Pessoal | Salário Mensal (R$) | Quantidade | Total Qualificado | Total N Qualificado | Valor Total (R$/mês) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor/Chefe de Escritório | 1.395,00 | 2 |  | 2.790,00 | 2.790,00 |
| Técnico Nível Médio |  |  |  | - | 0,00 |
| Operador | 1.162,50 | 8 |  | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Servente/Auxiliar | 465,00 | 10 | 4.650,00 |  | 4.650,00 |
| Auxiliar de Operações |  |  |  |  | 0,00 |
| Vigia |  |  |  |  | 0,00 |
| SUBTOTAL |  | 20 | 4.650,00 | 12.090,00 | 16.740,00 |
| Encargos Sociais(1,0xSubtotal) |  |  | 5.859,00 | 15.233,40 | 21.092,40 |
| Total Mensal |  |  | 10.509,00 | 27.323,40 | 37.832,40 |
| TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$ mil/ANO |  |  | 126,11 | 327,88 | 126,11 |
| TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIÊNCIA), R$ mil/ANO |  |  | 102,15 | 150,83 | 102,15 |
| Encargos Sociais (1,0 x Subtotal) |  | 126% |  |  |  |

Quadro 6.32 - Custos de Pessoal Operação e Manutenção, C/Projeto, ANOS 1-10

| Pessoal | Salário Mensal (R$) |  | Quantidade | Total Qualificado | Total N Qualificado | Valor Total (R$/mês) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor/Chefe de Escritório | 1.395,00 |  | 2 | 0,00 | 2.790,000 | 2.790,00 |
| Técnico Nível Médio | 0,00 |  | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Operador | 1.162,50 |  | 8 | 0,00 | 9.300,000 | 9.300,00 |
| Servente/Auxiliar | 465,00 |  | 10 | 4.650,00 | 0,000 | 4.650,00 |
| Auxiliar de Operações | 0,00 |  | - | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Vigia | 0,00 |  | - | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| SUBTOTAL |  |  | 20,00 | 4.650,00 | 12.090,00 | 16.740,00 |
| Encargos Sociais(1,0xSubtotal) |  |  |  | 5.859,00 | 15.233,40 | 21.092,40 |
| Total Mensal |  |  |  | 10.509,00 | 27.323,40 | 37.832,40 |
| TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$ mil/ANO |  |  |  | 126,11 | 327,88 | 453,99 |
| TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIÊNCIA), R$ mil/ANO |  |  |  | 102,15 | 150,83 | 252,97 |
| Encargos Sociais (1,0xSubtotal) |  | 126% |  |  |  |  |

Quadro 6.33 - Custos de Pessoal Operação e Manutenção, C/Projeto, ANOS 10-30

| Pessoal | Salário Mensal (R$) | Quantidade | Total Qualificado |  | Total N Qualificado |  | Valor Total (R$/mês) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor | 1.395,00 | 2 | 0,00 |  | 2.790,000 |  | 2.790,00 |  |  |
| Técnico Nível Médio | 0,00 | - | 0,00 |  | - |  | 0,00 |  |  |
| Operador | 1.162,50 | 8 | 0,00 |  | 9.300,000 |  | 9.300,00 |  |  |
| Servente/Auxiliar | 465,00 | 10 | 4.650,00 |  | 0,000 |  | 4.650,00 |  |  |
| Auxiliar de Operações | 0,00 | - | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |  |
| Vigia | 0,00 | - | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |  |
| SUBTOTAL |  | 20,00 | 4.650,00 |  | 12.090,00 |  | 16.740,00 |  |  |
| Encargos Sociais(1,0xSubtotal) |  |  | 5.859,00 |  | 15.233,40 |  | 21.092,40 |  |  |
| Total Mensal |  |  | 10.509,00 |  | 27.323,40 |  | 37.832,40 |  |  |
| TOTAL ANUAL (VALORES NOMINAIS), R$ mil/ANO |  |  | 126,11 |  | 327,88 |  | 453,99 |  |  |
| TOTAL ANUAL (CUSTOS DE EFICIÊNCIA), R$ mil/ANO |  |  | 102,15 |  | 150,83 |  | 252,97 |  |  |
| Encargos Sociais (1,0xSubtotal) |  | 126% |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro 6.34 - Custos de Operação e Manutenção, Abastecimento, Sem Projeto, R$ mil (2009 - 2038)

| Discriminação | Custo Unit. (R$/m³) | Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Custos Fixos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M O Q |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| M O N Q |  | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Manutenção e outros custos |  | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Custos Variáveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M O Q | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M O N Q | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prod. Químicos | 0,102253 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Energia elétrica | 0,342388 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| NÃO LIGADOS* | 3,75 | 2.098 | 2.248 | 2.401 | 2.559 | 2.721 | 2.888 | 3.042 | 3.200 | 3.362 | 3.528 | 3.698 | 3.859 | 4.024 | 4.192 | 4.364 |
| TOTAL SEM PROJETO |  |  | 6.377 | 6.527 | 6.680 | 6.838 | 7.000 | 7.167 | 7.321 | 7.479 | 7.641 | 7.807 | 7.977 | 8.138 | 8.303 | 8.471 |

| Discriminação | Custo Unit. (R$/m³) | Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Custos Fixos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M O Q |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| M O N Q |  | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Manutenção e outros custos |  | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Custos Variáveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M O Q | 0,00000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M O N Q | 0,00000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. Químicos | 0,102253 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| Energia elétrica | 0,342388 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| NÃO LIGADOS* | 3,75 | 4.540 | 4.709 | 4.881 | 5.056 | 5.236 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 | 5.419 |
| TOTAL SEM PROJETO |  | 8.819 | 8.819 | 8.988 | 9.160 | 9.335 | 9.515 | 9.698 | 9.698 | 9.698 | 9.698 | 9.698 | 9.698 | 9.698 | 9.698 | 9.698 |

25% do incremento de consumo - para não ligados. O restante é para cobertura de déficit dos consumiodres ligados ao sistema.

Quadro 6.35 - Custos de Manutenção dos Investimentos

| Anos do Projeto | Anos de Operação | Adutoras e Rede de Distribuição* |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M.O.Q. | M.O.N.Q. | MATERIAL |  |
| (Pesos) |  | 10,00% | 25,00% | 65,00% |  |
| 2 | 1 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 3 | 2 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 4 | 3 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 5 | 4 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 6 | 5 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 7 | 6 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 8 | 7 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 9 | 8 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 10 | 9 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 11 | 10 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 12 | 11 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 13 | 12 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 14 | 13 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 15 | 14 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 16 | 15 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 17 | 16 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 18 | 17 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 19 | 18 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 20 | 19 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 21 | 20 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 22 | 21 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 23 | 22 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 24 | 23 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 25 | 24 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 26 | 25 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 27 | 26 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 28 | 27 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 29 | 28 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 30 | 29 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |
| 31 | 30 | 45.212 | 113.031 | 293.881 | 452.125 |

*Estimado como % do valor dos investimentos por cada unidade do sistema: Captação, adutora e reservatórios 1%, Estação elewvatória 1,5%, ETA 2%.

Quadro 6.36 - Custos Com Energia Com Projeto

| Discriminação |  |  |  | Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| EEAAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 19,45 | 19,85 | 20,26 | 20,68 | 21,10 | 21,53 | 21,98 | 22,43 | 22,89 | 23,36 | 15,89 | 18,95 | 19,39 | 19,83 | 20,28 |
| Demanda (kw) |  | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 |
| Consumo (kwh).ano | - | 1.442.781 | 1.472.430 | 1.502.687 | 1.533.566 | 1.565.080 | 1.597.242 | 1.630.064 | 1.663.561 | 1.697.746 | 1.732.634 | 2.658.312 | 3.170.067 | 3.242.396 | 3.316.375 | 3.392.043 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 39.428,77 | 39.428,77 | 39.428,77 | 39.428,77 | 39.428,77 | 39.428,77 | 39.428,77 | 39.428,77 | 39.428,77 | 39.428,77 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 201.325,69 | 205.462,81 | 209.684,96 | 213.993,86 | 218.391,31 | 222.879,13 | 227.459,17 | 232.133,32 | 236.903,53 | 241.771,76 | 370.940,82 | 442.351,10 | 452.443,92 | 462.767,02 | 473.325,65 |
| EEAT-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 12,24 | 12,57 | 12,91 | 13,27 | 13,63 | 14,00 | 14,38 | 14,77 | 15,17 | 15,58 | 16,01 | 16,37 | 16,74 | 17,11 | 17,50 |
| Demanda (kw) |  | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 |
| Consumo (kwh).ano | - | 3.018.032 | 3.100.076 | 3.184.351 | 3.270.917 | 3.359.836 | 3.451.172 | 3.544.991 | 3.641.360 | 3.740.350 | 3.842.030 | 3.946.474 | 4.035.383 | 4.126.295 | 4.219.256 | 4.314.310 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 421.136,19 | 432.584,66 | 444.344,34 | 456.423,71 | 468.831,46 | 481.576,50 | 494.668,02 | 508.115,42 | 521.928,39 | 536.116,86 | 550.691,03 | 563.097,40 | 575.783,27 | 588.754,93 | 602.018,83 |
| EEAT-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 11,51 | 11,84 | 12,18 | 12,53 | 12,89 | 13,26 | 13,64 | 14,03 | 14,43 | 14,84 | 15,27 | 15,69 | 16,11 | 16,56 | 17,01 |
| Demanda (kw) |  | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| Consumo (kwh).ano | - | 80.977 | 83.296 | 85.682 | 88.136 | 90.660 | 93.257 | 95.927 | 98.675 | 101.501 | 104.408 | 107.398 | 110.338 | 113.358 | 116.460 | 119.648 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 | 3.739,42 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 11.299,54 | 11.623,16 | 11.956,05 | 12.298,47 | 12.650,71 | 13.013,02 | 13.385,72 | 13.769,09 | 14.163,44 | 14.569,08 | 14.986,34 | 15.396,52 | 15.817,91 | 16.250,85 | 16.695,63 |
| EEAT-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 12,17 | 12,50 | 12,85 | 13,20 | 13,56 | 13,94 | 14,32 | 14,71 | 15,12 | 15,54 | 15,96 | 16,33 | 16,70 | 17,08 | 17,47 |
| Demanda (kw) |  | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 | 662,59 |
| Consumo (kwh).ano | - | 2.944.337 | 3.025.437 | 3.108.770 | 3.194.400 | 3.282.388 | 3.372.799 | 3.465.701 | 3.561.161 | 3.659.251 | 3.760.043 | 3.863.612 | 3.951.672 | 4.041.740 | 4.133.860 | 4.228.080 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 | 128.649,30 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 410.852,73 | 422.169,42 | 433.797,83 | 445.746,53 | 458.024,36 | 470.640,37 | 483.603,88 | 496.924,46 | 510.611,95 | 524.676,45 | 539.128,36 | 551.416,32 | 563.984,36 | 576.838,86 | 589.986,33 |
| EEAT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 11,95 | 12,29 | 12,64 | 13,00 | 13,37 | 13,75 | 14,14 | 14,54 | 14,95 | 15,37 | 15,81 | 16,19 | 16,57 | 16,97 | 17,37 |
| Demanda (kw) |  | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 | 612,36 |
| Consumo (kwh).ano | 0,00 | 2.673.209 | 2.749.064 | 2.827.071 | 2.907.292 | 2.989.789 | 3.074.627 | 3.161.872 | 3.251.593 | 3.343.860 | 3.438.745 | 3.536.322 | 3.620.426 | 3.706.530 | 3.794.682 | 3.884.930 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 | 118.896,71 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 373.019,62 | 383.604,39 | 394.489,50 | 405.683,49 | 417.195,12 | 429.033,40 | 441.207,61 | 453.727,27 | 466.602,18 | 479.842,43 | 493.458,39 | 505.194,23 | 517.209,18 | 529.509,89 | 542.103,14 |
| EEAT5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 15,13 | 15,40 | 15,68 | 15,96 | 16,25 | 16,55 | 16,55 | 17,15 | 17,46 | 17,77 | 18,09 | 18,27 | 18,46 | 18,64 | 18,83 |
| Demanda (kw) |  | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 | 34,69 |
| Consumo (kwh).ano | 0,00 | 191.725,09 | 195.183,57 | 198.704,44 | 202.288,81 | 205.937,85 | 209.652,71 | 209.652,71 | 217.284,67 | 221.204,21 | 225.194,45 | 229.256,67 | 231.566,68 | 233.899,96 | 236.256,75 | 238.637,28 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 26.753,32 | 27.235,92 | 27.727,22 | 28.227,38 | 28.736,57 | 29.254,94 | 29.254,94 | 30.319,90 | 30.866,83 | 31.423,63 | 31.990,48 | 32.312,81 | 32.638,40 | 32.967,27 | 33.299,45 |
| EEAT6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 15,59 | 15,78 | 15,98 | 16,18 | 16,38 | 16,59 | 16,79 | 17,00 | 17,22 | 17,43 | 17,65 | 17,87 | 18,10 | 18,33 | 18,56 |
| Demanda (kw) |  | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| Consumo (kwh).ano | 0,00 | 32.211,86 | 32.614,98 | 33.023,16 | 33.436,44 | 33.854,89 | 34.278,58 | 34.707,58 | 35.141,94 | 35.581,74 | 36.027,04 | 36.477,92 | 36.936,43 | 37.400,71 | 37.870,83 | 38.346,86 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 4.494,84 | 4.551,09 | 4.608,05 | 4.665,72 | 4.724,11 | 4.783,23 | 4.843,10 | 4.903,71 | 4.965,08 | 5.027,21 | 5.090,13 | 5.154,11 | 5.218,90 | 5.284,50 | 5.350,92 |

Quadro 6.33 - Custos Com Energia Com Projeto (Continuação)

| Discriminação |  |  |  | Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| CER-RAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 1,83 | 1,86 | 1,90 | 1,94 | 1,98 | 2,02 | 2,06 | 2,10 | 2,15 | 2,19 | 2,23 | 2,27 | 2,31 | 2,35 | 2,40 |
| Demanda (kw) |  | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 |
| Consumo (kwh).ano | 0,00 | 82.725,99 | 84.410,78 | 86.129,88 | 87.884,00 | 89.673,84 | 91.500,13 | 93.363,62 | 95.265,05 | 97.205,22 | 99.184,89 | 101.204,88 | 102.989,06 | 104.804,68 | 106.652,31 | 108.532,52 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 11.543,58 | 11.778,68 | 12.018,56 | 12.263,33 | 12.513,09 | 12.767,93 | 13.027,96 | 13.293,29 | 13.564,02 | 13.840,26 | 14.122,13 | 14.371,09 | 14.624,45 | 14.882,26 | 15.144,63 |
| RAD - Piil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 5,46 | 5,58 | 5,70 | 5,82 | 5,94 | 6,06 | 6,19 | 6,32 | 6,45 | 6,59 | 6,72 | 6,85 | 6,98 | 7,10 | 7,23 |
| Demanda (kw) |  | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 |
| Consumo (kwh).ano | 0,00 | 97.595,47 | 99.641,94 | 101.731,32 | 103.864,51 | 106.042,43 | 108.266,02 | 110.536,23 | 112.854,05 | 115.220,48 | 117.636,52 | 120.103,22 | 122.318,98 | 124.575,62 | 126.873,89 | 129.214,55 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 13.618,47 | 13.904,04 | 14.195,59 | 14.493,25 | 14.797,16 | 15.107,44 | 15.424,23 | 15.747,65 | 16.077,87 | 16.415,00 | 16.759,20 | 17.068,39 | 17.383,28 | 17.703,98 | 18.030,60 |
| Pindaí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 15,27 | 15,59 | 15,91 | 16,25 | 16,59 | 16,94 | 17,29 | 17,66 | 18,03 | 18,41 | 14,86 | 15,11 | 15,38 | 15,64 | 15,91 |
| Demanda (kw) |  | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| Consumo (kwh).ano | 0,00 | 32.465,51 | 33.147,06 | 33.842,93 | 34.553,40 | 35.278,78 | 36.019,40 | 36.775,56 | 37.547,60 | 38.335,85 | 39.140,64 | 31.591,17 | 32.139,02 | 32.696,37 | 33.263,38 | 33.840,23 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 4.530,24 | 4.625,34 | 4.722,44 | 4.821,58 | 4.922,80 | 5.026,15 | 5.131,66 | 5.239,39 | 5.349,38 | 5.461,68 | 4.408,23 | 4.484,68 | 4.562,45 | 4.641,57 | 4.722,07 |
| Candiba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 13,46 | 13,82 | 14,19 | 14,57 | 14,96 | 15,36 | 15,78 | 16,20 | 16,63 | 17,08 | 14,26 | 14,62 | 14,98 | 15,34 | 15,72 |
| Demanda (kw) |  | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| Consumo (kwh).ano | 0,00 | 67.246,38 | 69.050,06 | 70.902,12 | 72.803,86 | 74.756,60 | 76.761,72 | 78.820,62 | 80.934,75 | 83.105,58 | 85.334,64 | 71.268,98 | 73.024,89 | 74.824,06 | 76.667,56 | 78.556,48 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 9.383,56 | 9.635,25 | 9.893,68 | 10.159,05 | 10.431,54 | 10.711,33 | 10.998,63 | 11.293,63 | 11.596,55 | 11.907,60 | 9.944,87 | 10.189,89 | 10.440,95 | 10.698,19 | 10.961,77 |
| Morrinhos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia |  | 16,07 | 16,25 | 16,43 | 16,61 | 16,79 | 16,98 | 17,16 | 17,35 | 17,54 | 17,74 | 17,93 | 18,13 | 18,33 | 18,53 | 18,73 |
| Demanda (kw) |  | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
| Consumo (kwh).ano | 0,00 | 96.579,97 | 97.643,38 | 98.718,49 | 99.805,44 | 100.904,36 | 102.015,38 | 103.138,63 | 104.274,25 | 105.422,38 | 106.583,14 | 107.756,69 | 108.939,14 | 110.134,58 | 111.343,12 | 112.564,94 |
| Custo Dem (R$/ano) | 0,00 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 |
| Custo Cons (R$/ano) | 0,00 | 13.476,77 | 13.625,16 | 13.775,18 | 13.926,85 | 14.080,19 | 14.235,23 | 14.391,96 | 14.550,43 | 14.710,64 | 14.872,61 | 15.036,37 | 15.201,37 | 15.368,18 | 15.536,82 | 15.707,31 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custo Dem (R$/ano) | - | 2.015 | 2.055 | 2.096 | 2.139 | 2.182 | 2.227 | 2.273 | 2.320 | 2.369 | 2.418 | 2.640 | 2.751 | 2.801 | 2.852 | 2.905 |
| Custo Cons (R$/ano) | - | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |

Continua

Quadro 6.33 - Custos Com Energia Com Projeto (Continuação)

| Discriminação |  | Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| EEAAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia | 20,74 | 21,22 | 21,70 | 22,19 | 22,70 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| Demanda (kw) | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 | 457,94 |
| Consumo (kwh).ano | 3.469.437 | 3.548.596 | 3.629.562 | 3.712.375 | 3.797.078 | 3.883.713 | 3.883.713 | 3.883.713 | 3.883.713 | 3.883.713 | 3.883.713 | 3.883.713 | 3.883.713 | 3.883.713 |
| Custo Dem (R$/ano) | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 | 88.913,86 |
| Custo Cons (R$/ano) | 484.125,19 | 495.171,14 | 506.469,12 | 518.024,87 | 529.844,29 | 541.933,38 | 541.933,38 | 541.933,38 | 541.933,38 | 541.933,38 | 541.933,38 | 541.933,38 | 541.933,38 | 541.933,38 |
| EEAT-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia | 17,89 | 18,29 | 18,71 | 19,13 | 19,56 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Demanda (kw) | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 | 675,06 |
| Consumo (kwh).ano | 4.411.506 | 4.510.892 | 4.612.516 | 4.716.430 | 4.822.685 | 4.931.334 | 4.931.334 | 4.931.334 | 4.931.334 | 4.931.334 | 4.931.334 | 4.931.334 | 4.931.334 | 4.931.334 |
| Custo Dem (R$/ano) | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 | 131.070,21 |
| Custo Cons (R$/ano) | 615.581,54 | 629.449,81 | 643.630,51 | 658.130,68 | 672.957,53 | 688.118,40 | 688.118,40 | 688.118,40 | 688.118,40 | 688.118,40 | 688.118,40 | 688.118,40 | 688.118,40 | 688.118,40 |
| EEAT-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia | 18,79 | 19,03 | 19,26 | 19,51 | 19,75 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Demanda (kw) | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| Consumo (kwh).ano | 38.828,87 | 39.316,94 | 39.811,14 | 40.311,55 | 40.818,26 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 |
| Custo Dem (R$/ano) | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 |
| Custo Cons (R$/ano) | 5.418,18 | 5.486,29 | 5.555,25 | 5.625,07 | 5.695,78 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 |
| EEAT-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia | 2,44 | 2,48 | 2,53 | 2,57 | 2,61 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Demanda (kw) | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 |
| Consumo (kwh).ano | 110.445,87 | 112.392,96 | 114.374,37 | 116.390,71 | 118.442,59 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 |
| Custo Dem (R$/ano) | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 |
| Custo Cons (R$/ano) | 15.411,62 | 15.683,31 | 15.959,80 | 16.241,16 | 16.527,48 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 |
| EEAT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia | 7,37 | 7,50 | 7,64 | 7,78 | 7,93 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| Demanda (kw) | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 |
| Consumo (kwh).ano | 131.598,41 | 134.026,24 | 136.498,86 | 139.017,09 | 141.581,79 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 |
| Custo Dem (R$/ano) | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 |
| Custo Cons (R$/ano) | 18.363,24 | 18.702,02 | 19.047,05 | 19.398,45 | 19.756,32 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 |
| EEAT5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas de funcion/dia | 16,19 | 16,47 | 16,76 | 17,05 | 17,34 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 |
| Demanda (kw) | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| Consumo (kwh).ano | 34.427,09 | 35.024,12 | 35.631,50 | 36.249,42 | 36.878,05 | 37.517,58 | 37.517,58 | 37.517,58 | 32.465,51 | 32.465,51 | 32.465,51 | 32.465,51 | 32.465,51 | 32.465,51 |
| Custo Dem (R$/ano) | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 |
| Custo Cons (R$/ano) | 4.803,96 | 4.887,27 | 4.972,02 | 5.058,24 | 5.145,96 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 |
| EEAT6 | 16,11 | 16,51 | 16,91 | 17,33 | 17,76 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| Horas de funcion/dia | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| Demanda (kw) | 80.491,94 | 82.475,09 | 84.507,09 | 86.589,16 | 88.722,53 | 90.908,46 | 90.908,46 | 90.908,46 | 90.908,46 | 90.908,46 | 90.908,46 | 90.908,46 | 90.908,46 | 90.908,46 |
| Consumo (kwh).ano | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 | 2.656,02 |
| Custo Dem (R$/ano) | 11.231,85 | 11.508,57 | 11.792,12 | 12.082,65 | 12.380,34 | 12.685,37 | 12.685,37 | 12.685,37 | 12.685,37 | 12.685,37 | 12.685,37 | 12.685,37 | 12.685,37 | 12.685,37 |
| Custo Cons (R$/ano) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Continua

Quadro 6.33 - Custos Com Energia Com Projeto (Continuação)

| Discriminação |  | Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| CER-RAD | 18,94 | 19,15 | 19,36 | 19,57 | 19,78 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Horas de funcion/dia | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
| Demanda (kw) | 113.800,15 | 115.048,93 | 116.311,40 | 117.587,73 | 118.878,07 | 120.182,57 | 120.182,57 | 120.182,57 | 120.182,57 | 120.182,57 | 120.182,57 | 120.182,57 | 120.182,57 | 120.182,57 |
| Consumo (kwh).ano | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 | 3.194,34 |
| Custo Dem (R$/ano) | 15.879,67 | 16.053,93 | 16.230,09 | 16.408,19 | 16.588,25 | 16.770,28 | 16.770,28 | 16.770,28 | 16.770,28 | 16.770,28 | 16.770,28 | 16.770,28 | 16.770,28 | 16.770,28 |
| Custo Cons (R$/ano) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAD - Piil | 2.959 | 3.014 | 3.070 | 3.128 | 3.187 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 |
| Horas de funcion/dia | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Demanda (kw) | 2.429 | 2.484 | 2.540 | 2.598 | 2.657 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 |
| Consumo (kwh).ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custo Dem (R$/ano) | 18,79 | 19,03 | 19,26 | 19,51 | 19,75 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Custo Cons (R$/ano) | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| Pindaí | 38.828,87 | 39.316,94 | 39.811,14 | 40.311,55 | 40.818,26 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 | 41.331,33 |
| Horas de funcion/dia | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 | 1.098,55 |
| Demanda (kw) | 5.418,18 | 5.486,29 | 5.555,25 | 5.625,07 | 5.695,78 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 | 5.767,37 |
| Consumo (kwh).ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custo Dem (R$/ano) | 2,44 | 2,48 | 2,53 | 2,57 | 2,61 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Custo Cons (R$/ano) | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 | 124,01 |
| Candiba | 110.445,87 | 112.392,96 | 114.374,37 | 116.390,71 | 118.442,59 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 | 120.530,65 |
| Horas de funcion/dia | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 | 24.078,73 |
| Demanda (kw) | 15.411,62 | 15.683,31 | 15.959,80 | 16.241,16 | 16.527,48 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 | 16.818,85 |
| Consumo (kwh).ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custo Dem (R$/ano) | 7,37 | 7,50 | 7,64 | 7,78 | 7,93 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
| Custo Cons (R$/ano) | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 48,90 |
| Morrinhos | 131.598,41 | 134.026,24 | 136.498,86 | 139.017,09 | 141.581,79 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 | 144.193,80 |
| Horas de funcion/dia | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 | 9.494,04 |
| Demanda (kw) | 18.363,24 | 18.702,02 | 19.047,05 | 19.398,45 | 19.756,32 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 | 20.120,80 |
| Consumo (kwh).ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custo Dem (R$/ano) | 16,19 | 16,47 | 16,76 | 17,05 | 17,34 | 17,64 | 17,64 | 17,64 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 15,27 |
| Custo Cons (R$/ano) | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| TOTAL | 34.427,09 | 35.024,12 | 35.631,50 | 36.249,42 | 36.878,05 | 37.517,58 | 37.517,58 | 37.517,58 | 32.465,51 | 32.465,51 | 32.465,51 | 32.465,51 | 32.465,51 | 32.465,51 |
| Custo Dem (R$/ano) | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 | 1.130,45 |
| Custo Cons (R$/ano) | 4.803,96 | 4.887,27 | 4.972,02 | 5.058,24 | 5.145,96 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 | 5.235,20 |

Quadro 6.37 - Custos de Operação e Manutenção com Projeto, Mil Reais (2010 - 2041)

| Discriminação | Custo Unit. (R$/m³) | Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Custos Fixos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M O Q |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| M O N Q |  | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Manutenção e outros custos |  | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Energia(demanda) |  | 0 | 0 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Outros |  | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Custos Variáveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| M O Q | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| M O N Q | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Prod. Químicos | 0,1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Manutenção(outros) | 0,0000 | 458,15 | 684,58 | 705,24 | 726,45 | 748,21 | 770,55 | 793,46 | 814,69 | 836,46 | 858,74 | 881,56 | 904,96 | 927,04 | 949,66 | 972,80 | 996,49 | 1.020,7 |
| Energia elétrica* | 0,3424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS C/P |  | 4.239 | 1.534 | 1.574 | 1.616 | 1.658 | 1.702 | 1.746 | 1.792 | 1.840 | 1.888 | 1.938 | 2.110 | 2.220 | 2.271 | 2.322 | 2.375 | 2.429 |

| Discriminação | Custo Unit. (R$/m³) |  |  |  |  |  |  | Anos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| Custos Fixos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M O Q |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| M O N Q |  | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Manutenção e outros custos |  | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Energia(demanda) |  | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Outros |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Custos Variáveis |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M O Q | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M O N Q | 0,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prod. Químicos | 0,1023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenção(outros) | 0,0000 | 1.043,80 | 1.067,38 | 1.091,50 | 1.116,16 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 | 1.141,39 |
| Energia elétrica* | 0,3424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS C/P |  | 6.358 | 2.540 | 2.598 | 2.657 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 |

Quadro 6.38 - Custos OAM, Incrementais

| Discriminação | Unidade | Valor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ano 01/10 | Ano 11/20 | Ano 21/30 |
| A - CUSTOS FIXOS |  |  |  |  |
| A1) COM PROJETO |  |  |  |  |
| Pessoal Qualificado | R$/ano | 126 | 126 | 126 |
| Pessoal Não Qualificado | R$/ano | 328 | 328 | 328 |
| Manutenção e outros custos | R$/ano | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Energia(demanda) | R$/ano | 481 | 530 | 530 |
| Outros (Material) | R$/ano | 45 | 45 | 45 |
| A2) SEM PROJETO |  |  |  |  |
| Pessoal Qualificado | R$/ano | 126 | 126 | 126 |
| Pessoal Não Qualificado | R$/ano | 328 | 328 | 328 |
| Mat.Exped.,Aluguel | R$/ano | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Energia(demanda) | R$/ano | 0 | 0 | 0 |
| Outros (Material) | R$/ano | 0 | 0 | 0 |
| A3) INCREMENTAL |  |  |  |  |
| Pessoal Qualificado | R$/ano | 0 | 0 | 0 |
| Pessoal Não Qualificado | R$/ano | 0 | 0 | 0 |
| Mat.Exped.,Aluguel | R$/ano | 0 | 0 | 0 |
| Energia(demanda) | R$/ano | 481 | 530 | 530 |
| Outros (Material) | R$/ano | 45 | 45 | 45 |
| B - VARIÁVEIS INCREMENTAIS* |  |  |  |  |
| Pessoal Qualificado | R$/m³ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Pessoal NãoQualificado | R$/m³ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Prod. Químicos | R$/m³ | 0,10225 | 0,10225 | 0,10225 |
| Manutenção (outros) | R$/m³ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Energia elétrica | R$/m³ | 0,34239 | 0,34239 | 0,34239 |
| TOTAL | R$/m³ | 0,44464 | 0,44464 | 0,44464 |
| *Por m³ de água bruta incremental |  |  |  |  |

Quadro 6.39 - Estrutura Tarifária da EMBASA

| Categoria | Faixa de Consumo (m³) | Tarifa (R$ / m³) |
| --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL | Até 10 m³ (1) | 12,85 |
|  | 11 - 15 m³ | 3,59 |
|  | 15 a 20 m³ | 3,83 |
| COMERCIAL | < 10 | 16,65 |
|  | 11 -- 30 | 8,56 |
|  | 30 -- 50 | 9,51 |
|  | > 50 | 9,51 |
| INDUSTRIAL | < 10 | 38,05 |
|  | 11 -- 30 | 8,56 |
|  | 30 -- 50 | 9,51 |
|  | > 50 | 9,51 |
| PÚBLICA | < 10 | 39,00 |
|  | 11 -- 30 | 7,75 |
|  | 30 -- 50 | 8,23 |
|  | > 50 | 9,70 |

NOTAS COMPLEMENTARES

(1) Valor mensal da Conta

Quadro 6.40 - Cálculo da Tarifa Média Com Projeto

| Comunidades | Atendimento | Micromedição | Consumo Per Capita (l/hab/dia) | Nº de ligações medidas | Nº de ligações não-medidas | Consumo Medido (m³/lig.mês) | Receita Medida | Cons Estimado (m³/lig.mês) | Receita Estimada | Receita Total R$/ano | Consumo Total (m³) | Tarifa Média (R$/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caetité | 100% | 100,00% | 130,00 | 1.537 | 0 | 12,90 | 36.562 | 0,00 | 0 | 438.740 | 237.979 | 1,8436 |
| Candiba | 100% | 100,00% | 130,00 | 2.013 | 0 | 12,90 | 47.886 | 0,00 | 0 | 7.767 | 311.688 | 1,8436 |
| Guanambi | 100% | 100,00% | 150,00 | 19.466 | 0 | 14,89 | 608.609 | 0,00 | 0 | 9.031 | 3.477.114 | 2,1004 |
| Iuiú | 100% | 100,00% | 110,00 | 1.786 | 0 | 10,92 | 29.122 | 0,00 | 0 | 10.331 | 233.996 | 1,4934 |
| Malhada | 100% | 100,00% | 150,00 | 1.410 | 0 | 14,89 | 44.074 | 0,00 | 0 | 10.586 | 251.802 | 2,1004 |
| Matina | 100% | 100,00% | 130,00 | 1.295 | 0 | 12,90 | 30.795 | 0,00 | 0 | 10.586 | 200.444 | 1,8436 |
| Palmas de Monte Alto | 100% | 100,00% | 130,00 | 2.987 | 0 | 12,90 | 71.038 | 0,00 | 0 | 10.586 | 462.384 | 1,8436 |
| Pindaí | 100% | 100,00% | 130,00 | 1.078 | 0 | 12,90 | 25.640 | 0,00 | 0 | 10.586 | 166.889 | 1,8436 |
| Maniaçu | 100% | 100,00% | 110,00 | 320 | 0 | 10,92 | 5.214 | 0,00 | 0 | 10.586 | 41.897 | 1,4934 |
| Pajeú do Vento | 100% | 100,00% | 110,00 | 255 | 0 | 10,92 | 4.160 | 0,00 | 0 | 10.586 | 33.422 | 1,4934 |
| Ceraíma | 100% | 100,00% | 110,00 | 436 | 0 | 10,92 | 7.112 | 0,00 | 0 | 10.586 | 57.143 | 1,4934 |
| Mutãs | 100% | 100,00% | 150,00 | 928 | 0 | 14,89 | 29.007 | 0,00 | 0 | 10.586 | 165.726 | 2,1004 |
| Guirapá | 100% | 100,00% | 110,00 | 311 | 0 | 10,92 | 5.071 | 0,00 | 0 | 10.586 | 40.748 | 1,4934 |
| Ibitira | 100% | 100,00% | 150,00 | 667 | 0 | 14,89 | 20.850 | 0,00 | 0 | 10.586 | 119.118 | 2,1004 |
| Brejinho das Ametistas | 100% | 100,00% | 120,00 | 232 | 0 | 11,91 | 4.653 | 0,00 | 0 | 10.586 | 33.178 | 1,6831 |
| Morrinhos | 100% | 100,00% | 110,00 | 439 | 0 | 10,92 | 7.161 | 0,00 | 0 | 10.586 | 57.539 | 1,4934 |
| Julião | 100% | 100,00% | 130,00 | 626 | 0 | 12,90 | 14.883 | 0,00 | 0 | 10.586 | 96.876 | 1,8436 |
| Pilões | 100% | 100,00% | 100,00 | 601 | 0 | 9,92 | 7.553 | 0,00 | 0 | 10.586 | 71.604 | 1,2658 |
|  |  |  |  | 36.388 |  | 12,82 |  |  |  |  | Tarifa(R$/m³) | 1,98 |