# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.	MATERIAIS

4.	EQUIPAMENTOS

5.	EXECUÇÃO

6.	CONTROLE

Esta Especificação abrange os itens do SUB-GRUPO 121000.

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimento e a serem adotados na execução de túnel, por processo de cravação de tubo de concreto.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Cravação de Tubos de Concreto: processo de escavação não destrutiva, que consiste em executar túneis circulares através de cravação de tubos de concreto, com equipamento constituído basicamente por um cilindro de aço, ou carcaça, no qual o avanço é provocado por um conjunto de macacos hidráulicos instalados no poço de serviço. A escavação do solo, dentro do cilindro é feita à medida que se faz a sua cravação.

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este tipo de revestimento é recomendado para túneis com diâmetros de 0,50 a 2,00m.

O processo é empregado em diversas situações e locais onde se necessita executar instalações subterrâneas sem interferência na superfície, tais como:

- sob auto-estradas, sem interrupção de trânsito e veículos;

- sob ferrovias, sem interrupção do tráfego;

- sob avenidas, sem interrupção do tráfego.

Os serviços a serem realizados pelo Construtor compreendem, basicamente, o desenvolvimento do projeto, com serviços topográficos detalhados, pesquisa de interferências, execução de sondagens necessárias a definição e aprovação do método executivo, que deverão ser acompanhados das memórias de cálculo hidráulicos, geotécnicos, estruturais, com as justificativas necessárias.

O Construtor deverá apresentar todas as informações referentes ao método executivo que pretende utilizar na execução das escavações, com justificativas de escolha, condicionantes técnicos, descrição do processo aplicado às condições locais (geotécnicos, interferências, acessos x trânsito, etc.), definição dos equipamentos e materiais a serem utilizados, além dos cuidados especiais a serem adotados.

A aprovação do método e do plano de execução pela EMBASA não exime o Construtor das responsabilidades pela execução e qualidade da Obra.

3.	MATERIAIS

Os materiais empregados na execução dos serviços são:

- tubos de concreto armado com anéis de aço nas extremidades para solda ou emendas com parafusos tensores;

- berço de madeira;

- concreto ciclópico ou quadro de madeira de lei para apoio do macaco hidráulico;

- concreto magro;

- materiais para construção do poço de serviço, conforme Projeto.

Os tubos de concreto deverão resistir aos esforços causados pelas cargas do solo, acrescidas das causadas pelo trânsito de veículos, bem como resistir aos esforços horizontais causados pelo macaco, na cravação. Deverão ser impermeáveis à infiltrações, quando conduzirem esgotos e terão de atender às normas técnicas de estruturas de concreto armado para condução de líquidos agressivos, tanto do ponto de vista de recobrimento das ferragens e fissuração do concreto, bem como das adequadas composições química do cimento e mineralógica dos agregados.

Não serão aceitas peças com falhas em qualquer parte no concreto localizado na superfície das juntas com trincas e/ou fissuras de qualquer abertura.

Obs.: Eventuais reparos somente serão executados obedecendo o plano previamente aprovado pela Fiscalização, no qual devem constar: localização dos reparos, especificação dos produtos a serem aplicados e metodologia de execução.

Em cada segmento deverá ser marcado, de forma indelével e na face interna: o dia de sua fabricação, número de lote, número da peça e fabricante.

Os tubos devem ser devidamente manuseados desde sua produção, transporte, armazenamento, descarga na obra e a efetiva aplicação no túnel, não devendo sofrer impactos em nenhuma das fases do processo. Para tanto deverão ser providenciados amortecedores de impacto nos pontos de descarga.

Os tubos danificados poderão ser recusados no canteiro de obras pela Fiscalização, mesmo que com carimbo de liberação da mesma, emitido anteriormente.

Os tubos nos diâmetros de 0,50 até 1,20m, deverão possuir nas extremidades de cada seção, um anel de aço para possibilitar a emenda através de solda entre as diversas seções. Os tubos de diâmetros maiores – 1,40m, 1,60m, 1,80m e 2,00m – deverão ser emendados por meio de parafusos tensores, previamente preparados para isso.

O concreto, os materiais componentes do concreto, aço e formas, deverão atender ao estabelecido na Especificação ET 09 do Caderno de Encargos.

4.	EQUIPAMENTOS

Este sistema utiliza equipamento próprio para executar túneis circulares e é dotado basicamente de:

- sistema de controle e unidade de força;

- cortadeira rotativa(Shield);

- unidade hidráulica de cravação (macacos hidráulicos);

- aparelho de raio laser para auxiliar no alinhamento do túnel.

Utiliza-se também guindastes para içamento dos tubos de concreto para o interior dos poços de serviço.

A máquina cortadeira deve ser usada em boas condições mecânicas, com todos os pistões funcionando satisfatoriamente. Se ocorrer qualquer defeito ou falha em quaisquer dos pistões, as operações devem ser suspensas imediatamente até que o defeito seja reparado.

5.	EXECUÇÃO

O processo construtivo inicia-se quando a máquina é colocada em um poço de serviço previamente escavado onde, com o auxílio de macacos hidráulicos, é cravada no solo. A escavação é feita mecanicamente através de uma cabeça giratória, dotada de dentes e acionada por motores elétricos.

Na parte posterior da máquina, são colocados tubos de concreto pré-moldados, que são cravados sucessivamente no solo pelo conjunto de macacos hidráulicos.

A propulsão é realizada no poço de serviços provocando também o avanço do equipamento e demais tubos já instalados, liberando assim espaço para colocação de novos tubos. Esses tubos se constituirão no revestimento final do túnel.

O primeiro tubo, juntamente com a carcaça de aço “shield”, deverão ser posicionados no berço para que sejam iniciadas as escavações. Escavados os primeiros 0,50m, deve-se empurrar imediatamente o conjunto para que este ocupe o trecho escavado. Esta operação deverá ser repetida de forma a que fiquem apenas 0,30m sem ser cravados para possibilitar a execução da emenda com a segunda seção, quando então será empurrado todo o conjunto.

No caso de solo com pouca resistência, o conjunto não deverá ser cravado mais do que 0,30m sem que tenha sido feita a escavação do material no interior do tubo.

A tubulação cravada deverá entrar justa no terreno, não podendo ficar folgas significativas externas, devendo, portanto, a tubulação ocupar totalmente a área escavada, não se permitindo recalques no terreno, dispensando-se injeção de preenchimento com argamassa de cimento e areia ou outros materiais.

O uso de explosivos para facilitar o avanço do túnel só será permitido mediante autorização da Fiscalização.

Uma câmera de TV, instalada no interior da carcaça e a utilização de um nivelador a laser, permitem que o equipamento seja operado exteriormente através de um painel de controle instalado em uma cabine, que recebe som e imagem da frente de trabalho, permitindo assim o perfeito direcionamento da escavação e o correto alinhamento e nivelamento da tubulação.

Sempre que possível, o Projeto locará os poços de serviço coincidentes com os poços de visita (PV’s), no caso de utilização do túnel em obras de esgoto. Outros fatores, porém, devem ser considerados na sua localização, tais como: local livre de interferência em outros serviços e que não prejudique o acesso a prédios etc.

O poço de serviço deverá ter dimensões internas mínimas compatíveis com o tipo de equipamento de cravação e profundidade de geratriz inferior externa do tubo cravado, acrescida de 0,30m, para facilitar o esgotamento. O fundo do poço deverá ser regularizado com concreto magro na espessura de 0,10m, para permitir a construção, oposta à direção na qual será cravado o tubo, deverá ser construído um quadro rígido para a reação do macaco hidráulico, que poderá ser em madeira de lei ou em concreto, quando a reação assim o exigir.

No poço de serviço, na parede oposta à da entrada do “shield”, faz-se um nicho totalmente escorado, para abrigar um aparelho de raios laser, que vai auxiliar o direcionamento das escavações.

6.	CONTROLE

A verificação do alinhamento do túnel será feita periodicamente, à frequência de um ponto a não mais de 3,00m de avanço. O desvio observado deverá ser imediatamente corrigido, para repor o eixo do túnel escavado na posição do eixo teórico.

O eixo materializado do túnel escavado não poderá se distanciar, em qualquer ponto, mais de 0,05m contados em qualquer direção, do eixo teórico de Projeto.

O controle de alinhamento do túnel deve ser feito com equipamento a laser, próprio para este fim. Devendo estar instalado de forma a não sofrer movimentações.

Deverá ser feito controle de recalques induzidos pela execução do túnel, através de marcos de recalques superficial no eixo do túnel e em edificações próximas, para verificações periódicas.

O subsolo deverá ser investigado através de sondagens de reconhecimento, para determinação do tipo de solo e verificação do nível d’água.

A critério da Fiscalização e/ou do Projeto, poderão ser solicitados do Construtor outros tipos de controle.