# 1 INTRODUÇÃO

Esta Especificação geral trata das condições gerais relativas à Concepção, Fabricação, Fornecimento, Testes na Fábrica, Transportes até o Local, Descarregamento, Supervisão da Montagem, Instalação e Testes no Local, para contratação de equipamentos.

Estes equipamentos são destinados a Etapa 1A do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) no município de Xique-Xique, Estado da Bahia nos seguintes locais:

- Estrutura de Controle de Nível CN-01;

- Estrutura de Controle de Nível CN-02;

- Estrutura da Tomada D'água do Canal Secundário CS-01.

# 2 ESCOPO DO SERVIÇO

- A presente Especificação, relativa aos equipamentos identificados no item 1, abrange:

- Projeto de fabricação;

- Fabricação e fornecimento;

- Testes de fábrica;

- Seguro e transporte até o local das obras;

- Descarregamento e estocagem em local adequado;

- Inspeção da instalação e montagem;

- Inspeção dos testes no local;

- Inspeção da pré-operação.

# 3 DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os equipamentos previstos nestas Especificações deverão apresentar-se em perfeito estado de funcionamento, tanto individualmente, com em conjunto, devendo para tal, serem:

- Concebidos tendo em conta as técnicas mais atuais;

- Munidos de todas as peças e acessórios a seu bom funcionamento e a segurança de sua operação;

- Ajustados perfeitamente às obras ou equipamentos que não façam parte dos itens em contratação;

- Capazes de assegurar, em todas as condições, normais e excepcionais de utilização, a totalidade das manobras que podem se revelar necessárias, sem que se tenha de recorrer a outros materiais que não aqueles previstos e instalados para este fim.

- Considera-se que a Contratada conheça a localização do Projeto e:

- Os desenhos de projeto executivo das obras civis onde serão instalados os equipamentos, caso estes estejam elaborados antes da assinatura do Contrato;

- As obras civis onde serão instalados os equipamentos, se estas estiverem executadas antes da assinatura do Contrato.

# 4 DEFINIÇÕES

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Empresa Pública vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, entidade responsável pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos equipamentos a serem licitados. Para efeito destas Especificações será denominada “Contratante”.

Fornecedor - é fabricante, ou grupo de fabricantes, dos quais um deles será líder. Segundo a forma de licitação, o Fornecedor poderá ter uma relação direta com a Contratante.

Montadora - é empresa encarregada da instalação e/ou montagem dos equipamentos ora especificados e será contratada diretamente pela Contratante.

Empreiteira - é a empresa encarregada pela execução parcial ou total do empreendimento .

A Empreiteira poderá ser uma Construtora ou um Fornecedor, de preferência com experiência em grandes Contratos de Obras Públicas.

Quando a Empreiteira for a responsável pela implantação global do Empreendimento, tanto o Fornecedor quanto a Montadora serão contratados diretamente pela mesma, garantindo desta forma ter-se um único interlocutor com a Contratante.

Contratada - é a empresa (Fornecedor, Montadora) que subscreveu com a Contratante, mediante Contrato, um compromisso parcial ou total, dos serviços discriminados nesta Especificação.

Inspetor – engenheiro(s) ou técnico (s) superior (s) de um Fabricante encarregado de verificar a boa execução da Montagem, Instalação, Testes e Pré-Operação para a Empreiteira ou Montadora.

Fiscalização - equipe da Contratante atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização dos contratos.

Supervisão - é a empresa de engenharia de projetos, contratada diretamente pela Contratante, para assessorar a Contratante em todos os assuntos técnicos relativos aos serviços discriminados nesta Especificação.

Quando da execução dos testes de fábrica, e por solicitação da Fiscalização, a empresa de Supervisão indicará um Supervisor para acompanhamento e assessoramento da Fiscalização.

# 5 IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDA

Deverão ser utilizadas na Proposta e nos documentos a serem apresentadas pela Contratada, durante a execução do Contrato, as unidades do Sistema Internacional de Unidades.

Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nelas, serão indicados entre parêntesis ao lado da correspondente unidade oficial.

Manuais de instruções, legendas, folhetos, relatórios de ensaios, etc, emitidos pela Contratada, deverão ser redigidos em português (ou outro idioma com tradução em português).

# 6 NORMAS

Para fins de projeto, matéria prima a ser utilizada na fabricação, ensaios e montagem se encontra relacionada nas especificações seguintes, as normas e/ou entidades normativas a serem satisfeitas pelos equipamentos, tubulações e materiais.

As normas e/ou entidades normativas citadas não excluem outras que assegurem qualidade igual ou superior às especificadas, desde que o Fornecedor cite claramente em sua Proposta as normas alternativas, e os itens em que elas são aplicáveis.

Os equipamentos deverão ser projetados, fabricados e testados de acordo com as últimas revisões das normas aplicáveis das seguintes organizações:

| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| --- | --- |
| AGMA | American Gear Manufacturers Association |
| AISC | American Institute of Steel Construction |
| AISI | American Iron and Steel Institute |
| ANSI | American National Standard Institute |
| API | American Petroleum Institute |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| FEM | Federation Européene de la Manutention |
| HIS | Hydraulic Institute Standards |
| IEC | International Electrotechnical Comission |
| IEEC | Institute of Electrical and Eletronics Engineers |
| ISO | International Standard Organization |
| NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| SAE | Society of Automotive Engineers |
| SSPC | Steel Structures Painting Council |
| ANSI/AWWA | C200, tubos soldados revestidos ou protegidos, para tubulações de água |
| ANSI/AWWA | C203, revestimentos exteriores a base de argamassas hidrocarbonatadas |
| ANSI/AWWA | C205, revestimentos interiores com argamassa de cimento |
| ANSI/AWWA | C206, realização de soldas de campo |
| ANSI/AWWA | C208, dimensões de peças especiais |
| ANSI/AWWA | CS210, revestimentos interiores e exteriores a base de epóxi líquido |
| ANSI/AWWA | C214, revestimentos em polietileno em faixa |
| NF-49710 | Revestimento em três camadas em base de polietileno |
| NF-49711 | Revestimento em três camadas em base de polipropileno |
| ISO-8501-1 | Testes de bombas na fábrica |
| NF- EM 462 | Testes não destrutivos qualidade de imagem de radiogramas |
| ISSO-1106-3 | Exame radiográfico das juntas circulares soldadas por fusão em tubos de aço de espessura inferior ou igual a 50 mm. |

Quaisquer divergências entre as especificações do  Fornecedor e as normas aqui citadas, este poderá apresentar a alternativa, desde que justificada tecnicamente.

Quaisquer outras dúvidas que possam surgir durante a execução de qualquer fase do processo de aquisição e/ou fabricação, devidas a enganos ou divergências entre os documentos técnicos pertinentes, deverão ser obrigatoriamente levadas ao conhecimento da Contratante, por escrito.

O Fornecedor deverá, nestes casos, adotar a solução indicada, por escrito, pela Contratante.

# 7 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DADOS SOBRE A ÁGUA DO RIO SÃO FRANCISCO

## 7.1 Condições Climáticas

### 7.1.1 Distribuições das Precipitações Mensais e Anuais

- Margem esquerda do rio Verde

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 92 | 109 | 53 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 | 101 | 115 | 620 |

- Margem direita do rio Verde

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 87 | 104 | 51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28 | 96 | 109 | 590 |

### Temperatura

### 7.1.3	 Umidade Relativa

### 7.1.4	Ventos

]

## 7.2	 Dados sobre a Água do Rio São Francisco

## 7.2.1	Granulometria do Material em Suspensão

### 7.2.2	Análises Físico-Químicas

ARQUIVO QD.XLS  - QUALIDADE DA ÁGUA do Rio São Francisco EM MORPARÁ

IDEM-QUADRO QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO SÃO FRANCISCO

# 8-EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

A extensão do fornecimento inclui os seguintes itens, mas não se limita a eles:

- Projeto Completo (desenhos, dados dos catálogos, memoriais de cálculo, etc.) e seu envio para aprovação;

- Fornecimento de manual de instruções para montagem, aferição, operação e manutenção dos equipamentos e/ou materiais, após a execução a aprovação dos testes em fábrica ;

- Fabricação e fornecimento dos equipamentos, tubulações e/ou materiais, de acordo com a respectiva Especificação Técnica dos mesmos e com os desenhos aprovados;

- Fornecimento de ferramentas especiais necessárias à montagem, operação e manutenção dos equipamentos, se for o caso;

- Fornecimento de peças sobressalentes, conforme especificado nas Condições Gerais de Contrato;

- Testes (na fábrica)dos equipamentos, tubulações e/ou materiais, conforme indicado nesta Especificação e na Folha de Dados, correspondente a cada item especificado;

- Embalagem, transporte e seguro dos equipamentos, da fábrica até o local da obra, e instruções de descarga no local, conforme estabelecido nas Condições Gerais de Contrato;

- Inspeção de montagem e instalação dos equipamentos e/ou materiais, devendo estar incluído no fornecimento uma quantidade adicional de 10% do total de parafusos, hastes roscadas, porcas, arruelas, pinos, etc., que serão utilizados por ocasião da montagem na obra.

- O custo da Supervisão de Montagem pelo fornecedor deverá ser informado sendo que sua efetiva realização deverá estar garantida a qualquer tempo, mas não será item relevante ao julgamento das propostas de fornecimento, apenas nas propostas de montagem.

- Inspeção de ensaios e testes dos equipamentos na obra e início de operação (pré-operação);

- Instruções técnicas ao pessoal de operação e manutenção da Contratante;

- Fornecimento de garantia dos equipamentos e/ou materiais, conforme as Condições Gerais de Contrato.

# 9 PROJETO

## 9.1 Valores dimensionais

Os valores dimensionais característicos a serem considerados para os estudos de cada equipamento serão aqueles valores nominais indicados nas Folhas de Dados.

- Matérias primas

Exceto imperativo técnico, devidamente justificado pela Contratada, todas as peças constituintes dos diversos equipamentos serão executadas com materiais clássicos.

- Restrições admitidas nos cálculos

Serão utilizados coeficientes de segurança, com folga, no dimensionamento de todas as peças e particularmente nos cálculos das peças submetidas a fadigas locais ou alternadas, a vibrações ou a oxidação.

Além disso, é preciso que a determinação das tensões admissíveis seja estabelecida tendo em conta todas as causas normais de esforços, tais como pressões internas, peso próprio, etc., sem nenhuma contribuição dos concretos de bloqueio na sustentação dos esforços.

- Reações sobre as alvenarias

A Contratada levará em conta, no momento da elaboração dos desenhos de obras civis, as cargas, momentos e pressões transmissíveis às alvenarias.

# 10 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

## 10.1 Condições Gerais

As diferentes peças do fornecimento não poderão ser fabricadas sem que seja com material de primeira qualidade, sem uso e conforme as regras homologadas; deverão apresentar um acabamento compatível com sua importância, seu posicionamento e sua destinação.

A Contatada deve conhecer perfeitamente a natureza das águas utilizadas tal que, em todas as condições de funcionamento normal, o equipamento por ela fornecido não apresente qualquer caráter anormal de uso em função desse desconhecimento.

Todas as peças susceptíveis de desgaste contínuo pela ação das águas deverão dispor de partes removíveis, permitindo sua reparação fácil e econômica, ou que limite a necessidade de substituição da peça por inteiro, quando isto não puder ser evitado.

## 10.2	Comportas em Geral

### 10.2.1	Características de Fabricação das Comportas

- Disposições Gerais

- Hastes de Acionamento das Comportas

As hastes de acionamento das comportas deverão ser fabricadas em bronze na forma disposta na norma ASTM B62 ou ASTM B584. Também podem ser em aço inoxidável AISI 304.

As hastes de acionamento para comportas devem ser projetadas para uma resistência mínima de 60.000 psi. (4.200 kgf/cm2) à tração e de 40.000 psi. (2.800 kgf/cm2) à compressão e uma elongação de pelo menos 10 % em 50 mm.

- Pintura de Proteção

Salvo indicação contrária, e com exceção das superfícies de aço inoxidável, as superfícies ferrosas de todas as válvulas de 100 mm ou mais e comportas, que estejam em contato com fluxos d’água, bem como as superfícies exteriores das válvulas submersas, deverão ser cobertas com epóxi na forma disposta nestas Especificações.

- Acionadores de Comportas

Nos casos que se indiquem, as comportas deverão contar com acionadores elétricos e/ou hidráulicos do tipo recomendado pelo fabricante. Os acionadores de mesmo tipo deverão ser fornecidos pelo mesmo fabricante. Os acionadores de comportas, de qualquer classe que sejam, deverão ser instalados, regulados e testados pelo fabricante das comportas na fábrica.

As linhas de pressão hidráulica deverão ser de aço inoxidável ANSI 304, devendo suportar uma pressão interna, em suas conexões principalmente, pelo menos 2 vezes a pressão máxima de trabalho.

- Porcas e Parafusos

As porcas e parafusos para comportas  deverão cumprir com o disposto nestas Especificações.

- Fim de Curso

As comportas de Segmento de painel curvo, terão seus sensores de "fim de curso" do tipo elétrico/eletrônico de proximidade bem como sensores eletroeletrônicos de posicionamento do painel.

10.2.2	Testes de Fábrica

- Disposições Gerais

As comportas deverão submeter-se a teste na forma indicada pelas normas ISO. Salvo indicação contrária, cada painel de comporta e seus suportes deverão ser submetidos a uma pressão de ensaio igual a 1,5 vezes sua pressão nominal máxima.

- Testes de Prova de Projeto

O Fornecedor deverá prover à Contratante duas (2) cópias certificadas do laudo de um laboratório de testes independente, atestando a aprovação do teste de prova de projeto.

### 10.2.3	Instalação das Comportas

- Disposições Gerais

As comportas, unidades de acionamento e operação, hastes de acionamento, suportes e demais acessórios deverão instalar-se de acordo com as instruções do Fabricante.

As comportas deverão ter suportes em V no lado interno do painel e em ambas as laterais, podendo ser fixados na parte de cima e de baixo ou em outra posição mais conveniente, conforme concepção e serem acionadas por macacos hidráulicos, também em ambos as laterais do painel.

As unidades de controle e acionamento das comportas poderão ser do tipo independente, ou do tipo múltiplo desde que sua concepção seja adequada ao uso. Essas unidades deverão funcionar em abrigos a serem construídos pela montadora ao lado das obras conexas, ficando a uma distancia máxima de até 50 m (da saída da unidade hidráulica até a entrada do macaco hidráulico).

- Acesso

As comportas deverão ser concebidas e fabricadas em módulos separados para que se possa proceder a sua instalação e montagem sem a necessidade de equipamentos especializados.

- Acessórios das Comportas

Indicar a instalação conjunta de comporta, sensores, interruptores e controles. Os conjuntos deverão ser montados e instalados de modo que fique assegurado que os subsistemas sejam compatíveis entre si e operem de forma adequada.

## 10.3	Facilidade de Desmontagem

Dentro dos limites impostos pelas necessidades técnicas de fabricação, os diferentes componentes e peças que os compõem deverão ser arranjados de maneira a facilitar os trabalhos de desmontagem e manutenção com vistas ao controle, limpeza ou retorno ao estado anterior.

## 10.4	Vibrações

Os esforços hidráulicos não deverão produzir vibrações prejudiciais aos diversos equipamentos e às alvenarias.

## 10.5	Execução das Soldas

As soldas serão executadas dentro dos padrões de soldagem. As soldas de montagem serão cuidadosamente niveladas e desbastadas.

Os soldadores deverão ser aprovados nas provas de qualificação profissional para o tipo de trabalho e o modo operatório em causa. Os certificados de qualificação serão submetidos à Contratante.

As soldas serão preparadas com chanfro (tipo coração aberto) em V (solda de um lado só) ou em X (solda dos dois lados). As soldas em V serão normalmente com chanfro aberto contra o exterior.

Um talão reto na base do chanfro será admitido somente se ele for de altura regular, suficientemente pequeno para permitir a penetração.

As soldas serão refeitas do lado avesso depois de marteladas.

## 10.6	Conexões/Lubrificações

As conexões previstas nas linhas de pressão hidráulica (direta e retorno), deverão ser tais	que evitem vazamentos sendo dimensionadas para suportar até 2 vezes a pressão máxima de trabalho e veda roscas especiais. Conexões T's, joelhos e demais acessórios também devem seguir os mesmos procedimentos.

Onde existirem peças móveis sujeitas a desgastes, no caso eixo das comportas, deve ser prevista a existência de gaxetas para lubrificação.

## 10.7	Porcas e Parafusos

Exceto indicação contrária, as porcas e parafusos serão protegidos por zincagem cromada ou tratamento similar.

# 11  PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO

- Escolha dos sistemas de proteção

Exceto indicação contrária, a proteção contra a corrosão será assegurada como descrito a seguir:

Para as peças imersas:

- - Preparação da superfície por jato, com grau de proteção    mínimo SA 2,5 (estabelecido segundo a Norma Sueca para Pintura Industrial n0 SIS 05.59.00);

- Uma camada de pintura tapa-poro epóxi-zinco com taxa mínima de 85 % de zinco, tipo SIKAGUARD, rico em  zinco, ou similar de espessura 40 micra ;

- Duas camadas de pintura epóxi, sem solvente tipo SIKAGUARD 64 ou similar, de espessura total sobre filme seco de 160 micra;

- Uma camada de pintura de poliuretano, de espessura 40 micra.

Para as peças fora d’água, exceto vias de rolamento :

- Preparação da superfície por jato, com grau de proteção mínimo  SA 3;

- Uma camada de pintura epóxi inibidora de óxido, de espessura 40 micra;

- Duas camadas de pintura poliuretana acrílica com um conteúdo mínimo de sólidos de 60% em  volume, de espessura total sobre filme seco de 160 micra;

- Uma camada de pintura de poliuretano, de espessura 40 micra.

Para as vias de rolamento fora d’água:

- Preparação da superfície por jateamento, com grau de proteção mínimo  Sa 2,5 ;

- Pintura de preparo na fábrica;

- Uma camada de pintura betuminosa de acabamento, de espessura 200 micra.

- Particularidades de certas peças

As peças que puderem apresentar traços de oxidação susceptíveis de provocar incidentes ou imperfeições de funcionamento deverão ser envolvidas em metal inoxidável ou executadas inteiramente em metal inoxidável.

# 12 SUPERVISÃO E CONTROLE DE FABRICAÇÃO - testes de FÁBRICA

## 12.1	Considerações Gerais

As inspeções a serem executadas pela Contratante na fábrica em nenhuma hipótese eximem o Fornecedor de qualquer de suas obrigações e responsabilidades contratuais.

A Contratante reserva-se o direito de inspecionar qualquer etapa durante o processo de fabricação.

O Fornecedor deverá se comunicar com a Contratante a fim de elaborar, de comum acordo, um Roteiro Básico de Inspeção de cada fornecimento, conforme os prazos estipulados. Esse roteiro deverá também abranger os testes e as inspeções a serem realizados na obra.

O planejamento detalhado dos testes deverá ser submetido à Contratante, para aprovação, 60 dias antes do início dos mesmos.

O Fornecedor deverá anexar ao roteiro a identificação de cada item, o local de sua fabricação e o prazo previsto para a inspeção.

A Contratante iniciará suas inspeções na fábrica somente após ter recebido e aprovado os Desenhos, a Lista de Materiais e os Memoriais de Cálculo relativos ao equipamento ou à parte a ser inspecionada.

O Fornecedor deverá realizar, internamente, os ensaios definitivos constantes do Roteiro Básico de Inspeção, antes das datas dos ensaios e inspeções pela Contratante.

Como resultado desses ensaios, o Fornecedor deverá fazer seu Relatório Interno, que deverá ser apresentado ao Inspetor da Contratante, no dia em que forem iniciados os ensaios, com a presença da Contratante, conforme previsto no Roteiro Básico de Inspeção.

Ao Inspetor da Contratante cabe o direito de solicitar a repetição parcial ou total de cada um dos testes contidos no Relatório Interno do Fornecedor.

Mais verificações poderão ser definidas durante o detalhamento do projeto, sendo elas objeto de acordo prévio entre a Contratante e o Fornecedor.

O Fornecedor deverá enviar à Contratante os documentos relacionados a seguir:

- Cópias dos pedidos de compra e especificações da matéria-prima e componentes;

- Certificados e relatórios de ensaios de materiais;

- Certificados de ensaios de componentes mecânicos e elétricos;

- Relatórios de testes na fábrica.

As normas dos testes não destrutivos  para recebimento de matéria-prima e as normas a serem utilizadas para o controle de soldas são ,respectivamente, as editadas pelas entidades ASTM ou AWWA e ASME aplicáveis ao assunto.

## 12.2	Ensaios e Inspeções Durante a Fabricação

### 12.2.1	Ensaios Destrutivos

- Ensaios mecânicos

Os ensaios de tração deverão obedecer às exigências da NBR 6152, "Determinação das Propriedades Mecânicas à Tração de Materiais Metálicos",  e os de dobramento, à norma NBR 6153, "Determinação da Capacidade de Dobramento de Produtos Metálicos", ambas da ABNT.

Os ensaios de dobramento só serão considerados satisfatórios quando o corpo de prova a ser ensaiado atender às exigências da norma MB-262, da ABNT.

Para chapas, perfis laminados e fundidos, e cabos de aço, o limite de resistência à tração do corpo de prova deverá ser igual ou maior que o limite de resistência mínimo do material que deu origem ao corpo de prova, especificado em norma aceita pela Contratante.

Em relação às soldas, deverão ser feitos ensaios de tração e dobramento de corpos de prova em avesso aos cordões de solda.

Para soldas que unam materiais diferentes, o limite de resistência à tração do corpo de prova deverá ser igual ou maior que o limite de resistência mínimo do material base que apresente maior resistência à tração, especificado em norma aceita pela Contratante.

Para soldas calculadas com resistências à tração menor que a do metal base, o limite de resistência à tração do corpo de prova deverá ser igual ou maior que o limite de resistência à tração do metal da solda, especificado em norma aceita pela Contratante.

- Análise química

Os aços inoxidáveis e outros materiais resistentes à corrosão deverão ser sujeitos à análise química por amostragem, a critério da Contratante, para verificação dos certificados.

O custo dessa análise correrá as expensas da Contratante, desde que o Fornecedor apresente o certificado dos ensaios químicos desses materiais.

### 12.2.2	Ensaios Não-destrutivos

As partes e os materiais relacionados a seguir deverão ser submetidos a ensaios de dureza:

Eixos, tubulação flexível, borrachas de vedação, aços inoxidáveis e superfícies metálicas de componentes submetidos a desgaste.

- As partes e os materiais relacionados a seguir deverão ser submetidos a ensaios por ultra-som:

- 100% das chapas de espessura igual ou superior a 19 mm, segundo a norma ASTM correspondente, em sua forma de matéria prima;

- Peças fundidas e/ou forjadas, como eixos de responsabilidade estrutural;

- Chanfros para soldas na obra;

- Soldas estruturais de topo, caracterizadas nos desenhos construtivos aprovados, deverão ser ensaiadas por amostragem num comprimento equivalente a 30 % do comprimento total do cordão. Os trechos a serem ensaiados deverão ser locados a critério do Inspetor da Contratante. Constatando-se defeitos inaceitáveis, o ensaio por ultra-som se estenderá aos 70 % restantes. As partes rejeitadas deverão ser reparadas e novamente submetidas aos ensaios aplicáveis.

- As peças que não atenderem às exigências dos testes serão recusadas ou rejeitadas.

As partes e os materiais relacionados a seguir deverão ser submetidos a ensaios por líquido penetrante ou partícula magnética:

- 100 % dos cordões de soldas bimetálicas e dos cordões de soldas estruturais (de ângulo);

- Eixos de responsabilidade estrutural, após usinagem final e tratamento térmico.

As peças anteriormente mencionadas serão rejeitadas se após o ensaio apresentarem trincas ou porosidades além do permitido na norma ASME ou em outra aplicável. As partes rejeitadas deverão ser reparadas e novamente submetidas aos ensaios constantes deste item, nas partes aplicáveis. Dependendo da extensão ou do tipo de defeito, a parte defeituosa poderá ser refugada.

Espessura de proteções superficiais: A espessura da camada de cromação e de outros processos similares de proteção superficial deverá ser verificada mediante medidor  magnético (elcômetro) ou outro aparelho indicado. As peças que não apresentarem a  espessura recomendada no Projeto serão rejeitadas.

A demão de pintura de base deverá ser verificada antes da aplicação da demão de acabamento. Deverá ser utilizado medidor magnético (elcômetro). A espessura final da pintura deverá obedecer à especificação do fabricante das tintas e, se não for atingida, a pintura será rejeitada. A verificação das pinturas básicas e de acabamento só deverá ser feita após o tempo necessário de cura da tinta,  especificado pelo Fabricante.

### 12.2.3	Verificações Dimensionais e de Acabamento durante a Fabricação

Partes Estruturais. – Antes da montagem dos componentes mecânicos e após eventuais correções e aprovação das soldas, tratamento térmico e usinagem final, as partes estruturais deverão ser submetidas à verificação dimensional completa e à verificação de acabamento de usinagem.

Elementos Mecânicos. – 100 % dos elementos mecânicos a seguir relacionados deverão ser submetidos à inspeção dimensional e de acabamento, após usinagem final antes de sua montagem:

- Engrenagens;

- Eixos;

- Rolamentos;

- Mancais.

Os demais elementos mecânicos porcas, parafusos, chumbadores ou insert's, etc., após sua usinagem e antes de qualquer montagem, deverão ser inspecionados para fins de conferência dimensional0 por amostragem, a critério da Contratante.

### 12.2.4	Bombas

As bombas deverão ser submetidas aos ensaios mecânicos e elétricos de acordo com a especificação técnica própria.

### 12.2.5	Motores Elétricos

Os motores elétricos deverão ser submetidos, na fábrica, aos ensaios de tipo e de rotina, de acordo com as normas NBR 7094 e NBR 5383, da ABNT.

## 12.3	Ensaios e Inspeções Finais na Fábrica

Os ensaios e as inspeções finais na fábrica deverão ser realizados para cada equipamento, parte de equipamento montados, após o término daqueles anteriormente aplicáveis e definidos no item precedente.

Também deverão ser feitas verificações de acabamento superficial, fabricação e montagem; ensaios de funcionamento em vazio; e quaisquer outras verificações mecânicas ou elétricas necessárias, a fim de comprovar a obediência às exigências das especificações técnicas; ensaios e verificações deverão fazer parte integrante do Roteiro Básico de Inspeção.

## 12.4	Inspeções

Por exclusivo critério da Contratante, o testemunho de seu representante nos Ensaios de Tipo previstos na respectiva Especificação poderá ser dispensado, total ou parcialmente.

Caso o testemunho de seu representante nos Ensaios de Tipo seja dispensado, a Contratante poderá exigir a apresentação de um relatório completo dos mesmos, para cada modelo de equipamento, com todos os dados necessários a uma perfeita compreensão dos ensaios realizados e seus resultados, com garantia da sua autenticidade.

## 12.5	Rejeição do Equipamento na Fábrica

O equipamento será rejeitado se, no decorrer da inspeção ou na conclusão da mesma, forem constatadas falhas ou discordâncias do equipamento em relação às Especificações da Contratante e/ou aos desenhos aprovados.

A rejeição do equipamento não eximirá o Fornecedor de sua responsabilidade relativa à entrega do equipamento na data prevista.

Se na opinião da Contratante ficar caracterizado que o Fornecedor foi incapaz para satisfazer os requisitos exigidos pela Contratante ou se a rejeição tornar impraticável a entrega do equipamento na data prevista, a Contratante reserva-se o direito de rescindir todas suas obrigações e adquirir o equipamento em outra fonte, tornando o Fornecedor inadimplente e sujeito às penalidades aplicáveis ao caso.

## 12.6	Aceitação do Equipamento na Fábrica

O equipamento será considerado aceito quando o resultado final do ensaio de aceitação atender as exigências especificadas. Nesta hipótese, a Contratante fixará, junto à placa de identificação, um selo de “inspecionado” e, após aprovada a embalagem, a Contratante emitirá o “Certificado de Liberação de Material”.

A aceitação do equipamento na fábrica pela Contratante não prejudica o estabelecido no Item 15.2(Aceitação), e não eximirá o Fornecedor de sua responsabilidade em fornecer o equipamento de acordo com o Contrato / Ordem de Compra. Como também não invalidará ou comprometerá qualquer reclamação futura que a Contratante venha a fazer com base na existência de equipamento inadequado, defeituoso ou em desacordo com a Especificação.

# 13 Embalagem e  Transporte

Antes de expedir o equipamento, a Contratada informará a Contratante data de expedição. A Contratante se reserva o direito de retardar, sem que este atraso possa, em qualquer caso, ser invocado para modificar as fórmulas de reajuste de preços (se existir).

A Contratada deverá prever os meios e dispositivos de manuseio que facilitem o descarregamento do equipamento no canteiro de obras, bem como seu carregamento para área onde o mesmo será montado para sua efetiva utilização.

O equipamento deverá ser adequadamente embalado de forma a protegê-lo de danos durante o transporte e a armazenagem, em condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenagem prolongada, exposição à umidade e à maresia e possibilidade de roubo.

Sem limitar as responsabilidades do Fornecedor, relacionam-se a seguir algumas condições que deverão ser observadas, além de outras eventualmente incluídas nesta Especificação.

As caixas, engradados e estrados deverão ser construídos de modo adequado às necessidades de cada embarque e cintados com tiras de aço. A madeira deverá ser seca.

As cintas metálicas deverão ser de aço não recozido, aplicadas com ferramentas esticadoras e presas com elos de aço prensado.

Os pregos devem ter proteção contra corrosão sendo próprios para caixotes.

No caso de equipamentos suscetíveis a danos causados pela umidade, deverão ser usados revestimentos impermeáveis em forma de sacos ou invólucros selados, com adesivo impermeável. Deverá também ser colocada uma proteção para absorção de umidade, tal como sílica-gel.

As embalagens estarão sujeitas à inspeção e aprovação da Contratante. Se as caixas chegarem avariadas ao seu destino ou em condições inadequadas, o equipamento deverá ser inspecionado, e qualquer equipamento danificado ou impróprio para o uso será devolvido e substituído à custa do Fornecedor.

Cada embalagem deverá ser identificada com os nomes da Contratante e da obra, o número de peças que contém, o nome do Fornecedor, o número e item da Ordem de Compra / Contrato,  a data do embarque, o local de destino e os pesos bruto e líquido. Também deverá ser fornecida uma lista de materiais, acessórios e/ou peças sobressalentes contidos em cada embalagem, de modo a facilitar a conferência.

O transporte e o seguro deverão obedecer às Condições Contratuais e às exigências relacionadas a seguir.

Fornecimento de equipamento nacional:

- O seguro e o transporte dos equipamentos da fábrica até os almoxarifados da obra de destino serão de responsabilidade e à custa do Fornecedor.

- O seguro deverá cobrir, também, a operação de descarga nos almoxarifados da obra.

Fornecimento de equipamento importado:

- O seguro e o transporte dos equipamentos da fábrica até os almoxarifados da obra de destino serão de  responsabilidade e à custa do Fornecedor.

Armazenagem na Obra

O Fornecedor deverá inspecionar o material na sua chegada ao canteiro de obras para se assegurar de sua perfeita conservação durante o transporte e, em caso de avaria, informar a Contratante quanto às observações e as rejeições impostas à empresa transportadora.

Após isto, deverá orientar a Contratante no sentido de prover meios de condições ótimas para armazenagem dos equipamentos adquiridos.

14 Desenhos de fabricação

## 14.1	Cronograma de Fabricação

O Fornecedor deverá apresentar, junto com a Proposta além do solicitado nos Termos de Referência um cronograma detalhado do fornecimento, o qual deverá conter, no mínimo, os seguintes eventos:

- Elaboração dos desenhos de fabricação e envio para aprovação;

- Aprovação dos desenhos pela Contratante;

- Elaboração dos manuais de instruções;

- Fabricação;

- Inspeção e ensaios na fábrica;

- Transporte e entrega na obra.

## 14.2	Desenhos para aprovação

Independentemente de qualquer documento fornecido com a proposta, o Fornecedor deverá submeter à análise e aprovação pela Contratante, após a assinatura do Contrato e antes de iniciar a fabricação, os documentos que constituem o projeto de equipamento e/ou as fichas técnicas dos catálogos, em duas vias; os desenhos deverão ser apresentados em 02(duas)cópias impressas e uma cópia em meio eletrônico reproduzível. Deverão ser apresentados, no mínimo, os desenhos e o memorial de cálculo relacionado na respectiva Especificação Técnica.

Os desenhos deverão ser apresentados com os elementos necessários ao perfeito entendimento das dimensões, concepção e funcionalidade do equipamento e deverão conter, onde aplicáveis, desenhos de planta, vistas, cortes, detalhes com todas as cotas, diagramas elétricos, com indicação de tipo de cabo, relação "de para", listas de materiais e memoriais de cálculo. Os desenhos deverão ser elaborados de acordo com as normas indicada no item 6.

Quando forem necessários dados acerca de produtos ou equipamentos comerciais, o Fornecedor deverá submeter quatro conjuntos completos em que constem o nome do fabricante, o tipo, o modelo, o tamanho do equipamento e suas características. Quando forem submetidas folhas do catálogo, o item proposto deverá estar sublinhado ou marcado. Os dados deverão ser abrangentes e demonstrar claramente que o equipamento a ser fornecido atende aos requisitos destas Especificações.

Todos os desenhos, dados e memoriais de cálculo deverão ser carimbados com nome da Contratante, número do Contrato, nome da obra, número de referência do Fornecedor e número e data da revisão.

Todos os desenhos e demais documentos técnicos fornecidos serão e permanecerão como propriedade exclusiva da Contratante, que deles poderá fazer o uso que lhe aprouver.

## 14.3	Critérios para Aprovação de Desenhos

A Contratante manifestar-se-á a respeito dos desenhos recebidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento dos mesmos. No entanto, fica assegurado ao Fornecedor o direito de estender o prazo previsto para a entrega do equipamento por um período de tempo igual ao atraso provocado pela Contratante na análise dos documentos. Este direito não é aplicável aos desenhos remetidos para complementação e/ou correção dos inicialmente apresentados.

Após a análise, a Contratante devolverá ao  Fornecedor uma cópia de cada desenho e/ou Folha de Dados, carimbada com uma das seguintes indicações:

- "APROVADO";

- "APROVADO COM RESTRIÇÕES";

- "NÃO APROVADO".

Os documentos com carimbo "APROVADO" autorizam o Fornecedor a continuar o detalhamento do projeto e a iniciar a fabricação do equipamento objeto do desenho.

Os documentos carimbados "APROVADOS COM RESTRIÇÕES" autorizam o Fornecedor a continuar o detalhamento do projeto e a iniciar a fabricação do equipamento, desde que neste sejam incluídas as alterações solicitadas. Entretanto, será necessária a reapresentação dos desenhos para nova verificação.

Os documentos carimbados "NÃO APROVADOS" deverão ser reapresentados para aprovação, após terem sido corrigidos ou alterados. As alterações assim efetuadas não conferirão ao Fornecedor o direito de extensão dos prazos de entrega do equipamento.

Todos os desenhos que o  Fornecedor deve remeter à Contratante obrigatóriamente devem ser em extensão .plt ou .dwg ou pdf acompanhadas de 02(duas) cópias impressas de toda documentação de desenhos em tamanho A3,  e de textos encadernados em  e com extensão .docx , . pdf ou .doc em papel branco A4 comum.

Sempre que for necessário introduzir modificações no projeto ou na fabricação do equipamento, o Fornecedor deverá avisar o Contratante e, caso as modificações afetem o desenho, apresentar duas novas cópias para análise, repetindo-se o procedimento anteriormente estabelecido.

A aprovação dos desenhos e cálculos pela Contratante não representará qualquer diminuição da responsabilidade do Fornecedor quanto a projeto, matéria-prima, fabricação e características garantidas do equipamento. O fato de a Contratante chamar a atenção do Fornecedor para certos erros ou omissões não o tornará responsável por outros não mencionados ou não detectados durante o processo de análise e aprovação dos desenhos. O Fornecedor responsabilizar-se-á por qualquer fabricação, compra ou remessa anterior à aprovação dos desenhos e dados.

## 14.4	Prazos de Apresentação

Exceto quando mencionado em contrário nas Especificações Técnicas ou no cronograma constante destas Especificações, os prazos mínimos para apresentação dos desenhos e das informações, para aprovação, serão os seguintes:

| DISCRIMINAÇÃO | PRAZO PARA ENVIO, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO |
| --- | --- |
| Desenhos que tenham influência na execução das obras civis | Até 30 dias |
| Desenhos e informações de projeto que não tenham influência na execução das obras civis | Até 45 dias |

Todos os desenhos de todos os itens do Contrato deverão ser submetidos à aprovação pela Contratante, dentro do prazo máximo previsto no item 14.3.

## 14.5	Manual de instruções

O Fornecedor deverá encaminhar à Contratante, até 30 dias antes da data prevista para a entrega do equipamento, o manual de instruções do equipamento, encadernado em quatro vias, no formato A4.

O manual deverá ser completo e conter todas as instruções para operação, revisão e ajuste do equipamento no campo, recomendações quanto às ferramentas e instrumentos que devem ser utilizados, rotinas de manutenção, armazenagem, manuseio e levantamento das unidades e acessórios, com desenhos para montagem e movimentação das peças e embalagens.

Quando for o caso, o manual deverá indicar, de forma clara, os valores recomendados de ajuste de peças e dispositivos.

O manual de instruções será obrigatoriamente redigido no idioma português e será entregue encadernado. Os desenhos incluídos no manual deverão ser numerados, dobrados corretamente e fixados ao volume de forma análoga à das páginas do texto.

# 15  Ensaio no Local

A Contratada proporá à Contratante ou à Empreiteira para aprovação, 60 dias antes do início dos ensaios, um planejamento detalhado dos testes das diferentes obras, tendo por objetivo reduzir ao máximo sua indisponibilidade.

Estes ensaios serão de dois tipos:

- Ensaios próprios aos equipamentos fornecidos ao nível do Contrato;

- Ensaios comuns aos equipamentos fornecidos a título do Contrato e aqueles fornecidos no âmbito dos outros contratos para equipamentos eletromecânicos, elétricos de automatismo e tele-controle.

Ao mesmo tempo, a Contratada submeterá para aprovação dentro do mesmo prazo, os protocolos de testes dos equipamentos.

Estes testes não poderão começar sem a presença do(s) representantes(s) da Contratante.

Para os testes dos equipamentos, o Fornecedor deverá colocar a disposição da Contratante o(s) Inspetor(s) que tenha(m) participado da montagem.

O Fornecedor fornecerá o material de medição necessário aos testes.

## 15.1	Pré-Operação

Logo que os trabalhos de montagem -a Supervisão de Montagem será contratada pela Montadora ao fornecedor fabricante- estejam concluídos e que as instalações estejam prontas a funcionar, a Montadora informará por escrito à Contratante.

A Contratante e o Fornecedor procederão então a um exame contraditório a fim de constatar, para a boa operação, que todo o material previsto no Contrato bem como dos equipamentos elétricos de automatismo e tele-controle, fornecido conforme as Especificações e que está em bom estado de funcionamento, particularmente do ponto de vista dos componentes de regulagem e de segurança.

- Período de Regulagem

A Montadora procederá em seguida à regulagem da instalação.

Durante este período chamado de "regulagem", a Montadora poderá, com o acordo da Contratante, parar o equipamento ou colocar em marcha em diversos regimes, no objetivo de efetuar as regulagens necessárias e de se assegurar do seu bom funcionamento.

Quando a Montadora estimar que o equipamento estiver apto a cumprir com a função para a qual foi estabelecida, ele notificará a Contratante por escrito. Uma ata de reunião de verificação será então estabelecida e assinada pelas partes.

- Período de funcionamento

Imediatamente depois do período de ajustamento, a Contratante decidirá a data de entrada em operação do equipamento segundo um programa fixado durante um período chamado de "pré-operação", cuja duração será de um mês.

Durante este período, o equipamento deverá funcionar sem incidente ou levado a parar em razão de defeito de construção ou de regulagem. O Inspetor, nas mesmas condições que aquelas indicadas acima, poderá fazer os ajustes que pareçam ainda necessários.

Durante os períodos de ajustamento e de pré-operação, o funcionamento do equipamento estará sob o controle e a responsabilidade da Montadora.

Todo ajuste, reparação ou modificação necessária será efetuada pela Montadora às suas expensas. O pessoal de operação da Contratante será colocado à disposição da Montadora, sem qualquer ônus, para que esta informe e instrua o mesmo, quanto aos procedimentos necessários ao bom funcionamento e a conservação das instalações. A Montadora poderá recusar o pessoal indicado pela Contratante se ela julgar que eles não são aptos a assegurar a condução e a conservação corrente do equipamento.

No término do período de pré-operação, tendo o equipamento funcionado de maneira satisfatória nas condições especificadas, e desde que tenham sido transmitidos corretamente os procedimentos necessários ao pessoal da Contratante, bem como entregues todos os documentos necessários à operação e à manutenção do equipamento, a Montadora poderá pedir por escrito que a aceitação do mesmo seja formalizada.

## 15.2	Aceitação Preliminar

As operações de aceitação compreenderão as verificações e os testes que permitam atestar que as instalações respondam bem a todas as condições de funcionamento. Elas serão formalizadas pelo estabelecimento de atas de reuniões assinados pelos representantes da Contratante e da Montadora, mencionando-se as reparações e ajustes eventualmente necessários.

Os testes que tenham sido efetuados antes das operações de aceitação propriamente dito poderão ser considerados como inclusos nestas operações; e serão registradas nas atas de reunião.

A aceitação preliminar será emitida desde que o equipamento satisfaça às condições especificadas ao seu bom funcionamento, bem como os testes realizados tenham sido satisfatórios. Se houver recusa de certos equipamentos, a aceitação preliminar poderá ser dada para o equipamento satisfatório, na medida em que este equipamento seja utilizável independentemente do equipamento recusado.

# 16.	GARANTIAS

## 16.1	Disposições Gerais

As garantias cobrem os equipamentos fornecidos e instalados.

O Fornecedor descreverá os princípios de funcionamento dos equipamentos propostos e juntará à sua oferta informações, esquemas e todos os documentos úteis a sua boa compreensão. Ela deverá fornecer garantia quanto ao bom funcionamento dos equipamentos, materiais e componentes, contra qualquer defeito de fabricação durante um período de 12 meses a partir da aceitação preliminar.

Durante o período da garantia, o Fornecedor deverá substituir, às suas custas e imediatamente, os equipamentos defeituosos. A garantia sobre esses novos equipamentos terá seu prazo de validade a partir de sua nova entrada em operação.

Se durante este período, os incidentes sobre qualquer tipo de equipamento ultrapassar em 10 % do total fornecido, o Fornecedor deverá reestudar o equipamento considerado e propor dentro de um prazo inferior a 1 mês, a fabricação de um novo equipamento.

O Fornecedor deverá garantir o fornecimento de equipamentos com características idênticas para um horizonte de projeto de no período mínimo 10 anos.

## 16.2	Período de Garantia

Até a expiração do prazo de garantia, o Fornecedor terá que executar toda reparação, modificação, ajuste e regulagem, necessárias para satisfazer às condições de funcionamento e substituir todas as peças do equipamento que tenham sido comprovadamente defeituosas.

Se o defeito constatado provém de um erro de concepção ou de fabricação, o Fornecedor deve substituir ou modificar, nos outros equipamentos objeto do Contrato, todas as peças idênticas que, em função das suas condições próprias de utilização, possam apresentar o mesmo defeito de fabricação e concepção, mesmo se estas peças não tenham ainda provocado nenhum incidente.

Todos estes serviços incumbidos ao Fornecedor durante o período de garantia devem ser executados dentro do prazo mais breve possível, tendo em conta as exigências de operação do Projeto, devendo o Fornecedor ainda se incumbir dos custos referentes a todas as ações destinadas a tais reparações.

Em caso de falha devidamente comprovada do Fornecedor, a Contratante pode, depois de uma advertência não atendida, proceder ou fazer proceder por terceiros e à custa do Fornecedor os ajustes e regulagens necessárias.

Se, durante o prazo da garantia, o equipamento ficar indisponível uma ou mais vezes, em conseqüência de incidentes cuja natureza envolva a responsabilidade do Fornecedor, o prazo da garantia do equipamento que ficou indisponível é majorado de todos os períodos de indisponibilidade do mesmo.

Se, durante o prazo da garantia, for necessária a substituição de uma peça do equipamento por causa de fadiga anormal, de ruptura ou de defeito de funcionamento, podendo ou não levar à indisponibilidade do equipamento, o prazo de garantia para esse equipamento somente será considerado a partir da colocação em funcionamento das peças de substituição.

O Fornecedor assume todos os desembolsos ocasionados pelas reparações, incluindo o custo de transporte entre os locais de fabricação ou de reparação e o lugar de montagem, assim como os custos de desmontagem e de remontagem no local. Serão excluídos os custos resultantes de um uso anormal ou de uma deterioração devida seja a uma negligência, ou a um defeito de operação ou de manutenção, ou a uma falsa manobra imputável à Contratante, em desacordo com as prescrições de manutenção e de boa operação, indicadas pelo Fornecedor.

A responsabilidade do Fornecedor não se aplica às peças que tenham sido reparadas, modificadas ou substituídas pela Contratante ou por terceiros, autorizados pela Contratante, sem o acordo escrito do Fornecedor.

Os custos da operação normal do equipamento durante o período de garantia estarão a cargo da Contratante.

Na expiração do período de garantia, será procedida à desmontagem e ao exame contraditório de toda peça cujo funcionamento pareça anormal.

## 16.3	Formulação da Aceitação Definitiva

Ao fim do período de garantia e desde que satisfeitos todos os condicionantes do Contrato, bem como todas as reparações ou ajustes mencionados na aceitação provisória tenham sido realizados, será emitido pela Contratante ao Fornecedor um atestado de aceitação definitiva ou de perfeita conclusão.

Este último poderá então ser liberado de qualquer retenção financeira ou caução que venha a ter sido constituída quando da assinatura do Contrato ou no transcurso do mesmo.

# 17  TREINAMENTO DE PESSOAL

O Fornecedor deverá prover, por sua conta, treinamento aos técnicos indicados pela Contratante, transmitindo-lhes instruções, informações e habilitando-os à perfeita operação e manutenção do sistema e dos equipamentos objeto deste documento. O treinamento deverá terminar 30 dias antes do início da operação normal ou dos ensaios de aceitação do sistema e/ou equipamento. O treinamento deverá ter duração adequada à perfeita preparação dos encarregados da operação e manutenção do sistema e/ou equipamento e repassar a experiência adquirida com os equipamentos já instalados ou similares, assim como a definição e implantação de programas de manutenção preventiva e corretiva.

Esse treinamento compreenderá estudo da teoria de funcionamento dos equipamentos, com análise dos diagramas esquemáticos; determinação dos instrumentos e dispositivos necessários aos trabalhos de manutenção; exercícios práticos de manutenção preventiva e corretiva; e, ainda, uma compreensão global da instalação e operação do sistema.

Fornecedor deverá apresentar, junto com a Proposta, um plano geral de treinamento com todas as especificações referentes aos treinamentos oferecidos, incluindo programas, material de instrução, currículo dos instrutores, local dos treinamentos e demais informações.

O Fornecedor fornecerá todo o material necessário ao desenvolvimento do treinamento, cabendo à Contratante responsabilizar-se pelas despesas de viagem, pela estada dos participantes e por todas as obrigações legais delas decorrentes. As despesas de viagem e estadas dos instrutores correrão por conta do Fornecedor.

Os critérios de avaliação, bem como a relação dos participantes e as qualificações mínimas necessárias aos indicados, serão estabelecidos de comum acordo entre as partes, com a devida antecedência, de maneira a ficar assegurado o término dos treinamentos em tempo hábil e antes da operação normal do sistema.

# 18 EXCEÇÕES ÀS ESPECIFICAÇÕES

Proponente deverá incluir na sua Proposta, ao preencher o formulário específico nas Instruções aos Proponentes, uma relação clara de todos os pontos em que o equipamento apresentar divergências em relação a estas Especificações.

A Contratante reserva-se o direito de aceitar ou não as exceções e divergências propostas, a seu exclusivo critério. As divergências que não forem incluídas no formulário específico anteriormente mencionado não serão aceitas, ficando entendido que o equipamento ofertado atende totalmente aos requisitos estabelecidos pela Contratante.

# 19 PROPOSTAS ALTERNATIVAS

Poderão ser apresentadas propostas alternativas, com ofertas de equipamentos e/ou materiais com “detalhes de concepção” de projeto, diferentes daqueles constantes das Especificações. Entretanto, somente serão analisadas e avaliadas as propostas alternativas do Proponente que tenham menor custo que aquela indicada na licitação.

Propostas alternativas com ofertas de equipamento com “concepção básica” diferente daquela constante nas Especificações não poderão ser apresentadas (motores assíncronos, por exemplo).

# 20 PROPOSTAS

As propostas, em 4 (quatro) vias, deverão ser elaboradas de acordo com essas Especificações Técnicas, com a(s) Folha(s) de Dados e com os Documentos de Referência.