# 01 Generalidades

## 1.1 Objetivo

A presente especificação técnica trata do fornecimento e instalação das comportas de setor para regulação de canais.

Esses equipamentos controlarão automaticamente o fluxo de água no canal CP-0, que é alimentado pela estação de bombeamento principal EBP, do projeto de Irrigação do Baixio de Irecê, da CODEVASF, no Município de Xique-Xique, estado da Bahia.

Trata também, a presente especificação, da concepção, da construção em fábrica, de testes de aceitação, ensaios, transporte até o local, do descarregamento e guarda das Comportas de Regulação dos Canais e Ensecadeiras.

Essas comportas destinam-se aos Controles de Nível-01(KM-13,4), e 02(km-22,07) e a comporta ensecadeira destina-se à Tomada do Canal secundário CS-01(Km-21,50)

1.2 Características Principais

As características básicas concernentes ao fornecimento às comportas de regulação de canal são as seguintes:

| Localização | Tipo de comporta | Largura Tabuleiro (m) | Altura do Tabuleiro (m) | Raio (m) | Vazão (m3 /s) | Carga máxima (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Km 13,40 do canal CP-0 | Setor | 2,90 | 4,91 | 5,00 | 59,76 | 4,50 |
| Km 22,07 do canal CP-0 | Setor | 2,90 | 4,91 | 5,00 | 48,82 | 4,00 |
| Km 21,50 do canal CP-0 | Ensecadeira | 2,90 | 3,00 | Reta | 3,80 | 2,90 |

- Cada comporta deverá ser manobrada por meio de braços suportes em aço (um de cada lado do painel), sendo movidos por macacos hidráulicos acionados por centrais eletro-hidráulicas. Cada central referida acionará sua respectiva comporta sendo comandada por sinais vindos dos sensores de posição da comporta e sinais vindos dos sensores de nível montante e jusante em cada um dos locais mencionados na tabela acima.

- A comporta ensecadeira(stopo-log) destina-se a, em uma eventualidade de manutenção, promover a redução total do nível d'água que irá suprir o CS-01.

1.3 Condições Locais

Os equipamentos deverão ser concebidos para o funcionamento nas seguintes condições locais:

Altitude___________________420 metros acima do nível do mar;

Temperatura ambiente _______24,9 ºc a 31,1 ºc;

Clima ____________________ Tropical

Unidade Relativa ___________ 61%

Natureza d'água____________ Água Bruta.

1.4 Normas Aplicáveis

Os equipamentos deverão ser projetados, fabricados e testados de acordo com as últimas versões das normas aplicáveis das seguintes organizações:

| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| --- | --- |
| AGMA | American Gear Manufacturers Association |
| AISC | American Institute of Steel Construction |
| AISI | American Iron and Steel Institute |
| ANSI | American National Standard Institute |
| API | American Petroleum Institute |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| FEM | Federation Européene de la Manutention |
| HIS | Hydraulic Institute Standards |
| IEC | International Electrotechnical Comission |
| IEEC | Institute of Electrical and Eletronics Engineers |
| ISO | International Standard Organization |
| NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| SAE | Society of Automotive Engineers |
| SSPC | Steel Structures Painting Council |
| ANSI/AWWA | C200, tubos soldados revestidos ou protegidos, para tubulações de água |
| ANSI/AWWA | C203, revestimentos exteriores a base de argamassas hidrocarbonatadas |
| ANSI/AWWA | C205, revestimentos interiores com argamassa de cimento |
| ANSI/AWWA | C206, realização de soldas de campo |
| ANSI/AWWA | C208, dimensões de peças especiais |
| ANSI/AWWA | CS210, revestimentos interiores e exteriores a base de epóxi líquido |
| ANSI/AWWA | C214, revestimentos em polietileno em faixa |
| NF-49710 | Revestimento em três camadas em base de polietileno |
| NF-49711 | Revestimento em três camadas em base de polipropileno. - Quaisquer divergências entre esta especificação e as normas citadas ou padrões doe fabricante, deverão ser comunicadas à CODEVASF, para esclarecimentos. |

1.5 Proposta

A proposta a ser enviada em 04(quatro) vias deverá ser elaborada a partir da presente especificação técnica e dos documentos de referência.

Os documentos a fornecer compreenderão:

- Com a proposta:

.Folha de dados preenchida;

.Desenhos dos equipamentos mostrando, notadamente, as dimensões principais, o peso, a natureza dos materiais;

.Descritivo dos equipamentos;

.Proposta com lista das peças de reposição, respectivos preços, para até 2(dois) anos de operação;

.Proposta detalhada com os custos da Supervisão da Montagem dos Equipamentos, declarando executar esse serviço a qualquer tempo;

.Referências de fabricantes para equipamentos similares.

- Trinta dias após a emissão da assinatura do contrato: em duas vias impressas e uma cópia em mídia eletrônica reproduzível;

.Memória de cálculo dos equipamentos;

.Desenhos de fabricação, de montagem, de interligação detalhados dos equipamentos e acessórios (mecânicos, elétricos e de controle);

.Descritivo detalhado do funcionamento dos equipamentos.

Obs: Os desenhos não aprovados deverão ser reapresentados em 02(duas) cópias impressas e uma cópia em mídia eletrônica reproduzível, conforme norma de fabricação, dentro de 03(três) semanas da data da devolução, com a incorporação dos comentários realizados.

- Vinte dias antes da expedição dos equipamentos, em duas vias impressas e uma cópia em mídia eletrônica reproduzível:

.Certificados de Testes em fábrica;

.Documentação com descrição precisa das instruções se montagem, de utilização e de manutenção;

.Catálogos das peças sobressalentes, bem como desenhos e especificações detalhadas dos subsistemas de reposição.

2 Características de Fabricação e Instalação

2.1 Comportas de Segmento

Essas comportas serão constituídas de:

- Um tabuleiro curvo;

- eixos de rotação;

- braços de ligação em "V" entre o tabuleiro e os eixos de rotação;

- macacos de manobra de duplo efeito, com comando hidráulico;

-dispositivos de estanqueidade e vedação composto de juntas tipo nota musical, fixadas no tabuleiro e apoiadas em peças chumbadas no concreto de 2º estágio do fundo.

Os materiais utilizados para a fabricação serão os seguintes:

- Tabuleiros e braços: aço carbono de qualidade mínima segundo a norma ASTM A36, ou equivalente;

- Eixos de Rotação: aço com no mínimo 13% de cromo.

- Macacos:

. Corpo de aço usinado TU 52b;

. Haste de aço XC 38, niquelado, cromado duro;

. Juntas e vedação do tabuleiro em neoprene;

. Peças de fixação das juntas de vedação (estanqueidade) do tabuleiro, aço inox 304L;

. Peças de Apoio das Juntas de Vedação (estanqueidade), chumbadas no concreto, aço inox 304L.

. Parafusos e porcas aço inox 304L .

Além destas devem ser consideradas as seguintes disposições:

. As peças de apoio e das juntas de estanqueidade, do tabuleiro, chumbadas no concreto serão instaladas em duas etapas;

1ª etapa: fixação provisória no concreto de 1º estágio por meio de dispositivos de regulagem;

2ª etapa: fixação definitiva no concreto de 2º estágio após regulagem.

. A proteção contra corrosão das peças a revestir será, em regra, assegurada segundo a especificação técnica de fabricação e montagem.

. As comportas serão providas de contatos de fim de curso do tipo indutivo;

. A vazão de fuga das comportas não deverá exceder 0,1 l/s/metro linear de junta.

2.2 Centrais Hidráulicas

Cada uma das centrais hidráulicas conterá:

- Um reservatório de Óleo com capacidade mínima de 100 litros, equipado conforme segue:

a) Um tampão de enchimento

b) Um tampão de esvaziamento

c) Um indicador de Nível visual

d) Um indicador de temperatura do óleo visual

e) Um detector de nível baixo de óleo com contato elétrico

f) Um detector de temperatura alta com contato elétrico

g) Um filtro no circuito de retorno do óleo

- Dois grupos moto-bomba elétrica, sendo um principal e um reserva, comutação automática e alarme de pane, com motores elétricos com as seguintes características:

a) tipo a engrenagem

b) tensão de alimentação trifásica em 380V

c) Classe F

d) Grau de Proteção IP 55

e) Um filtro de aspiração para cada grupo moto-bomba

f) Uma bomba manual de segurança com filtro montante

g) Um Manômetro com registro de isolamento

h) Um limitador de Pressão

i) Um pressostato para "falta de pressão no grupo moto-bomba principal"

j) Um pressostato para "falta de pressão no grupo moto-bomba auxiliar"

- Um circuito hidráulico independente para cada comporta de segmento de um mesmo local somente serão consideradas as comportas instaladas na etapa 1 A , equipado como segue:

- Um eletro-distribuidor, de bobinas de 48 Vcc, de gaveta com válvula de retenção dupla pilotada, limitador de vazão e eletro-distribuidor de retorno no reservatório

- Um limitador de vazão

- Um limitador de Pressão

- Um pressostado de proteção contra "Pressão Alta"

- Um acumulador de pressão que permita a abertura das comportas de um mesmo local, na ausência da tensão de alimentação, equipado como segue:

- Um eletro-distribuidor, de bobinas de 48Vcc

- Pressostatos para comando dos grupos moto-bomba

- Um pressostado de proteção contra "Pressão Alta"

- Um pressostado de proteção contra "Pressão Baixa"

- Registros de Isolamento

Além dessas deverão ser consideradas as seguintes disposições:

- A Central hidráulica de cada comporta ficará instalada em abrigo contíguo à estrutura, devendo era instalada no máximo a uma distancia de até 50 metros da cabeça do macaco hidráulico, ou seja, a linha de pressão principal e a de retorno terão no máximo 50 metros. Os sinais principais de comando das comportas virão dos Medidores/Sensores de Nível que estarão dispostos a montante e a jusante das estruturas de controle de nível. Os painéis de interligação da unidade hidráulica com a rede de alimentação AC e as comportas e seus respectivos sensores (posição, nível, fim de curso etc.) deverão ser construídos para fixação nas paredes do citado abrigo.

- As ligações entre os painéis de comando das centrais hidráulicas e as comportas se efetuarão por meio de cabos flexíveis do tipo triplo revestimento (camada interior em borracha sintética preta resistente aos óleos e hidrocarbonetos, reforçado por duas tranças metálicas de alta resistência à abrasão, aos raios UV e ao envelhecimento)

- O óleo utilizado deverá ter grau de viscosidade igualou superior a 150 SAE (trabalho exterior, intermitente).

O fornecedor deverá prover todos os desenhos construtivos de interligação elétrica e hidráulica entre as unidades envolvidas no sistema de controle de nível, informando o tipo de cabo, de terminal, de tubulação, de conexões e as suas respectivas ligações "de para". Como também, manual com informações sobre os ajustes necessários ao bom funcionamento do sistema (parametrização).

À montadora caberá o custo de toda a instalação do sistema de controle de nível, bem como os materiais, de menor custo e não disponíveis,  necessários à instalação.

2.3 Comportas Ensecadeiras

2.3.1	Características de Fabricação e de Instalação

A seguir são definidas as características de fabricação que as comportas ensecadeiras         (Stop-logs) devem atender:

- A comporta (tipo stop-log) será executada em três segmentos iguais e deverá prever uma viga pescadora que permita sua colocação e retirada do local a ser instalada.

Todos os segmentos deverão ser permutáveis, sendo construídos com chapas de aço carbono, com qualidade mínima correspondente a da Norma ASTMA36, e soldadas mecanicamente com perfis metálicos de reforço.

- Os segmentos deverão ser empilháveis entre si e cada um deles terá um dispositivo de vedação estanque entre os segmentos superiores e inferiores, bem como dispositivos de encaixe que permitam a conexão e desconexão dos vários segmentos durante sua colocação ou retirada;

- As guias serão construídas em aço carbono de qualidade mínima igual a do stop-log e serão fixadas firmemente na estrutura de concreto correspondente.  As peças de apoio das juntas de vedação serão em aço inox 304L;

- Primeira etapa: colocação de placas de apoio reguláveis, que asseguram o ajuste da linha vertical. Estas placas serão mantidas por meio de dispositivos fixados no concreto de primeira fase.

- Segunda etapa: colocação das guias sob s placas e execução do concreto de segunda fase.

- O sistema de vedação será constituído por juntas laterais tipo nota musical e por juntas planas nas partes superiores e inferiores da comporta, sendo estas últimas fixadas mediante placas e parafusos de aço inoxidável 304. A junta terá qualidade mínima correspondente a da borracha de dureza A 60/70;

- O sistema de subida e descida do stop-log se fará por meio de uma viga pescadora com ganchos que se inserirão em aberturas existentes em cada segmento de comporta.  O sistema de engate e desengate será automático por meio de um sistema de haste e contrapeso;

- As superfícies de aço carbono que terão contato com água, deverá ser dado um tratamento anti-corrosivo, de acordo com o especificado nas condições gerais de fabricação e de instalação;

A tolerância de perda d’água para o stop-log será de 0,1 l/s por metro linear de junta.

Instalação

O fornecedor deverá prover todos os desenhos construtivos de interligação elétrica e hidráulica entre as unidades envolvidas no sistema de controle de nível, informando o tipo de cabo, de terminal, de tubulação, de conexões e as suas respectivas ligações "de para". Como também, manual com informações sobre os ajustes necessários ao bom funcionamento do sistema (parametrização).

3 TESTES

3.1 Na Fábrica

O equipamento terá sua fabricação inspecionada pela Contratante ou por firma por ela credenciada, devendo todos os testes ser presenciados pelo Inspetor, que não diminui a total responsabilidade do Fabricante. Este deverá notificar ao cliente, em endereço previamente estabelecido, com 20 dias de antecedência, a data da inspeção e dos testes.

## 3.2  No Local da Obra

Testes operacionais serão realizados, depois da instalação.

# 4 Garantia

O Fabricante deverá garantir o equipamento fornecido, contra defeitos de projeto ou fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano a partir do início do funcionamento ou 18 (dezoito) meses do embarque em sua fábrica.

Os reparos necessários para correção de falhas de projeto ou fabricação, ocorridos dentro do prazo de garantia, deverão ser realizados pelo Fabricante, sem ônus de qualquer espécie para a Contratante.

5 - Documentos de Referência

Os documentos de referência são os seguintes:

Especificação Técnica CONCEPÇÃO, FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TESTES E PRÉ-OPERAÇÃO DAS VÁLVULAS COMPORTAS DE SEGMENTO DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ

Comportas de regulação dos canais: folhas de dados; Desenhos Gerais das Obras.

| Nº | Discriminação |
| --- | --- |
| PBI-1A-06-15 | Controle de Nível (km 13,40) - Planta Baixa |
| PBI-1A-06-16 | Controle de Nível (km 13,40) - Cortes e Detalhes |
| PBI-1A-06-17 | Controle de Nível (km 22,07) - Planta Baixa |
| PBI-1A-06-18 | Controle de Nível (km 22,06) - Cortes e Detalhes |
| PBI-1A-06-23 | Tomada no Canal CS-01 - Planta Baixa |
| PBI-1A-06-24 | Tomada no Canal CS-01 - Arranjo Geral |
| PE1A-CAN-HID-03 | Controle de Nível CN-1 - Implantação |
| PE1A-CAN-HID-05 | Controle de Nível CN-2 - Implantação |
| PE1A-CAN-FOR-20 | Controle de Nível CN-1 – Formas Fl. 1/3 |
| PE1A-CAN-FOR-21 | Controle de Nível CN-1 – Formas Fl. 2/3 |
| PE1A-CAN-FOR-22 PE1A-CAN-FOR-25 PE1A-CAN-FOR-26 | Controle de Nível CN-1 – Formas Fl. 3/3 Tomada do CS-01 - Proj Estrut. Formas Fl.02/02 Tomada do CS-01 - Proj Estrut. Formas Fl.01/02 |
| PE1A-CAN-FOR-27 | Controle de Nível CN-2 – Formas Fl. 1/3 |
| PE1A-CAN-FOR-28 | Controle de Nível CN-2 – Formas Fl. 2/3 |
| PE1A-CAN-FOR-29 | Controle de Nível CN-2 – Formas Fl. 3/3 |

| Elementos do Fornecimento |  |  | Especificações |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Km 13,40 do CP-0 | Km 22,0 7 do CP-0 |  |  |  |
| a) Comportas de Segmento : |  |  |  |  |  |  |  |
| - Quantidade Etapa 1A |  |  | - 2 | - 5 |  |  |  |
| - Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| - Largura do tabuleiro |  |  |  |  |  |  |  |
| - Altura do tabuleiro |  |  |  |  |  |  |  |
| - Raio |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carga máxima |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vazão de fuga admissível |  |  |  |  |  |  |  |
| - Materiais constituintes : - do tabuleiro - os braços de acionamento - dos eixos - das juntas de estanqueidade - das peças de fixação das juntas de estanqueidade - das peças de apoio das juntas de estanqueidade, fixadas no concreto - dos parafusos e porcas |  |  |  |  |  |  |  |
| - Proteção contra a corrosão : - do tabuleiro - dos braços de acionamento - Peso do conjunto móvel |  |  |  |  |  |  |  |
| - Macacos hidráulicos: - número por comporta - fabricante - diâmetro externo da carcaça - diâmetro da haste de acionamento - materiais constituintes : - * das carcaças - * da haste de acionamento altura |  |  |  |  |  |  |  |
| - proteção contra a corrosão da carcaça - peso |  |  |  |  |  |  |  |
| Central hidráulica : |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tipo |  |  |  |  |  |  |  |
| - Volume de reservatório |  |  |  |  |  |  |  |
| - Grupos motobombas : - número - motor: - * potência - * tensão de alimentação - * classe - * índice de proteção |  |  |  |  |  |  |  |
| - Volume do acumulador |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tensão de alimentação dos distribuidores elétricos |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tubos de ligação entre a central hidráulica e as comportas : |  |  |  |  |  |  |  |
| - tubos em aço inoxidável : |  |  |  |  |  |  |  |
| - * diâmetros interno e externo |  |  |  |  |  |  |  |
| - * pressão máxima admissível |  |  |  |  |  |  |  |
| - * tipo de união |  |  |  |  |  |  |  |
| - tubos flexíveis : |  |  |  |  |  |  |  |
| - * diâmetros internos e externos |  |  |  |  |  |  |  |
| - * pressão máxima admissível |  |  |  |  |  |  |  |
| - material |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sensores : - * Tipo de Fim de Curso - * Marca Modelo Tipo Sensor de posição do tabuleiro - * Marca Modelo caracteristicas Básicas medidor/sensor de Nível d'agua (jusante/montante) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos do Fornecimento |  |  |  | Especificações |  |  |
|  | b) Stop-Log Tomada do CS-01,Km 21,50 do canal principal CP-0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Largura |  |  |  |  |  |  |
|  | - Altura |  |  |  |  |  |  |
|  | - Número de elementos |  |  |  |  |  |  |
|  | - Carga máxima |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vazão de fuga admissível |  |  |  |  |  |  |
|  | - Materiais constituintes : - Do corpo de cada elemento - Das juntas de estanqueidade de cada elemento - Das peças de fixação das juntas de estanqueidade - Das guias embutidas - Das peças de apoio das juntas de estanqueidade , fixadas sobre as guias embutidas. - Dos parafusos e porcas - Viga Pescadora |  |  |  |  |  |  |
|  | - Proteção contra a corrosão: - do corpo de cada elemento - das guias embutidas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Peso de cada elemento |  |  |  |  |  |  |