# Salvador, 13 de janeiro de 2010.

À

HYDROS ENGENHARIA LTDA.

N  e  s  t  a

Att. Dr. Cláudio Arraes

Prezado  Senhor,

Estamos apresentando os resultados  das sondagens de reconhecimento de solos, em terreno destinado ao Estudos de Reconhecimento, Concepção, Viabilidade e Projeto Básico do Sistema Adutor da Região de Guanambi    – Bahia.

Os serviços tiveram inicio no dia  27 de novembro de 2009, com a instalação dos equipamentos de sondagem e prosseguiram até o seu término no dia 16 de dezembro  de 2009.

1   -   Método  Usado:

1.1 -  A sondagem foi executada pelo método de percussão de acordo com as Normas NBR 6484/2001 da ABNT.

1.2 -  A sondagem foi realizada utilizando-se tubos de revestimentos de 6,70 cm (diâmetro nominal), a determinação da resistência à penetração feita com amostrador tipo SPT de 3,49 cm de diâmetro interno e 5,08 cm de diâmetro externo, deixando cair sobre o mesmo um peso de 65 Kg a uma altura de 75cm com uma velocidade aproximada de 15 golpes por minuto; a profundidade do lençol d água, quando existente corresponde ao nível mais elevado, anotado após 24 horas da conclusão do furo e seu esgotamento.

2   -   Serviços:

  - Foram executados 19(dezenove) furos de sondagem a percussão, locados pela contratante, conforme se encontram na planta  anexo.

  - A classificação das amostras e descrição das camadas atravessadas foram feitas de acordo com as   normas NBR 6484/2001  da ABNT. Foram utilizados como auxilio à perfuração o trado, após o que iniciou-se o avanço com a ajuda da circulação de água.(LAVAGEM).

  - Foi utilizado  revestimento nos furos, conforme indicação nos perfis.

  - As sondagens tiveram suas paralisações numa camada com “Limite de Sondagem”, acordada com a contratante, considerando não haver necessidade técnica de continuar a investigação do subsolo em maiores  profundidades que aquelas fixadas nos perfis e/ou  Impenetrável à ferramenta de percussão, caracterizada pelas condições de avanço das perfurações pelo processo de lavagem, em que se verificou avanços inferiores à 50(cinqüenta)mm em cada período de 10 minutos, conforme prevê a Norma NBR 6484/2001 da ABNT.

3    -    Apresentação dos resultados:

3.1 - Planta de situação dos furos de sondagem com suas respectivas cotas, fornecidas pela contratante, conforme se encontram na referida planta.

3.2 -    Perfis individuais dos furos em escala de 1:100, assinalando todos os itens exigidos pela  NB-12 da ABNT e  mais o gráfico de resistência à penetração do amostrador em função da profundidade, indicando a

soma dos golpes da 1a. e 2a. parcelas de 15 cm, isto é, os 30(trinta) iniciais (traçados em linha interrompida) e a soma dos golpes da 2a. e

3a. parcelas de 15 cm, isto é, os 30(trinta) finais (traçados em linha cheia).

3.3 -   No local onde o índice é fornecido sob forma de fração, o numerador representa o número de golpes   do peso e o denominador a penetração do amostrador em centímetros.

Colocamo-nos à disposição de V.S.as., para quaisquer esclarecimentos ou informações que se façam necessárias.

Atenciosamente,

______________________________________                                                                              CONTEC- Consultoria e Tecnologia

Odilton  Brito Leal - Engenheiro                                                                                Crea n. 13.077 -D