CONSIDERAÇÕES SOBRE O

SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DA REGIÃO DE GUANAMBI E CAETITÉ ATRAVÉS DO

RIO SÃO FRANCISCO

ADUTORA DO ALGODÃO

UNIDADE REGIONAL DE CAETITÉ

Caetité – Dezembro/2008

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A distribuição desigual de água potável no mundo, a poluição de mananciais e o desmatamento de matas ciliares (vegetação nas margens dos rios) são realidades que põem em risco um direito essencial do ser humano: o acesso à água e a condições de salubridade ambiental. No semi-árido baiano, o clima impõe longos períodos de estiagem em que a água desaparece da superfície e se faz necessário acumulá-la em cisternas, durante o período chuvoso, ou buscá-la no subsolo, através da perfuração de poços,

Em Guanambi, Caetité, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e etc., situadas nesta região, mais precisamente na área denominada Polígono da Seca, esse problema é uma constante. Durante a estiagem, os rios desaparecem e o solo, desmatado ao longo dos últimos anos pelas carvoarias que alimentam as siderúrgicas de Minas Gerais, cerâmicas da região e proprietários rurais, se transforma numa grande superfície de evaporação das águas superficiais e dos lençóis freáticos.

Nesse preocupante contexto, a Embasa encontra a cada dia, dificuldades para atender a demanda das cidades por água tratada, pois, além da diminuição da disponibilidade hídrica da região, a expansão das atividades vem aumentando o número de habitantes dos municípios.

Hoje, em períodos normais a empresa produz 18.265 metros cúbicos por dia (m3/dia) de água potável para atender cerca de 198.741 pessoas, o equivalente a 95% da população das cidades. Durante a seca, o consumo aumenta e a produção tende a cair para atender o mesmo contingente.

O déficit atual da produção na região é de cerca de 6.405 m³/dia. De acordo com projeções técnicas, em cinco anos será preciso produzir 26.577 m³/dia para atender satisfatoriamente a população da região. Em 10 anos, serão precisos 28.631 m³/dia e em 20 anos serão necessários 33.227 m³/dia.

Considerando este déficit atual e futuro, fizemos um estudo prévio com sugestões para implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água a partir do Rio São Francisco para a Região do semi-árido, localizada na Serra Geral do sudoeste do Estado da Bahia.

A seguir, dados da região apresentada.

SITUAÇÃO ATUAL DO ABASTECIMENTO

Atualmente os Sistemas de Abastecimento de Água nesta região apresentam déficit da oferta de água para atendimento à demanda conforme quadro a seguir:

| Sistema | Produção Atual – Oferta (m3/dia) | Produção Necessária – Demanda (m3/dia) |
| --- | --- | --- |
| Malhada | 600 | 640 |
| Iuiu | 700 | 890 |
| Palmas de Monte Alto | 1.100 | 1.650 |
| Guanambi | 9.500 | 13.000 |
| Morrinhos | 150 | 200 |
| Mutans | 520 | 650 |
| Candiba | 850 | 1.400 |
| Pilões | 270 | 300 |
| Pindaí | 600 | 710 |
| Caetité | 3.800 | 5.000 |
| Brejinho das Ametistas | 175 | 230 |
| Ibitira | 479 | 600 |
| Total | 18.744 | 25.270 |

*Obs: Considerou-se um consumo per capta de 120 l/hab.dia

Portanto, conforme quadro acima, observa-se que há um déficit de 6.405 m3/dia na produção de água para atendimento satisfatório aos sistemas operados pela EMBASA.

CONJUNTO DE LOCALIDADES A SEREM ATENDIDAS E ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO BENEFICIADA

| Sistema | Pop. Atual | Pop. 20 Anos |
| --- | --- | --- |
| Malhada (Sede do Município, Julião e Pov. Zona rural) | 16.085 hab. | 21.664 hab |
| Iuiu (Sede do Município e Pov. Zona rural) | 11.469 hab. | 15.447 hab. |
| Palmas de Monte Alto (Sede do Município e Zona rural). | 21.107 hab. | 28.428 hab. |
| Guanambi (Sede do Município, Ceraíma, Morrinhos e Mutans) | 76.230 hab. | 102.671 hab. |
| Candiba (Sede do Município, Pilões e Pov. Zona rural). | 12.352 hab. | 16.636 hab. |
| Pindaí (Sede do Município, Guirapá e Zona rural). | 15.306 hab. | 20.615 hab. |
| Caetité (Sede do Município, Brejinho das Ametistas, Pajeú, Maniaçu e Zona rural). | 46.192 hab. | 62.214 hab. |
| Matina (Sede do Município e Zona rural). | 12.322 hab. | 16.596 hab. |
| Igaporã (Sede do Município e Zona rural). | 14.499 hab. | 19.528 hab. |
| Ibitira (Localidade e Zona rural) | 7.880 hab. | 10.638 hab. |
| TOTAL | 233.442 hab | 314.437 hab |

Fonte IBGE

CONJUNTO DE LOCALIDADES A SEREM ATENDIDAS E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO PARA 20 ANOS.

| Sistema | Pop. 20 Anos | Produção – 20 Anos (m3/dia) |
| --- | --- | --- |
| Malhada (Sede do Município, Julião e Pov. Zona rural) | 21.664 hab | 2.600 |
| Iuiu (Sede do Município e Pov. Zona rural) | 15.447 hab. | 1.854 |
| Palmas de Monte Alto (Sede do Município e Zona rural). | 28.428 hab. | 3.411 |
| Guanambi (Sede do Município, Ceraíma, Morrinhos e Mutans) | 102.671 hab. | 12.320 |
| Candiba (Sede do Município, Pilões e Pov. Zona rural). | 16.636 hab. | 1.996 |
| Pindaí (Sede do Município, Guirapá e Zona rural). | 20.615 hab. | 2.474 |
| Caetité (Sede do Município, Brejinho das Ametistas, Pajeú, Maniaçu e Zona rural). | 62.214 hab. | 7.466 |
| Matina (Sede do Município e Zona rural). | 16.596 hab. | 1.992 |
| Igaporã (Sede do Município e Zona rural). | 19.528 hab. | 2.343 |
| Ibitira | 10.638 hab. | 6.383 |
| TOTAL | 314.437 hab | 42.839 |

*Obs: Considerou-se um consumo per capta de 120 l/hab.dia

Portanto o sistema proposto deverá ser estruturado a produzir 36.456 m³/dia para o alcance de 20 anos.

PROJETOS EXISTENTES

Existem na EMBASA em estudo, conforme se apresenta no mapa esquemático em anexo, 3 projetos de Sistemas Integrados de Abastecimento de Água:

- Projeto SIAA Malhada – Iuiu:

Com captação e tratamento em Malhada e adução de água tratada até a localidade de Iuiu, atendendo também a localidade de Julião e outras da Zona rural;

- Projeto SIAA Igaporã – Matina:

Com captação e tratamento em Igaporã (BARRAGEM DA TORTA) e adução de água tratada até a localidade de Matina, atendendo neste curso as localidades da zona rural;

- Projeto SIAA Ceraíma – Caetité:

Com captação e tratamento em Ceraíma (Guanambi) e adução de água tratada até a localidade de Caetité, atendendo além da localidade de Morrinhos, outras da zona rural do Município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trata-se de estudo prévio com sugestões para implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água a partir do Rio São Francisco para a região do semi-árido, localizada na Serra Geral do Sudoeste do Estado da Bahia.

Considerando que o maior açude da região, localizado em Ceraíma (Guanambi), atendendo as localidades de Guanambi, Candiba, Pilões, Pindaí e Morrinhos, atualmente está produzindo no limite de sua capacidade;

Considerando que as localidades de Caetité, Palmas de Monte Alto, Brejinhos das Ametistas, Mutans e Iuiu, são abastecidas por poços tubulares, os quais possuem reserva limitada de produção de água;

Considerando que há necessidade de atender as localidades de Matina, Pajeú, Maniaçu e Igaporã, pois estas não possuem em seus territórios nenhum reservatório de acumulação suficiente para atendimento a demanda em médio/ longo prazo.

O sistema pretendido é concebido por uma adutora de água bruta até a localidade de Julião no Município de Malhada, onde se fará o tratamento da água e distribuida por uma adutora de água tratada que se estenderá até os municípios de Guanambi, Caetité, Pindaí, Candiba, Iuiu, Malhada, Matina, Igaporã e Palmas de Monte Alto.

O tratamento a partir da localidade de Julião justifica-se principalmente por dois motivos:

- Não há histórico de inundações nesta localidade que é a mais próxima do Rio São Francisco;

- Atenderá com água tratada inclusive a zona rural dos municípios, melhorando a qualidade de vida das populações.

Diante do exposto, Torna-se portanto imprescindível a implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água – Adutora do Algodão ora proposto, conforme desenho esquemático anexo.

ANEXOS